建设项目环境影响报告表

（生态影响类—公示稿）

项目名称：广西沿海铁路股份有限公司云约站铁路物流园（铁路货场）工程

建设单位（盖章）：广西沿海铁路股份有限公司

编制日期：              2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

现场照片页

| 项目场地现状 | 项目场地现状 |
| --- | --- |
|  | 红线内已搬迁，后续拆除 云约部分敏感点 |
| 东侧铁路主路 | 云约村 |
| 陈屋村 黄京角村 沙企一级路 |  |
| 黄京角村、陈屋村 | 铁路两边上云约 |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	16

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	37

四、生态环境影响分析	49

五、主要生态环境保护措施	64

六、生态环境保护措施监督检查清单	72

七、结论	74

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广西沿海铁路股份有限公司云约站铁路物流园（铁路货场）工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2512-450602-04-01-252598 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈春 | 联系方式 |  | 15007772046 |
| 建设地点 | 广西壮族自治区防城港市港口区云约站铁路货场内 |  |  |  |
| 地理坐标 | 集装箱堆场中心坐标：（108度27分38.131秒，21度36分34.938秒） 专用线起点：（108度27分40.604秒，21度36分58.486秒） 专用线终点：（108度27分40.280秒，21度36分9.468秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业-132.新建、增建铁路 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 376000m2，装卸有效长度770m |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 防城港市港口区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 9866 | 环保投资（万元） | 267 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.7 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》中表1专项评价设置原则表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部(配套的管线工程等除外)； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。; 不涉及. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水(含矿泉水)开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及. 生态; 涉及环境敏感区(不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位)的项目; 不涉及. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头:涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目评价范围200m范围内存在居民点. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及. 综上，本项目须设置噪声专项评价。 |
| 规划情况 | （1）防城港经济技术开发区总体规划（2023-2025）（已公示） - （2）防城港铁路枢纽总图规划（2016～2030 年） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 规划名称：《防城港经济技术开发区总体规划环境影响报告书》 - 审查机关：原防城港市环境保护局 审查文件名称及文号：《关于防城港经济技术开发区总体规划环境影响报告书的审查意见》（防环函〔2018〕106号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、与《防城港经济技术开发区总体规划》（2023-2025）相符性分析 根据《防城港经济技术开发区总体规划》（2023-2025）中：“外部交通规划：加强铁路交通运输能力。推进防城港市茅岭至皇城坳铁路支线、防城港云约江作业区铁路支线、企沙南作业区铁路支线、广西华昇物流铁路专线等铁路支专线项目建设，规划新建云约货运站和企沙南车场。”根据项目与产业空间布局位置关系图（附图4）。 本项目作为防城港企沙港区及企沙工业区的重要基础设施，为服务防城港临港企业原材料和产成品的运输的铁路专用线工程和集装箱堆场建设。因此，项目建设符合《防城港经济技术开发区总体规划》（2023-2025）相关要求。 - 2、与《防城港经济技术开发区总体规划环境影响报告书》相符性分析 根据《防城港市经济技术开发区总体规划环境影响报告书》及其审查意见（防环函〔2018〕106号）：交通运输污染防治措施建设要求为“废气处理措施:采用含硫量较低的柴油，保持通风，使废气能较好扩散。固废处理措施:一般固废交由环卫部门工进行收集处理，危废委托有资质的单位处品置。噪声处理措施:选择低噪声设备，定期维护，对设备隔声、减振、降噪等。” 本项目选址位于防城港经济技术开发区（研究范围），不涉及生态红线范围，与规划产业、用地规划相符合，符合园区规划、“三线一单”的要求；项目内燃机采用含硫量较低的柴油，项目场地开阔，废气容易扩散；项目无一般工业固废；通过控制车速，加强专用线保养、使用低噪声设备等措施，降低列车运行噪声。因此，项目的建设符合园区规划环评及其审查意见中的相关要求。 - 3、与《防城港铁路枢纽总图规划》（2016～2030 年）相符性分析 根据防城港铁路枢纽总图批复及南防铁路钦州至防城港段增建二线工程审批意见，“防城港枢纽将形成衔接东兴、钦州、崇左等方向，钦防、防东、南防、云桂沿边铁路等线路引入的枢纽格局。货运系统布局：规划茅岭、皇城坳、防城港、云约三级物流基地；云约站主要办理企沙工业园及企沙东港区货运作业。” 本项目为云约站铁路货场，作为防城港企沙港区及企沙工业区的重要基础设施，为服务防城港临港企业原材料和产成品的运输的铁路专用线工程和集装箱堆场建设。因此，项目建设符合《防城港铁路枢纽总图规划》（2016～2030 年）相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目新建铁路专用线属于第一类鼓励类第二十三铁路项目中“1．铁路建设和改造：铁路专用线”项目，因此项目建设符合国家产业政策要求，是国家产业政策鼓励和支持的产业。 2、环境分区管控要求符合性分析 （1）生态保护红线 根据《防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》，本项目与防城港市生态环境准入及管控要求清单的相符性分析见下表。 表1-1 项目与《防城港市生态环境准入及管控要求》相符性分析 管控类别; 生态环境准入及管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1．自然保护区、森林公园、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林等具有法律地位，有管理条例、规定、办法等的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管控规定和要求。; 符合。项目不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林等各类保护地。. 2．全市产业布局符合《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单》要求。; 符合。本项目为集装箱堆场及配套专用线建设项目，属于基础设施建设，不涉及《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单》中行业。. 3．城市建成区内的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、砖瓦等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。加快推进企业入园管理。; 符合。本项目不为钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、砖瓦等行业中的高排放、高污染项目。. 4．上思县须执行重点生态功能区县产业准入负面清单。; 符合。本项目不在上思县范围。. 5．广西北仑河口国家级自然保护区还需依据《广西壮族自治区山口红树林生态自然保护区和北仑河口国家级自然保护区管理办法》进行管理。; 符合。本项目不涉及广西北仑河口国家级自然保护区。. 6．红树林还需依据《广西壮族自治区红树林资源保护条例》进行管理。; 符合。项目用地不涉及红树林。. 7．重要湿地还需依据《中华人民共和国湿地保护法》《国家湿地公园管理办法》《广西壮族自治区湿地保护条例》进行管理。; 符合。本项目用地不涉及重要湿地。. 8．那沙河、北仑河流入越南境，流域应严格控制布局化工、冶金、印染、水洗等水污染严重的产业；加强城镇生活污染源治理，建立健全生活污水收集、处理体系，确保水环境功能区达标，避免跨境污染。; 符合。本项目不涉及那沙河、北仑河流域。. 9．防城区水域养殖活动依据《防城区养殖水域滩涂规划（2017-2030年）》实施，科学规划布局水产养殖生产，依法划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区，全面增强水域滩涂生态管控能力。; 符合。本项目不涉及水域养殖活动。. 10．海洋生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《广西生态保护红线监管办法（试行）》相关要求，确保海洋生态保护红线面积不减少、大陆自然岸线保有率标准不降低、海岛现有砂质岸线长度不缩短。; 符合。本项目不涉及海洋生态保护红线。. 11．严禁圈占海域、沙滩、礁石和红树林，禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。对红树林、海草床等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护，加大滨海湿地的保护和修复力度。禁止毁坏海岸防护设施、沿海防护林、沿海城镇园林和绿地。; 符合。项目不涉及圈占海域、沙滩、礁石和红树林，不在红树林海岸带进行内陆采石等破坏性活动。. 12．自海岸线起向陆域延伸200米范围内、特殊岸段100米范围内，除国防安全项目、国家和自治区重点建设项目、港口码头建设项目、市政公用项目、公共旅游景观工程项目以及防灾减灾建设项目外，不得新建、改建、扩建与海岸带保护无关的建筑物。; 符合。项目用地不涉及该范围。. 13．严格用途管制，坚持陆海统筹。严控新增围填海造地，完善围填海总量管控，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批；严禁国家产业政策淘汰类、限制类项目在滨海湿地布局，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。; 符合。项目用地为铁路用地，不涉及围填海造地。. 14．严格按照相关法律法规及海洋国土空间规划等要求，规范设置和监管入海排污口。; 符合。项目不设置入海排污口。. 15．防城江流域重点保护区、一般保护区、合理利用区内，禁止行为按照《防城港市防城江流域水环境保护条例》有关规定执行。; 符合。项目不涉及防城江流域。. 16．除上述管控要求外，还应遵循国土空间规划有关管控要求。; 符合。项目为铁路集装箱货场建设，用地为铁路用地。. 污染物排放管控; 1．提升城镇污水收集处理能力，加强市、县两级城镇生活污水处理设施及配套管网建设和提标改造，完善建制镇污水处理设施建设；推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。; 符合。项目运营期污水仅为生活污水，经化粪池处理后用于周边施肥。. 2．深化工业水污染综合治理，清理取缔“十小”企业及“散乱污”企业。推进工业集聚区污水治理设施及配套管网建设，严格规范入园企业，确保入园企业类型以及污水排放量与设计相匹配，保障污水处理设施正常运行。; 符合。项目无工业废水排放。. 3．钢铁、有色金属、化工等行业工业企业脱硫、脱硝、除尘升级改造，钢铁行业超低排放改造，严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储运、输送等无组织排放。工业涂装、塑料制品、包装印刷等重点行业企业实施强制性清洁生产审核制度，加强VOCs排放行业源头减排、过程控制和末端治理。制药、木材加工、家具制造、印刷等重点行业企业VOCs治理，推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，减少挥发性有机物排放量；鼓励工业园区和产业集群推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂。; 符合。项目不属于钢铁、有色金属、化工等行业。. 4．加强中越界河北仑河水体的污染防治，提高跨国界水体的环境监测与预警能力，完善区域污水处理设施及配套管网等基础环保设施建设，探索和建立跨境水体水环境保护长效机制和跨国联动机制。; 符合。本项目不涉及中越界河北仑河，且运营期无生产废水产生及排放。. 5．推进城镇生活垃圾处理基础设施扩能建设，强化渗滤液处理设施运营管理，防止渗滤液积存或违规倾倒垃圾渗滤液至市政管网；加强农村生活垃圾收运、处理体系建设，降低农村垃圾焚烧污染。; 符合。项目生活垃圾收集后由环卫中心同意处理。. 6．新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目，依照相关规定实行总量控制，实施重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”。; 符合。项目不属于新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目。. 7．新建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）《广西壮族自治区高耗能、高排放建设项目主要污染物排放管理办法》（桂环规范〔2023〕6号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量；推进“两高”行业减污降碳协同控制，将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。; 符合。项目不属于“两高”项目。. 8．强化尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、砷渣、铬渣等工业废渣，以及脱硫、脱硝、除尘产生的危险废物堆存场所规范化管理。; 符合。项目运营期不产生尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、砷渣、铬渣等工业废渣，无脱硫、脱硝、除尘产生的危险废物堆存场所。. 9．加强海陆联动，严格控制陆源污染物排放。规范入海排污口设置，全面清理非法或设置不合理的入海排污口。入海污染物排放要在批准的排污区（口）内进行，并符合排污许可的排放量要求。; 符合。项目不涉及入海排污口。. 10．完善北部湾港港口码头船舶废弃物（油污水、生活污水、生活垃圾）回收处理体系，推进港口、码头配套建设与其吞吐量相适应的船舶污水接收、处理设施建设。; 符合。项目不涉及北部湾港。. 11．污水离岸排放不得超过国家或者地方规定的排放标准。禁止向海域排放油类、酸液、碱液、剧毒废液和高、中水平放射性废水，严格控制向海域排放含有不易降解的有机物和重金属的废水，排放低水平放射性废水应当符合国家放射性污染防治标准，其他污染物的排放应当符合国家或者地方标准。含病原体的医疗污水、生活污水和工业废水必须经过处理，符合国家有关排放标准后，方能排入海域。含有机物和营养物质的工业废水、生活污水，应当严格控制向海湾、半封闭海及其他自净能力较差的海域排放。向海域排放含热废水，必须采取有效措施，保证邻近渔业水域的水温符合国家海洋环境质量标准，避免热污染对水产资源的危害。; 符合。项目运营期无废水排放，生活污水经化粪池处理后用于周边施肥。. 12．港区实行雨污分流和污水分质处理，完善污水集中处理设施和配套管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。. 13．海水养殖应科学确定养殖密度，依法规范、限制使用抗生素等化学药品，减少海洋环境污染。旅游休闲娱乐区的污水和垃圾应科学处置、达标排放，禁止直接排入海域。; 符合。项目不涉及海水养殖。. 环境风险防控; 1．强化环境风险源精准化管理，健全企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据准确的风险源及敏感保护目标的数据库，准确掌握重点环境风险源分布情况，重点加强较大及以上风险等级风险源的环境风险防范和应急预警管理。; 符合。本项目运营期按照相关要求建立突发环境事件风险评估制度。. 2．选择涉危险品、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地、重点流域等开展突发环境事件风险、环境健康风险调查与评估，实施分类分级风险管控。; 符合。项目为集装箱堆场及配套专用线建设项目，属于基础设施建设，不涉及危险品、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地、重点流域。. 3．加强陆路、水路、港口码头突发环境事件跨部门跨区域应急联动与合作，提升跨区域环境应急响应联动水平。; 符合。项目不涉及该项。. 4．严格建设项目环境准入，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目；新（改、扩）建涉有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实污染防治要求。; 符合。项目为集装箱堆场及配套专用线建设项目，用地不涉及基本农田，不属于有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目。. 5．严格管控涉海重大工程环境风险，全面排查陆域环境风险源、海上溢油、危险化学品泄漏等环境风险隐患，完善分类分级的海上应急监测及处置预案，在石化基地、危化品储存区等邻近海域部署快速监测能力和应急处置物资设备。; 符合。本项目不属于涉海重大工程环境风险项目。. 6．强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控。; 符合。本项目不属于石油、石化、化工、冶炼及危化品储运项目。. 7．加强赤潮预警识别立体化监控能力的建设，提高赤潮监测预警能力和灾害防治能力。; 符合。项目不涉及。. 8．加快制定《防城港市核应急预案》《防城港市核应急执行程序》，完善应急管理体制机制。完善核设施核事故应急预案，加强核与辐射应急预警能力建设，规范突发环境事件应急响应流程，开展突发环境事件联合应急演练。配合自治区制定出台核电厂规划限制区管理办法，在重要核设施周围划定规划限制区，禁止在规划区内建设可能影响核设施安全的易燃、易爆、腐蚀性物品的生产、贮存设施及人员密集场所。; 符合。本项目不涉及。. 资源开发利用效率要求; 1．能源资源：严格执行能耗“双控”、碳排放强度、碳达峰和碳中和目标要求，落实国家、自治区碳达峰行动方案，降低碳排放强度。推进煤炭消费替代和转型升级，钢铁、有色金属、煤电、建材等重点用煤企业开展节能减排技改，严格控制煤炭能耗强度，倒逼高耗能落后产业转型升级，新增产能必须符合国内先进能效标准。大力发展清洁能源，安全稳妥发展先进核电，推进海上风电项目、光伏电站建设。淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤小锅炉，城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨及以下的燃煤锅炉，鼓励对65蒸吨及以上燃煤和生物质锅炉实施超低排放改造；加快以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑燃料清洁替代。; 符合。项目为集装箱堆场及配套专用线建设项目，属于基础设施建设，能源利用符合目标要求。不涉及锅炉。. 2．土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。突出节约集约用海原则，合理控制规模，优化空间布局，提高海域空间资源的整体使用效能。; 符合。项目用地为防城港企沙铁路支线云约站用地空置部分，该用地于2013年12月27日取得《关于办理防城港企沙铁路支线云约站选址意见的复函》。. 3．水资源：实行水资源消耗总量和强度双控。强化节水约束性指标管理，严格落实水资源开发利用总量、用水效率和水功能区限制纳污总量“三条红线”。严格用水总量指标管理，健全市、县（区、市）行政区域的用水总量控制指标体系，统筹生活、生产、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。; 符合。本项目运营期用水主要为生活用水，用水量较少。. 4．矿产资源：严格执行自治区、市、县矿产资源总体规划中关于矿产资源开发管控和矿产资源高效利用的目标要求。着力提高资源开发利用效率和水平，加快发展绿色矿业；严格控制海岸线的开发建设、海砂开采活动，加强海岸沙滩保护和矿产开发监管。; 符合。本项目不涉及矿产资源开发。. 5．岸线资源：涉及岸线开发的工业区和港区，应严格按照相关规划实施，控制占用岸线长度，提高岸线利用效率，加强污染防治，自然岸线保有率不得低于市生态保护红线管控标准。建设海岸生态隔离带；有效保护自然岸线和典型海洋生态系统，提高海洋生态服务功能，增强海洋碳汇功能。合理控制滨海旅游开发强度，科学有序发展海洋生态旅游。; 符合。本项目不涉及岸线开发。. 表1- 3 项目与涉及管控单元生态环境准入及管控要求符合性分析 环境管控单元名称; 管控单元类别; 生态环境准入清单要求; 项目情况; 结论. 防城港经济技术开发区重点管控单元 （ZH45060220002）; 重点管控单元; 空间布局约束; 1．引进的项目必须符合国家、自治区产业政策、供地政策及园区产业定位。; 项目符合产业政策，已取得备案; 符合. 2．严格控制东湾海域新增设入海排污口。; 项目不涉及该项。; 符合. 3．防城港东湾红树林红线区1公里范围内，严格控制新增油类等液体危化品码头项目布局，避免影响红树林生境。; 项目不涉及该项。; 符合. 4．禁止截断蝴蝶岛公园绿地周围水域与海洋的连通性，禁止侵占蝴蝶岛用地。; 项目不涉及该项。; 符合. 5．新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃项目应当符合产业政策文件要求。对钢铁、石油、化工、电力、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、砖瓦等重点行业依法实施清洁生产审核，采用先进清洁生产技术、工艺和装备。; 项目不涉及该项。; 符合. 6．园区周边 1 公里范围内涉及生态保护红线（广西防城港东湾自治区级湿地公园）生态环境敏感区域，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。; 项目不涉及生态环境敏感区。; 符合. 7．强化源头管控，新上项目能效需达到国家、自治区相关标准要求。; 项目为集装箱堆场及配套专用线建设项目，属于基础设施建设，能满足国家、自治区相关标准要求。; 符合. 8．新建石化和化工项目应符合自治区石化和化工产业发展相关规划、国土空间规划的要求。; 项目不涉及石化和化工。; 符合. 9．园区应制定危险化学品“禁限控”目录及新建石化和化工项目准入条件，严禁限制类（按国家规定允许产能置换项目除外）和淘汰类项目入园。; 项目不涉及该项。; 符合. 污染物排放管控; 1．新、改、扩建的涉重金属重点行业建设项目必须以改善环境质量为核心，确保区域环境质量符合功能区定位，遵循自治区重金属污染物排放管控相关要求，在项目审批前明确有具体的重金属污染物排放量来源，确保辖区完成重点行业重金属污染物排放总量控制目标。; 项目不属于涉重金属重点行业建设项目。; 符合. 2．持续加强工业园区污水集中处理设施和配套管网建设。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。; 项目用地部分还未布设污水管网，项目运营期生活污水经化粪池处理后用于施肥。; 符合. 3．园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。; 符合. 4．钢铁、水泥、焦化等重点产业全面推进行业达标排放改造，重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。新（改、扩）建钢铁企业同步建设烟气超低排放治理设施，达到超低排放限值要求。; 项目不涉及该项。; 符合. 5．推动石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成材料等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业VOCs泄漏检测与修复行动、VOCs削减和有毒有害原料替代。加快实施低VOCs 含量原辅材料替代。有条件园区可建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 项目不涉及该项。; 符合. 6．2025年底前，完成65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。生物质锅炉氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，加装高效脱硝设施。燃气锅炉实施低氮燃烧改造。; 项目不涉及该项。; 符合. 7．推进园区重点行业节能降碳，重点开展钢铁、有色金属等行业节能降碳改造、工业革新和数字化转型。; 项目不涉及该项。; 符合. 8．新建石化和化工生产项目污染物排放必须同时满足污染物排放标准和主要污染物总量控制要求。; 项目不涉及该项。; 符合. 9．新建石化和化工生产项目应配套固废综合利用或无害化处理设施，危险废物应按照国家及自治区相关危险废物的管理规定进行贮存、转移、安全处置。涉及有毒、有害物质的重点场所或者重点设施设备，应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患。; 项目不涉及该项。; 符合. 环境风险防控; 1．建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，防范对东湾红树林保护区、北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区、渔业养殖区等周边生态环境敏感区产生不良环境影响。; 项目不涉及东湾红树林保护区、北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区、渔业养殖区等生态环境敏感区。; 符合. 2．开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。; 项目建成后，环评要求开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。; 符合. 3．土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向市生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报市生态环境主管部门。涉重企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，实现全面达标排放。坚决淘汰不符合国家产业政策的落后生产工艺装备。; 项目不是土壤污染重点监管单位。; 符合. 资源开发利用效率要求; 1．《防城港市人民政府关于划定防城港市高污染燃料禁燃区的通告》划定的I类禁燃区内禁止燃用燃料种类包括：单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于“部分煤炭制品的组分含量限制”）、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；II类禁燃区内禁止燃用燃料种类包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。禁燃区内，新建、扩建的燃烧设施禁止燃用相应类别的高污染燃料，各单位和个人禁止销售相应类别的高污染燃料，现有的燃用高污染燃料的锅炉、工业窑炉、炉灶等燃烧设施，应当按照辖区人民政府规定的期限，逐步拆除或改用清洁能源。; 项目不涉及该项。; 符合. 2．鼓励园区内企业采用节能减污降碳协同增效的绿色关键技术、前沿引领技术和相关设施装备。推进能源清洁化，提高清洁能源利用率；推广可再生能源利用；提高工业用水重复利用率，降低新鲜水的使用率。; 项目为集装箱堆场及铁路专线建设，运营期用水为生活污水。; 符合. 港口区布局敏感区重点管控单元（ZH45060220005）; 港口区布局敏感区重点管控单元; 空间布局约束; 1．严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃(不含光伏玻璃)等产能。; 项目不属于钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃(不含光伏玻璃)等行业; 符合. 2．原则上避免高污染、高耗能项目布局建设。; 项目为集装箱堆场及铁路专线建设，不属于高污染、高耗能项目。; 符合. 污染物排放管控; 1．全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；加大能耗高、污染重的煤电机组整改力度。; 项目为集装箱堆场及铁路专线建设，为基础设施建设。不涉及锅炉，内燃机燃料为柴油。; 符合. 2．加大区域内大气污染治理力度，优化大气污染物排放项目布局，引导新建、扩建排放大气污染工业项目采用清洁生产工艺、先进的污染防治工艺。; 项目为集装箱堆场及铁路专线建设，不属于工业项目，; 符合. 3．强化不利气象条件下秸秆焚烧控制，空气污染预警情况下严格执行秸秆禁烧管控。加强VOCs排放企业源头控制。; 项目不涉及秸秆焚烧。; 符合. 4．在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs 含量涂料和胶粘剂。; 项目不属于房屋建筑市政工程。项目综合楼等建筑皆为集装箱（临时）。; 符合. 5．矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。; 项目不涉及矿产资源勘察及采选。; 符合. 环境风险防控; 1．对暂不开发利用的超标地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的超标地块，实施以安全利用为目的的风险管控。; 项目用地为防城港企沙铁路支线云约站用地空置部分，土地规划性质为铁路用地，不属于超标地块。; 符合. 2．土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 项目不为土壤污染重点监管单位。; 符合. 资源开发利用要求; 高污染燃料禁燃区依据《防城港市人民政府关于划定防城港市高污染燃料禁燃区的通告》进行管理。; 项目不涉及使用高污染燃料。; 符合. （2）环境质量底线 项目区域环境质量现状良好，本项目为服务防城港临港企业原材料和产成品的运输的铁路专用线工程和集装箱堆场建设，运营期主要污染物为内燃机车排放尾气、堆场进出车辆尾气和铁路噪声，在采取相应的污染防治措施后，不会突破项目区域环境质量底线，不会改变区域环境功能区质量要求，能够严守环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目产生的固体废物能得到合理处置或综合利用。项目消耗的电能和水资源，相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》，项目所在区域不在广西重点生态功能区产业准入负面清单内，不属于负面清单产业。 综上，项目建设符合“三线一单”管控要求。 3、与“三区三线”相符性分析 依据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函（自然资函〔2022〕47号）等文件精神，制定划定的工作方案推进“三区三线”统筹划定工作。“三区三线”指城镇空间、农业空间、生态空间、生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界。 城镇空间：以城镇居民生产、生活为主体功能的国土空间，包括城镇建设空间、工矿建设空间以及部分乡级政府驻地的开发建设空间。 农业空间：以农业生产和农村居民生活为主体功能，承担农产品生产和农村生活功能的国土空间，主要包括永久基本农田、一般农田等农业生产用地以及村庄等农村生活用地。 生态空间：具有自然属性的，以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间，包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、荒地、荒漠等。 生态保护红线：是在生态空间范围内具有特殊重要的生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 永久基本农田保护红线：是按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依法确定的不得占用、不得开发、需要永久性保护的耕地空间边界。城镇开发边界：在一定时期内，因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设，完善城镇功能、提升空间品质的区域边界，涉及城市、建制镇及各类开发区等。 项目位于防城港市港口区云约站铁路货场既有用地内，项目建设与“三区三线”不相悖，与规划相符。 。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于广西壮族自治区防城港市港口区，云约站铁路货场位于防城港市港口区公车镇管辖范围，货场东临企沙支线云约站，西临沙企一级路(企沙大道)，南侧有云约、上云约、下云约、韩屋等村庄。货场中心坐标为108.460592°，21.609705°，货物装卸线装卸有效长770m。项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、建设内容 防城港企沙支线是承担企沙港区的港口集疏运量及临港工业区运量的重要通道。云约站作为企沙支线的重要节点，本项目建成后，将为港口区各企业所需的原材料及产成品等货物的运输提供运力保障，降低企业运输成本，同时辐射和带动周边地区，起到极其重要的示范性作用，推进区域运输“无缝对接”，形成多式联动、运作快捷、安全高效的综合物流体系。本项目作为防城港重要的物流基地，对地区经济发展具有重要的意义和作用。 云约站铁路货场是防城港建设港口型国家物流枢纽体系的组成部分，是企沙工业区临港产业相关企业生产原材料及产成品的运输保障设施，也是延伸产业发展链条、促进地区经济发展的重要交通基础设施。 本项目研究范围包含云约站（K17+800～K21+500）站改工程，铁路货场工程及相关配套设施设备等工程。 （1）项目名称：广西沿海铁路股份有限公司云约站铁路物流园（铁路货场）工程 （2）建设单位：广西沿海铁路股份有限公司 （3）项目性质：新建 （4）项目地址：防城港市港口区 （5）项目用地：项目用地为防城港企沙铁路支线云约站用地空置部分，该用地于2013年12月27日取得防城港市住房和城乡建设委员会《关于办理防城港企沙铁路支线云约站选址意见的复函》，复函内批复用地面积为971.95亩，至今实际征地面积为564亩。本次项目利用已征得用地建设货物线及堆场。 （6）地理位置：项目位于广西壮族自治区防城港市港口区，云约站铁路货场位于防城港市港口区公车镇管辖范围，货场东临企沙支线云约站，西临沙企一级路(企沙大道)，南侧有云约、上云约、下云约、韩屋等村庄。货场中心坐标为108.460592°，21.609705°，货物装卸线装卸有效长770m，项目地理位置见附图1。 （7）建设内容：项目位于云约站与沙企一级路间，结合车站规划预留规模及用地条件，利用车站站房对侧预留最外侧股道设贯通式整列货物装卸线1条，安全线2条，装卸有效长度770m，相应改建两端咽喉；线路外侧配套正面吊作业区，集装箱堆场及货车停车场；新建框架涵（排洪）5座，改建框架涵（排洪）5座；新建道路646.731m；改移道路426.02m。货场初期利用正线调车，南端进站信号机外移，并配套轨道衡、进站道路、货运综合楼(临时)、给排水、电力等工程设施设备。 （8）工程投资：9866万元，环境保护投资267万元，环境保护投资占项目总投资的2.7%。 （9）施工进度：本项目预计于2026年5月开工建设，2027年4月底竣工投入使用，建设期12个月。 本次评价仅包含上述建设内容，远期预留部分不在本次评价范围内。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程内容; 建设内容. 主体工程; 接轨站; 本项目接轨于企沙支线铁路云约站，该站位于防城港港企沙港区，车站现有到发线4条，港口端有广西钢铁专用线接轨，并规划预留云约江铁路专用线接轨条件。. 货物装卸线; 利用车站站房对侧预留最外侧股道设贯通式整列货物装卸线1条，安全线2条，装卸有效长度770m，相应改建两端咽喉。. 集装箱堆场; 线路外侧正面设置，硬化面积27975m2，尺寸约816.23m×34.2m，箱位172个。具体铺面结构为：①普通堆场及道路路面结构选用标准：C30混凝土厚25cm+5%水泥稳定碎石20cm+级配碎石垫层20cm=65cm；②集装箱道路、集装箱堆场结构选用标准：C30砼厚46cm+5%水泥稳定碎石30cm+级配碎石垫层20cm=96cm。. 辅助工程; 货运综合楼; 位于货场南侧，初期按临时设施设置临时办公楼、门卫室、厕所等临时房屋，均为集装箱式，临时办公楼占地约36m2，2F；门卫室占地约18m2，1F；厕所占地约18m2，1F。. 通站道路、改移道路; 仅作为本项目进出车辆内部道路，无等级。. 围栏; 1.8m高铁丝围栏. 临时工程; 临时堆土场; 位于项目永久占地范围内，外侧布设临时排水沟，排水沟末端设置临时沉沙池；施工结束后临时表土堆放场归还给主体建设使用；项目不设取土场和施工营地。. 公共工程; 供水; 城市自来水. 排水; 雨污分流. 供电; 外设置1座10kV电缆分接箱（一进三出），进线与既有10kV地方线路连接，1路馈线至云约站既有变电所，1路馈线至新建100kVA箱式变电站。货场新增负荷均由该箱变供电。. 环保工程; 废气; - ①地面硬化、洒水降尘； - ②取选用符合环保要求低排放的内燃机车，加强内燃机调节，提高燃料燃烧率等。. 废水; 生活污水经三级化粪池处理后定期对化粪池进行清理外运施肥。. 噪声; ①铁路两侧种植绿化防护林带； ②控制车速，加强线路管理和车辆保养。. 振动; 轨道结构减振. 固废; 生活垃圾由垃圾桶收集后，由环卫部门集中处理。. 生态; 运营期应加强巡护和管理，按照施工设计要求，采取绿化措施，运营过程及时维护，确保绿化效果。. 项目主要工程数量如下： 路基主要工程数量：站场土石方18.25×104断面方，路基防护0.42×104圬工方，钢轨桩573.6吨，土工合成材料0.51×104平方米，支挡工程0.29×104圬工方，沟渠0.16×104圬工方，拆除房屋0.65×104平方米。 桥涵主要工程数量：涵洞10座共计297.93横延米；新建涵洞5座，计271.35横延米；接长涵洞5座，计26.58横延米。 轨道主要工程数量：站线铺轨1.571铺轨公里，铺道岔4组，铺设道碴0.4×104立方米。 2、本项目货运量及存储方案 根据项目可行性研究报告，本项目运输货物种类主要为氧化铝、塑料制品、集装箱（麦芽、电缆等），不涉及危险化学品，初、近、远期云约站铁路货场铁路运量分别为460万吨、208万吨和338万吨，其中发送量分别为450万吨、178万吨和278万吨，到达量分别为10万吨、30万吨和60万吨，均以来时集装箱形态暂存于集装箱堆场，不在本集装箱堆场开箱卸货或散装分装，后续统一运输至目的地。 本项目货运对象中防城港中丝路新材料科技有限公司预计在2035年后建成铁路专用线，在初期铁路发送运量主要通过云约站、皇城坳货场发送；在其铁路专用线建成后，在专用线内发送，因此本项目货运量近期、远期均少于初期。 表2-3货运量一览表 品类; 初期（万吨/a）; 近期（万吨/a）; 远期（万吨/a）; 来源/发送地. 到达; 发送; 到达; 发送; 到达; 发送. 氧化铝; /; 400; /; 48; /; 48; 云南、四川、西北、百色、来宾. 塑料制品; /; 30; /; 30; /; 30; /. 集装箱; 10; 20; 30; 100; 60; 200; /. 合计; 10; 450; 30; 178; 60; 278; /. 460; 208; 338; /. 3、项目运输组织及运营管理方式 （1）车流特点分析 本项目为云约站铁路货场区辐射范围内相应企业提供铁路货物运输服务，上行为重车方向，主要为发送的氧化铝、塑料制品等集装箱；下行为轻车方向，主要为到达的集装箱货物；空重车方向较明显。 （2）车流组织原则 结合本项目车流特点，氧化铝、塑料制品等集装箱货物组织开行由云约站至南宁、柳州及以远的直达列车；集装箱组织开行南宁及以远方向至云约站、云约站至柳州及以远的集装箱班列。卸后空车考虑代用，其余空车按照空重车出入平衡及运输径路最短原则进行调配。 （3）行车量及车站工作量 - ①计算参数 本项目运输货物考虑集装箱X6A车型运输，X6A车辆自重17.8t，平均换算长度1.3，每辆车装载20英尺标箱2个，每列编组53辆。其中装载氧化铝的集装箱平均净载重26t，装载其余货物的集装箱平均净载重18t。货物波动系数近远期均采用1.03。 - ②装卸车数 - 本项目运输的货物品类主要为氧化铝、塑料制品、集装箱，根据运量预测结果计算研究年度近远期装卸车数如表2-4所示。 - 表2-4年度装卸车数单位：车/日 - 类别; - 初期; - 近期; - 远期. - 装车; - 卸车; - 装车; - 卸车; - 装车; - 卸车. - 本项目; - 256; - 8; - 128; - 24; - 206; - 47. - 合计; - 264; - 152; - 253. - ③取送车次数 根据装卸车数及站线布置方案，初期取送车次数为4.98次/日，近期取送车次数为2.87次/日，远期取送车次数为4.78次/日。 （4）运营管理方式 本项目投资及既有云约站运营管理均由广西沿海铁路股份有限公司负责，本项目运营管理方式按纳入车站统一管理考虑。 4、铁路主要技术标准 货物线主要技术标准如下： 1.正线数目：单线； 2.最小曲线半径：货物装卸线应设在直线上，困难条件，不小于600m，特别困难，不应小于500m； 3.限制坡度：5‰； 4.线路有效长度：本线有效长度770m； 5.行车方式：按调车办理； 6.牵引种类：内燃； 7.机车类型：HXD； 8.牵引质量：4000t； 9.行驶速度：30km/h。 5、主要工程内容 - （1）车站平面设计原则 - ①在铁路车站线路直线地段，主要建（构）筑物和设备至线路中心的距离应符合《站规》第3.1.1条有关规定。货物装卸线宜设在直线上，困难条件下可设在不小于500m的曲线上；不靠站台的装卸线（易燃、易爆、危险货物的装卸线除外）可设在半径不小于300m的曲线上，如无车辆摘挂作业可设在半径不小于200m的曲线上。 - ②站内线路的线间距参照《站规》第3.1.2条有关规定设计，并满足设备安装及运输需要。线间设特殊设备时，线间距需根据设备计算确定。本项目到发线线间距按5.0m设计。 - ③通行列车的站线，两曲线间应设置不小于20m的直线段，不通行列车的站线，两曲线间应设置不小于15m的直线段，在困难条件下，可设置不小于10m的直线段。 - ④道岔后连接曲线半径不小于道岔附带曲线半径。站线曲线超高采用15mm，超高顺坡率不应大于2‰。 - ⑤牵出线应设在直线上，困难条件下，可设在半径不小于1000m的曲线上；仅办理摘挂、取送作业的物流中心或其他场、段的牵出线，特别困难条件下，曲线半径不应小于300m；牵出线不宜设在反向曲线上，改建特别困难条件下且调车作业量较小时，可设在反向曲线上，也可保留既有曲线半径。 - ⑥与正线、到发线接轨时，均应铺设安全线。岔线与站内到发线接轨，当站内有平行进路及隔开道岔并有联锁装置时，可不设安全线。安全线有效长度一般不应小于50m，困难时其有效长度应满足救援列车停放。 （2）车站纵断面设计原则 - ①车站纵断面需根据车站性质合理确定。一般车站宜设为平坡，困难条件下，有摘挂作业的车站到发线、存车线、装卸线有效长内的坡度不应大于1‰；货物装卸线（装卸有效长范围内）应设在平道上，困难条件下可设在不大于1‰的坡道上；货物装卸线起迄点距离凸形竖曲线始、终点不宜小于15m。安装轨道衡、货车超偏载检测装置、定量装车系统的线路一般设于平道上，也可根据设备技术要求设计，一般不大于2‰。 - ②车站到发线有效长范围内宜设计为一个坡段，在困难条件下坡段长度不应小于350m；其他站线的坡段长通行列车时不应小于200m，不通行列车时不应小于50m。到发线、装卸线等通行列车的线路相邻坡段的坡度差大于4‰时，采用5000m半径的竖曲线；其他不通行列车的线路相邻坡段的坡度差大于5‰时，采用3000m半径的竖曲线。 - ③道岔范围内不应与竖曲线或变坡点重叠。 - ④相邻线路轨面有高差时，宜在咽喉区结合限制坡度、站坪坡度、路基横向排水坡度和道床厚度等因素设计线路的顺接坡道。顺坡范围宜为道岔普通岔枕（困难时为长岔枕）后至警冲标或货物线装卸有效长起点。顺接坡度的相邻坡度差，到发线和通行列车的站线不宜大于4‰，其他站线不宜大于5‰，坡段长不应小于50m。落差不满足顺接坡度要求时，可根据实际情况采用减缓路基面横向坡度、加厚道床、和将顺接坡道适当伸入线路有效长度范围内等措施予以调整。 - ⑤办理解编作业的牵出线宜设在平道上，也可设在不大于2.5‰的面向调车线的下坡道上。办理摘挂、取送作业的物流中心或其他场、段的牵出线，宜设在不大于1‰的坡道上，困难条件下可设在不大于6‰的坡道上。 - ⑥安全线的纵坡应设计为平道或面向车挡的上坡道。 - （3）铺面设计原则 - ①设计原则 - 1）依据《港口道路、堆场铺面设计与施工规范》JTJ_296-96 等国内相关铺面有关要求设计； - 2）铺面结构由面层、基层和垫层组成，选材设计需综合考虑地质地基条件、温度湿度、作业荷载、经济指标、运输条件等因素，满足排水需要，做到结构适用、安全、耐久。 - ②设计标准 - 集装箱作业区按堆箱3层、正面吊作业考虑。依据规范并借鉴国内类似项目经验，采用水泥混凝土铺面结构不仅耐磨耗、强度高且整体性能好，比连锁块铺面能较好控制不均匀沉降。 - 铺面干湿类型：干燥；交通等级：重交通；设计基准期：30 年。 - 本货场储存货物主要以集装箱等大宗货物为主，综合考虑路面要求承载力、减少运营维护作业量、节省投资因素，铺面结构如下： - 1）普通堆场及道路路面结构选用标准：C30混凝土厚25cm+5%水泥稳定碎石20cm+级配碎石垫层20cm=65cm； - 2）集装箱道路、集装箱堆场结构选用标准：C30砼厚46cm+5%水泥稳定碎石30cm+级配碎石垫层20cm=96cm。 - 集装箱作业区地面排水横坡为0.5%，其它地面横坡为1~2%。 - （4）站场设计方案说明 - 本项目根据规划用地条件、云约站现状及预留规模、防城港企沙工业区规划，结合装卸车作业数量、货物装卸要求、运输组织等因素进行设计。按逐步发展、适时建设的标准考虑，并本着节约初期投资、吸引货流、逐步发展、提高货场设施利用率和充分发挥货场设施功能效益的原则先行实施初期工程，具体建设规模如下。 - 货场初期规模：云约站铁路货场设于云约站与沙企一级路间，结合车站规划预留规模及用地条件，利用车站站房对侧预留最外侧股道设贯通式整列货物装卸线1条，装卸有效长770m，按正面吊作业条件设置集装箱堆场，硬化面积27975平方米，货物线两端分别设安全线隔开，并配套轨道衡、进站道路、货运综合楼、给排水、电力等工程设施设备。 - 预留工程：在南端设牵出线1条，有效长850m，未来到发线全部实施后，按尽端式预留还建整列货物装卸线2条，预留配套的货物堆场、生产用房等设施设备。后期随着货场运量的增长，适时建设预留工程。 - 本次评价仅评价初期规模，不对远期预留工程进行评价。 #### （4）轨道 - 本项目建设货场货物线，参照站线轨道设计，铺轨长1.571km。站线轨道类型按《站规》第16.1 条规定采用有砟轨道类型标准，按有缝线路轨道设计，一般线路铺设有砟轨道，轨道横地段铺设整体道床56.4m，整体道床与有砟轨道之间设5m过渡段，过渡段两处长度共计10m。 - ①有砟轨道设计 除轨道衡地段外，按有缝线路、有砟轨道标准设计。考虑近远结合，为减少废弃工程，本次6道按到发线轨道标准建设。 1）钢轨 采用50kg/m、25m定尺长、U75V有螺栓孔新钢轨，钢轨技术要求满足《钢轨 第1部分：43kg/m～75kg/m钢轨》（TB/T 2344.1-2020）的相关规定。 2）轨枕及扣件 到发线、其他站线及次要站线均采用XII型钢筋混凝土枕（研线0322），每千米铺设1600根；曲线半径小于300m的地段采用小半径专用混凝土枕；安全线、桥梁等需设置护轮轨地段采用桥枕。 根据确定的轨道类型采用轨枕扣件，站线混凝土枕地段采用弹条Ⅰ型扣件。其余要求按《铁路轨道设计规范》（TB10082-2017）第7.2条规定办理。 3）道床 新建6道货物线道床面砟采用一级碎石道砟，土质路基采用双层道床，面砟20cm，底砟20cm；其他站线、次要站线采用单层道砟，面砟厚度不小于25cm。道床顶面宽度为2.9m，道床边坡1：1.5。 4）轨道加强设备 按《铁路轨道设计规范》（TB10082-2017）第10条相关规定办理。 5）轨道高度 表2-5有砟轨道结构高度表 项目; 类型; 6道; 其他站线. 钢轨; 50kg/m; 0.152; 0.152. 垫板; 橡胶; 0.01; 0.01. 轨枕; 新II型; 0.205; 0.205. 道床; 碎石道砟; 0.40; 0.25. 轨底处最小轨道结构高度; 0.767; 0.617. - 6）道岔 新铺12号单开道岔采用50kg/m-12号单开混凝土岔枕道岔（研线1512）。 新铺9号单开道岔采用50kg/m-9号单开混凝土岔枕道岔（研线1509）。 7）既有线改善 起（落）道：线路抬高量小于0.5m按起道计列工程数量，大于0.5m按拆铺计列工程数量；落道量小于0.2m按落道计列工程数量，大于0.2m按拆铺计列工程数量。 改移、改拨：小于0.3m按改拨计列工程数量；0.3～2.0m（含2.0m）按改移计列工程数量；改移量超过2.0m、起道过高或落道过低需动路基、原轨道标准与设计标准不符及利用拆除线路等均作为拆铺。 8）挡砟墙 装卸线应考虑现浇C25混凝土挡砟墙。 （5）整体道床 初期工程设轨道衡1座，根据设备要求设置整体道床。整体道床按《铁路轨道设计规范》（TB10082-2017）第6条规定办理。整体道床长56.4m，整体道床与有砟轨道之间设5m过渡段。无砟轨道应采用配套弹性扣件，轨道板或道床板内钢筋应进行接地和绝缘，轨道结构应根据线下基础和环境条件设置性能良好的防排水系统。 - ①钢轨 采用50kg/m、25m定尺长、U75V有孔新轨；钢轨接头避免设在轨道衡衡体地段。 - ②轨枕及扣件 轨道衡两侧整体道床采用新Ⅱ型混凝土枕，间距570mm，道床顶面与轨枕中部顶面平齐；轨道衡衡体地段采用A型专用钢轨枕和B型专用钢轨枕，间距620mm。轨道衡两侧采用与新Ⅱ型混凝土枕相适用的弹条Ⅰ型扣件；轨道衡衡体地段铺设与A型专用钢轨枕和B型专用钢轨枕相配套扣件。 - ③道床板 轨道衡两侧道床板采用C40钢筋混凝土现场整体浇筑，宽度为3000mm，厚度为540mm。道床板采用单元结构，分块长度6250mm；轨道衡衡体地段道床板采用C40钢筋混凝土现场整体浇筑，长度为6240mm，宽度为3000mm，厚度为500mm。相邻道床板间设宽20mm伸缩缝。伸缩缝在两轨枕的中间设置，采用聚乙烯泡沫塑料板填充。伸缩缝在两轨枕的中间设置；轨道衡道床板不设伸缩缝。 - ④底座或支撑层 底座结构设计根据列车荷载、温度荷载及混凝土收缩等共同作用，并考虑下部基础变形的影响，进行承载能力、裂缝宽度等检算轨道衡衡体地段和轨道衡两侧道床板下设置C20素混凝土支承层，支承层宽度在衡体范围内为3400mm，衡体范围外为3000mm，厚度为396mm。支承层对应道床板伸缩缝处设置假缝，假缝深度70mm，缝宽3mm～5mm。 - ⑤过渡段 整休道床与碎石道床间设5m长过渡段,过渡段采用新II型混凝土枕，1600根/km，弹条I型扣件。道昨厚度为400mm；道床底部设置C30钢筋混凝土搭板，厚度为200mm，宽度为2900mm。 - ⑥伸缩缝填料 - 采用聚乙烯泡沫塑料板填缝，并用聚氨酯材料密封。伸缩缝材料性能满足《铁路无砟轨道嵌缝材料》（Q/CR 601-2017）的相关规定。 - ⑦基础处理 整体道床及轨道过渡段范围要求基础不均匀沉降小于15mm/20m，差异沉降不大于5mm，不均匀沉降造成的折角不大于1/1000，工后总沉降小于 20mm，地基承载力≥160kPa。 （6）轨道附属设备和常备材料 - ①轨道附属设备 依据《铁路轨道设计规范（TB10082-2017）》第10条规定执行。在电力牵引区段曲线半径小于等于600m和其他牵引区段半径小于或等于350m的曲线地段设置轨距杆或轨撑。装设轨道电路时，设置绝缘轨距杆。铁路线路安全保护区标志、铁路线路安全保护标志及警示标志的设置应符合相关标准的规定。 - ②常备材料 轨道常备材料种类及数量应满足故障抢修需要。依据《铁路轨道设计规范（TB10082-2017）》第10.0.5条规定执行。 （7）站场路基 路基工程概况 云约站铁路货场改造工程位于广西壮族自治区防城港市云约站，本次工程路基部分均为站场路基，按照《铁路车站及枢纽设计规范）》（TB10099-2017）设计，并参考《铁路路基设计规范》（TB10001-2016）。 - ①路基面宽度 站线中心线至路基边缘的宽度：非电气化铁路及各种电（光）缆沟槽不设于路肩上时，车场最外侧线路不应小于3.0m；有列检作业的车场最外侧线路不应小于4.0m；困难条件下，采用挡砟墙时不应小于3.5m；最外侧梯线和平面调车牵出线有调车人员上、下车作业的一侧不小于3.5m。在电气化区段及需要在路基改扩建路肩立接触网支柱时，还应考虑触网支柱基础宽度要求。 - ②路基形式 场路基设计需结合远期线路排水及堆场设备要求，站场路基面设2%~4%的单面排水横坡。 - ③路基基床及压实标准 1）路基基床 站线路基基床分为表层和底层两部分，总厚度1.2m。基床表层厚度为0.3m，底层厚0.9m。 2）路基填料 - a.路堤基床表层可选用 AB 组填料，路堤基床表层填料颗粒粒径不应大于100mm；与既有线路基相衔接的地段，较既有路基面高时考虑采用渗.水土和加厚基床表层厚度。 - b.路堤基床底层可选用C组及以上填料，在困难条件下采用D组填料时，应采取改良或加固措施。填料颗粒粒径不应大于200mm。 - c路堑基床基床底层范围内的天然地基基本承载力不小于150kPa，否则应采取换填、改良土质等措施。路堑基床表层如换填渗水土，其底面应设横向坡度排水。 - d.路堤基床以下部分填料宜选用C组及以上填料，如采用D组填料时应采取包心、隔离或加固等措施。路堤浸水部分，宜采用渗水土或水稳性好的填料，或采取封闭隔水措施。填料颗粒粒径不应大于摊铺厚度的2/3且不应大于300mm。 - ⑦路基边坡 1）路堤边坡坡率见下表2-6。 表2-6 路堤边坡形式和坡率 填料种类; 路堤边坡高度（m）; 路堤边坡坡率. 全部高度; 上部高度; 下部高度; 全部坡率; 上部坡率; 下部坡率. 一般细粒土; 20; 8; 12; -; 1:1.5; 1:1.75. 漂石土、卵石土、碎石土、粗粒土（细砂、粉砂、黏砂除外）; 20; 12; 8; -; 1:1.5; 1:1.75. 硬块石土; 8; -; -; 1:1.3; -; -. 20; -; -; 1:1.5; -; -. 路堤边坡高度一般不宜超过20m，超过时应按个别路基做特殊设计或与桥作进一步的技术经济比较。浸水路堤其水下边坡部分边坡坡率按上表规定放缓一级。 2）路堑边坡坡率 路堑边坡一般采用分级设平台台阶形式，边坡坡率根据工程地质和水文地质条件、岩土的性质、岩石风化程度、岩体结构面及边坡高度等因素按相关规范的有关规定确定，一般土质路堑为1:1.25～1:1.5，特殊情况根据地质参数确定。 （8）站场排水及用地 站场排水 - ①站场排水设计原则 1）路基设计应具有完整、畅通的排水系统。地面排水系统与桥涵、既有路基等排水设施相结合形成完善的排水体系。 2）天沟、排水沟在地面横坡明显地段，一般在上方一侧设置。地面横坡不明显地段，一般在路基两侧设置。 3）侧沟一般采用底宽0.4m的矩形沟，沟壁厚0.3m。侧沟在铁路侧每2m设1处φ50mmPVC管泄水孔；排水沟、天沟采用底宽0.4m深0.6m的梯形沟，沟壁厚0.2m。均采用C25混凝土浇筑。特殊地段根据流量计算确定水沟过水截面积。 4）排水沟、槽的纵坡一般为2‰，困难条件下不小于1‰。穿越线路的横向排水槽纵坡不小于5‰。 - ②本工程主要内容 路基两侧设置纵向混凝土矩形侧沟与梯形排水沟。站场地面排水系统与既有路基、市政排水、涵洞等排水设施相结合形成完善的排水系统。 用地及防护设施 - ①用地设计原则 1）站场范围内的用地包括各场、段、所的用地以及铁路房屋、站内道路、排水、绿化等所需用地。 2）铁路生产设备房屋用地范围为房屋围墙外坡脚排水沟外1~2m，堑顶截水沟外1~2m，无截水沟时为堑顶外5m。 3）车站和站场用地预留远期发展条件。 （9）通站道路及改移道路说明 通站道路 ①设计原则 通站道路原则上按《铁路站场道路和排水设计规范》设计。铁路站房及其他生产、生活场坪均需引入通段、所的道路，对无城镇发展规划、道路规划的车站，应结合施工便道综合考虑。 ②工程概况 通站道路AK线路基宽8.0m、路面宽度7.5m，通站道路BK线路基宽5.0m、路面宽度4.5m；路面结构为：面层0.25m厚C30混凝土、基层0.2m厚5%水泥稳定碎石、垫层0.2m厚级配碎石。 段内各站通站道路概况如下表。 表2-7 通站道路一览表 站名; 道路用途; 与铁路交叉关系; 路面性质; 道路长度. 云约站; 通货场; 无交叉; 水泥路面; 416.948. 云约站; 通站房; 下穿; 水泥路面; 229.783. 全线(不含接轨站)各站通站道路长度合计646.731m。 改移道路 ①设计原则 1）改移道路应按不低于原标准进行设计。车站范围内道路与铁路交叉，均采用立交方式。 2）道路与铁路交叉时，一般采用道路下穿铁路的立交方式，无下穿条件时采用道路上跨铁路方案。 ②工程概况 改移道路CK 线路基宽5.0m、路面宽度4.5m；路面结构为：面层0.25m厚C30混凝土、基层0.2m厚5%水泥稳定碎石、垫层0.2m厚级配碎石。 段内各站改移道路概况如下表 表2-8 改移道路一览表 站名; 道路等级; 与铁路交叉关系; 路面性质; 道路长度. 云约站; 等外道路; 并行货场堆场，无交叉; 水泥路面; 426.02. 全线（不含接轨站）各站改移道路长度合计426.02m。 （10）桥涵 根据施工图设计，本项目新建框架涵（排洪）5座，改建框架涵（排洪）5座，涵洞施工用地位于本项目内，无新增临时占地。本项目涵洞工程情况见表2-9。 新建框架涵（5座）：在D1K0+284.91、D1K0+440.00、D1K0+720.00、D1K0+845.89、D1K1+004.0新建框架涵，新建框架涵采用分离式基础，出入口涵节采用整体式基础，中间涵节无基础，涵洞出入口路基边坡及锥体采用20cm或30cm厚C30混凝土预制块，下设10cm厚碎石垫层，沟床铺砌采用30cm厚C30混凝土预制块，下设10cm厚碎石垫层，涵内回填10cmC25混凝土防磨层。 改建框架涵（5座）：在D1K0+76.08、D1K0+121.33、D1K1+225.11、D1K1+291.89、D1K1+506.89在既有箱涵的基础上进行接长，框架涵涵洞翼墙采用整体式基础，中间涵节无基础，涵洞出入口路基边坡及锥体采用30cm厚C35混凝土预制块，下设10cm厚碎石垫层，沟床铺砌采用30cm厚C35混凝土预制块，下设10cm厚碎石垫层。 表2-9 涵洞工程 分类; 序号; 位置桩号; 结构类型; 孔径; 涵长（m）; 既有涵洞; 性质/作用. 新建框架涵; 1; D1K0+284.91; 框架涵; 1-2.5m; 26.06; /; 新建涵洞/排洪. 2; D1K0+440.00; 框架涵; 1-2.5m; 88.08; /. 3; D1K0+720.00; 框架涵; 1-2.5m; 84.51; /. 4; D1K0+845.89; 框架涵; 1-6.0m; 43.68; /; 新建涵洞/立交. 5; D1K1+004.0; 框架涵; 1-2.5m; 143.16; /; 新建涵洞/排洪. 改建框架涵; 1; D1K0+76.08; 框架涵; 1-4.0m; 5.06; 1-4.0m框架涵; 接长涵洞/排洪. 2; D1K0+121.33; 框架涵; 1-4.0m; 7.04; 1-4.0m框架涵; 接长涵洞/立交. 3; D1K1+225.11; 框架涵; 1-4.0m; 5.54; 1-4.0m框架涵; 接长涵洞/排洪、人行. 4; D1K1+291.89; 框架涵; 1-1.5m; 6.40; 1-1.5m框架涵; 接长涵洞/排洪. 5; D1K1+506.89; 钢筋混硬土圆管涵; 1-2.0m; 2.54; 1-2.5m框架涵. 6、公用工程 （1）给水 项目用水由管网提供，可满足项目生活、生产需要。 1）生产用水 ①降尘用水 运营期间抑尘用水主要分布于集装箱堆场装卸或转运时的定点连续雾化用水。货场浇洒用水为1L/m2·d，货场面积共计约27975m2，则货场浇洒用水约28m3/d（10220m3/a），降尘用水全部挥发，不产生废水。 2）生活用水 项目建成后劳动人员25人，均不在场区食宿。职工生活用水定额按50L/人·d计算，则员工生活用水量为1.25m3/d（456.25m3/a）。 （2）排水 项目生活污水排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量约1.m3/d（365m3/a），已核实项目周边无市政管网铺设接入，因此项目生活污水经化粪池处理后定期进行清理外运施肥。 表2-11 项目用、排水量核算一览表 序号; 用水项目; 自来水水量（m3/a）; 新鲜水量（m3/a）; 循环量（m3/a）; 损耗量（m3/a）; 排放量（m3/a）. 1; 降尘用水; 10220; 10220; 0.00; 10220; 0.00. 2; 生活用水; 456.25; 456.25; 0.00; 91.25; 365. 3; 总计; 10676.25; 10676.25; 0; 10311.25; 365. 图2-1 项目水平衡图（m3/a） |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 项目位于云约站与沙企一级路间，利用车站站房对侧预留最外侧股道设贯通式整列货物装卸线1条，两端设置安全线，装卸有效长度770m，相应改建两端咽喉；线路外侧配套正面吊作业区，集装箱堆场及货车停车场。项目平面布置详见附图2。 2、现场布置 （1）取土场 项目不设置取土场。 （2）弃土场 项目不设置弃土场。 临时堆土场位于项目永久占地范围内，外侧布设临时排水沟，排水沟末端设置临时沉沙池；堆土期间，对临时堆土采取密目网覆盖措施；施工后期，临时表土堆放场归还给主体建设使用。 （3）施工营地 项目不设施工营地。 （4）土地利用类型 项目永久用地为防城港企沙铁路支线云约站用地空置部分，该用地于2013年12月27日取得防城港市住房和城乡建设委员会《关于办理防城港企沙铁路支线云约站选址意见的复函》，复函内批复用地面积为971.95亩，至今实际征地面积为564亩。本次项目利用已征得用地建设货物线及堆场，土地规划利用类型为铁路用地。 |
| 施工方案 | 1、施工组织设计 （1）工程用砂 项目工程用砂主要来自防城港市当地，利用施工便道运输，工程建设所需混凝土采用外购商品混凝土，不自设拌合站。 （2）石料 项目防城港市当地区域内石料资源丰富，可作为本项目石料主要来源。 （3）道碴 项目用碴全部外购，在铺轨前提前做好备碴工作，以满足施工期内的用碴需求。 （4）钢轨、钢筋混凝土轨枕、混凝土预制块 项目钢轨、钢筋混凝土轨枕、混凝土预制块均来自外购。 （5）施工用水 项目施工用水由自来水管网供给。 （6）施工用电 市政电网供给。 （7）施工通信 当地已有电讯系统覆盖，满足施工期间通信需要。 2、施工工艺 项目施工期环境影响主要表现在土地清表、水土流失、生态破坏、施工废水、废气、固体废物、施工噪声、区域交通干扰等方面，除了用地是永久性影响外，其他均是暂时性的影响。项目施工期工艺流程及产污环节如图2-1所示。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 工艺简述： ①定线、土地清表 根据施工图纸进行放线，利用钩机、铲车等机械设备对用地红线范围内的植被等地面覆盖物进行清除，此过程会造成生态和景观上的影响，会产生施工噪声、施工废气、施工扬尘和固体废物。 ②机械作业、路基取土石方施工 项目用地红线范围内完成清表工作后按照施工方案利用钩机、铲车等机械设备进行挖方。同时利用机械设备进行清表和取方作业，填方利用运输车辆运至项目现场，清表产生的植物等运至市政部门指定地点处理。此过程会造成生态和景观上的影响，会产生施工噪声、施工废气、施工扬尘、施工废水和固体废物。 ③铺轨、路面施工 在平整后的场地进行轨道的铺设，此过程会产生施工噪声、施工废气、施工扬尘、施工废水和固体废物。 ④附属设施建设 进行集装箱堆场、综合用房和门卫室的建设，此过程会产生施工噪声、施工废气、施工扬尘、施工废水和固体废物。 ⑤装备调试阶段 对轨道通信、信号工程等相应设备进行调试。 - 3、运营期工艺流程及产污环节 图2-3 营运期工艺流程及产污环节图 本项目主要经营运输代理、装卸作业等业务，货物均由封闭式通用集装箱装载，均以来时集装箱形态暂存于集装箱堆场，不在本集装箱堆场开箱卸货或散装分装。 - ①到达货物工艺流程 铁路专用线火车运输货物采用正面吊运车进行卸货作业，堆放于集装箱堆场内，待转运汽车后到达集装箱堆场后，再由正面吊运车吊装于汽车上外运至目的地。 - ②发送货物工艺流程 发送的货物由汽车运输至集装箱堆场内由正面吊运车装卸于堆场内，待铁路专用线运输火车到达堆场内后，再由正面吊运车装载于火车上外运至目的地 以上工序产生内燃机废气、汽车尾气、火车和汽车运输噪声、道路运输扬尘。 表2-12 项目运营期产污环节一览表 污染类别; 产生装置/工序; 环境影响因素. 废气; 内燃牵引机、运输车辆、装卸设备; 颗粒物、NOX、HC、CO. 道路运输扬尘; 颗粒物. 废水; 生活污水; CODcr、SS、BOD5、NH3-N、动植物油. 噪声; 内燃机车、集装箱装卸设备、运输机械; 装卸设备噪声、火车和汽车运输噪声. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾. 3、施工时序及建设周期 项目计划于2026年5月开工建设，2027年4月建设完成，建设工期为12个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划和生态功能区划 （1）主体功能区规划 根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区主体功能区规划的通知》（桂政发〔2012〕89号），港口区属于国家级重点开发区域，其功能定位为：全区乃至全国重要的人口和经济密集区，提升经济综合实力和产业竞争力的核心区，引领科技创新和推动发展方式转变的示范区，支撑全区乃至全国经济发展的重要增长极。到2020年，重点开发区域集聚的经济规模占全区70%左右，人口占全区的55%左右，城镇化率超过60%。……完善提升基础设施。统筹规划建设交通、能源、水利、市政、通信、环保等基础设施，构建完善、高效、区域一体、城乡一体的基础设施网络。 项目属于铁路专用线和集装箱堆场建设，属于基础设施建设，项目建设与《广西壮族自治区主体功能区规划》（桂政发〔2012〕89号）是相协调的。 （2）生态功能区划 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区生态功能区划的通知》（桂政办发〔2008〕8号），全区划分为生态调节、产品提供与人居保障等3类一级生态功能区。项目所处区域港口区属于3-1-9中心城市功能区。 中心城市功能区生态保护主要方向与措施：推进生态城市建设，改善生态人居，建设生态文明，弘扬生态文化；合理规划布局城市功能组团，完善城市功能；以循环经济理念指导产业发展，加快产业结构调整，推广应用清洁能源，提高资源利用效率；加强城市园林绿地系统建设，保护城市自然植被、水域；深化城市环境综合整治，加快城市环保设施建设；加快公共交通建设，控制机动车尾气排放，减少环境污染。 本项目为铁路专用线和集装箱堆场建设，属于合理规划布局城市功能组团，完善城市功能，与《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区生态功能区划的通知》（桂政办发〔2008〕8号）相符。 （3）植被类型及分布 项目用地内现状植被类型主要是乔木和灌木，如马尾松、桉树、地毯草、芒箕等，未发现国家和地方重点保护的植物种类，无名木古树和珍稀保护植物种。 （4）陆生动物类型 本项目选址位于云约站与沙企一级路间，属于人类长期活动区域，区域内现存的野生动物主要为一些小型常见的动物，如鸟类、蛇类、鼠类、昆虫等，多为适应人类生活的物种，易适应人类活动的干扰。项目用地范围内没有发现国家和自治区重点保护动物分布，亦无珍稀濒危动物分布，区域生态环境质量一般。 （5）生态敏感区调查 根据现场调查，项目用地及生态评价范围均不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地，也不涉及国家公园、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、永久基本农田和生态保护红线。 2、环境空气质量现状 根据空气环境功能区划分，该项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准的要求。 根据广西壮族自治区生态环境厅《自治区生态环境厅关于通报2025年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2026〕110号），按照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准过渡阶段限值评价，2025年防城港市二氧化硫、二氧化氮、PM2.5 、PM10 、一氧化碳、臭氧浓度均达标。 表3-1 防城港市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 二级标准限值（过渡阶段）(μg/m3); 现状浓度(μg/m3); 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 5; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 14; 30; 达标. PM10; 小时平均第95位百分位数; 60; 41; 68.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 23.1; 77; 达标. CO; 年平均质量浓度; 4mg/m3; 1.0mg/m3; 25; 达标. O3; O3日最大8h平均第90百分位数; 160; 113; 70.625; 达标. 空气质量综合指数; 2.64. 空气质量优良天数比率; 98.4%. 由上表可知，2025年防城港市SO2、NO2、PM2.5、PM10平均质量浓度、CO小时平均第95位百分位数、O3日最大8h平均第90百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准过渡阶段限值。 3、水环境质量现状 根据《广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案》，项目最近海域为防城港市东湾红树林生态区（GX082BⅡ）、防城港市东湾交通用海区（GX083CⅢ）。 防城港市东湾红树林生态区（GX082BⅡ）主导功能为保护红树林及重要湿地生态系统，水质保护目标为第二类，因此执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准；防城港市东湾交通用海区（GX083CⅢ）主导功能为交通运输用海，水质保护目标为第三类，因此执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。 根据广西壮族自治区生态环境厅发布的《2024年广西壮族自治区生态环境状况公报》P15-17：2024年，全区近岸海域海水水质状况总体“优”①。40个监测点位中，优良（一、二类）水质面积比例为92.9%，优于国家考核目标（92.7%）要求，比2023年下降1.6个百分点。其中，春、夏、秋三期优良水质面积比例分别为95.3%、88.2%、95.2%。主要超标指标为pH、溶解氧、无机氮和活性磷酸盐。其中防城港大部分站点海水质量可达到Ⅱ类海水水质标准，整体海域水质环境较好。 4、声环境质量现状 根据防城港市中心城区声环境功能区划。项目用地范围为4类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类区标准。 根据防城港市中心城区声环境功能区划，3类声环境功能区中的生活小区，执行2类声环境功能区标准。云约、下云约、傅屋村执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 为了解项目区声环境质量，本次评价委托广西正大天成检测技术有限公司对本项目周围区域声环境进行了现状监测。 （1）本次监测布点 本项目线路起点、终点、敏感点设置了噪声监测点，各测点布设见表3-2。 表3-2 噪声监测点位一览表 点位编号; 监测点名称; 监测因子; 监测位置说明. N1-1; 项目北侧边界; 等效连续A声级; 有列车通行时. N1-2; 无列车通行时. N2-1; 云约居民点; 有列车通行时. N2-2; 无列车通行时. N3-1; 下云约居民点; 有列车通行时. N3-2; 无列车通行时. N4-1; 傅屋村居民点; 有列车通行时. N4-2; 无列车通行时. N5-1; 项目南侧边界; 有列车通行时. N5-2; 无列车通行时. （2）监测时间与频率 本次监测时间为2026年1月6日～7日，连续两天，每天昼夜各监测一次。 （3）监测分析方法及监测设备 根据《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB/T 12525-1990）进行。本次主要监测设备见表3-4。 表3-4 主要监测设备 仪器名; 仪器型号; 仪器编号. 手持气象站; FT-SQ5; C-83. 多功能声级计; AWA5688; C-75. 声级校准器; 杭州爱华 AWA6021A; C-88. （4）监测结果 噪声监测结果见表3-5。 表3-5 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 点位编号; 监测点位; 监测 日期; 监测位置说明; 监测值[dB(A)]; 监测 日期; 监测值[dB(A)]. 昼间等效声级（Ld）; 夜间等效声级（Ln）; 昼间等效声级（Ld）; 夜间等效声级（Ln）. N1-1; 项目北侧边界; 2026.01.06; 有列车通行时. N1-2; 项目北侧边界; 无列车通行时. N3; 云约居民点; 有列车通行时. N2-2; 云约居民点; 无列车通行时. N3-1; 下云约居民点; 有列车通行时. N3-2; 下云约居民点; 无列车通行时. N4-1; 傅屋村居民点; 有列车通行时. N4-2; 傅屋村居民点; 无列车通行时. N5-1; 项目南侧边界; 有列车通行时. N5-2; 项目南侧边界; 无列车通行时. 由上表数据可知，项目起、终点噪声监测点昼夜间噪声有、无列车通行时均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4b类标准：昼间：70dB(A)，夜间：60dB(A)；敏感点监测点昼、夜间噪声无列车通行时均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准：昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)，有列车通行时则超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 因无列车通过时能达到标准，因此分析超标原因为受到现有铁路的影响，仅在列车通过时超标，影响是短暂的，属于夜间突发噪声，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“5.4根据各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)”，上表数据均能满足此项要求。 5、地下水、土壤环境质量 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目为铁路支线和集装箱堆场建设项目，项目生活污水经三级化粪池处理后定期进行清理外运施肥。项目场地地面均采取了硬化防渗措施，集装箱密封，不在堆场内开箱卸货或散装分装。因此，没有地下水污染途径，本项目造成地下水污染的风险较小，项目营运期对周边地下水环境无明显影响，可不开展地下水环境影响评价。 项目场地地面均采取了硬化防腐防渗措施，集装箱密封，不在堆场内开箱卸货或散装分装，没有土壤污染途径，可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 原有工程环保手续履行情况 云约站为防城港企沙支线工程设置的中间站，该项目于2006年12月18日获得广西壮族自治区环境保护局文件《关于新建地方铁路防城港企沙支线工程环境影响报告表的批复》（桂环管字〔2006〕338号），2020年6月21日，云约站铁路支线建成通车。 与本项目有关的原有污染情况 大气环境：废气主要为装卸设备废气。 声环境：列车行驶产生的噪声、装卸噪声。 固体废物：固废主要有云约站工作人员产生的少量生活垃圾。 废水：主要有云约站工作人员产生的少量生活污水。 云约站运输车辆和装卸设备均采用符合环保要求低排放设备，加强机械车辆的保养、维修，使其保持正常运行；使用合格的燃料油，对大气环境影响较小；云约站铁路中心线60m范围内已按要求进行征地拆迁工作，无敏感点，对声环境影响较小；工作人员产生的生活垃圾分类收集后由环卫中心统一处理；生活污水经化粪池处理后用于周边施肥。 与本项目有关的主要环境问题 云约站区域环境质量良好，生态环境良好，固体废物、生活污水已进行妥善处理不外排，未出现环境空气、生态环境等方面的环境污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境保护目标 生态保护目标指受影响的重要物种、生态敏感区（包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等）以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。 经调查，项目评价范围内不涉及生态敏感区和生态保护目标。 2、大气环境保护目标 项目500米范围内大气环境保护目标详见表3-3。 3、声环境保护目标 项目用地范围外延200米范围内声环境保护目标详见表3-3。上云约、云约、下云约、傅屋村大多数搬迁至安置区，仅少量住户留守。 表3-3 环境空气、声环境保护目标一览表 名称; 坐标°; 保护 对象; 保护 内容; 相对 位置; 相对红线 距离（m）; 相对装卸线距离（m）. 经度; 纬度. 上云约; 108.460376; 21.614388; 居民; 120人; 东面; 68; 185. 云约; 108.459813; 21.612108; 居民; 30人; 西面; 紧邻; 38. 下云约; 108.458333; 21.610219; 居民; 30人; 西面; 48; 268. 傅屋村; 108.458462; 21.606636; 居民; 5人; 西南; 13; 231. 黄京角村; 108.456948; 21.606049; 居民; 130人; 西南; 198; 485. 陈屋村; 108.457217; 21.601832; 居民; 100人; 西南; 180; 351. 大𬇕尾村; 108.463511; 21.603631; 居民; 40人; 东南; 136; 200. 4、水环境保护目标 项目铁路干线边界500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目最近的地表水为西面约1380m处的近岸海域，防城港市东湾红树林生态区（GX082BⅡ）、防城港市东湾交通用海区（GX083CⅢ）。项目周边无地表水保护目标。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 项目区域环境空气质量2030年12月31日前执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准过渡阶段浓度限值，之后执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准浓度限值。 表3-4 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准一览表 污染物; 平均时间; 过渡阶段二级浓度限值; 二级浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; 20; μg/m3. 24小时平均; 150; 50. 1小时平均; 500; 150. NO2; 年平均; 40; 30. 24小时平均; 80; 50. 1小时平均; 200; 200. CO; 24小时平均; 4; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; 200. PM10; 年平均; 60; 50. 24小时平均; 120; 100. PM2.5; 年平均; 30; 25. 24小时平均; 60; 50. TSP; 年平均; 200; 200. 24小时平均; 300; 300. （2）地表水环境质量标准 根据《广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案》，项目最近海域为防城港市东湾红树林生态区（GX082BⅡ）、防城港市东湾交通用海区（GX083CⅢ）。 防城港市东湾红树林生态区（GX082BⅡ）主导功能为保护红树林及重要湿地生态系统，水质保护目标为第二类，因此执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准；防城港市东湾交通用海区（GX083CⅢ）主导功能为交通运输用海，水质保护目标为第三类，因此执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准准，相关标准限值详见表3-5。 表3-5 《海水水质标准》（摘录） 单位：mg/L，pH无量纲 评价因子; 二类标准限值; 三类标准限值. pH值（无量纲）; 7.8～8.5; 6.8～8.8. 水温（℃）; 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃，其他季节不超过2℃; 人为造成的海水温升不超过当时当地4℃. 溶解氧; >5; >4. 化学需氧量; ≤3; ≤4. 五日生化需氧量; ≤3; ≤4. 无机氮（以N计）; ≤0.30; ≤0.40. 非离子氨（以N计）; ≤0.020. （3）声环境质量标准 根据防城港市中心城区声环境功能区划，4类声环境功能区划分，将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区、4b类声环境功能区。距离的确定方法如下： ①相邻区域为1类区域，距离为50m±5m； ②相邻区域为2类区域，距离为35m±5m； ③相邻区域为3类区域，距离为20m±5m。 评价对象为位于交通干线边界外两侧30m以内区域的2类声环境功能区保护目标，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准； 评价对象为位于交通干线边界外两侧15m以内区域的3类声环境功能区保护目标，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准； 本项目货物线两侧30m范围内无敏感点。 根据防城港市中心城区声环境功能区划，3类声环境功能区中的生活小区，执行2类声环境功能区标准。陈屋村分布于沙企一级路交通干线两侧，最近距离分别为20m、13m。因此，陈屋村位于交通干线两侧30m以内区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准，其余部分执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。上云约、云约、下云约、傅屋村、黄京角村、大𬇕尾村执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 表3-6 《声环境质量标准》（摘录） 单位：dB(A) 评价范围; 执行标准和级别. 2类声环境功能区保护目标; 距交通干线两侧30m以内区域; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准（昼间70dB（A）/夜间55dB（A））. 距铁路边界线两侧30m以内区域; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4b类标准（昼间70dB（A）/夜间60dB（A））. 3类声环境功能区保护目标; 距交通干线两侧15m以内区域; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准（昼间70dB（A）/夜间55dB（A））. 距铁路边界线两侧15m以内区域; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4b类标准（昼间70dB（A）/夜间60dB（A））. （4）环境振动质量标准 表3-7 城市区域环境振动标准排放标准（摘录） 单位：dB(A) 适用地带范围; 昼间; 夜间. 工业集中区; 75; 72. 居民、文教区; 70; 67. 交通干线道路两侧; 75; 72. 铁路干线两侧; 80; 80. 2、污染物排放标准 （1）废气 项目施工期施工废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值； 运营期内燃机废气和汽车尾气中主要污染物为颗粒物、一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC)，执行《铁路内燃机车及其发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一阶段）》中表2排放限值，详见表3-8。 运营期集装箱装卸扬尘、废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值，详见表3-9。 表3-8 铁路内燃机车及其发动机排气污染物第一阶段排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 100kW＜P≤560kW; 560kW＜P≤2000kW，且单气缸排量小于5L; P＞2000kW，或单气缸排量≥5L. CO; 3.5; 3.5; 3.0. NOx; NOx+HC≤4.0; 6.0; 7.4. HC; 0.5; 0.4. PM; 0.2; 0.2; 0.2. 表3-9 《大气污染物综合排放标准》（摘录） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0. 氮氧化物; 0.12. （2）废水 生活污水经三级化粪池处理后定期对化粪池进行清理外运施肥，不外排。 （3）噪声 项目施工期施工场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的表1建筑施工场界环境噪声排放限值。 项目运营期铁路外轨道中心线30m执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）及其修改单中的表2新建铁路边界铁路噪声限值要求。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。运营期项目区域环境振动执行《城市区域环境振动标准》（GB 10070-88）中相应标准。 表3-10 《建筑施工噪声排放标准》（摘录） 时段; 噪声限值（dB(A)）. 昼间; 70. 夜间; 55. 表3-11 《铁路边界噪声限值及其测量方法》（摘录） 时段; 噪声限值（dB(A)）. 昼间; 70. 夜间; 60. 表3-12工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录） 单位：dB(A) 时段 类别; 昼间; 夜间; 执行区域. 4类; 70; 55; 项目厂界. 表3-13 城市区域环境振动标准（摘录） 单位：dB(A) 适用地带范围; 昼间; 夜间. 工业集中区; 75; 72. 居民、文教区; 70; 67. 交通干线道路两侧; 75; 72. 铁路干线两侧; 80; 80. （4）固体废物 施工期，房屋拆迁执行《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462—2026）要求。 项目运营期无一般工业固体废物和危险废物，固体废物来源于职工产生的生活垃圾。生活垃圾收集后由环卫部门收集运至生活垃圾处理厂统一处理。 |
| 其他 | 根据《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号），“十四五”时期，国家明确列入减排的主要污染物为化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物四项。 ①水污染物总量控制建议指标 项目运营期项目建成﹑投入运营后，由于工作人员较少，货场产生的生活污水经化粪池处理后用作肥料，不外排；降尘用水全部挥发，不产生废水。无废水排放，故本环评无水污染物总量指标。 ②大气污染物总量控制建议指标 运营期大气污染物主要为场站扬尘、铁路货运车辆燃料废气，排放量较小，不设置大气污染物总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境 （1）对土地利用的影响分析 项目铁路专线和集装箱堆场占地为永久占地。项目用地类型为铁路用地，不涉及基本农田，区域内无珍稀保护动植物分布，对区域土地利用结构产生影响较小。 （2）对陆生动物的影响分析 由于施工期对施工场地生境植被的铲除、生境的破坏，以及施工设备及施工人员产生的噪声、施工扬尘和施工人群活动的增加干扰等，对沿线尤其是施工场区及其周边区域生态环境的影响，破坏动物的栖息觅食生境，干扰动物的正常生活，引起动物惊吓而迁徙等。项目用地范围内没有发现国家重点保护动物分布，亦无珍稀濒危动物分布。随着施工期的结束，以及施工场地的退场与土地复垦后等，其影响可得到消除或有效缓解。 （3）对陆生植被的影响分析 项目用地区域内地带性原生植被现存量较少，主要为人工植被和次生植被，项目建设对植被的影响主要表现为土石方开挖和占地造成植被破坏、埋压等。经现场调查，项目所在区域植被覆盖度一般，没有珍稀植物，多为人工种植的绿化乔木和灌木，如桉树、地毯草、芒箕等。项目建成后轨道两侧边坡将种植植被进行绿化，项目建设对当地植被的总体影响不大，施工造成的部分植被破坏不会导致评价区生物多样性改变等不良后果。 （4）水土流失影响分析 项目区水土流失的成因主要包括自然因素、人为因素以及项目自身施工建设。其中，自然因素主要包括地形、土壤、气候、植被等，各种自然因素的综合作用成为水土流失客观的物质基础。项目区的水土流失主要是水力侵蚀中的面蚀和沟蚀。 本项目建设水土流失主要发生在表土剥离、场地平整等土石方工程施工过程中，土石方开挖及回填将扰动、破坏原地貌，破坏土壤原有的固结状态，使土质裸露疏松，如遇当地常见的短历时强降雨，在雨滴击溅侵蚀以及地表径流冲刷作用下，必然会发生严重的水土流失，对项目周边环境带来影响，影响项目自身施工。 本项目建设用地位于防城港市港口区，不属于国家级及自治区级水土流失重点预防区和重点治理区，不属于水土流失严重和生态脆弱地区、饮用水源保护区及其他水土保持敏感区的项目。项目建设符合用地性质的规划要求。 本项目选址、建设方案符合水土保持规范和技术标准的规定，在采取临时排水、沉沙、彩条布覆盖等水土流失防治措施，工程措施、植物措施及临时防护措施的有机结合，合理布局后，项目建设产生的水土流失可得到有效的控制。 2、景观生态影响分析 （1）对地貌形态的影响 项目施工过程中，不会改变境内地形地貌的基本态势，不会改变现有的地貌单元构成。项目不会改变现有地表径流汇水区域的基本格局。通过上述分析来看，项目建设不会改变其沿线的地貌类型构成，也不会由此产生新的地貌单元，因此，不会对沿线地貌整体形态产生影响。 （2）土石方作业对景观的影响 项目土石方作业对景观环境的影响主要为对地表植被的破坏。此外，地表开挖使局部地形、地貌景观破碎化程度加剧，进而使景观性质发生改变，景观异质性明显增强。项目施工过程会产生一定数量的裸露边坡，对视觉景观产生一定的影响，并造成水土流失。 （3）临时工程对景观的影响 临时工程对景观环境的影响主要表现为施工现场及生活垃圾污染环境，粉尘飞扬污染空气，植物枝叶积尘过多易发生灼伤或机械损伤。 虽然施工期临时工程对景观的影响无法避免，但也是暂时的，随着施工结束后，通过对所占土地的恢复及绿化美化等措施，可以基本消除影响。 （4）视觉景观的影响分析 项目两侧主要分别为常见的乔木和灌木，没有分布诸如风景名胜区、文物古迹等需要特别关注的敏感景观目标，不存在独特景物等敏感景观影响问题，主要表现在项目建设对沿线景观的整体性及协调性的影响。 3、环境空气 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气等。 （1）车辆行驶扬尘 车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况以及同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速下，路面越脏，扬尘量越大。在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，同时降低车辆行驶速度，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小。另外，在运输车辆出入场时清洗车轮，对车厢进行加盖密封，可有效减少扬尘的产生。 （2）挖掘作业扬尘 地面开挖、填埋、土石方堆放过程为分段进行，施工时间较短，作业带内产生的扬尘（粉尘）为无组织面源排放，根据类似工程的实际现场调查：在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。由于施工过程为分段进行，施工时间较短，且沿线土壤比较湿润，因此总体而言，施工作业扬尘污染是短时的，且对周边环境影响较小。 （3）施工机械和运输车辆排放的尾气 施工机械和运输车辆在施工阶段会排放尾气，主要污染物为SO2和NOx等。施工机械和汽车尾气主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。但施工机械、车辆数量少且分散，其尾气产生量很小。此外，施工机械和运输汽车是在开阔的环境下作业，尾气难以聚集，并经周边植被净化后，其排放的尾气浓度较低，对环境影响不大。 （4）房屋拆迁扬尘 拆迁房屋为砖混结构、围墙、土房等，路基为沥青混凝土结构，在机械拆迁过程中，产生扬尘。颗粒大的粉尘不易飞扬，拆迁颗粒物粒径大于0.1mm的占76%左右，粒径在0.05~0.10mm的占15%左右，粒径在0.03~0.05mm的占5%左右粒径小于0.03mm的占4%左右。在没有风力作用情况下，粒径小于0.015mm的颗粒物能够飞扬，当风速为3~5m/s时，粒径为0.015~0.030mm的颗粒也会被风吹扬。 根据类似工程现场测定，拆迁施工时在距源强1m处、20m处、50m处的扬尘浓度分别为11.03mg/m3、2.89mg/m3、1.15mg/m3。拆迁过程中产生的扬尘浓度较大，应采取围挡，洒水喷雾，尤其是紧邻非拆迁居民区的位置增加围挡的高度，并尽量避免在大风天气施工，减少扬尘对周围空气环境及居民区等敏感点的影响。项目施工结束后房屋拆迁扬尘结束排放，对周边空气环境及居民等敏感点影响不大。 4、水环境 施工期废水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。 （1）生活污水 项目施工人数约为50人，生活用水量按50L/人·d计，施工期为12个月（每个月按30天计），则施工期生活用水量为900m3，生活污水产生量按用水量的80%计，则施工人员生活污水产生量为720m3，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，项目施工期不设置生活营地，线路施工人员均租住周边村镇民房。所产生的生活污水就近利用当地设施处理，对周边水环境影响不大。 （2）施工废水 项目施工过程中，会产生施工废水。施工过程中的施工废水主要来源于冲洗设备和运输车辆产生的施工废水、遇雨季时的地表径流冲刷施工场地的废水，施工废水中的主要污染物为SS和COD。施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排，对区域地表水环境影响较小。 5、声环境 施工设备噪声源主要为装载机、挖掘机、推土机、夯土机等施工机械设备；运输噪声源为运输车辆。 施工期噪声源主要为动力式施工机械产生的噪声，各类施工机械噪声源强详见表4-1。 表4-1 施工机械及车辆噪声源强 单位：dB(A) 序号; 施工设备名称; 距声源5m; 距离声源10m. 1; 液压挖掘机; 90; 86. 2; 电动挖掘机; 86; 83. 3; 推土机; 88; 85. 4; 轮式装载机; 95; 91. 5; 重型运输车; 90; 86. 6; 静力压桩机; 75; 73. 7; 空压机; 92; 88. 8; 风锤、镐头机; 92; 87. 9; 移动式吊车; 96; 88. 10; 各类压路机; 90; 86. 表4-2单台施工机械或车辆噪声随距离衰减 单位：dB(A) 序号; 设备; 10m; 20m; 30m; 60m; 80m; 100m; 200m; 300m; 350m. 1; 液压挖掘机; 86; 80; 76.5; 70; 66.9; 64.5; 57; 52.6; 50.9. 2; 电动挖掘机; 83; 77; 73.5; 67; 63.9; 61.5; 54; 49.6; 47.9. 3; 推土机; 85; 79; 75.5; 69; 65.9; 63.5; 53.5; 51.6; 49.9. 4; 轮式装载机; 91; 85; 81.5; 75; 71.9; 69.5; 62; 57.6; 49.9. 5; 重型运输车; 86; 80; 76.5; 70; 66.9; 64.5; 57; 52.6; 50.9. 6; 静力压桩机; 73; 67; 63.5; 57; 53.9; 51.5; 44; 39.6; 37.9. 7; 空压机; 88; 82; 78.5; 72; 68.9; 66.5; 56; 54.6; 52.9. 8; 风锤、镐头机; 87; 81; 77.5; 71; 67.9; 65.5; 58; 53.6; 51.9. 9; 移动式吊车; 88; 82; 78.5; 72; 68.9; 66.5; 59; 54.6; 52.9. 10; 各类压路机; 86; 80; 76.5; 70; 66.9; 64.5; 47; 42.6; 40.9. 由表4-2可知，各施工机械单独连续作业时，昼间除轮式装载机外，其余机械距声源80m外噪声均可满足施工场界昼间70dB(A)标准要求，轮式装载机距声源100m外满足场界昼间限值要求；夜间施工机械在350m以外均可满足夜间55dB(A)标准要求。 因此，建设单位、施工单位必须对施工噪声产生的危害性引起足够的重视，并采取相关减振降噪措施，施工期间尽量不要安排夜间作业，最大限度地降低施工噪声对环境保护目标的影响。施工噪声影响是暂时的，为整个施工周期，会随着项目竣工，施工噪声的影响将不再存在。 项目在施工材料、土方的运输过程中，运输物料等载重车噪声级在80~90dB(A)，项目施工期运输车辆保持低速匀速行驶，可使噪声值衰减10dB(A)，则施工期运输车辆的噪声排放值在70~80dB(A)。在运输时应该减速慢行，合理分配运输量和运输时间。因此，在做好控制措施的情况下，项目运输车辆经过沿线村庄时，对沿线声环境影响较小。 6、固体废物 （1）废弃土石方 本项目总挖方量18.25万m³（含表土1.94万m³）；总填方量18.25万m³（含表土1.94万m³），无废弃土石方。 （2）建筑垃圾 项目施工过程会产生砖块、混凝土碎块、废护栏、废钢筋、各类建材包装箱袋和设备安装包装物等建筑垃圾约30t。建筑垃圾中可回收利用的部分统一回收后外卖给废品收购站综合利用，不可回收利用的，集中收集后运至市政部门指定地点消纳处理，采取上述措施后，建筑垃圾对周围环境影响很小。 （3）生活垃圾 项目施工期为12个月（每个月按30天计），施工期施工人数约为50人，施工人员生活垃圾产生量每人每天按0.5kg计，则生活垃圾产生量为25kg/d，9t/施工期，施工人员的生活垃圾经收集后由环卫部门清运处理，对周围环境影响很小。 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 （1）水土流失影响分析 本项目选址、建设方案符合水土保持规范和技术标准的规定，在采取水土保持措施后，可以满足项目水土流失防治目标要求。通过水土保持措施的实施，项目建设产生的水土流失可得到有效的控制，本项目水土流失防治指标值均达到一级防治标准。 （2）对动植物的影响分析 ①对植被的影响 项目用地不涉及自然保护区、森林公园和风景名胜区，也不涉及国家及县级重点公益林地。项目对生态的影响主要是各设施占地及生产设备、人员活动等对周围植被造成的不同程度的影响；此外，运输过程中过程产生的粉尘会对附近的植物产生一定的影响。粉尘降落在植物叶面上，吸收水分成深灰色的一层薄壳，堵塞气孔，影响呼吸作用和水分蒸发，降低叶面的光合作用，减弱植物机体代谢能力。且项目范围内的植物群落组成简单，该过程产生的粉尘对植被生长发育影响较小，不会造成区域植被生长减退。 ②对野生动物的影响 项目运营期对野生动物的影响主要来自生境丧失、噪声方面。 项目运营期对野生动物的影响主要表现为对栖息地环境的影响和动物活动的阻隔。项目建成以后，铁路列车通过时产生的噪声、振动、粉尘对铁路沿线的动物栖息环境产生着长期的影响。该地区人类活动频繁，现状已有铁路在运行，本项目为货运专线，线路较短，运行时速较低，野生动物均为常见物种，对人类干扰已有相当强的适应，项目建设运行不会对当地野生动物产生明显影响。 （3）对自然景观影响分析 项目区域现状已有铁路运行线，项目建成后对现有的自然景观影响较小。项目区域铁路景观已成为区域的主要生态景观之一，项目区域景观的敏感性较低，阈值较高，路基工程对其切割影响不太显著。随着生态环境恢复，路基护坡工程、绿化工程全部完成后，施工期破坏的景观条件将得到恢复，从景观生态的尺度来看，该项目的建设对于当地景观环境影响较小。 （4）污染物排放对生态影响分析 项目运营运输过程产生的扬尘和火车内燃机废气、汽车尾气会对沿线生态系统造成一定的影响。项目区域较开阔，空气扩散条件较好，因此运输扬尘、内燃机废气、汽车尾气对沿线植物的有影响不大。 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期抽运用于施肥。因此，项目废水不会对水生生态造成太大影响。 上所述，项目运营对区域生态环境产生的影响较小，不会对区域生物多样性产生明显影响。 2、大气环境影响分析 本项目废气主要为内燃牵引机废气、汽车尾气、装卸设备废气以及道路运输扬尘。 - （1）内燃机牵引废气 本项目装卸线调车牵引为内燃机，燃料为柴油，功率为1880kW。主要污染物为颗粒物、CO、NOx、HC，初期设计车流量为4.98次/日，近期设计车流量为2.87次/日，远期设计车流量为4.78次/日，牵引质量为4000t，全年运行365d，采用中华人民共和国铁道行业标准《铁路内燃机车及其发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一阶段）》(GB45841-2025)中柴油机污染物排放限值核算污染源强，颗粒物、CO、NOx、HC的源强见下表4-3；根据设计本项目调车行驶速度为30km/h，预测计算速度可按设计最高速度的90%确定，因此，本次影响预测速度为27km/h，本项目装卸有效长度为770m，项目每趟列车实际运行时间为S（770m）÷V（27km/h）=T（1.71min），全年运行天数按365d计，初期设计车流量为4.98次/日（按5次/日计算），近期设计车流量为2.87次/日（按3次/日计算），远期设计车流量为4.78次/日（按5次/日计算），则内燃机运行污染物排放情况见下表： 表4-3内燃牵引机污染物排放系数表 项目; 颗粒物; CO; NOX; HC. 机车排放限值g/kw·h; 0.2; 3.5; 6.0; 0.5. 表4-4内燃牵引机污染物产排情况一览表 污染源; 排放 方式; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 内燃牵引机; 无组织; 初期5次/日（年运行52.01h）. 颗粒物; 0.376; 0.02; 自由扩散; 0.376; 0.02. CO; 6.58; 0.34; 6.58; 0.34. NOX; 11.2; 0.58; 11.2; 0.58. HC; 0.94; 0.049; 0.94; 0.049. 近期3次/日（年运行31.2h）. 颗粒物; 0.376; 0.012; 自由扩散; 0.376; 0.012. CO; 6.58; 0.21; 6.58; 0.21. NOX; 11.2; 0.35; 11.2; 0.35. HC; 0.94; 0.03; 0.94; 0.03. 远期5次/日（年运行52.01h）. 颗粒物; 0.376; 0.02; 自由扩散; 0.376; 0.02. CO; 6.58; 0.34; 6.58; 0.34. NOX; 11.2; 0.58; 11.2; 0.58. HC; 0.94; 0.049; 0.94; 0.049. 内燃牵引机属于移动源，其污染物排放量相对较少。通过采取选用符合环保要求低排放的内燃机车，加强内燃机调节，提高燃料燃烧率等措施后，可有效减少内燃调机运行时烟气污染物排放量，且周围比较空旷，容易扩散，不会造成局部污染物浓度急剧上升，对周围大气环境的影响较小。 （2）运输车辆尾气和装卸设备废气 项目使用符合国家标准的运输车辆，项目使用的装卸设备均检测合格。主要污染物为发动机中所产生的CO、THC和NOx。本项目运输车辆在集装箱堆场内停留时间短，正面吊运行时间短，项目区域项目区域开阔，空气扩散条件好，有利于污染物扩散，对周围大气环境影响小。项目应选购排放污染物少的环保型高效装卸机械和运输车辆；加强机械车辆的保养、维修，使其保持正常运行；使用合格的燃料油；疏导好场内交通、减少机械车辆的怠速行驶时间。在做好相关污染防治措施要求基础上，本项目营运期排放运输车辆和装卸设备废气对区域环境空气的影响较小。 （3）道路运输扬尘、装卸粉尘 本项目不属于散装物料及易起尘物料的转运，装卸产品均置于集装箱内，因此本次评价不对集装箱堆场内的运输扬尘及装卸粉尘进行定量分析，只进行定性分析。项目集装箱堆场区域开阔，空气扩散条件好，运输道路较短，可通过注意道路清扫工作，适当喷淋，减少扬尘，则项目道路运输扬尘、装卸粉尘对区域环境空气的影响较小。 3、水环境影响分析 项目集装箱堆场内降尘用水全部挥发，不产生生产废水。生活污水经化粪池处理后定期清理外运施肥。 项目生活污水按用水量80%计算，则生活污水产生量为1m3/d(365m3/a)。项目生活污水各污染物排放情况见表4-5。 表4-5 项目生活污水及其污染物排放情况一览表 废水总量; 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 365m3/a; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 300; 200; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.11; 0.073; 0.073; 0.011. 处理措施; 化粪池. 处理后; 排放浓度（mg/L）; 200; 180; 140; 30. 排放量（t/a）; 0.073; 0.0657; 0.0511; 0.011. 排放去向; 定期对化粪池进行清理. 综上，项目集装箱堆场内降尘用水全部挥发，不产生生产废水。生活污水经化粪池处理后定期清理外运施肥，对环境影响不大。 4、声环境影响分析 （1）铁路噪声影响分析 噪声污染源为专用线列车行驶产生的噪声，为非稳态源。根据铁计[2010]44号《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010修订稿）》，普通货物列车噪声源强见表4-6。 表4-6 普通货物列车噪声源强表 速度（km/h）; 30; 40; 50; 60; 70; 80. 源强dB（A）; 75.0; 76.7; 78.2; 79.5; 80.8; 81.9. 本项目列车运行速度为30km/h，因此，本项目噪声源强为75.0dB（A）。 （2）车辆运输噪声 项目集装箱堆场进出车辆的交通噪声将会带来机动车噪声污染，预计车辆的噪声值在59～78dB(A)范围内。运输车辆噪声源噪声级不高，且为间歇性排放，排放时间短，不会形成连续的噪声污染。 项目在运营期将加强对进出车辆的管理，严格规定其不得鸣笛、限制其行驶速度并按规定停放车辆，以减小汽车噪声对周围环境噪声的影响。 （3）装卸噪声影响分析 项目集装箱堆场采用正面吊进行装卸作业，为间歇性作业排放。初期计划租用45t正面吊2台，负责集装箱的装卸及导运作业；后期若装卸量增加，业主可酌情考虑购置。类比同类集装箱堆场作业现场噪声监测数据，大型装卸设备噪声源强约为90dB(A)。 表4-7 装卸设备噪声源强表 设备名称; 数量; 源强dB（A）. 45t正面吊; 2台; 90. 表4-8 装卸噪声预测结果一览表（详见专项） 项目; 贡献值dB（A）（昼间、夜间相同）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东面厂界; 28; 达标. 南面厂界; 10; 达标. 西面厂界; 34; 达标. 北面厂界; 18; 达标. 上云约; 31; 达标. 云约; 46; 达标. 下云约; 31; 达标. 傅屋村; 25; 达标. 黄京角村; 23; 达标. 4a类区陈屋村; 18; 达标. 2类区陈屋村; 18; 达标. 大𬇕尾村; 21; 达标. 根据上表可知，在四周厂界处噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准限值，敏感点均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准与2类标准。 项目采用符合国家标准的正面吊设备，选用超低噪声、运行振动小的设备，定期检修，对周边敏感点影响较小。 5、环境振动 项目建成后，列车运行将产生振动，此振动源于列车在运行中车轮与钢轨撞击产生的振动，经轨枕、道床、路基（或桥梁结构）地面传播到建筑物，引起建筑物的振动。 类比《防城港企沙铁路支线皇城坳站货场建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，根据其报告可知，皇城坳站货场周边建筑物昼间振动监测结果为60~61dB(A)，夜间振动监测结果为60~61dB(A)，满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中相关标准限值要求。 本项目和皇城坳站位于同一园区，均为货运站，且钢轨结构、轨道类型一致，具有可比性。本项目专线设置在集装箱堆场内，项目周边无大量建筑物，且项目振动为暂时性污染源，随着列车的通过而消失，因此，项目振动对周边环境影响较小。项目专线最近敏感点为云约，距离专线距离约38m，对周边敏感点影响较小。 6、固体废物影响分析 本项目运行过程中依托云约站负责装卸车辆的技术检查和处理，建设单位不进行检修，无检修维修产生的固废。集装箱堆场不存在机械维护等工序，因此项目主要固体废物来源于职工产生的生活垃圾。 项目职工25人，均不在现场住宿，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则产生生活垃圾量为12.5kg/d（4.56t/a）。生活垃圾收集后由环卫部门收集运至生活垃圾处理厂统一处理。 7、地下水、土壤环境 （1）地下水环境影响分析 项目无废水外排，化粪池进行硬化防渗。项目集装箱货场场地地面均采取了硬化防腐防渗措施，集装箱密封装卸，不在堆场内开箱卸货或散装分装。因此，没有地下水污染途径，本项目造成地下水污染的风险较小，项目营运期对周边地下水环境无明显影响。 （2）土壤环境影响分析 项目堆货场场地地面均采取硬化防腐防渗措施，集装箱密封装卸，不在堆场内开箱卸货或散装分装，不易泄露导致下渗污染土壤，不会引发土壤盐化、碱化及酸化等生态影响，对土壤环境影响较小。 （3）防控措施 项目场地地面均采取了硬化防腐防渗措施，集装箱密封装卸，不在堆场内开箱卸货或散装分装，运营期间做好巡查工作，不会存在转运物质泄漏污染土壤和地下水的情况，不会对所在地面周边土壤环境造成盐化、酸化、碱化等影响，故本项目无需进行土壤跟踪监测。如若建设单位在运营过程中造成土壤环境污染，应及时采取措施，进行跟踪监测。 8、环境风险分析 （1）风险调查 项目专用线货物主要以氧化铝、塑料制品及集装箱为主，项目不涉及危化品的运输。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及环境风险物质。 （2）风险潜势初判 本项目不构成重大危险源，不涉及环境敏感地区。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B 危险物质及临界量，本项目不涉及环境风险物质，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险工作评价等级依据环境风险潜势判定，本项目环境风险评价等级为简单分析，只需明确危险物质种类和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 （4）环境风险识别 本项目主要风险源为运输货物（氧化铝、塑料制品、集装箱等）发生火灾等重大事故。 （5）风险防范措施 ①建立安全生产岗位责任制，制定完善的安全生产规章制度、安全操作流程、安全生产检查制度、危险化学品的安全管理规定、安全管理制度、事故管理制度等，必须切实加强安全管理，提高事故防范能力。员工实行持证上岗。 ②根据厂区生产特点和环境情况，在总图布置中，各建筑物之间的距离应满足《建筑设计防火规范》要求。各车间、工序按生产性质进行分区，各区间形成消防通道、应急疏散通道。 ③货场内设置消防水管，室外配置地上式消防栓；设置合适的灭火剂、灭火器材和足够的水源。 ④各类物品的堆放应有一定的防火间距、不得堵塞消防通道和消防设施。 ⑤控制明火作业，必须使用电焊、气焊、气割或其它用火作业时，应事先经有关部门审批，办理动火手续，并采取防火措施；严禁吸烟、用火，禁止燃放烟花、爆竹等。 ##### 表4-9 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 广西沿海铁路股份有限公司云约站铁路物流园（铁路货场）工程. 建设地点; 广西壮族自治区防城港市港口区云约站既有用地内. 地理坐标; 集装箱堆场中心坐标：（108度27分38.131秒，21度36分34.938秒） 专用线起点：（108度27分40.604秒，21度36分58.486秒） 专用线终点：（108度27分40.280秒，21度36分9.468秒）. 主要危险物质及分布; 运输货物（氧化铝、塑料制品、集装箱等），分布于货场，项目不涉及危险化学品. 环境影响途径及危害后果; 火灾燃烧时大量烟气进入大气，产生消防废水进入周边地表水. 风险防范措施要求; ①建立安全生产岗位责任制，制定完善的安全生产规章制度、安全操作流程、安全生产检查制度、危险化学品的安全管理规定、安全管理制度、事故管理制度等，必须切实加强安全管理，提高事故防范能力。员工实行持证上岗。 ②根据厂区生产特点和环境情况，在总图布置中，各建筑物之间的距离应满足《建筑设计防火规范》要求。各车间、工序按生产性质进行分区，各区间形成消防通道、应急疏散通道。 ③货场内设置消防水管，室外配置地上式消防栓；设置合适的灭火剂、灭火器材和足够的水源。 ④各类物品的堆放应有一定的防火间距、不得堵塞消防通道和消防设施。 ⑤控制明火作业，必须使用电焊、气焊、气割或其它用火作业时，应事先经有关部门审批，办理动火手续，并采取防火措施；严禁吸烟、用火，禁止燃放烟花、爆竹等. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目位于广西壮族自治区防城港市港口区。项目无《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质。最大储存量其临界量比值Q<1，项目环境风险潜势为Ⅰ，本次环境风险评价等级确定为简单分析. |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目选址合理性分析 项目用地不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线、重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等生态敏感区，以及重要物种、其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间。 项目建设满足《防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》中相关管控要求。因此，项目选址环境合理。 项目永久用地为防城港企沙铁路支线云约站用地空置部分，该用地于2013年12月27日取得防城港市住房和城乡建设委员会《关于办理防城港企沙铁路支线云约站选址意见的复函》（防住建函〔2013〕1494号），复函内批复用地面积为971.95亩，至今实际征地面积为564亩。本次项目利用已征得用地建设货物线及堆场，土地规划利用类型为铁路用地。项目位于防城港经济技术开发区总体规划(2023-2035年)研究范围内，属于现代物流产业布局，符合规划，选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境 在施工过程中，为保护项目区域的生态环境，项目施工期应进行周密设计，尽量缩短工期，减小施工对周围自然植被、地形地貌等环境的影响。项目具体采取以下生态保护措施。 （1）做好施工组织设计，合理安排施工顺序；严格按设计占地面积、样式要求开挖，避免大规模开挖，站内施工时基础开挖的土石方应集中堆置，不允许随意处置；缩小施工作业范围，施工人员和机械不得在规定区域外活动。 （2）施工材料有序堆放，减少对周围的生态破坏。施工结束后应及时清理建筑垃圾、恢复地表状态及土地使用功能。 （3）施工准备阶段的场地平整、基础开挖等活动应尽量避开雨天，不能避开的应采取临时拦挡、挖临时排水沟等措施。 （4）及时做好排水导流工作。在场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，场地内的雨水径流经简易沉淀处理后，可回用于施工过程或场地洒水降尘。 2、废气 （1）车辆行驶扬尘 在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，同时降低车辆行驶速度，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小。另外，在运输车辆出入场时清洗车轮，对车厢进行加盖密封，可有效减少扬尘的产生。 （2）施工扬尘 经采取合理化管理、对容易起尘的作业面和土堆适当喷水、土堆和建筑材料遮盖、大风天停止作业（达到四级及以上风速时）等措施时，施工扬尘对环境的影响会大为降低。 （3）施工机械和运输车辆排放的尾气 施工期间，在用机动车、非道路移动机械所有人或者使用人应当对机动车、非道路移动机械进行维修保养，保持排气污染控制装置处于正常工作状态，不得拆除、闲置、擅自更改排气污染控制装置和车载排放诊断系统。施工单位和个人不得使用超过国家排放标准或者排放黑烟等可见污染物的非道路移动机械。 3、废水 （1）生活污水 项目施工期不设置生活营地，线路施工人员均租住周边村镇民房。所产生的生活污水就近利用当地设施处理，对周边水环境影响不大。 （2）施工废水 项目在施工工地设置沉淀池，施工废水经沉淀处理后，回用于场地洒水抑尘，不外排。 4、噪声 （1）合理安排施工作业时间。作业不得在中午12:00~14:00及夜间22:00~次日6:00开展。 （2）设置临时施工隔声板。 （3）采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工；施工期间要注意保养机械，使机械维持最低声级水平。 （4）加强对运输车辆的管理，优化运输方案，夜间运输或经过村庄路段要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施。 5、固体废物 （1）建筑垃圾 建筑垃圾中可回收利用的部分统一回收后外卖给废品收购站综合利用，不可回收利用的，集中收集后运至市政部门指定地点消纳处理。废弃土方外运港口区公车建筑垃圾临时消纳场处置。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾经收集后由环卫部门清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境 ①运营期应加强巡护和管理，设备检修和维护期间。 ②按照施工设计要求，边坡采取绿化措施，运营过程及时维护，确保绿化效果。 2、废气防治措施 （1）运输扬尘 集装箱堆场道路水泥硬化，采用洒水车定期洒水，长期保持道路湿度，并不间断清扫保洁，车辆进出清洗。 （2）内燃牵引机、运输车辆和装卸设备废气 通过采取选用符合环保要求低排放的内燃机车、运输车辆和装卸设备，加强内燃机调节，提高燃料燃烧率等措施。加强机械车辆的保养、维修，使其保持正常运行；使用合格的燃料油；疏导好场内交通、减少机械车辆的怠速行驶时间；注意道路清扫工作，适当喷淋，减少扬尘。 - 废水防治措施 项目集装箱堆场内降尘用水全部挥发，不产生生产废水。生活污水经化粪池处理后定期清理外运施肥。无废水外排。 3、声环境防治措施 （1）合理规划及建筑布局、控制铁路两侧用地 铁路建设不可避免地对沿线声环境带来负面影响，因此建议项目所在当地政府在规划使用铁路两侧用地及建筑物布局时，应依据国家声环境质量标准和民用建筑设计规范，合理规定建筑物与交通干道的防噪声距离，并提出相应的规划设计要求，对铁路两侧土地进行合理规划，严格控制沿线土地的使用功能。 建设单位应配合地方土地行政主管部门合理规划铁路沿线的土地利用规划。相关主管部门制定规划时，建议依据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190－2014)相关要求进行划定。建议相关部门在规划使用铁路两侧用地及建筑物布局时，应当依据国家声环境质量标准、民用建筑设计规范以及本报告噪声预测结论，合理规定建筑物与交通干道的防噪距离。距铁路外侧轨道中心线30m以内区域严禁新建噪声敏感建筑；30m以外的噪声超标距离若必须建设应按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十七条“在已有的城市交通干线的两侧建设噪声敏感建筑物的，建设单位应当按照国家规定间隔一定距离，并采取减轻、避免交通噪声影响的措施”等相关规定，由噪声敏感建筑的建设单位采取必要噪声防治措施。 （2）加强铁路管理、提高铁路装备技术含量 为进一步降低铁路噪声干扰，评价采取以下几方面措施： ①货场专用线运营距离短，沿线地形平坦，行车安全系数较高，要求列车运行中禁止机车鸣笛。 ②管理上控制 运营单位应加强管理和保养，定期进行轨道打磨和旋轮等，使铁路在较佳的线路条件下运行。运营期管理单位应加强对沿线敏感点的噪声监测，根据监测结果及时增补、完善措施。 ③加强铁路两侧绿化 绿化带不仅给线路两侧的民众带来良好的视觉感受和心理作用，还具有一定的降噪效果。根据既有铁路的测试结果，10~30m绿化林带可降噪1dB（A）左右。建议加强铁路两侧绿色通道建设。在绿化通道建设中应考虑植物合理搭配，适宜的株、行距设置，力求体现工程降噪措施的绿色理念，并达到工程与自然景观的协调。 - （3）集装箱货场装卸设备、机械降噪措施 - ①尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。 - ②应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。 采取以上噪声污染防治措施后，可有效降低运营期噪声对周围环境的影响。 4、环境振动防治措施 轨道条件和运营管理等因素直接关系到铁路振动源强的大小，从这些方面采取改进措施，可根本上减轻铁路振动对周围环境的影响。为减轻列车振动影响，提出如下减振措施： （1）轨道结构减振 目前的减振降噪措施主要有：采用焊接长钢轨；采用减振型钢轨；采用减振型扣件（如双重铁垫板式、剪切型、压缩型和低刚度型等等）；采用减振型轨下基础（如有碴轨道采用弹性轨枕和道床弹性胶垫，无碴轨道则采用弹性支承块、防振型轨道板等等）；采用钢轨打磨技术。这些措施均已被证明具有不同程度的减振降噪效果，适应环保要求。 项目设计中，采用弹条扣件可一定程度的减振。 （2）运营管理措施 如定期对钢轨进行打磨等，保持钢轨顶面平顺、光滑；对车轮定期进行铣、镟，减少车轮与钢轨撞击出现扁疤等。可使诸如道床、扣件、轨枕、钢轨等各项设备处于良好的工作状态，有效地增大振动传播途径的阻力，增强振动传播过程的阻尼作用，降低受振点振级值。 严格控制新建居民区、学校、医院等敏感建筑物与本项目之间的距离，从规划建设阶段就避免铁路振动影响。 项目建成运营后，及时对线路两侧的敏感点建筑物进行振动监测，发现振动超标现象，及时采取相应对策措施予以解决。 5、固废防治措施 生活垃圾分类集中收集后由环卫部门清运处置。 6、环境风险 项目内燃机用柴油在防城港机务段上油，本项目不储存柴油。本项目运行过程中依托云约站负责装卸车辆的技术检查和处理，建设单位不进行检修，无检修维修产生的固废。项目运输货物不涉及危险化学品。 运营期应加强安全管理，严格执行铁路行业制定的技术操作规程和人员培训制度，避免事故的发生，运营单位应建立环境监控、事故预警和事故处理机构，降低和缓解环境风险，在发生环境事故时将损失减至最小程度。 总平面布置应充分考虑布局的安全性，生产区与区外道路应保持畅通，以便于安全疏散和消防车辆通行，同时在厂内设置完善的消防设施。具有易燃介质的生产车间遵守防火等安全规范、标准的规定，建筑物按《建筑防火设计规范》 的规定进行设计；建立和完善各级安全生产责任制，并切实落到实处。对职工要加强职业培训和安全教育。建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患防止事故发生。 集装箱堆场地面均采取硬化防腐防渗措施，集装箱密封，不在堆场内开箱卸货或散装分装，集装箱堆场四周设置截排水沟，落实防渗、防漏等风险防范措施，运营期间做好巡查工作。 |
| 其他 | 1、环境管理与环境监测计划 （1）环境监测的目的 制订环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的环保竣工验收提供依据。制订的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的路段和超标量而确定。 （2）环境监测机构 铁路施工和运营期的环境监测委托当地环境保护监测单位承担。为了保证监测计划的执行，建设单位应在施工前与监测单位签订施工期的环境监测合同，在项目交付使用前与监测单位签订营运期环境监测合同。 （3）监测计划 运营期重点监测声环境，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），项目监测计划详见表5-1。 表5-1 监测计划一览表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 实施机构. 环境噪声; 铁路外轨中心线30m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 委托资质单位监测. 厂界. 云约. 下云约. 傅屋村. 2、排污许可信息管理 根据《排污许可管理办法》（2024-04-08），第一章总则--第四条“根据污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，对企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可重点管理、简化管理和排污登记管理。实行排污许可重点管理、简化管理的排污单位具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。实行排污登记管理的排污登记单位具体范围由国务院生态环境主管部门制定并公布。” 本项目属于“G5320-铁路货物运输”，未被纳入《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》中，因此暂不需申请排污许可证。 3、环保竣工验收内容 企业应在项目建设完成后及时对环保设施进行验收。本项目环保“三同时”验收主要内容见下表。 表5-2 项目环保竣工验收一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果、执行标准. 废气; 道路运输扬尘、装卸扬尘; 颗粒物; 路面硬化、洒水降尘等措施; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求. 运输和装卸设备废气; 颗粒物、CO、NOx、HC; 选用符合环保要求设备，定期检修维护. 内燃牵引机; 颗粒物、CO、NOx、HC; 选用符合环保要求设备，定期检修维护; 《铁路内燃机车及其发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一阶段）》中表2排放限值. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N; 经化粪池处理后定期进行清理外运施肥; 对周围环境影响不大. 噪声; 铁路运输; 噪声; 绿化、加强维护管理等; 满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）及其修改单. 场界; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 交由环卫部门清运; 得到妥善处置. 生态; 采取水土保持措施，铁路专用线两侧种植植被; 水土保持，改善生态环境. |
| 环保投资 | 项目总投资9866万元，其中环保投资267万元，占项目总投资的2.7%，详见表5-3。 表5-3 项目环保投资一览表 时期; 类别; 污染源; 环保措施; 投资金额 （万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 围挡、洒水降尘、篷布遮盖等; 8. 废水; 施工废水; 临时沉淀池、临时排水沟; 6. 噪声; 机械设备; 优选施工设备、围挡、隔声罩等减震措施; 3. 固体 废物; 建筑垃圾; 运至市政指定地点堆放; 3. 生活垃圾; 环卫部门清运处置; 0.5. 生态; /; 水土保持等; 20. 运营期; 废气; 运输扬尘; 路面硬化、洒水降尘措施；使用符合环保要求低排放运输及装卸设备; 15. 废水; 生活污水; 化粪池; 1. 噪声; 列车、集装箱装卸设备、运输车辆; 绿化、加强线路管理、车辆保养; 200. 振动; 列车; 轨道结构减振; 10. 固体废物; 生活垃圾; 环卫部门清运处置; 0.5. 合计; 267. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格界定施工作业范围；加强施工管理；合理安排施工进度；采取植被恢复、绿化、水土保持等，恢复原有功能。 | 调查落实情况 | / | / |
| 水生生态 | 施工废水沉淀后回用，不外排；施工期生活污水就近利用当地设施处理，对周边水环境影响不大。 | 调查落实情况 | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水沉淀处理后回用，不外排；施工人员生活污水就近利用当地设施处理 | 调查落实情况 | 生活污水经化粪池处理后定期对化粪池进行清理外运施肥。 | 无废水外排，对周边环境影响不明显。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 集装箱堆场地面硬化防渗 | 对地下水及土壤影响不大 |
| 声环境 | 合理布局施工现场，安排施工作业时间，选用低噪声设备；加强进出车辆管理等 | 满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） | 绿化、加强维护管理等 | 满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）及其修改单和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类 |
| 振动 | / | / | 轨道结构减振 | / |
| 大气环境 | 洒水抑尘、围挡、有效覆盖措施；使用符合国家标准的车辆和设备，定期维护保养等 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求 | 地面硬化、洒水抑尘、使用符合国家标准的车辆和设备，定期维护保养等 | 内燃机废气执行《铁路内燃机车及其发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一阶段）》中表2排放限值； 道路运输扬尘、装卸扬尘、运输和装卸设备废气 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值 |
| 固体废物 | 建筑垃圾可回收利用的部分统一回收后外卖给废品收购站综合利用，不可回收利用的，集中收集后运至市政部门指定地点消纳处理；生活垃圾经由环卫部门清运处理 | 调查落实情况 | 生活垃圾经由环卫部门清运处理 | 符合环保有关要求，对周围环境不会造成影响。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 项目到发货物在贮存时采取相应的防火措施 | / |
| 环境监测 | / | / | 按报告表监测计划进行 | 环境监测按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）进行。 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

项目的建设有利于为北部湾防城港企沙工业区产品提供广阔的供销网络和便捷的海铁、公铁多式联运交通运输网络，以提高物流效率、降低物流成本、增强综合竞争力、加快经济发展。项目建设不可避免地会对周围环境产生一定的不利影响，施工期主要表现为工程占地对生态环境的影响以及噪声、废水、扬尘造成的噪声污染、水污染和扬尘空气环境污染，运营期主要表现为铁路噪声、机械设备废气等影响。项目在建设和运营过程切实做好“三同时”工作，认真落实评价中提出的生态环境保护和恢复措施、污染防治措施、事故防范措施，可将项目对环境的不利影响降到最低程度，实现经济、社会和环境的可持续发展。因此，从环境保护的角度而言，项目的建设是可行的。

# 附表1

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（排放量为远期排放量） | 颗粒物 | / | / | / | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | CO | / | / | / | 0.34t/a | 0 | 0.34t/a | +0.34t/a |
|  | NOX | / | / | / | 0.58t/a | 0 | 0.58t/a | +0.58t/a |
|  | HC | / | / | / | 0.049t/a | 0 | 0.049t/a | +0.049t/a |
| 废水 | BOD5 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CODcr | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①