建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称：防城畅意水稳站项目

建设单位（盖章）：防城港市防城区畅意建材经营部

编制日期：2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	13

四、主要环境影响和保护措施	18

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	38

附表	39

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 防城畅意水稳站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | *** |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | *** |  |  |
| 地理坐标 | *** |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-55、石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 防城港市防城区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2604-450603-04-01-187750 |
| 总投资（万元） | 90 | 环保投资（万元） | 5.6 |
| 环保投资占比（%） | 6.2 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5733.4 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需要设置专项评价，专项评价设置原则见下表： 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的 自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》产业政策符合性分析，本产品为水稳料，属于其他水泥类似制品制造，对照《产业结构调整指导名录（2024年本）》，本项目不属于目录中列举的鼓励类、限制类和淘汰类项目，应视为允许类项目。本项目于2026年4月在防城港市防城区发展和改革局进行了备案，项目代码：2604-450603-04-01-187750，因此，本项目符合国家、地方产业政策。 二、与生态环境分区管控相符性分析 “三线一单”指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 1、项目与生态保护红线相符性分析 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西生态保护红线管理办法（试行）的通知》（桂政办发〔2016〕152 号）第七条在以下区域内划定生态保护红线： ①重点生态功能区，包括重要的水源涵养、土壤保持和生物多样性保护等各类陆域和海域重点生态功能区，以及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区和水土流失重点预防区等禁止或限制开发区域。 ②生态环境敏感区和脆弱区，包括水土流失、石漠化各类陆域敏感区和脆弱区，海岸带自然岸线、红树林、珊瑚礁、海草床等海域敏感区和脆弱区。 ③其他未列入上述范围，但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，包括生态公益林、重要湿地和极小种群生境等。 项目位于防城港市防城区文昌街道城东村冲寨烧碳山，项目环境影响评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园和水土流失重点防治区等禁止或限制开发区域和生态环境敏感区和脆弱区。 根据《生态环境部办公厅关于印发〈2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案〉的通知》（环办环评函〔2023〕81号）以及自治区工作要求，重点围绕“三区三线”划定成果、国家、自治区以及防城港市重大战略规划、“十四五”环境质量、能源资源管理目标和要求等，对防城港市生态环境分区管控成果进行更新调整。调整后全市陆域共划分为49个环境管控单元，其中：优先保护单元23个，面积占比52.78%；重点管控单元22个，面积占比20.95%；一般管控单元4个，面积占比26.27%。近岸海域共划分为63个环境管控单元，其中：优先保护单元26个，面积占比7.27%；重点管控单元22个，面积占比7.07%；一般管控单元15个，面积占比85.66%。 根据《防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》及广西“生态云”平台建设项目智能研判报告，项目涉及防城区其他重点管控单元，管控单元编码ZH45060320006，防城港市防城区大气环境高排放重点管控区-其他大气环境高排放重点管控区，管控单元编码YS4506032310004，详见附件4。根据单元内生态环境质量目标和资源环境管控要求，结合经济社会发展水平，按照差别化的生态环境准入要求，优化空间和产业布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源开发利用效率，解决局部生态环境质量不达标、生态环境风险高的问题。 综上所述，项目建设符合生态保护红线要求。 2、项目与环境质量底线相符性分析 项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量均能满足相应的标准要求。项目排放的废气、噪声均能达标排放，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准排入市政污水管网，输送到防城港市污水厂处理厂处理，不外排，固体废物得到合理利用、妥善处置，对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，项目建设不会突破环境质量底线。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 3、项目与资源利用上线的相符性分析 项目生产所需资源主要为土地资源、水资源以及电能。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，生活用水为自来水，用电从当地的电网引入，能耗水平较低。因此，项目未涉及资源利用上限，满足资源利用上线要求。 4、项目与环境准入负面清单的相符性分析 根据《广西16个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）的通知》（桂发改规划〔2016〕944号）和《广西第二批重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（桂发改规划〔2017〕1652号），项目所在区域不在广西重点生态功能区产业准入负面清单内，不属于负面清单产业。 三、选址合理性分析 项目场址位于防城港市防城区文昌街道城东村冲寨烧碳山，项目的建设不占用耕地或林地等其他用地。项目选址不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区、特殊文物保护古迹等敏感区域内。 项目运营期污染物主要为废气、噪声、废水和固体废物，经采取相应治理措施后，对周围环境影响较小，处于可接受范围内。 综上所述，本项目选址合理。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1 、项目由来 防城港市近年公路、市政、园区、港口配套、乡村振兴等基建项目密集上马，对水泥稳定土（水稳料）需求量大、供应紧张；本地现有拌合站产能不足、运输半径大、成本高，新建水稳站可就近保供、降本增效。本项目防城畅意水稳站项目建成后，拟建设一条水稳料生产线，年生产水稳料3.8万吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》 及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》，本项目生产属于“二十七、非金属矿物制品业-55、石膏、水泥制品及类似制品制造302”中的“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”项目，因此，本项目需编写环境影响评价报告表。 为此，防城港市防城区畅意建材经营部委托我单位承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集工作，在对本项目有关环境现状和环境影响进行分析后，依照《建设项目环境影响报告表编制 技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了本项目环境影响报告表。 2 、项目主要建设内容 防城港市防城区畅意建材经营部占地约5733.4平方米，总建筑面积约150平方米，其中办公室60平方米、宿舍90平方米，并配套建设综合电气室、外部管线、给排水、通风、通信、供配电、仪表及生产过程控制等相关配套设施。 项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产加工区; 设置水稳料加工厂房，用于生产水稳料. 辅助工程; 堆场; 4000m2，设置三面围挡，用于原辅材料堆放. 办公区; 建筑面积共60m2，日常办公. 员工宿舍; 建筑面积共90m2-，员工住宿. 公用工程; 供电; 市政电网. 给水; 项目用水为市政自来水. 排水; 雨污分流，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入防城港市污水厂处理厂处理，生产废水循环利用不排放。. 环保工程; 废水处理; 项目无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入防城港市污水厂处理厂处理。初期雨水经雨水 收集池沉淀后用于厂区洒水降尘。. 废气处理; 厂内运输扬尘使用洒水车除尘；碎石、石粉等原料堆场设置三面围挡，并用篷布遮盖；水泥罐顶部单独设有布袋除尘器，经处理后高空排放；拌合站粉尘使用雾炮机降尘。. 固废处置; 生活垃圾定期委托环卫部门统一收集处理。. 噪声控制; 防震基础，厂房墙体隔声，车辆减速慢行、禁鸣喇叭等减振降噪措施，并加强对设备的日常保养与维修工作。. 3、产品及产能 本项目主要产品为水稳料。具体产品及产能见下表2-2。 表2-2 项目产品和产能一览表 名称; 单位; 生产量. 水稳料; 万吨/a; 3.8. 4、主要设备 项目主要生产设备、设施见表2-3。 表2-3 项目设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 水泥罐; 80吨; 个; 2. 2; 配料斗; /; 个; 4. 3; 皮带; /; 条; 2. 4; 铲车; /; 台; 1. 5、主要原辅材料 本工程原材料主要是水泥、石粉、碎石：原材料来自市场采购。 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 项目主要原材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 单位; 消耗量; 来源; 备注. 原辅材料; 水泥; t/a; 1520; 外购; 水泥. 石粉; 万t/a; 1.75; 外购; 石粉. 碎石; 万t/a; 1.75; 外购; 碎石. 能源; 电; 万kW·h; 0.18; 区域电网; /. 生产用水; m3/a; 8740; /; 市政自来水. 生活用水; m3/a; 165; /; 市政自来水. 主要原辅材料理化性质见表2-5。 表2-5 主要原辅材料及性质表 名称; 性质. 水泥; 水泥颗粒的粗细程度直接影响其水化速率和强度发展。硅酸盐水泥的比表面积通常不小于300㎡/kg，其他通用水泥的80μm方孔筛筛余不大于10%。水泥中3-30μm的颗粒主要起强度增长作用，占到90%以上，而小于10μm的颗粒主要起早强作用。硅酸盐水泥密度为3.1-3.2g/cm³，矿渣硅酸盐水泥为3.0-3.1g/cm³，火山灰水泥、粉煤灰硅酸盐水泥为2.7-3.1g/cm³。硅酸盐水泥在疏松状态的容重为0.9-1.3g/cm³，紧密状态为1.4-1.7g/cm³。需水性是指水泥达到标准稠度所需的用水量，以占水泥质量的百分数表示。硅酸盐水泥标准稠度用水量为21-28%，普通水泥为23-28%，矿渣水泥为24-30%，火山灰、粉煤灰水泥为26-32%。需水量越小，水泥石的质量越高。水泥的凝结时间分为初凝和终凝。初凝是从加水开始到水泥浆开始失去可塑性的时间，终凝是到完全失去可塑性并开始产生强度的时间。国家标准规定，六大通用水泥的初凝不得早于45分钟，硅酸盐水泥终凝不得迟于6.5小时，其他水泥终凝不得迟于10小时。体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。安定性不良主要是由于熟料中游离氧化钙、游离氧化镁或石膏掺量过多造成的。安定性不合格的水泥严禁出厂使用。水泥水化时会放出热量，称为水化热。水化热过大对大体积混凝土会造成不良后果，因为热量积聚在内部导致内外温差，产生有害内应力。因此降低水化热是保证大体积混凝土质量的重要因素。水泥加水后发生复杂的水化反应，生成水化硅酸钙凝胶、氢氧化钙、水化铝酸钙和钙矾石等水化产物。这些产物相互搭接，使水泥浆体逐渐凝结硬化并产生强度。水泥中常掺入矿渣、粉煤灰、火山灰等混合材，可以改善水泥性能、降低生产成本。混合材的掺入会延缓水泥水化速度，降低早期水化热，提高后期强度和耐久性。水泥石会受到酸、碱、盐等化学介质的侵蚀，如碳酸水腐蚀、硫酸盐腐蚀、镁盐腐蚀等。因此，在特殊环境下需选用抗硫酸盐水泥等特种水泥。. 石粉; 石粉通常由碳酸钙（CaCO₃）构成，含量因成矿条件不同在34%-38%之间，部分高纯度石灰石粉可达到98%-99%的碳酸钙含量。其他常见成分包括硅酸盐（如花岗岩、玄武岩）、二氧化硅（石英）等，具体取决于岩石类型颜色因产地和成分差异而异，高纯度石灰石粉呈白色或灰白色，杂质含量低（如灰分≤96.9%）石灰岩粉密度较低（2.7-2.9g/cm³），玄武岩粉因含铁、镁等元素密度较高。碳酸钙呈碱性，不溶于水，但可溶于酸（如盐酸）作为惰性矿物掺合料，在常温下不发生化学反应，主要起到填充和改善混凝土性能的作用。. 碎石; - 以5-40mm连续粒级为主，符合JBJ53-92、GB/T14685-2001标准，包含含泥量（≤4.4%）、针片状含量（≤4.7%）、压碎指标（≤26.5%）等指标，堆积密度约1300-1600 kg/m³，孔隙率约30-40%，密度约1.6-1.8 g/cm³；SiO₂（二氧化硅）：约40-45%。Al₂O₃（氧化铝）：约10-15%。Fe₂O₃（氧化铁）：约5-10%，有机质含量≤0.1%，硫化物、硫酸盐折合SO₃量≤0.01%. 6、公用工程 （1）给水：项目给水由市政自来水提供。 ①生活用水 项目用水主要为员工生活用水，员工5人，其中3人在厂内住宿，住宿按150L/人·d，不住宿按50L/人·d计，日用水量为0.55m3/d，全年用水量为165m3/a。 ②生产用水 项目水稳材料搅拌过程需要加水进行搅拌，类比同类型企业，水稳材料工艺原料配比用水系数约为5%，项目水稳料产品量为3.8万t，则项目水稳料用水量为1900m3/a（6.33m3/d），配比用水全部进入生产工序，无废水产生。 ③清洗废水 项目生产废水主要产生于设备、作业区地面清洗用水 项目生产过程拌合站需要每天清洗1次，每套拌合设备每次冲洗用水量按4.0m³/次，则拌合设备冲洗用水为2400m3/a； 项目搅拌工作区面积500m2，清洗水量按1.0t/100m2·d计，用水量为5m³/d，1500m³/a。 ④车辆冲洗用水 项目在厂区出入口处设置1处车辆冲洗区，对出厂的产品、原料运输车辆进行车轮清洗，根据项目生产情况，项目需要使用卡车运输碎石原料1.75万t/a，每辆车每次可运载量为35t，则项目载货车次与空车车次均为500车次/a；项目需要使用卡车运输石粉原料1.75万t/a，每辆车每次可运载量为35t，则项目载货车次与空车车次均为500车次/a；需要使用罐车运输的水泥原料总量为1520t/a，每次可运载30t，则项目载货车次和空车车次均为51车次/a；需要使用罐车运输的水稳料产品总量为3.8万t/a，每次可运载量20t，则项目载货车次与空车车次均为1900车次/a。综上，项目出厂的产品、原料运输车辆出厂车次总计2951次，每车次用水量为0.08m³/车次，则清洗用水量合计236.08m³/a，0.79m³/d。废水产生系数为0.8，则废水产生量为0.63m³/d，188.87m³/a。 ⑤除尘用水 项目每天需要对砂石料场、运输路面、装卸作业点进行洒水降尘，砂石料场为露天堆放，在原料堆场装卸位置设置一套喷雾洒水装置，洒水量为0.5m³/h，则堆场洒水量为4m³/d（1200m³/a）。运输道路需要洒水面积1000㎡，洒水量为5L/㎡·d，则道路洒水面积为5m³/d（1500m³/a）。 全厂合计除尘用水量为9m³/d（2700m³/a）。 - 排水：本项目排水实行雨、污分流排水体制； ①生活污水排放系数按0.8计，生活污水排放量约为0.44m3/d，132t/a，生活污水经三级化粪池预处理后，由市政污水管网输送至防城港市污水处理厂处理。 ②设备清洗废水排放系数按0.9计，设备清洗废水排放量为2160m3/a（7.2m3/d）；搅拌工作区清洗废水按用水量的0.8计算，则作业区地面清洗废水4m³/d，1200m³/a。清洗废水经水池沉淀后用于生产，无外排。 ③车辆清洗废水排放系数按0.8计，则废水产生量为0.63m³/d，188.87m³/a，车辆清洗废水经水池沉淀后用于生产，无外排。 ④除尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。 ⑤初期雨水经厂区排水沟收集后进入雨水收集池沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。 （3）供电：由市政电网提供。 7、劳动定员和工作制度 劳动定员：本项目劳动定员5人，其中3人在厂区宿舍住宿。 工作制度：实行工作8小时，每一年工作300天，其中30天检修，35天年休假。 8、厂区平面布置 根据项目总平面布置图，原料堆放区分别位于厂区西南位置和中心位置，加工车间在东南位置，办公区和宿舍设置在东北面位置。 厂区平面布置详见附图2。 项目厂区四至情况如下：项目西面为道路、南面为烟道厂、东面为空地、北面为空地。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期： 项目施工期需要新建砂石料场、拌合站设备安装等，施工时间约为2月，施工过程包括平整场地、基础工程、建筑物主体施工和设备安装及清理等，建筑物以框架铁棚和简易板房为主，施工过程中涉及的废水包括施工人员生活污水及施工废水；废气包括运输车辆施工机械尾气以及施工扬尘；噪声主要包括运输车辆施工机械及装修装饰工序产生的设备高噪声；固废主要包括工人生活垃圾及建筑垃圾等。本项目在施工期主要污染工序流程图如下： 图 2-1 项目施工期主要工序及产污节点示意图 表2-6 项目施工期产污一览表 类型; 污染物来源; 主要污染因子. 废水; 施工人员生活污水; BOD5、COD、SS、NH3-N等. 建筑施工废水; SS. 废气; 运输车辆、施工机械尾气; CO、NOx. 场地扬尘; TSP. 噪声; 运输车辆、施工机械; 噪声. 固废; 员工生活垃圾; 一般固体废物. 施工建筑材料; 废包装材料、砌块等. 2、运营期： （1）水稳料加工工艺流程 图 2-2 水稳料加工工艺流程图 工艺描述： - 原料准备：项目通过外购符合水稳材料规格的碎石、石粉、水泥等进行搅拌生产，外购的碎石、石粉暂存于碎石料场；水泥通过运输罐车运输到厂内，水泥暂存于水泥罐暂存于石粉罐中。 - 配料：利用铲车将采购的碎石运输至配料机，根据选定的配合比进行配料计量配比，碎石和石粉通过铲车运至搅拌机内，水泥通过螺旋输料设备封闭输送至搅拌机内，所需用水按照用水量经水泵输送至加水器，然后均匀喷洒至搅拌装置内。 - 搅拌：进入搅拌机的水稳材料原料，在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴上双道螺旋桨片的搅拌作用下，受到浆片周向、径向及轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、摩擦、剪切、对流从而进行拌合，一边向出料口推移，当物料到达出料口时，各物料均已得到均匀的拌合，并具有压实所需要的含水量。 - 外售：拌合好的物料等运输车辆来了之后，开启成品仓仓门，立即装车后运至施工现场。 本项目运营期产污一览表见表2-7。 表2-7 项目运营期产污一览表 项目; 污染源名称; 产污工序; 排放特性/性质; 污染物; 主要污染因子. 废气; 厂区; 骨料储存、装卸、运输; 无组织; 颗粒物; TSP. 废水; 厂区; 员工生活; 间歇排放; 生活污水; COD、BOD5、SS 、氨氮、动植物油. 固废; 厂区; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /. 厂区; 机械维护; 危险固废; 废机油、废油桶; /. 噪声; 厂区; 项目噪声主要源于分散机、砂磨机、混合机等设备运行时产生的噪声，噪声值在75~90dB（A）之间。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。 项目区域污染源主要为附近工业企业及居民生产生活活动产生的废气、噪声、废水及生活垃圾固废等。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）区域环境空气质量达标情况 项目地处防城港市防城区，根据环境空气质量功能区划，该项目所在地属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，评价需根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。评价所需的环境空气质量现状、气象资料等数据，应选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 根据广西壮族自治区生态环境厅公布的《自治区生态环境厅关于通报2025年设区市及各县（市、区）环境空气质量的函》，防城港市大气环境6项基本污染物：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，统计数据见表3-1。 表3-1 防城港市2025年环境空气质量现状数据统计结果 评价因子; 年平均质量指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准限值（µg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00%; 达标. NO2; 14; 40; 35.00%; 达标. PM10; 38; 70; 54.29%; 达标. PM2.5; 22.9; 35; 65.43%; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1; 4; 25.00%; 达标. O3; 百分位数8小时平均质量浓度; 116; 160; 72.50%; 达标. *注：CO单位为mg/m3. 由上表可知，防城港市2025年环境空气质量大气基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，表明项目所在区域环境空气质量状况良好，区域环境空气为达标区。 （2）环境空气现状 引用防城港市防城区2025年1~12月环境空气质量月报中常规污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）监测数据作为本项目基本污染物环境质量现状数据，评价项目所在区域环境空气质量现状。 （3）补充监测 ①监测布点 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.3补充监测的相关要求以及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年版）中（三）第1点，项目排放的大气污染物主要为颗粒物，本次评价对颗粒物现状数据进行补充监测说明，总悬浮颗粒物状浓度引用《防城港市防城区尚军泡沫厂委托性监测》中2025年7月12日防城港市防城区尚军泡沫厂环境空气TSP监测数据，满足引用现有监测数据要求，数据可信。 ②监测结果及监测结果分析 评价区域其他污染物补充监测结果分析见下表3-2。 表3-2 环境空气质量现状评价表 监测点位; 污染物; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 防城港市防城区尚军泡沫厂委托性监测（引用）; TSP; 1000; 477μg/m3; 47.7; 0; 达标. 根据上表监测结果，项目所在区域内TSP浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，区域环境空气质量良好。综上，本项目所在区域环境空气质量达标。 2、地表水环境 根据现场勘查，项目最近的地表水体为厂界东侧约750m的三波水库。由于项目无生产废水和生活污水直排，本次环评主要引用有关政府网站公布的相关数据对区域地表水环境状况进行分析。 根据《2025年4月防城港市生态环境质量状况》，2025年1-4月，防城港市4条河流共6个地表水监测断面水质优良比例为100%，水质综合指数为2.9507，同比下降9.4%。全市6个地表水国控断面中，Ⅰ类水质断面占比16.7%，Ⅱ类水质断面占比33.3%，Ⅲ类水质断面占比50.0%；狗尾濑断面未达到国家年度考核目标（Ⅱ类水质）要求，超标的指标为总磷（超标0.58倍），无Ⅳ类～劣Ⅴ类水质断面。由此可知，项目所在区域地表水环境质量良好。 3、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中地下水、土壤环境质量现状调查的原则：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 4、声环境 本项目地块所在地为防城港市防城区文昌街道城东村冲寨烧碳山，根据声环境功能区划分执行3类声环境功能区要求，建设项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 据现场踏勘，项目地块周边现状主要为工业企业用地等，项目厂界外周边50米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标，本次不开展声环境质量监测。 5、生态环境 项目所在区域以人工林地、耕地和草地生态系统为主，无重点保护的野生动植物。项目区周边没有发现珍稀动植物存在，无划定的自然生态保护区、风景名胜区，不属于生态环境敏感区。 6、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经调查，项目评价范围内无文物、风景名胜、古迹分布、饮用水源保护区，评价范围内主要保护目标见表3-3。 1、大气环境 项目厂界外500米范围内大气环境保护目标详见表3-3。 2、声环境 项目厂界外200米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 项目环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境要素; 序号; 目标名称; 方位; 坐标; 距离; 性质/规模; 保护级（类）别; 饮用水情况. 环境空气; 项目厂界外 500 米范围内无大气环境保护目标; 《环境空气质量标准》GB3095-2026 二级标准; —. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类; —. 地表水; 1; 三波水库; 东面; N：21°45′38″ E：108°75′45″; 750m; /; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的III类标准; —. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声排放标准 ⑴运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表3-4。 表3-4 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 2、污水排放标准 ⑴运营期生产废水经沉淀后回用于工艺不外排，员工生活污水经化粪池处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准排入市政污水管网，排入防城港市污水处理厂处理，见表3-5。 表3-5 GB8978-1996《污水综合排放标准》 单位：mg/L（除pH外） 污染物名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 磷酸盐（以P计）; pH. 三级标准; 500; 300; 400; /; 100; /; 6~9. 3、废气排放标准 ⑴运营期本项目TSP执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1及表3中规定标准要求。具体见表3-6。 表3-6 水泥工业大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放执行标准; 无组织排放厂界浓度 监控限值（mg/m3）. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 折算后最高允许排放速率（kg/h). 颗粒物; 20; /; 0.5. 4、固废存储、处置标准 生产固废及生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） ，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物；废机油等危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HU2025-2012）。 |
| 总量控制指标 | 项目生产废水经收集后回用于生产，不外排；初期雨水经雨水收集池沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排；员工生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，排入防城港市污水处理厂处理。故本项目水污染物不需申请总量控制指标。 项目大气污染物为颗粒物，根据国家总量控制，主要对SO2、NOX、VOCs、COD及氨氮实行总量控制。因此，本项目废气无控制总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期为2月，施工期环境保护措施情况如下： 1、大气环境保护措施 施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气及运输车辆尾气。施工现场内易产生扬尘的物料应当采取覆盖防雨篷布，配合定期洒水等措施；建筑散体运输车辆密闭化运输；凡出工地车辆的轮胎、箱体必须冲洗干净后方可净车上路；施工工地地面、车行道路应当进行硬化；施工现场的建筑垃圾、渣土应当及时清理。汽车出入及施工机械施工过程产生的尾气对周围的环境存在一定的影响，使用符合国家标准的施工机械并保持运行良好，且因其时间短，污染物排放量较少且随着施工期的结束而消失，因此其产生的尾气对周围环境影响较小。 2、水环境保护措施 施工期水环境影响因素主要为施工废水和施工人员生活污水排放的影响。 施工废水主要是车辆冲洗废水和建筑排水，废水中主要污染物为悬浮物，经过隔油和沉沙后回用到施工作业，施工废水对环境影响不大；施工人员生活废水经化粪池处理后用于排入防城港市污水处理厂，对周边水体环境影响较小。 3、声环境保护措施 施工期的噪声源主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。根据类比分析，所有施工机械的噪声传到离施工点30m以外时，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值，200m外达到夜间标准限值。项目噪声在传播过程中因传播距离、空气、树木等吸收及阻碍而衰减，因此本项目的对周边敏感点声环境影响较小。为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：选用低噪声设备；对动力设备进行定期维护，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；合理安排施工计划。除施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行也会产生噪声。因此，应加强对运输车辆的管理，车辆进出应尽量避开居民点，另外应尽量压缩施工区汽车数量和行车速度，控制汽车鸣笛。在妥善安排施工计划，采取有效的降噪措施后，施工噪声对其产生影响不大。 4、固体废物处置措施 建设施工期固体废物主要是施工过程中的建筑垃圾以及施工人员少量的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目生产建设过程中会产生少量建筑垃圾。建筑垃圾应该按照《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ134-2009）的相关要求，对建筑垃圾按不同的产生源、种类、性质进行分别堆放、分流收运，分别处理。对能就地利用与回收利用的建筑垃圾实行就地利用与回收，对不能回收的建筑垃圾运至区域指定的地点处理；废水泥块运至城管部门指定地点倾倒；废钢外售物资回收单位。 （2）生活垃圾 生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一处理。 5、施工期生态环境保护措施 项目施工期施工过程会引起水土流失，采取以下措施防止水土流失： ①在施工过程中，尽量减少雨天施工，避免冒雨施工，同时备齐防雨的设施，如篷布等防雨设施； ②采取先挡后弃的原则，保证基建及工程场地的安全； ③施工期应及时对扰动地表进行铺装以控制水土流失状况； ④施工期应对部分已经建设完毕的场地采取绿化措施，以截留部分雨水从而减少水土流失； ⑤项目建设区在工程施工结束后需对场地裸露面进行植被覆盖。 项目建成后有较高的绿地覆盖率，经采取上述措施后，其水土流失问题不明显。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 ①运输扬尘 项目厂内运输道路均进行水泥硬化建设，原料和产品通过自卸卡车、罐车等进行运输，运输过程产生扬尘。采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中的“道路扬尘源排放量的计算方法 ”估算本项 目道路扬尘源强 ，公式如下： WRi=ERi×LR×NR×(1−nr365）×10−6 式中：WRi--道路扬尘源中颗粒物 PMi 的总排放量，t/a; ERi--道路扬尘源中 PMi 平均排放系数，g/km•辆; LR--道路长度 km ，项目厂区平均运输距离为 0. 1km； NR--车辆在该段道路上的平均车流量。本项目需要使用卡车运输的碎石、石粉原料总量约为3.5万t/a，每辆车每次可运载量为35t，则项目载货车次与空车车次均为1000车次/a；需要使用罐车运输的水泥原料总量为1520t/a，每次可运载量30t，则项目载货车次与空车车次均为51车次/a；需要使用罐车运输的水稳料产品总量为3.8万t/a，每次可运载量20t，则项目载货车次与空车车次均为1900车次/a。。 nr--为不起尘天数，防城港地区为 135 天； 项目厂区为铺装路面，扬尘排放系数计算公式如下： EPi=ki×(sL)0.91×(W)1.02(1−η) 其中：EPi--铺装道路扬尘中 PMi 排放系数，g/km； ki--扬尘中 PMi 的粒度乘数，g/km ，参考取值 3.23； sL--道路积尘负荷，g/m2，参考采用次干道机动车道“中”级标准，取值 3.0； W--平均车重，运输汽车空车为 10t ，运载时为 45t；水泥散装罐车空车为20t，运载时为50t；水稳料运输罐车空车为25t，运载时为45t。 η--污染控制技术对扬尘的去除效率%，项目采用铺装路面+洒水降尘，抑尘效率取值60%。 表 4-1 项目运输扬尘排放情况表 类别; 车重（t）; 运输车次（车/a）; 扬尘排放系数（g/km）; 运输距离（km）; 扬尘排放量（t/a）. 原料运输卡车; 空车; 10; 1000; 36.77; 0.1; 0.0023. 满载; 45; 1000; 170.53; 0.1; 0.0107. 原料运输罐车; 空车; 20; 51; 74.57; 0.1; 0.0002. 满载; 50; 51; 189.87; 0.1; 0.0006. 产品运输罐车; 空车; 25; 1900; 93.63; 0.1; 0.0112. 满载; 45; 1900; 170.53; 0.1; 0.0204. 合计; 0.0454. ②碎石料场物料储存、卸车、上料铲装粉尘 项目碎石、石粉储存在砂石料场内，设置三面围挡，并用篷布遮盖，砂石料场面积为4000m2 ，碎石、石粉在卸车、储存和上料铲装过程会产生粉尘。参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，堆场的扬尘源排放量是装卸引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下： WY=i=1mEh×GYi×10−3+Ew×AY×10−3 式中：WY --堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a； Eh--堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； m--每年料堆物料装卸总次数；碎石、石粉原料装卸1000次/a； GYi--第 i 次装卸过程的物料装卸量，35t； Ew--料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2 AY--料堆表面积，m2。 堆场风蚀扬尘排放系数的计算方法，料堆表面遭受风扰动后引起颗粒物排放的排放系数可以用下式计算： Ew=kii=1nPi×(1−η) ×10−3 Pi=58×（u∗−ut∗）20；（u∗≤ut∗）+25×（u∗−ut∗）；（u∗>ut∗） 式中：Ew--堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2。 ki--物料的粒度乘数，本项目 TSP 取 1。 n--料堆每年受扰动的次数。 Pi--第 i 次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2。 η--污染控制技术对扬尘的去除效率，%。取值95%。 u*--摩擦风速，m/s。 u t * ：阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，参考取值1.33m/s。 u∗=0.4u（z）ln（zz0）（z>z0） 式中：u(z)：地面风速 m/s ，防城港地区取值3.1m/s； z：地面风速检测高度 m ，10m； z0：地面粗糙度 m ，城市取值 0.6 ，郊区取值 0.2； 0.4 ：冯卡门常数，无量纲。 可以计算出摩擦风速 u*为0.32m/s ，小于堆料阈值摩擦风速（1.33m/s）。 根据以上公式计算，堆场摩擦风速小于堆料阈值摩擦风速，堆场风蚀扬尘排放系数为 0 ，原料堆场风蚀扬尘为 0 ，可不考虑堆场风蚀扬尘。 装卸物料过程扬尘排放系数的估算： Eh=ki×0.0016×（u2.2）1.3（M2）1.4×(1−η) 式中：Eh--堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。 ki--物料的粒度乘数，本项目 TSP 为 0.74。 u--地面平均风速，m/s，防城港市多年平均风速为3.1m/s。 M--物料含水率，%，本项目取8%。 η--污染控制技术对扬尘的去除效率，%，本项目抑尘设施包括堆场篷布遮盖和洒水降尘，取值95%。 综上，碎石料场内原料碎石、石粉装卸扬尘排放系数为0.0084kg/t，年装卸3.5万 t/a，因此原料装卸扬尘排放量为0.294t/a（0.1225kg/h）。装卸粉尘时雾炮机及时有效的雾炮机降低粉尘逸散，降尘效率约有85%，则外溢至外环境的粉尘量约为0.044t/a（0.018kg/h）。 ③水泥罐粉尘 本项目水泥由罐车运输至厂内后泵送至水泥罐内储存，每个储罐均单独设置有布袋除尘器对粉尘进行收集处理，处理后的粉尘，回用于生产。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年第 24 号）3021水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数：混凝土制品物料输送储存工序废气量的产污系数为 20Nm3/t·产品，物料输送储存工段的颗粒物产污系数0.13kg/t·产品，布袋除尘器除尘效率99%，根据项目工艺分析，本项目间歇式稳定土拌合站年产水稳料产品量为3.8万t/a，每年工作2400h。项目水泥储罐粉尘产排放情况如下表 4-2 所示： 表4-2 水泥罐粉尘产生及排放情况表 储罐 类别; 风量; 粉尘产生量; 粉尘产生速率; 粉尘产生浓度; 处理 效率; 粉尘排放量; 粉尘排放速率; 粉尘排放浓度. m3/h; t/a; kg/h; mg/m3; %; t/a; kg/h; mg/m3. 水泥罐; 2333; 4.94; 2.06; 882.98; 99; 0.0494; 0.0206; 8.82. 《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013; /; /; /; /; /; /; /; 20. ④拌合搅拌粉尘 项目物料在拌和站内搅拌过程产生粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年第 24号）3021 水泥制品制造（含 3022砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数：混凝土制品物料混合搅拌工序废气量产生系数为25Nm3/t·产品，混凝土制品物料混合搅拌工序颗粒物产生系数为0.166kg/t-产品。 项目建设拌合站，拌合站单独设置有1套雾炮机除尘器，对拌和粉尘进行降尘处理，雾炮机降尘效率为85%。项目年产3.8万t水稳料，则粉尘产生量为6.308t/a（2.628kg/h）。 表4-3 拌合站拌合粉尘产生及排放情况表 储罐 类别; 风量; 粉尘产生量; 粉尘产生速率; 粉尘产生浓度; 处理 效率; 粉尘排放量; 粉尘排放速率; 粉尘排放浓度. m3/h; t/a; kg/h; mg/m3; %; t/a; kg/h; mg/m3. 拌合站; 2917; 6.308; 2.628; 1127.3; 85; 0.946; 0.384; 15.96. 《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013; /; /; /; /; /; /; /; 20. ⑤厨房油烟 本项目设有职工食堂，采用天然气作为能源，燃烧过程产生的污染物较少，对周围环境影响很小。餐饮油烟气可按食用油消耗系数计算，一般食堂食用耗油系数为7.0kg/100人•天，本项目职工5人，其中3人住宿，在食堂用餐，烹饪过程油的挥发损失率约3.0%，年工作日300天，则可估算得食堂油烟产生量为0.0063kg/d，1.89kg/a，产生浓度为2.18mg/m3。项目食堂共设1个灶头，抽油烟机风量为3000m3/h，小型抽油烟机的处理效率为60%，则本项目食堂油烟排放量为0.756kg/a，油烟排放浓度约为0.105mg/m3，达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中的2.0mg/m3标准限值要求，经烟囱引至屋面排放，对周围环境空气的影响不大。厨房油烟产排污情况见表4-4。 表4-4 厨房油烟估算表 项目; 厨房油烟. 产污系数; 烹饪过程油的挥发损失率约3.0%. 原料用量; 0.0063kg/d. 油烟产生总量; 1.89kg/a. 处理措施; 小型抽油烟机. 是否为可行技术; 是. 收集效率; 90%. 去除效率; 60%. 有组织; 排放量kg/a; 0.0756kg/a. 排放浓度mg/m3; 0.0105mg/m³. 排放速率kg/h; 0.0003kg/h. 无组织; 排放量kg/a; 0.00063kg/a. 排放速率kg/h; 0.0002kg/h. 排放量合计kg/a; 0.076kg/a. 项目油烟排放口应高于其所在建筑物最高位置，烟囱位置应尽量设置在远离周边敏感建筑一侧，如职工宿舍或办公楼。食堂燃料使用液化石油气、电能等清洁能源或洁净 煤燃料，减少污染物的产生。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气措施可行性分析 项目运输扬尘及碎石料场物料储存、卸车、上料铲装粉尘均采取洒水降尘、篷布遮盖等措施，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准要求；水泥罐粉尘经过单独设置的布袋除尘器处理后回用于生产，水泥罐粉尘排放浓度均为8.82mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准要求，对环境影响不大，油烟排放浓度约为0.105mg/m3，达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中的2.0mg/m3标准限值要求，经烟囱引至屋面排放，对周围环境空气的影响不大。 布袋除尘器的工作原理为：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维。织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 布袋除尘：项目水泥罐使用时产生的粉尘经布袋除尘收集处理后，回用于生产。 布袋除尘和雾炮机除尘均属于常见高效的除尘技术，查阅《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目粉尘采取的布袋除尘器和雾炮机除尘器均属于其推荐可行性技术，措施可行。 雾炮机除尘：项目原材料装卸、拌合等产生的污染物为烟尘（颗粒物），本项目采用雾炮机除尘器处理拌合粉尘，降尘效率按85%计。 雾炮机除尘的工作原理为：雾炮机式除尘器是一种除尘设备，在除尘器内水通过喷嘴喷成雾状，当含尘烟气通过雾状空间时，因尘粒与液滴之间的碰撞、拦截和凝聚作用，尘粒随液滴降落下来。 油烟机工作原理：小型抽油烟机吸入的油烟气体首先经过‌油网‌（或称滤网），拦截大颗粒油滴和杂质，完成第一次分离。随后气体进入风道，高速旋转的叶轮对油烟施加‌离心力‌，使微小油雾凝集成油滴，被甩到内壁或蜗壳上，最终通过导油系统流入集油杯。净化后的空气则继续沿排烟管排出室外。 综上所述，建设单位采用“布袋除尘器”对水泥罐原材料储存设施粉尘进行处理；“雾炮机除尘器”处理拌合产生的废气，具有可行性。 3、正常工况下废气达标分析 （1）废气达标分析 本项目在水泥罐位置单独设置布袋除尘器，在拌合站设置雾炮机除尘器，布袋除尘器和雾炮机正常工况下污染物排放情况见下表。 表4-5 正常工况下污染物排放达标情况一览表 污染源; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 执行标准; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 达标情况. 水泥罐; 颗粒物; 8.82; 0.0206; 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）; 20; /; 达标. 拌合站; 颗粒物; 15.96; 0.384; 20; /; 达标. 颗粒物有组织排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）大气污染物排放限值的要求。 4、非正常工况下废气排放情况 在非正常排放情况下，即废气未经处理直接排放（开停机、废气治理设施失 效，风机发生故障），项目各污染源大气污染物排放情况见下表。 表 4-6 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 非正常排放度mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 水泥罐; 废气处理设备故障; 颗粒物; 2.06; 882.98; 0.5; 1; 立即停止生产，维修废气处理设备. 拌合站; 废气处理设备故障; 颗粒物; 2.628; 1127.3; 0.5; 1. 由上表可知，非正常工况下，厂界颗粒物无组织排放浓度将会超标。为减少废气超标排放，应尽可能地杜绝生产废气非正常工况排放，企业应加强废气处理设施的管理，定期检查各环保设施，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： 1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； 2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 ③大气监测要求见下表4-7。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），本项目废气由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。 表4-7 监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 水泥罐下风口; 颗粒物; 每年一次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 拌合站下风口; 颗粒物; 每年一次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 无组织排放源下风向; 颗粒物; 每年一次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 2、废水 本项目运营期用水主要为职工生活用水、生产用水、除尘用水。生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；除尘用水全部蒸发，无外排。 ①外排废水 项目主要外排废水为员工生活污水，生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群。项目职工5人，其中3人在厂区住宿，参照《建筑给排水设计规范》，住宿人员按150L/人·d，不住宿人员按50L/人·d计，用水量为0.55m3/d，项目年工作300天，则全年用水量为165m3/a。生活污水排放系数按0.8计，则生活污水排放量为0.44m3/d，132m3/a，经化粪池处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准排入市政污水管网，排入防城港市污水处理厂处理。本项目污水进出化粪池水质情况见表4-8。 表4-8 项目生活污水污染物产排一览表 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 污染物产生; 核算方法; 产污系数、类比. 生活污水; 产生量（m3/a）; 132. 产生浓度（mg/L）; 250; 150; 200; 30; 10. 产生总量（t/a）; 0.033; 0.0198; 0.0264; 0.004; 0.0013. 治理措施; 治理工艺; 三级化粪池. 是否可行技术; 是. 治理效率（%）; 40; 40; 70; 16.7; 50. 污染物排放; 废水排放量（m3/a）; 132. 排放浓度（mg/L）; 150; 90; 60; 25; 5. 排放量（t/a）; 0.0198; 0.0119; 0.0079; 0.0033; 0.0007. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 防城港市污水处理厂. 排放时间; 间断. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; /; 100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; /; 达标. ③依托集中污水处理厂的可行性分析 防城港市污水处理厂及配套管网工程，污水处理厂规模为80000 m3/d，位于防城港市防城区生牛卜附近，厂区建设的主要生产构筑物有：粗格栅污水提升泵站、细格栅旋流沉砂池、改良Bardenpho、二沉池、高效沉淀池、反硝化滤池、臭氧接触消毒池、巴氏计量槽。泵站规模80000 m3/d。本项目废水总排放量为132m3/a（0.44m3/d），占防城港市污水处理厂处理余量的0.0006%，从受纳能力分析，纳管可行。 企业所在区域已纳入市政污水管网，周边污水收集管网和末端防城港市污水处理厂均正常运行。综上所述，本项目废水纳管进入市政污水管网，最终进防城港市污水处理厂处理达标后排放，依托集中污水处理厂的措施可行。 ④排放口基本情况 排放口基本情况见下表。 表4-9 项目废水排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排放规律; 排放去向; 排放口类型. TA001; 总排放口; E108.374855 N21.757068; 间断排放; 市政污水管网; 一般排放口. ⑤监测要求 本项目总排口仅有生活污水，因此本项目无监测要求。 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 项目的噪声污染源主要是水泥罐、配料斗等设备运行产生的噪声，噪声源强及监测要求见下表。经类比实测，得出运营期各类机械产生的噪声源强，以表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，各类设备声源详见下表。 表4-10 工业企业噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 运行时段. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北. 1; 水泥罐; 85; 减振; 22.94; -22.63; 0.2; 18; 15; 64; 44; 昼间8h. 2; 水泥罐; 85; 减振; 21.57; -22.63; 0.2; 20; 15; 8; 44; 昼间8h. 3; 配料斗; 70; 减振; 22.94; -22.63; 0.2; 8; 15; 74; 44; 昼间8h. 4; 配料斗; 70; 减振; 28.94; -18.65; 0.2; 20; 6; 62; 53; 昼间8h. 5; 配料斗; 70; 减振; 22.94; -15.33; 0.2; 8; 14; 74; 45; 昼间8h. 6; 配料斗; 70; 减振; 21.85; -14.68; 0.2; 7; 15; 75; 44; 昼间8h. （2）噪声环境影响分析 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）通过预测模型计算，项目声环境质量现状监测结果见表4-11。 表4-11 声环境质量现状预测结果一览表 预测方位; 时段; 贡献值 dB（A）; 测量值 dB（A）; 叠加值 dB（A）; 标准限值dB（A）; 达标情况. 项目地块东侧边界1#; 昼间; 50.7; 62.7; 63.5; 65; 达标. 夜间; 44.5; 50.7; 51.7; 55; 达标. 项目地块南侧边界2#; 昼间; 50.8; 61.6; 62.6; 65; 达标. 夜间; 44.3; 53.8; 54.3; 55; 达标. 项目地块西侧边界3#; 昼间; 51.5; 57.1; 60.9; 65; 达标. 夜间; 44.9; 50.9; 53.8; 55; 达标. 项目地块北侧边界4#; 昼间; 51.4; 59.0; 60.3; 65; 达标. 夜间; 45.1; 49.6; 52.1; 55; 达标. 由以上预测结果可知：项目正常运营时通过选用低噪声设备、厂房墙体隔声和基础减振措施及距离的衰减后，项目厂界测点位均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的3类标准限值要求。因此，本项目运营期噪声对周围环境的影响较小。 （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）的要求，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。噪声监测要求见下表4-12。 表4-12 项目运营期声环境监测要求 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测时间及频率; 执行排放标准. 设备噪声; 东、南、西、北厂界外1m; 连续等效A声级（Leq（A））; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 4、固体废物 ⑴固体废物产生及处置情况 本项目产生的固废主要为员工生活垃圾以及机修废机油等。 ①员工生活垃圾 项目共有员工5人，其中3人在厂区内住宿，住宿生活垃圾按照1.0kg/（人•d），不住宿生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计算，年工作日300天，生活垃圾产生量约为1.2t/a。 生活垃圾随意抛弃、堆放，不仅影响美观、造成占地，更重要的是产生恶臭、滋生蚊虫、招引啮齿类动物、污染地表径流。项目拟采取以下环保措施减轻固体废弃物环境影响。 A.加强管理，禁止随意丢弃、堆放固体废弃物。 B.在场区内设置垃圾集中收集桶，生活垃圾堆存于临时垃圾堆放桶内，定期消毒、除臭、除虫，并委托环卫部门定期运走。 ②危险废物 废油桶：项目机械的维修和维护会有少量废机油产生，根据业主提供的资料，产生量约为0.1t/a。废机油存于加仑油桶内，设置危险废物暂存间暂存后交由有资质的危废处置单位处理。 表4-13 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 位置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置情况; 利用处置方式和去向. 产生量; 处置量. 公辅工程; 办公区; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.2t/a; 1.2t/a; 委托当地环卫部门处置. 设备检修; 废机油、废油桶; 危险废物; 0.1t/a; 0.1t/a; 有资质的单位处置. （2）固体废物判定 根据《固体废物鉴别标准通则》，项目固体废物判定见下表4-13。 表4-14 项目固体废物判定一览表 名称; 产生源; 物理性质; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 生活垃圾; 日常生活; 固态; 废包装袋、废纸、剩饭菜等; 是; 4.1-h）因丧失原有功能而无法继续使用的物质. 废机油; 机械设备维护; 液态; 油; 是; 4.2-g）设施设备检修过程中清理出的残余物质. 废油桶; 固态; 油、桶; 是; 4.1-h）因丧失原有功能而无法继续使用的物质. - 固体废物属性判定 根据《国家危险废物名录（2025年版）》判定各类固废的属性，详见表4-15。 表4-15 固体废物属性判定表 名称; 产生源; 主要成分; 是否属危险废物; 危险废物代码. 生活垃圾; 日常生活; 废包装袋、废纸、剩饭菜等; 否; /. 废机油; 机械设备维护; 油; 是; 900-218-08. 废油桶; 油、桶; 是; 900-249-08. - 危险废物汇总 表4-16 危险废物信息汇总表 危险废物名称; 废润滑油; 废液压油; 废油桶. 危险废物类别; HW08; HW08; HW08. 危险废物代码; 900-214-08; 900-218-08; 900-249-08. 生产量（吨/年）; 0.03; 0.05; 0.02. 生产工序及装置; 设备检修. 形态; 液态; 液态; 固态. 主要成分; 油、机械杂质; 油、机械杂质; 油、桶. 有害成分; 油类; 油类; 油类. 产废周期; 1次/年; 1次/年; 1次/年. 危险特性; 毒性; 毒性; 毒性. 污染防治措施; 分类收集后在危废暂存间分区存放，委托有相关处置资质的单位处理. （5）环境管理要求 ①一般固废 企业应建立固体废物责任制度，并做到将各类固废分类收集暂存，暂存场所应设防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施，确保固废不产生二次污染。 ② 危险废物 在危险废物日常管理工作中严格执行国家的有关法律、法规，自觉接受环保部门的监督和日常检查，主要的管理工作有： A.危废暂存场所须按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求进行建设。 B.履行申报的登记制度、建立危废管理台账制度，每种危废一本；并及时登记各种危废的产生、转移、处置情况。 C.在危险废物的转移运输中，按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划备案表，填写好转运联单，再交由有资质的单位承运。做好外运处置废弃物的运输登记，并认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单）），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余联交付运输单位，随危险废物转移运行。将第四联交接收单位，第五联交接受地生态环境局。 5、地下水、土壤 本项目地下水、土壤污染途径见表4-17。 表4-17 地下水、土壤环境影响因子及污染途径表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 污水处理; 化粪池、沉淀池; 垂直入渗; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; COD、SS、NH3-N、动植物油; 渗漏. 厂区防渗要求见表4-18。 表4-18 厂区工程防渗措施一览表 污染区; 防渗结构; 防渗技术要求. 危废暂存间; 人工防渗层：2mm厚高密度聚乙烯+20cm水泥硬化; 等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s. 化粪池; 人工防渗层：水泥混凝土硬化地面，厚度在20cm; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 生产车间; 水泥混凝土硬化地面; 一般地面硬化. （1）危险废物暂存间 ①项目危险废物暂存间是地下水重点防治区，地面进行防渗处理，防渗层采 用 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s， 可避免泄漏液态危险废物下渗，避免对地下水的影响。 ②选用符合标准的容器盛装化学物料和危险废物，有效减少渗滤液及物料的 泄漏。 ③危险废物暂存间内设置木屑、抹布等应急吸收材料，及时清理泄漏的液态 化学品或危险废物。 ④危险废物暂存间内设置泄漏液收集渠或围堰，收集泄漏的液态化学品和危 险废物。 ⑤危险废物暂存间设置漫坡，高20cm，防止危险废物暂存间内泄漏物料外流， 同时防止外路面雨水流入仓库内。 ⑥加强厂区检查维护，防止化学品、危险废物泄漏渗漏引起地下水污染。 据调查，一般情况下一旦发现物料泄漏时及时进行处理，污染源的存在只是短时的间断存在，只要及时发现，及时处理，污染物作用时间短，很难穿透基础 防渗层，因此，其对地下水影响较小。 （2）生产车间 ①车间地面进行防渗处理，防渗层渗透系数建议≤10-7cm/s，同时设置防渗墙 裙、门口设漫坡。 ②定期对生产线员工进行应急泄漏培训，建立各级风险控制机构，各成员应 有明确的分工与职责范围。 （3）厂房所在区域需落实硬底化处理。 （4）对于生活垃圾，建设单位应做到日产日清，同时对堆放点做防腐、防渗措施，则生活垃圾不会对地下水产生污染。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在做好各项防渗措施，并加强维护和厂区环境管理的基础上，可有效控制厂区内的液态危险废物等污染物下渗现象，不会出现污染地下水、 土壤的情况。 6、生态 项目所在区域不涉及珍稀动物、植被等生态形态的变化，项目建设对所在地生态影响甚微。项目建设对生态影响主要为场界外的生态影响。根据现场勘查，项目处于丘陵地区，项目附近植被主要为杂草灌木、少量人工林。项目建设将对周边植被有一定的影响，只要建设单位积极采取环保措施，确保各污染物达标排放，不降低当地环境质量，项目建设对植被的影响不大，在可接受范围内。 - 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目新增危险物质判定及 Q 值见表 4-19。 表 4-19 本项目危险物质判定及 Q 值 序号; 危险化学物质名称; 最大存储量（t）; 临界量（t）; Q 值. 1; 废矿物油; 0.05; 2500; 0.032. 合计; /; /; /; 0.00002. 根据危险物质Q 值判定表可知，危险物质的量与临界量的比值 Q＜1 ，该项目环境风险潜势为 Ⅰ ， 评价工作等级为简单分析。 表4-20 风险防范措施表 物质名称; 废矿物油. 分布情况; 危险废物暂存间. 可能的影 响途径; 泄漏; 盛装容器破损可能引起的废矿物油泄漏。. 火灾; 若泄漏过程中遇明火不慎引起火灾，火灾产生的次生污染物，如 CO、SO2可能会对环境空气造成污染。. 风险防范措施; ①结合本次新增建设内容进一步完善现有风险管理制度，安排专门人员负责制度管理。 ②建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。加强对危险废物暂存间定期巡查和维护，定期对操作人员进行安全生产知识培训，记录安全设备及防护设备的使用情况。 ③现有危废暂存间已满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 的相关要求，危险废物暂存间地面已进行相应防渗措施，继续落实定期检查地面是否有裂痕，收集运输的过程需做好密封和防渗漏等措施。已设置防雷、 防静电设施和接地保护，配备必要的个人防护用品。 ④严禁烟火，按要求布置消防设施，配备足够数量的灭火器材，消防通道保持畅通。 ⑤设置自动化设备，发生火灾时远程控制系统可进行预警。 ⑥针对可能发生的突发环境事件，按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。. 综上所述，本项目环境风险评价工作等级为简单分析，在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施后，其环境风险可防可控，本项目风险水平是可以接受的。 9、电磁辐射 本项目无电磁辐射。 10、环保投资 本项目总投资为90万元，其中环保投资为5.6万元，占工程投资的6.2%，设施建设情况见表4-21。 表4-21 环保设施建设情况 项目; 环保投资内容; 金额（万元）. 废水治理; 运营期; 化粪池; 0.5. 沉淀池; 2. 废气治理; 生产工序粉尘处理：布袋除尘器除尘、雾炮机降尘 露天堆场粉尘：堆场设置三面围挡，篷布遮盖; 2. 噪声治理; 设备减振橡胶垫、隔音; 0.5. 固体废物治理; 垃圾桶、生活垃圾处理费; 0.2. 危险废物暂存间; 0.4. 总计; 5.6. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水泥罐 | 颗粒物 | 水泥罐顶部设有布袋除尘器及透气孔，水泥罐经布袋除尘器处理后高空排放； | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 拌合站 |  | 经雾炮机除尘器降尘，运输和装卸采取洒水抑尘的措施 |  |
|  | 露天堆场 |  | 堆场设置三面围挡，并用篷布遮盖 |  |
| 地表水环境 | TA001（生活污水排放口） | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 经化粪池处理后排入市政污水管网，排入防城港市污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 声屏障和消声减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固体废物执行一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；危险废物执行《国家危险废物名录》（2021年）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及 2013 年修改单的要求 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 积极采取环保措施，确保各污染物达标排放 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立完善的风险管理制度，安排专门人员负责制度管理。 ②建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。加强对危险废物暂存间定期巡查和维护，定期对操作人员进行安全生产知识培训，记录安全设备及防护设备的使用情况。 ③《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，危险废物暂存间地面进行相应防渗措施，定期检查地面是否有裂痕，收集运输的过程需做好密封和防渗漏。并设置防雷、防静电设施和接地保护，配备必要的个人防护用品。 ④严禁烟火，按要求布置消防设施，配备足够数量的灭火器材，消防通道保持畅通。 ⑤设置自动化设备，发生火灾时远程控制系统可进行预警。 ⑥针对可能发生的突发环境事件，按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策、用地规划，且选址合理，认真贯彻执行好国家现行的各项环境保护法规、法令、标准，严格落实切实有效的污染防治和生态保护措施，保证各污染治理设施稳定高效运行，确保各污染物长期稳定达标排放，确保工程对各环境保护目标不造成干扰，则在此基础上该项目建设在环境保护方面是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量固体废物产生量） ① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放（固体废物产生量） ③ | 本项目排放量（固体废物产生量） ④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | — | — | — | 0.9954t/a | 0 | 0.9954t/a | +0.9954t/a |
|  | 油烟 |  | — | — | — | 0.076kg/a | 0 | 0.076kg/a | +0.076kg/a |
| 废水 | 生活污水 | COD | — | — | — | 0.0198t/a | 0 | 0.0198t/a | +0.0198t/a |
|  |  | BOD5 | — | — | — | 0.0119t/a | 0 | 0.0119t/a | +0.0119t/a |
|  |  | SS | — | — | — | 0.0079t/a | 0 | 0.0079t/a | +0.0079t/a |
|  |  | 氨氮 | — | — | — | 0.0033t/a | 0 | 0.0033t/a | +0.0033t/a |
|  |  | 动植物油 | — | — | — | 0.0007t/a | 0 | 0.0007t/a | +0.0007t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 生活垃圾 |  | — | — | — | 1.2t/a | 0 | 1.2t/a | +1.2t/a |
| 危险废物 | 废机油、废油桶 |  | — | — | — | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①