
防城港市

2020年水资源公报

防城港市水利局
项目名称：防城港市2020年水资源公报

委托单位：防城港市水利局

编制单位：广西大学

审    定：  莫崇勋               

审    查：  孙桂凯                      

报告编写：  张会娅       程禹灏       马秘

黎倩云       韦姣崟       邹朗
说明：本公报根据《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）编制、分别按市级行政分区和流域分区进行统计分析。行政分区为防城区、港口区、上思县、东兴市4个区（县）市；流域分区为明江、北仑河、江平江、防城河、茅岭江5个流域。

目   录
1

综  述

4

一、水资源量

4

（一）降水量

6

（二）地表水资源量

7

（三）出入境、入海水量

7

（四）浅层地下水资源量

7

（五）水资源总量

10

二、蓄水动态

11

三、供用耗水量

11

（一）供水量

12

（二）用水量

12

（三）耗水量

14

四、用水指标

15

五、江河水库水质

15

（一）主要河流水质状况

19

（二）水库水质状况

19

（三）重要饮用水水源地水质状况

20

（四）水功能区水资源质量状况

20

（五）国界河流及设区市河流交界断面水质水量达标率考核状况

22

六、三条红线控制指标

22

（一）用水总量

22

（二）用水效率

22

（三）水功能区水质达标率

23

七、重要水事




综  述
根据水文部门调查统计，2020年防城港市平均降水量2263.8mm，降水总量为134.0亿m³，比多年平均值（2227.9mm）偏大1.61%，属平水年份；水资源总量67.6亿m³，比多年平均值（73.02亿m³）偏少7.42%。

全年辖区最大降雨量为防城区那良站3966.0mm，与去年同期比较，绝大多数站点偏高。降雨特点：降雨总量比历年同期平均偏大，较大降雨主要集中在6～9月。

7座大中型水库年末总蓄水量为2.33亿m³，比年初增加0.35亿m³。

2020年防城港市总供水量5.59亿m³，比上年减少0.29亿m³，其中地表水供水量5.53亿m³，地下水供水量0.03亿m³，其他水源供水量0.03亿m³；总用水量5.59亿m³，其中农业用水量3.29亿m3，工业用水量1.28亿m3，生活用水量0.86亿m3，生态环境用水量0.16亿m3。2020年防城港市总耗水量为2.70亿m³，综合耗水率48.3%。
2020年防城港市人均综合用水量为534m³，城镇居民人均生活用水量191L/d，农村居民人均生活用水量122L/d，万元地区生产总值用水量为76.3m³，万元工业增加值（当年价）用水量为45.0m³，耕地灌溉亩均用水量为683m3，农田灌溉水有效利用系数0.511。

2020年防城港市境内的茅岭江、防城河、江平江、北仑河、明江等河流总体水质较好；12个重要河流水库水功能区全年期水质均达标；9个重要饮用水水源地（含规划水源地）全年期水质均合格。 

[image: image1.jpg]15

T
[
TS 35
[
K
[
fafs
7!' =il
B e .Jj‘z
- I[v
S o~ B
4

fr
EE
[ ]
i
A2
o/%ﬁ
F
N
S PR
.?Iiﬁ
B
PORE .
el ¥ g
< °
‘Il » g ’
R =5 .;ilg [ .? =
AR FAt
7‘»' aéﬂllﬁi
e AL >
WEREH . jﬁﬁ%
FH K R _a~a
fd e P Eflfj
N i A
‘/% W5 {
P, \ N7 Ay
\, ad’ ]

N

pil

R

B
&

KFH
i

/ﬂiﬁ

Bk

T

v

© @

LI
apr [ B i
L b
[ wvms
K ) s
Saei [ ook
3T B o

ECIR/

KL

Az

i

YLK
[ ]

&

B

Gy





防城港市主要河流流域范围图

[image: image2.jpg]© b

KAL

<1

FHL

FEIK
TR

KX
o [EK
® Eik

A





2020年防城港市降水量等值线图

一、水资源量

（一）降水量

2020年防城港市年降水量为2263.8mm，属偏丰水年份，年降水量高值区位于东兴西部和防城区那良到大录一带，暴雨中心区年最大降水量为防城区那良站3966.0mm，年降水量低值区位于上思北部，年最小降水量为上思县那何站800mm。降水量年内分配不平衡，汛期（4～9月）降水量占年降水量的80.48%，连续最大4个月（6～9月）降水量占年降水量的72.15%。

2020年流域分区和行政分区年降水量与上年和多年均值比较
	流域分区
	2019年

降水量（mm）
	2020年

降水量（mm）
	多年平均

降水量（mm）
	行政区域
	2019年

降水量（mm）
	2020年

降水量（mm）
	多年平均

降水量

（mm）

	明江
	1650
	1698.5 
	1660.8
	防城港
	
	  2069
	  2263.8
	  2227.9

	  北仑河
	3107
	2880.1 
	2736
	
	东兴市
	  2983.1
	  2905.8
	  2814.2

	  江平江
	3051
	2903.9 
	2857.8
	
	防城区
	  2072.8
	  2824.6
	  3014.5

	  防城河
	3002
	3017.7 
	3068.3
	
	港口区
	  1937.3
	  2050.4
	  1976.1

	  茅岭江
	2001
	2001.9 
	1970.1
	
	上思县
	  2210
	  1618.2
	  1632.5


主要灾害性天气影响情况：

2020年我市主要灾害性天气过程分别为：1次干旱过程（6～7月干旱过程）、2次冰雹过程（1月24-25日、2月13-15）、4次强降雨过程（6月16-17日、8月3-6日、8月16-18日、9月10-10日）和5个台风影响（2号台风“鹦鹉”和3号台风“森拉克”、7号台风“海高斯”、16号台风“浪卡”、17号台风“沙德尔”）。2020年较严重的灾害过程是6月16日特大暴雨过程。
[image: image3.png]1200

1000

800

B
£

600

400

200





2020年防城港市主要代表站月降雨量柱状图

（二）地表水资源量

2020年防城港市地表水资源量67.6亿m³，折合径流深1142.1mm，径流系数为0.505，与去年（73.2亿m³）相比偏少7.65%，与多年均值（73.02亿m³）相比偏少7.42%。

2020年流域分区和行政分区年地表水资源量与上年和多年均值比较
	流域分区
	2019年

地表水资源量（亿m³）
	2020年

地表水资源量（亿m³）
	多年平均

地表水资源量（亿m³）
	行政分区
	2019年

地表水资源量（亿m³）
	2020年

地表水资源量（亿m³）
	多年平均

地表水资源量（亿m³）

	明江
	  18.4
	16.72
	  16.98
	防城港
	
	  73.2
	  67.6
	  73.02

	北仑河
	  14.3
	13.58
	  14.67
	
	东兴市
	  7.677
	9.97
	  8.347

	江平江
	  4.8
	5.8
	  6.38
	
	防城区
	  33.32
	35.17
	  35.74

	防城河
	  14.7
	16.3
	  18.8
	
	港口区
	  8.283
	7.6
	  7.268

	茅岭江
	  4.9
	4.87
	  5.8
	
	上思县
	  23.92
	14.86
	  21.67

	其他河流
	  16.1
	10.33
	  10.4
	
	
	
	
	


（注：各河流水量指防城港区域内各河流水量）
地表水资源分布特点： 

1、上思县和防城区地表水资源量比多年平均偏少，东兴市和港口区地表水资源量比多年平均偏多；各河流水资源量比多年平均偏少；全市水资源量比去年偏少，比多年平均值偏少。
2、各主要河流连续最大4个月径流量均占年径流量的60%以上。连续最大4个月径流量各条河流出现的时段不一样，大部分流域河流出现在6～9月。

（三）出入境、入海水量

2020年各河流出入境水量分别为：明江流出境水量16.72亿m³；2020年各河流入海水量分别为：北仑河13.58亿m³，防城河16.3亿m³，茅岭江4.87亿m³，江平江5.8亿m³。

（四）浅层地下水资源量

防城港属南方山丘区，岩溶地貌较为发育，地表水地下水相互转化，枯水期河川径流量主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流量基本等于浅层地下水资源量。经实测水文资料分析，用枯季最小月平均流量计算地下径流，得到山丘区浅层地下水资源量为18.3亿m³；2020年防城港市地下水资源总量为18.3亿m³。

（五）水资源总量

区域水资源总量是指当地年内降水量形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。防城港市山丘区浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，地表水资源量加上平原区地下水资源量即为水资源总量。

2020年防城港市水资源总量为67.6亿m³。从2001～2020年防城港市降水量、水资源总量变化过程可以看出：2001、2002、2003、2008、2012、2013、2014、2017、2018年降水量明显大于多年平均值（73.02亿m³），2004、2006、2007、2009年降水量明显小于多年平均值，其它年份降水量基本接近多年平均值；水资源总量的年际变化情况与降水量基本一致。

2020年防城港市行政分区降水量、水资源量表

	行政分区
	降水量(mm)
	降水

总量

(亿m³)
	地表水资源量  (亿m³)
	折合径流深(mm)
	地下水资源量
	水资源

总量     (亿m³)

	
	
	
	
	
	总量  (亿m³)
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	地下水资源重复计算量

(亿m³)
	地下水资源非重复计算量

(亿m³)
	

	防城港
	
	2263.8
	134.0
	67.6
	1142.1
	18.3
	18.3
	
	67.6

	
	东兴市
	2905.8
	14.5
	9.97
	1997.99 
	2.75
	2.75
	
	9.97

	
	防城区
	2824.6
	65.1
	35.17
	1525.98 
	8.63
	8.63
	
	35.17

	
	港口区
	2050.4
	9.3
	7.6
	1675.60 
	2.4
	2.4
	
	7.6

	
	上思县
	1618.2
	45.1
	14.86
	533.18 
	4.52
	4.52
	
	14.86


2020年防城港市流域分区降水量、水资源量表

	流域

分区
	降水量(mm)
	降水总量

(亿m³)
	地表水资源量  (亿m³)
	折合径流深(mm)
	地下水资源量
	水资源  总量     (亿m³)

	
	
	
	
	
	总量  (亿m³)
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	地下水资源重复计算量

(亿m³)
	地下水资源非重复计算量

(亿m³)
	

	明江
	1698.5 
	38.66 
	16.72
	734.58 
	4.43 
	4.43 
	
	16.72

	北仑河
	2880.1 
	25.00 
	13.58
	1564.47 
	3.78 
	3.78 
	
	13.58

	江平江
	2903.9 
	10.76 
	5.8
	1565.30 
	1.59 
	1.59 
	
	5.8

	防城河
	3017.7 
	30.93 
	16.3
	1590.32 
	4.30 
	4.30 
	
	16.3

	茅岭江
	2001.9 
	8.69 
	4.87
	1121.89 
	1.42 
	1.42 
	
	4.87

	其他

河流
	2891.2
	19.96 
	10.33
	1496.30 
	2.78 
	2.78 
	
	10.33


[image: image4.png]200

0 S S S S S S S S ST ST S

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
I CED





2002-2020年防城港市降雨量和水资源量变化图

二、蓄水动态

防城港市共有大中型水库7座，其中大型水库2座，分别是那板水库和小峰水库，总库容为9.352亿m³；中型水库5座，分别是三波水库、黄淡水库、小陶水库、白石牙水库和凤凰水库等5座，总库容是1.269亿m³。此外，还有小型水库141座，总库容是1.075亿立方米。
2 座大型水库和5座中型水库2020年末蓄水总量为2.33亿m³，比年初增加0.35亿m³。其中2座大型水库年末总蓄水量为2.04亿m³，比年初增加0.34亿m³；5座中型水库2020年末总蓄水量为0.29亿m³，比年初增加0.01亿m³。
三、供用耗水量

（一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2020年防城港市总供水量5.59亿m3，比上年减少0.29亿m3，其中地表水供水量5.53亿m3，地下水供水量0.03亿m3，其他水源供水量0.03亿m3。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为3.66亿m3、0.87亿m3、1.00亿m3。

[image: image5.png]m i RK
m i FK
m H Al K





   2020年防城港市供水量比例图

[image: image6.png]m#K
m 3K
m 2K





2020年防城港市地表水工程供水比例图
（二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。

2020年防城港市总用水量为5.59亿m3，其中农业用水量3.29亿m3，工业用水量1.28亿m3，生活用水量0.86亿m3，生态环境用水量0.16亿m3。

[image: image7.png]A SHEVK R

JERAER KR 286%
11.27%

A SRR

o \

ik 2K
8.05%

R TR
w MR f5 K i
LRZEYS
AR
m i A R

LIS SRR RIS




2020年防城港市各项用水量组成图

	2020年防城港市行政分区供用水量表

	单位：亿m³

	分区

名称
	供水量
	用水量

	
	总供

水量
	其       中 
	总用

水量
	其        中

	
	
	地表

供水
	地下

供水
	其他
	
	农田灌溉用水
	林牧渔牲畜用水
	工业

用水
	城镇公共用水
	居民生活用水
	生态环境用水

	防城区
	2.36
	2.351
	0.009
	0
	2.36
	1.25
	0.19
	0.56
	0.06
	0.25
	0.05

	港口区
	1.14
	1.11
	0
	0.03
	1.14
	0.18
	0.02
	0.62
	0.11
	0.16
	0.05

	东兴市
	0.57
	0.564
	0.006
	0
	0.57
	0.29
	0.09
	0.02
	0.03
	0.11
	0.03

	上思县
	1.52
	1.505
	0.015
	0
	1.52
	1.12
	0.15
	0.08
	0.03
	0.11
	0.03

	合计
	5.59
	5.53
	0.03
	0.03
	5.59
	2.84
	0.45
	1.28
	0.23
	0.63
	0.16


（三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2020年防城港市总耗水量为2.70亿m³，综合耗水率48.3%，其中农田灌溉和林牧渔畜耗水量1.63亿m³，占总耗水量的60.37%。由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水量和耗水率差别较大，其中农田灌溉（耗水量1.33亿m³）耗水率为46.83%，林牧渔畜（耗水量0.3亿m³）耗水率为66.67%，工业（含火电）（耗水量0.6亿m³）耗水率为46.88%，城镇公共（耗水量0.07亿m³）耗水率为30.43%，居民生活（耗水量0.29亿m³）耗水率为46.03%，生态环境补水（耗水量0.09亿m³）耗水率为56.25%。

四、用水指标

2020年防城港市人均综合用水量为534m³，城镇居民人均生活用水量191L/d，农村居民人均生活用水量122L/d，万元GDP（当年价）用水量为76.3m³，万元工业增加值（当年价）用水量为45m³，耕地灌溉亩均用水量为683m³。
2020年各行政分区主要用水指标

	2020年
	人均

水资源量(m³)
	人均综合

用水量(m³)
	万元GDP

用水量(m³)
	万元工业增加值用水量(m³)
	耕地灌溉亩均用水量(m³)

	防城港
	
	6455
	534
	76.3
	45.0
	683

	
	防城区
	8995
	604
	191.2
	259.5
	791.1

	
	港口区
	3115
	467
	25.0
	26.3
	821.1

	
	东兴市
	4616
	264
	72.9
	19.3
	647.2

	
	上思县
	7621
	780
	200.5
	47.8
	586.3


注：地区生产总值和工业增加值按当年价计，其中万元工业增加值用水量包含火电直流冷却用水量

五、主要江河水库水质
2020年对防城港市境内5条主要河流、7座水库、9个供水水源地（包括现用和备用饮用水水源地）和12个全国和广西重点水功能区进行了水质监测。

（一）主要河流水质状况
2020年防城港市境内防城河、北仑河、江平江、明江、公安河等5条主要河流全年期总评价河长为474.2km，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水资源质量评价技术规程》（SL395－2007）对水功能区水质状况进行分析评价（评价指标不含总氮、粪大肠菌群）。根据全年期水质评价结果，评价河长474.2km全年期水质均达Ⅰ～Ⅲ类，Ⅲ类以上水质全部合格达标。其中：Ⅰ类水质河长32km，占总评价河长的6.7%，Ⅱ类水质河长378.6km，占总评价河长的79.8%；Ⅲ类水质河长63.6km，占总评价河长的13.4%。

防城河评价河长90km。全年期评价河长水质均达Ⅰ～Ⅲ类，其中：Ⅰ类水质河长18km，占评价河长的20%；Ⅱ类水质河长52km，占评价河长的57.8%；Ⅲ类水质河长20km，占总评价河长的22.2%。

北仑河评价河长108.6km。全年期评价河长水质均达Ⅰ～Ⅲ类，其中：Ⅰ类水质河长14km，占评价河长的12.9%；Ⅱ类水质河长91 km，占评价河长的83.8%；Ⅲ类水质河长3.6km，占总评价河长的3.3%。

江平江评价河长40km，全年期评价河长水质均为Ⅱ类，Ⅱ类水质河长40km，各占评价河长的100%。

明江总评价河长159.6km。全年期评价河长水质均达Ⅱ～Ⅲ类，其中：Ⅱ类水质河长119.6km，占评价河长的74.9%；Ⅲ类水质河长40km，占总评价河长的25.1%。

公安河评价河长76km，全年期评价河长水质均为Ⅱ类。

[image: image8.emf]Ⅰ类, 6.70%

Ⅱ类, 79.80%

Ⅲ类, 13.40%

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类



           2020年度防城港市主要河流全年期水质类别比例图

2020年防城港主要河流水质评价表

单位：km
	河流名称
	全  年  期
	汛    期
	非  汛  期

	
	评价

河长
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	评价 河长
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类
	评价

河长
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类

	明江
	159.6
	
	119.6
	40
	
	
	159.6
	
	119.6
	40
	
	
	159.6
	
	119.6
	40
	
	

	公安河
	76
	
	76
	
	
	
	76
	
	76
	
	
	
	76
	
	76
	
	
	

	北仑河
	108.6
	14
	91
	3.6
	
	
	108.6
	14
	94.6
	
	
	
	108.6
	90
	15
	3.6
	
	

	江平江
	40
	
	40
	
	
	
	40
	
	40
	
	
	
	40
	
	40
	
	
	

	防城河
	90
	18
	52
	20
	
	
	90
	
	75
	15
	
	
	90
	18
	52
	20
	
	

	　合计
	474.2
	32
	378．6
	63．6
	
	
	474.2
	14
	405．2
	55
	
	
	474.2
	108
	302．6
	63．6
	
	


[image: image9.png]P

ElaVEE
B

« o

> RN





2020年全年期防城港市主要河流水质状况示意图
（二）水库水质状况

2020年，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对防城港市境内的7座大中型水库的水质状况进行分析评价，水库全年水库水质均为Ⅰ～Ⅲ类。在进行营养化状况评价的7座水库营养状况评价均为中营养。
（三）重要饮用水水源地水质状况

2020年对防城港市9个重要饮用水水源地水质进行监测评价，各水源地在全年期、汛期和非汛期水质合格率均为100%。

2020年防城港市重要城市饮用水水源地水资源质量状况评价表                                                                           
	城市    名称
	水源地名称
	全年
	汛期
	非汛期

	
	
	水源地水质评价
	主要超标项目
	水源地水质

评价
	主要超标项目
	水源地水质

评价
	主要超标项目

	防城港市
	防城河木头滩水源地
	合格
	
	合格
	
	合格
	

	
	官山辽水库饮用水源地
	合格
	
	合格
	
	合格
	

	
	三波水库饮用水源地
	合格
	
	合格
	
	合格
	

	
	小峰水库饮用水源地
	合格
	
	合格
	
	合格
	

	
	白石牙水库饮用水源地
	合格
	
	合格
	
	合格
	

	东兴市
	北仑河东兴饮用水源地
	合格
	
	合格
	
	合格
	

	
	黄淡水库饮用水源地
	合格
	
	合格
	
	合格
	

	上思县
	那板水库上思饮用水源地
	合格
	
	合格
	
	合格
	

	江平镇
	江平河江平镇饮用水源地
	合格
	
	合格
	
	合格
	


（四）水功能区水资源质量状况

2020年全年对防城港市辖区12个水功能区进行水质监测，其中属国家重点水功能区6个（即北仑河干流6个水功能区），属广西壮族自治区重点水功能区6个，主要分布在北仑河、防城河和明江流域。
	2020年防城港市重要水功能区水质达标评价信息表

	序号
	水功能区名称
	所在河流水库
	水质

目标
	重要水功能区水质达标评价

	
	
	
	
	年度水质类别
	达标评价

结论
	超标项目

	1
	北仑河源头水保护区
	北仑河
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	

	2
	北仑河上游防城保留区
	北仑河
	Ⅲ
	Ⅱ~Ⅲ
	达标
	

	3
	北仑河中国-越南界河保留区
	北仑河
	Ⅲ
	Ⅱ
	达标
	

	4
	北仑河东兴饮用水源区
	北仑河
	Ⅱ～Ⅲ
	Ⅱ
	达标
	

	5
	北仑河东兴独墩岛工业、农业用水区
	北仑河
	Ⅲ
	Ⅱ~Ⅲ
	达标
	

	6
	北仑河东兴红树林保护区
	北仑河
	Ⅲ
	Ⅱ~Ⅲ
	达标
	

	7
	防城河木头滩饮用、工业用水区
	防城河
	Ⅱ~Ⅲ
	Ⅱ
	达标
	

	8
	防城河木头滩下游排污控制区
	防城河
	Ⅳ
	Ⅱ~Ⅳ
	达标
	

	9
	防城河入海口过渡区
	防城河
	Ⅲ
	Ⅱ~Ⅲ
	达标
	

	10
	八尺江凤亭河、屯六水库饮用、农业用水区
	八尺江
	Ⅲ
	Ⅱ~Ⅲ
	达标
	

	11
	明江上思饮用、农业用水区
	明 江
	Ⅲ
	Ⅱ
	达标
	

	12
	明江上思—宁明保留区
	明 江
	Ⅲ
	Ⅱ
	达标
	


（五）国界河流及设区市河流交界断面水质水量达标率考核状况

北仑河是中国—越南国界河流，水质代表断面为东兴水文站断面，水质目标为Ⅲ类水质，每月水质监测1次，根据全年水质监测结果评价，水质达到或优于水质目标，全年达标率为100%。

防城港市列入广西14个设区市的38个跨设区市河流交界断面有3个，分别是明江防城港市—崇左市交界断面（在妙镇人渡断面），防城港市—南宁市凤亭河水库交界处（凤亭河水库坝首断面），防城河入海断面（即防城区红头坝村红头坝断面）。

根据《广西壮族自治区跨设区市界河流交接断面水质水量考核办法》（桂水资源函［2012］66号），2020年对上述3个绩效考评断面水质水量开展达标评价考核工作，考核内容是市界交接断面的水质和水量，水质考核指标为高锰酸盐指数、氨氮、重金属（包括铜、锌、铅、镉、六价铬、砷、汞），涉及饮用水源区的增加铁、锰，水量考核指标是河流断面最小控制流量，每个断面每月监测评价1次，经对上述3个断面2020年各月监测结果评价统计，全年达标率均为100%。

六、三条红线控制指标

（一）用水总量

2020年防城港市用水总量控制目标为8.54亿m³，按照自治区实行最严格水资源管理制度考核口径，防城港市2020年实际用水总量为5.59亿m³，低于年度控制目标。
（二）用水效率

2020年防城港市万元地区生产总值用水量降幅度控制目标为37.0%（与2015年同比），实际值比2015年下降37.9%，降幅高于控制目标。2020年防城港市万元工业增加值用水量降幅度控制目标为26.0%（与2015年同比），实际值比2015年下降51.1%，降幅远高于控制目标。

2020年防城港市农田灌溉水有效利用系数控制目标均为0.503，据统计，2020年防城港市灌区农田灌溉水有效利用系数平均达到0.511，高于控制目标。

（三）水功能区水质达标率

2020年防城港市重要江河湖泊水功能区水质达标率控制目标为90%。根据监测评价结果，2020年防城港市重要江河湖泊水功能区水质达标率达到100%，比年度控制目标高10个百分点。

七、重要水事

（一）最严格水资源管理制度考核

防城港市贯彻落实最严格水资源管理制度，依法落实取水许可制度，实行节约用水考核，提高工业用水重复利用率，推行高耗水行业节水改造，创建节水型企业。
（二）入河排污口监督管理持续加强
建立全市入河排污口管理台帐，加强重点排污企业入河排污口在线监控，设立入河排污口标示牌，明确责任单位。加强排污口监管，加快污水收集系统建设。
（三）“河长制”工作迅速落实
2020年，防城港市已全部开展完成河流湖库调查工作，对全市河流湖库建档立卡，建立数据库。按照“一河一策、一湖一策”的原则，制定治理保护方案，做到精准施策。构建行政区域党政领导同责，流域分区与行政分区相结合，覆盖自治区、市、县、乡、村的五级河长制组织体系，形成系统性网格化的江河湖库管理保护工作格局。
资料来源：

1、人口、产值、产量等社会经济指标采用防城港市统计局数据。

2、农田、林果、草场灌溉面积、人工鱼塘补水面积及水资源开发利用有关资料采用2020年统计年鉴数据。

3、降水量、地表水资源量、地下水资源量、出入境及入海水量等水资源量采用水文水资源局水文测验整编成果。

4、江河水库水质采用广西沿海水文中心监测评价数据。

5、《防城港市2020年水资源公报》中涉及降水量、地表水资源量、水资源总量等多年平均值，统一采用1956～2000年同步水文系列的平均值。


_1234567890.xls
Chart1

		





Chart1

		0.067

		0.798

		0.134





Sheet1

		

		2019年防城港市主要代表站月降雨量柱状图

				明江平福		明江德安		北仑河板八		北仑河东兴		江平河江平		防城防城		毛岭江西显		茅岭江平旺

		一月		1		1		1		1		1		1		1		1

		二月		1		1		1		1		1		1		1		1

		三月		1		1		1		1		1		1		1		1

		四月		1		1		1		1		1		1		1		1

		五月		1		1		1		1		1		1		1		1

		六月		1		1		1		1		1		1		1		1

		七月		1		1		1		1		1		1		1		1

		八月		1		1		1		1		1		1		1		1

		九月		1		1		1		1		1		1		1		1

		十月		1		1		1		1		1		1		1		1

		十一月		1		1		1		1		1		1		1		1

		十二月		1		1		1		1		1		1		1		1

				降水量、水资源量表

						降雨量		水资源量

				2001		2		3

				2002		2		3

				2003		2		3

				2004		2		3

				2005		2		3

				2006		2		3

				2007		2		3

				2008		2		3

				2009		2		3

				2010		2		3

				2011		2		3

				2012		2		3

				2013		2		3

				2014		2		3

				2015		2		3

				2016		2		3

				2017		2		3

				2018		2		3

				2019		2		3

		2019年防城港市供水量比例图

		地表水		98.30%

		地下水		0.51%

		其他水源		1.19%

		2019年防城港市地表水工程供水比例图

		蓄水		65.83%

		引水		15.92%

		提水		18.25%

				2019年防城港市各项用水量组成图

		农田灌溉用水量		49.83%

		林牧渔牲畜用水量		8.50%

		工业用水量		26.53%

		城镇公共用水量		3.91%

		居民生活用水量		9.52%

		生态与环境补水量		1.87%

						2019年度防城港市主要河流全年期水质类别比例图

						Ⅰ类		6.70%

						Ⅱ类		79.80%

						Ⅲ类		13.40%





Sheet1

		



[]
[]

[]
 []

[]
[]



		





		





		





		



明江平福

明江德安

北仑河板八

北仑河东兴

江平河江平

防城防城

毛岭江西显

茅岭江平旺

月份

雨量（mm）



		



降雨量

水资源量

年度（年）

降雨量和水资源量（亿m³）




