附件

零星维修项目清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 全费用单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 门窗维修改造 |  |  |  |  |
| 1 | 金属窗 | 更换门窗及隔断6厚钢化玻璃，胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 |  |
| 2 | 金属窗 | 更换门窗及隔断8厚钢化玻璃，胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 |  |
| 3 | 金属窗 | 更换门窗及隔断10厚钢化玻璃，胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 |  |
| 4 | 金属窗 | 更换门窗及隔断12厚钢化玻璃，胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 |  |
| 5 | 金属窗 | 更换门窗钢化玻璃（6Low-e+12A+6）、胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 |  |
| 6 | 金属窗 | 更换门窗钢化玻璃（6+12A+6）、胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 |  |
| 7 | 金属窗 | 更换采光天棚玻璃（6Low-e+12A+6+1.52PVB+6）、胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 |  |
| 8 | 金属窗 | 防火玻璃（防火极限同原玻璃等级）增加费用，按玻璃面积计算 | m2 | 1 |  |
| 9 | 金属纱窗 | 更换金刚纱窗，开启方式综合考虑，做法满足甲方需求，按实结算 | m2 | 1 |  |
| 10 | 金属窗 | 整修改造铝合金门窗，修整改造、矫正紧固、打密封胶条、玻璃补胶等，做法满足甲方需求，按窗扇面积计算 | m2 | 1 |  |
| 11 | 金属窗 | 金属窗更换滑轮、窗锁、执手等五金件（综合考虑），做法满足甲方需求，按五金件数计算 | 个 | 1 |  |
| 12 | 金属门 | 金属门更换铰链、门锁、拉手等五金件（综合考虑），做法满足甲方需求，按五金件数计算 | 个 | 1 |  |
| 13 | 金属门 | 更换地弹簧，做法满足甲方需求，按五金件数计算 | 个 | 1 |  |
| 14 | 金属门 | 成品医用钢质门，含内外门套、304不锈钢五金配件等全部内容，颜色由甲方确定 | m2 | 1 |  |
| 15 | 全玻自由门 | 地弹簧门全玻平开门，6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃，含304不锈钢拉手锁具等五金配件，做法满足甲方需求，按窗扇面积计算 | m2 | 1 |  |
| 16 | 金属卷帘门 | 铝合金抗风卷帘门，含门扇、门框等全部内容，门扇壁厚满足抗风要求，电动装置另计 | m2 | 1 |  |
| 17 | 补充清单项目 | 铝合金卷帘门电动装置，含电机、控制箱、线缆、开关等内容，电机功率满足抗风要求 | 套 | 1 |  |
| 18 | 木质门 | 新装实木复合套装烤漆门，含门套、铰链、门锁、拉手等五金件，颜色根据甲方要求 | m2 | 1 |  |
| 19 | 木质门 | 木制套装门更换铰链、门锁、拉手等五金件（综合考虑），做法满足甲方需求，按五金件数计算 | 个 | 1 |  |
| 20 | 储物柜 | 储物柜更换铰链、门锁、拉手等五金件（综合考虑），做法满足甲方需求，按五金件数计算 | 个 | 1 |  |
| 21 | 储物柜 | 定制储物柜，18厚E0级免漆实木多层板柜体、18厚欧松板PET柜门，深度600以内，含柜门、抽屉及五金配件等，颜色由甲方确定，按垂直投影面积计算 | m2 | 1 |  |
| 22 | 储物柜 | 定制储物柜，18厚E0级免漆实木多层板柜体、18厚欧松板PET柜门，深度600以外，含柜门、抽屉及五金配件等，颜色由甲方确定，按垂直投影面积计算 | m2 | 1 |  |
| 23 | 玻璃栏板 | 更换8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃，胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 |  |
| 24 | 玻璃栏板 | 更换6+1.52PVB+6钢化夹胶玻璃，胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 |  |
| 25 | 采光天棚 | 更换天棚钢化玻璃（6Low-e+12A+6）、胶条、打密封胶，做法满足甲方需求，按玻璃面积计算 | m2 | 1 |  |
| 二 | 地面维修改造 |  |  |  |  |
| 26 | 块料楼地面 | 地砖维修，清除松动、损坏块料楼地面，重新基层找平、粘贴地砖，规格、颜色综合考虑，做法满足甲方需求，按实际面积计算 | m2 | 1 |  |
| 27 | 块料踢脚线 | 地砖踢脚线维修，清除松动、损坏踢脚线，重新基层找平、粘贴地砖踢脚线（含磨边），规格、颜色、高度综合考虑，做法满足甲方需求，按实际长度计算 | m | 1 |  |
| 28 | 卷材楼地面 | PVC地胶维修，清除翘皮、损坏地胶地面，重新基层修补、粘贴地胶，规格、颜色综合考虑，做法满足甲方需求，按实际面积计算 | m2 | 1 |  |
| 29 | 复合木地板 | 清除损坏木地板，重新铺设3~5厚泡沫防潮垫，12mm厚实木复合地板，恢复踢脚线，颜色由甲方确定，做法满足甲方需求，按地板面积计算 | m2 | 1 |  |
| 30 | 块料面层 | 花岗岩铺装维修，清除松动、损坏花岗岩面层，重新铺设（花岗岩利旧），做法满足甲方需求，按实际面积计算 | m2 | 1 |  |
| 31 | 块料面层 | 花岗岩铺装维修，清除松动、损坏花岗岩面层，重新铺设，花岗岩规格、颜色综合考虑，做法满足甲方需求，按实际面积计算 | m2 | 1 |  |
| 32 | 块料铺设 | 舒布洛克砖铺装维修，清除松动、损坏舒布洛克砖，重新铺设面包砖，面包砖规格、颜色综合考虑，做法满足甲方需求，按实际面积计算 | m2 | 1 |  |
| 33 | 安砌侧石 | 侧石维修，整修侧石（侧石材质同原材质），做法满足甲方需求，按侧石长度计算 | m | 1 |  |
| 34 | 安砌侧石 | 侧石维修，整修侧石（侧石利旧），做法满足甲方需求，按侧石长度计算 | m | 1 |  |
| 35 | 安砌侧石 | 平石维修，整修平石（平石材质同原材质），做法满足甲方需求，按平石长度计算 | m | 1 |  |
| 36 | 安砌侧石 | 平石维修，整修平石（平石利旧），做法满足甲方需求，按平石长度计算 | m | 1 |  |
| 37 | 沥青混凝土 | 路面修复，喷洒沥青油料粘层，摊铺4cmAC-13C细粒式（玄武岩骨料），做法满足甲方需求，按实结算 | m2 | 1 |  |
| 38 | 拆除混凝土结构 | 拆除路面面层及基层，含锯缝、拆除垃圾装车外运及处置费用，按体积计算 | m3 | 1 |  |
| 39 | 水泥混凝土 | C30商品砼浇筑路面、基层等，含混凝土浇筑、养护、模板，按混凝土体积计算 | m3 | 1 |  |
| 40 | 减速带 | 安装塑胶减速带，1000*350mm宽*50mm厚，含端部半圆，按安装长度计算 | m | 1 |  |
| 41 | 坡道垫 | 安装台阶、坡道防滑垫，材质橡塑，宽度7～15cm综合考虑，按安装长度计算 | m | 1 |  |
| 42 | 检查井井盖更换 | φ700C250钢纤维混凝土井框、盖更换，井周加固，做法满足甲方需求，按实结算 | 座 | 1 |  |
| 43 | 检查井井盖更换 | C250级球墨铸铁雨水篦子井框、盖更换，井周加固，做法满足甲方需求，按实结算 | 座 | 1 |  |
| 三 | 墙面维修改造 |  |  |  |  |
| 44 | 砌体拆除 | 根据甲方要求拆除砌体（含砌体内构造柱圈梁），含切割、拆除垃圾装车外运及处置费用，按体积计算 | m3 | 1 |  |
| 45 | 实心砖墙 | M5混合砂浆砌筑MU混凝土砖墙，砌体规模综合考虑 | m3 | 1 |  |
| 46 | 其他构件 | C30商品砼现浇混凝土构件，柱梁综合考虑，含模板安拆混凝土浇筑养护全部内容 | m3 | 1 |  |
| 47 | 现浇构件钢筋 | 钢筋制作安装、含植筋等，规格综合考虑 | t | 1 |  |
| 48 | 钢骨架 | 热镀锌钢骨架制作安装，焊接处防锈处理 | t | 1 |  |
| 49 | 墙面一般抹灰 | 新砌墙抹灰，界面剂一道，12厚1:2水泥砂浆底，8厚1:3水泥砂浆面 | m2 | 1 |  |
| 50 | 墙面一般抹灰 | 内外墙面基础修补，切割清理损坏墙面，水泥砂浆面粉刷，做法满足甲方需求，按修补面积计算 | m2 | 1 |  |
| 51 | 块料墙面 | 内墙砖维修，清除松动、损坏内墙砖，重新基层找平、粘贴墙砖，瓷砖规格、颜色综合考虑，做法满足甲方需求，按面积结算 | m2 | 1 |  |
| 52 | 石材墙面 | 石材墙面维修，拆除空鼓掉落石材墙面及基层，重新粘结剂粘贴石材墙面（石材利旧），按修补面积计算 | m2 | 1 |  |
| 53 | 石材墙面 | 石材墙面维修，拆除空鼓掉落石材墙面及基层，重新粘结剂粘贴石材墙面，石材磨边倒角规格颜色综合考虑，按修补面积计算 | m2 | 1 |  |
| 54 | 石材墙面 | 石材墙面维修，拆除松动、脱落干挂石材墙面，重新干挂石材墙面（石材利旧），按修补面积计算 | m2 | 1 |  |
| 55 | 石材墙面 | 石材墙面维修，拆除破损干挂石材墙面，重新干挂石材墙面，石材规格颜色综合考虑，按修补面积计算 | m2 | 1 |  |
| 56 | 隔断 | 75轻钢龙骨隔断 | m2 | 1 |  |
| 57 | 隔断 | 隔墙填充75厚防火岩棉 | m2 | 1 |  |
| 58 | 隔断 | 隔墙12厚阻燃板基层，按面积计算 | m2 | 1 |  |
| 59 | 隔断 | 隔墙9.5厚纸面石膏板面层，按面积计算 | m2 | 1 |  |
| 60 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断，玻璃12厚钢化玻璃，框架：热镀锌钢骨架，18厚阻燃板基层，外包1.0厚不锈钢板，按垂直投影面积计算 | m2 | 1 |  |
| 61 | 墙面装饰板 | 钢质墙板维修，拆除变形钢质墙板，整形后重新安装（钢质墙板利旧），按修补面积计算 | m2 | 1 |  |
| 62 | 墙面装饰板 | 钢质墙板维修，拆除破损钢质墙板，重新安装钢质墙板，墙板规格颜色综合考虑，按修补面积计算 | m2 | 1 |  |
| 63 | 墙面装饰板 | 10厚竹木纤维集成墙板饰面，含基层龙骨及挂件，颜色有甲方确定 | m2 | 1 |  |
| 64 | 墙面装饰板 | 5厚免漆板木饰面，颜色由甲方确定 | m2 | 1 |  |
| 65 | 墙面装饰板 | 4厚冰火板饰面，颜色由甲方确定 | m2 | 1 |  |
| 66 | 墙面装饰板 | 室内墙面2mm氟碳铝板饰面，含折边加工，颜色综合考虑，按可视面积计算 | m2 | 1 |  |
| 67 | 墙面装饰板 | 室内墙面1.0304不锈钢板饰面，含折边加工，颜色综合考虑，按可视面积计算 | m2 | 1 |  |
| 68 | 墙面喷刷涂料 | 新砌墙面，白水泥腻子两遍，无机涂料两遍 | m2 | 1 |  |
| 69 | 墙面喷刷涂料 | 室内墙面局部修补腻子，满墙面刷内墙乳胶漆出新，颜色由甲方确定，做法满足甲方需求，按涂料面积计算 | m2 | 1 |  |
| 70 | 墙纸裱糊 | 墙布、墙纸墙面维修，墙布墙纸翘皮处，腻子找平、刷胶、抽直角、粘贴墙布墙纸（墙布墙纸利旧），按修补面积计算 | m2 | 1 |  |
| 71 | 墙纸裱糊 | 墙布墙面维修，墙布破损处，铲除原墙布，腻子找平、刷胶、粘贴墙布（墙布颜色同原墙布，颜色综合考虑），按修补面积计算 | m2 | 1 |  |
| 72 | 墙纸裱糊 | 墙纸墙面维修，墙纸破损处，铲除原墙布，腻子找平、刷胶、粘贴墙纸（墙布颜色同原墙布，颜色综合考虑），按修补面积计算 | m2 | 1 |  |
| 73 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面局部耐水腻子修补，外墙涂料出新，颜色由甲方确定，做法满足甲方需求，按修补面积计算 | m2 | 1 |  |
| 74 | 墙面喷刷涂料 | 外墙真石漆修补，颜色由甲方确定，做法满足甲方需求，按修补面积计算 | m2 | 1 |  |
| 75 | 墙面喷刷涂料 | 石膏板墙面，钉眼防锈处理、接缝自粘胶带、批白水泥腻子两遍、无机涂料两遍，颜色由甲方确定，按面积计算 | m2 | 1 |  |
| 四 | 吊顶维修改造 |  |  |  |  |
| 76 | 吊顶天棚 | 拆除破损石膏板吊顶，重新安装石膏板面层 | m2 | 1 |  |
| 77 | 吊顶天棚 | 新增石膏板吊顶，含吊筋、轻钢龙骨、单层9.5厚石膏板面层 | m2 | 1 |  |
| 78 | 吊顶天棚 | 新增天棚铝合金检修口450*450 | 个 | 1 |  |
| 79 | 吊顶天棚 | 新增吊顶空调风口导流板、挡风板，规格综合考虑 | 个 | 1 |  |
| 80 | 吊顶天棚 | 更换集成铝板吊顶，含配套龙骨，集成铝板规格颜色综合考虑，按面积计算 | m2 | 1 |  |
| 81 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶维修，含配套龙骨，矿棉板利旧，做法满足甲方需求，按面积计算 | m2 | 1 |  |
| 82 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶，含配套龙骨，15厚矿棉板厚度颜色综合考虑，做法满足甲方需求，按面积计算 | m2 | 1 |  |
| 83 | 吊顶天棚 | 穿孔铝板维修，含配套龙骨整修，铝板利旧，做法满足甲方需求，按面积计算 | m2 | 1 |  |
| 84 | 天棚喷刷涂料 | 天棚石膏板面钉眼防锈处理、接缝自粘胶带、批白水泥腻子两遍、无机涂料两遍，颜色由甲方确定，按面积计算 | m2 | 1 |  |
| 85 | 天棚喷刷涂料 | 天棚面局部修补腻子，刷内墙乳胶漆出新，颜色由甲方确定，做法满足甲方需求，按面积计算 | m2 | 1 |  |
| 五 | 防水维修改造 |  |  |  |  |
| 86 | 刚性层拆除 | 拆除屋面刚性防水层，含拆除垃圾装车外运及处置费用 | m2 | 1 |  |
| 87 | 防水层拆除 | 拆除屋面卷材防水层，含拆除垃圾装车外运及处置费用 | m2 | 1 |  |
| 88 | 卷材防水 | 基层处理剂一道，热熔满铺4厚SBS改性沥青防水卷材一道，按面积计算 | m2 | 1 |  |
| 89 | 卷材防水 | 伸缩缝盖缝维修，拆除原盖缝卷材、清理缝隙、基层处理剂一道，热熔满铺4厚SBS改性沥青防水卷材一道，按面积计算 | m2 | 1 |  |
| 90 | 涂膜防水 | 1.5厚聚氨酯防水，按面积计算 | m2 | 1 |  |
| 91 | 涂膜防水 | 1.5厚JS防水涂料，按面积计算 | m2 | 1 |  |
| 92 | 屋面排水管 | 屋面PVCΦ100排水管维修 | m | 1 |  |
| 93 | 屋面排水管 | 更换PVC水斗屋面排水Φ100 | 只 | 1 |  |
| 94 | 变形缝 | 立面变形缝维修，类型综合考虑，采用0.8厚不锈钢盖板，做法满足甲方需求，按实结算 | m | 1 |  |
| 95 | 补充清单项目 | 混凝土漏点打孔注聚氨酯防水处理，按注浆点数计算 | 个 | 1 |  |
| 96 | 补充清单项目 | 混凝土漏点打孔注环氧树脂防水处理，按混凝土裂缝长度计算 | m | 1 |  |
| 六 | 其他零星维修改造 |  |  |  |  |
| 97 | 金属装饰线 | 1.0厚不锈钢金属线条制作安装，展开宽度50mm以内 | m | 1 |  |
| 98 | 金属装饰线 | 1.0厚不锈钢金属线条制作安装，展开宽度100mm以内 | m | 1 |  |
| 99 | 塑料装饰线 | 基层清理，45*45*2PVC护角采购安装 | m | 1 |  |
| 100 | 镜面玻璃 | 更换卫生间破损玻璃镜，厚度综合考虑，做法满足甲方需求，按实结算 | m2 | 1 |  |
| 101 | 金属面油漆 | 金属构件表面除锈、刷氟碳防锈漆两遍 | m2 | 1 |  |
| 102 | 床帘 | 床位隔帘系统，含隔帘（高度综合考虑）、静音轨道、滑轮，按轨道长度计算 | m | 1 |  |
| 103 | 补充清单项目 | 更换15厚亚克力台面，含磨边倒角制作安装全部内容 | m2 | 1 |  |
| 104 | 补充清单项目 | 围墙围网维修，整修变形、松动围网，按整修面积计算 | m2 | 1 |  |
| 105 | 补充清单项目 | 新做围墙围网，含基础、立柱、网眼200*50直径5mm围网，按面积计算 | m2 | 1 |  |
| 106 | 补充清单项目 | 金属构件整修，病床、推车修补焊接，按床或推车数量计算 | 个 | 1 |  |
| 107 | 补充清单项目 | 更换屋面304不锈钢排气孔 | 个 | 1 |  |
| 108 | 补充清单项目 | 蹲坑给排水维修，含地面切割拆除、给排水管道维修、原样恢复地面、垃圾清理处置，按蹲坑数量计算 | 个 | 1 |  |
| 109 | 补充清单项目 | 墙面、楼面开孔，直径180以内，结构实体、孔长综合考虑 | 个 | 1 |  |
| 110 | 零星点工 | 零星维修点工（工种类别综合考虑、含小型机具使用费用），8小时为一个工日，不足4小时按0.5工日计算， | 工日 | 1 |  |
| 七 | 水电安装维修改造 |  |  |  |  |
| 111 | 洗脸盆 | 陶瓷洗脸盆更换（台下盆、规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 |  |
| 112 | 给、排水附（配）件 | 洗脸盆下水口（铜）更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 |  |
| 113 | 给、排水附（配）件 | 洗脸盆配套扳把式脸盆水嘴更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 |  |
| 114 | 洗涤盆 | 拖把池更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 组 | 1 |  |
| 115 | 给、排水附（配）件 | 拖把池加长水龙头更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 |  |
| 116 | 大便器 | 低位水箱蹲便器 水箱更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 套 | 1 |  |
| 117 | 大便器 | 蹲便陶瓷器更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 套 | 1 |  |
| 118 | 给、排水附（配）件 | 手压阀式蹲便器手压阀更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 |  |
| 119 | 大便器 | 连体式坐便器更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 套 | 1 |  |
| 120 | 小便器 | 带感应小便器更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 组 | 1 |  |
| 121 | 给、排水附（配）件 | 连体式坐便器连体进水阀配件更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 套 | 1 |  |
| 122 | 给、排水附（配）件 | 连体式坐便器桶盖更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 |  |
| 123 | 给、排水附（配）件 | 连体排水口配件更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 套 | 1 |  |
| 124 | 给、排水附（配）件 | 角阀更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 |  |
| 125 | 给、排水附（配）件 | 卫生洁具金属软管更换，规格型号综合考虑，做法满足甲方需求，按实结算 | 根 | 1 |  |
| 126 | 淋浴器 | 花洒更换（规格型号综合考虑）规格尺寸颜色与原来的一致，做法满足甲方需求，按实结算 | 套 | 1 |  |
| 127 | 给、排水附（配）件 | 地漏更换（规格型号综合考虑）规格尺寸颜色与原来的一致，做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 |  |
| 128 | 螺纹阀门 | 水阀更换（规格型号综合考虑），做法满足甲方需求，按实结算 | 个 | 1 |  |
| 129 | 塑料管 | 给排水管道维修（埋墙式），含渗漏点排查、切割墙体、刨沟、抹砂浆保护层等全部工作内容，做法满足甲方需求，按实结算 | 处 | 1 |  |
| 130 | 塑料管 | 给排水管道维修（埋地式），含渗漏点排查、破路、土方开挖回填等全部工作内容，做法满足甲方需求，按实结 | 处 | 1 |  |
| 131 | 补充清单项目 | 空调移机，空调机型综合考虑 | 次 | 1 |  |
| 132 | 补充清单项目 | 空调加制冷剂，空调机型综合考虑 | 次 | 1 |  |
| 133 | 外脚手架 | 外用钢管脚手架，按墙面垂直投影面积计算 | m2 | 1 |  |
| 134 | 里脚手架 | 活动脚手架，按墙面垂直投影面积、天棚水平投影面积计算 | m2 | 1 |  |
| 135 | 满堂脚手架 | 高度3.6～5.0m满堂脚手架，按水平投影面积计算 | m2 | 1 |  |
| 136 | 满堂脚手架 | 高度5.0～8.0m满堂脚手架，按水平投影面积计算 | m2 | 1 |  |
| 137 | 满堂脚手架 | 高度8.0m以上每增加2m满堂脚手架，按水平投影面积计算 | m2 | 1 |  |
| 138 | 补充清单项目 | 不能搭设脚手架的情况下，使用升降机、挂篮等其他方法高空作业措施增加费用，方案由投标人自行考虑，按次数计算 | 次 | 1 |  |
| 139 | 补充清单项目 | 化粪池疏通 | 次 | 1 |  |
| 140 | 补充清单项目 | 疏通厕所 | 次 | 1 |  |
| 141 | 补充清单项目 | 家电维修 | 次 | 1 |  |
| 1.本工程采用全费用单价报价，全费用报价但不限于：人工费、机械费、材料费、管理费、机械进退场费、措施费（降噪、防尘、冬雨季施工、安全生产与文明施工、已完工程保护、二次搬运费、维修产生垃圾清运费、保险费、交通费、巡查费、施工围挡、保证医院运营产生的人工降效费用等）、规费、税金、利润等一切可见和不可预见、直接和间接费用、风险等。投标人应充分了解现场实际施工情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等，并要求供应商自行踏勘现场，充分考虑不可见因素。 2.包括但不限于以上用工材料，请供应商根据我院日常维修需求自行补充各项用工材料。 |  |  |  |  |  |