第一册 总体设计

一、设计总说明

目 录

第1章	概述	1

1.1	项目概况	1

1.2	设计范围与分工	2

1.3	设计依据	2

第2章	建设条件	4

2.1	工程地理位置	4

2.2	气象	4

2.3	水文	7

2.4	地形地貌和工程泥沙	18

2.5	工程地质	22

2.6	地震	29

第3章	工程建设外部条件	30

3.1	征地	30

3.2	海域使用	30

3.3	供电、供水、通信	30

3.4	交通条件	30

3.5	地方建筑材料	31

第4章	工程方案	32

4.1	总平面布置方案	32

4.2	水工结构	32

4.3	陆域形成	32

4.4	主要指标	33

第5章	营运、管理和维护要求	34

第6章	其他需要说明的问题	35

概述

项目概况

项目背景

2015年4月，为积极配合防城港引进河南龙成集团煤清洁高效综合利用一体化项目（以下简称“龙成项目”），加快解决龙成项目用海报批，由防城港市港发控股集团有限公司牵头负责龙成项目用海报批工作，市文旅集团和市投资集团配合。龙成项目计划选址位于防城港火电厂以南、防城港钢铁项目以北，面积约130公顷（约1950亩），全部属于海域范围。用海范围分属三个项目，分别为防城港市赤沙疏港物流中心项目，2018年8月办理海域使用权证，海域使用权利人为市港发集团，核准面积为47.3892公顷（710.838亩）；防城港市赤沙通用仓储项目，2018年8月办理海域使用权证，海域使用权利人为市港发集团，核准面积为39.4298公顷（591.447亩）；防城港市奇华仓储项目，2018年8月办理海域使用权证，海域使用权利人为市港发集团，核准面积为43.5240公顷（652.86亩）。后因各方面客观原因，龙成项目搁置。

2020年4月，为完善防城港港口公共仓储及物流基础设施，增强企沙港区后方仓储能力和多式联运转运能力，提升港口物流服务功能，根据市人民政府工作安排，防城港市港发控股集团有限公司整合为防城港企沙港区赤沙仓储物流园及配套航道项目。该项目包括4个子项目，除了原来为引进龙成项目包装防城港市赤沙疏港物流中心项目、防城港市赤沙通用仓储堆场项目、防城港市奇华仓储项目等三个项目以外，增加了防城港企沙港区潭油作业区进港航道一期工程。

2020年7月，防城港企沙港区潭油作业区进港航道一期工程开工建设，根据工程设计，潭油进港航道一期工程疏浚物抛填至防城港市赤沙疏港物流中心项目、防城港市赤沙通用仓储项目、防城港市奇华仓储项目所属海域。以上三个项目海域作为潭油进港航道一期工程疏浚物抛填区，2022年12月潭油进港航道一期工程竣工时，共计完成回填1380亩，并于2022年6月和9月换发不动产权证，剩余约570亩尚未完成回填。本项目是完成剩余回填工程施工图设计，届时，陆域形成后将作为赤沙作业区21、22号泊位后方陆域堆场区。

本项目沿用地红线修筑护岸，与陆侧现有临时围堰围成，陆域形成面积约32.54万m2，陆域形成顶高程6.5m。现有临时围堰是防城港企沙港区潭油作业区进港航道一期工程用于吹、抛填区，连接东湾湾内中华电厂和钢铁基地而设置的围堰。总长约1637.26m，围堰断面采用斜坡式结构。

工程建设地点

本工程位于防城港市企沙港区，东湾湾内中华电厂南侧，防城港钢铁基地的北侧。

建设规模

本工程陆域形成面积约32.54万m2，其中Ⅰ区为20.21万m2，Ⅱ区为 12.33万m2。护岸总长度2117.90m，其中西侧永久护岸1688.00m，南侧临时护岸213.51m，北侧临时护岸216.39m。陆域回填需土方量约162.61万m3。

设计范围与分工

根据最新的地形图和回填范围的要求，防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目建设护岸长2117.90m；陆域形成总面积约32.54万m2，需回填土方量约162.61万m3。本工程主要设计范围为后方陆域回填和水工建筑物。陆域回填和水工建筑物以用海红线为界。

本项目施工图设计由广西交科集团有限公司完成，主要工作内容包括总平面、水工建筑物、陆域形成和工程预算等。

设计依据

依据文件

（1）关于防城港市赤沙疏港物流中心项目可行性研究报告的批复（防发改〔2016〕3号）；

（2）关于防城港市赤沙通用仓储堆广西壮族自治区海洋局关于2017年第三期海域使用权出让项目继续填海有关事项的批复（桂海函〔2023〕792号）场项目可行性研究报告的批复（防发改〔2016〕21号）；

（3）关于防城港市奇华仓储项目可行性研究报告的批复（防发改〔2016〕26号）；（4）广西壮族自治区海洋局关于2017年第一期海域使用权出让项目继续填海有

关事项的批复（桂海函〔2023〕788号）；

（5）广西壮族自治区海洋局关于2017年第二期海域使用权出让项目继续填海有关事项的批复（桂海函〔2023〕789号）；

（6）广西壮族自治区海洋局关于2017年第三期海域使用权出让项目继续填海有关事项的批复（桂海函〔2023〕792号）。

依据资料

（1）《北部湾港总体规划（2035年）》（报批稿）；

（2）《钦州市国土空间总体规划（2021—2035年）》（报批稿）；

（3）《防城港市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

（4）《广西壮族自治区海洋功能区划（2011-2020 年）》（广西壮族自治区人

民政府，2012 年10月）；

（5）《防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目测量报告》（南宁市天诺科技有限责任公司，2021年12月）；

（6）《防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目工程地质勘察报告》（广西中业工程技术集团有限公司，2024年9月）；

（7）《防城港企沙港区潭油作业区进港航道一期工程施工图设计》（广西交通设计集团有限公司，2018年12月）；

（8）《防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目波浪数学模型报告》（南京汇智达仁工程咨询有限公司，2024年8月）；

（9）设计过程中业主提供的有关技术经济资料和有关会议精神等。

工程技术标准

（1）《水运工程施工图文件编制的规定》（JTS110-7-2013）；

（2）《海港总体设计规范》（JTS165-2013）；

（3）《港口与航道水文规范》（JTS145-2015）（2022版）；

（4）《防波堤与护岸设计规范》（JTS154-2018）；

（5）《水运工程地基设计规范》（JTS147-1-2017）；

（6）《水运工程混凝土结构设计规范》（JTJ151-2011）；

（7）《水运工程抗震设计规范》（JTS146-2012）；

（8）《水运工程地基基础施工规范》（JTS206-2017）；

（9）《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）；

（10）《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）；

（11）《水运工程混凝土质量控制标准》（JTS202-2-2011）；

（12）《水运工程结构耐久性设计标准》（JTS153-2015）；

（13）《水运工程岩土勘察规范》（JTS133-2013）；

（14）《防波堤与护岸施工规范》（JTS208-2020）；

（15）《海港工程高性能混凝土质量控制标准》（JTS 257-2-2012）

（16）其他相关规范、规程和规定。

建设条件

工程地理位置

防城港市地处广西壮族自治区西南端，北连南宁市，南临北部湾，东接钦州市，西邻越南。工程位于防城港市企沙港区，东湾湾内中华电厂南侧，防城港钢铁基地的北侧。

项目位置

项目位置

图 2.1-1   地理位置示意图

气象

本地区属南亚热带季风气候，季风盛行，冬无严寒，夏无酷暑，高温多雨，干湿分明。风向季节性变化显著，冬季盛行北风，夏季盛行东南风。本区雨量充沛，每年5～9 月为雨季。根据该地区气象站（白龙尾气象站，108°13′E，21°30′N）历年实测资料统计，气象数据如下：

气温

防城港气温具有明显的年度变化周期，每年1～7月气温逐月上升，以7月温度最高，8月至翌年1月各地气温逐月下降，以1月温度最低。

年平均气温23.0℃

月平均最高气温：29.4℃（出现在7月）

月平均最低气温：14.7℃（出现在1月）

极端最高气温：37.7℃（1998年7月24日）

极端最低气温：1.2℃（1994年12月29日）

风况

本港区属季节性地区，冬季多偏北风，夏季多偏南风，春秋季节是南北风向转换季节。全年常风向NNE，其频率为30.5％，次常风向为SSW，其频率为8.4％；强风向为E，其极大风速为45m/s(2014年7月19日)，次强风向为NNE，其最大风速为27m/s，≥6级大风日数全年平均为31.7天。各向最大风速和频率见表1.4-2。

表2.2-1白龙尾站历年各方向风要素统计表

| 方向 项目 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 （％） | 6.5 | 30.5 | 7.7 | 2.8 | 4.9 | 3.6 | 6.8 | 4.2 | 6.7 | 8.4 | 3.7 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 6.5 |
| 平均风速 （m/s） | 5.6 | 7.2 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.4 | 5.8 | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  |
| 最大风速 （m/s） | 26.7 | 27 | 15 | 13 | 48 | 17.7 | 24 | 18 | 20 | 20.7 | 20 | 14 | 20 | 13 | 14 | 16 |  |

本区为台风频繁活动地区，平均每年约受1次最多3次台风或热带低压影响，台风袭击时，风力可达12级以上，常伴有暴雨或大暴雨。防城港风玫瑰图见图2.2-1。

图2.2-1 白龙尾站风玫瑰图

降水

本地区降水主要集中在6～9 月份，该4 个月的降水量占全年降水总量的71%，其中以8 月份降水量最为集中，达528.7mm，11 月至翌年3 月共5 个月的降水量只占全年降水总量的6.4%，其中以12 月份降水量最少，仅有23.9mm。年最大降水量3111.9mm（1973 年）。多年平均雷暴日数为85.2 天。

年最大降水量3111.9mm（1973 年）

年最小降水量 1745.6mm（1974 年）

多年平均降水量 2362.6mm

日最大降水量 337.9mm（1980 年9 月3 日）

日降水量＞25mm 的天数 26.5d

各月平均降水量见下表。

雾

雾在一年四季中均有出现，多发生在冬春两季，夏季雾出现机率最小。多年平均雾日为22.2 天，最多年雾日为36 天，最少年雾日为8 天。雾多发生在冬末春初早晨，一般延续2～3 小时，日出雾散。

相对湿度

本工程区每年2～8月是湿度高值期，其相对湿度在82%以上，尤其春季中的2月和雨季中的7、8月最潮湿；10月至翌年1月相对湿度相对较低。

年平均相对湿度：81％

最大月平均相对湿度：88％

最小月平均相对湿度：69％

台风

每年5～11 月属热带气旋季节，以7～9 月居多，其中尤以8 月为最多，占全年热带气旋影响总次数的26.3%，7 月和9 月均占21.1%。据33 年资料统计，平均每年有1.2 次热带气旋影响该湾沿岸，影响严重的（指钦州市最大风力8 级以上，或阵风10 级以上）占36.8%，其中7 月份占热带气旋影响次数的62.5%。

由于特殊的地理环境，广西沿海受台风影响的机遇相对较少，即使在台风环流影响下，钦州湾风力≥6 级的累年平均出现天数为0.63d；≥8 级的累年平均出现天数为0.15d。而涠洲岛附近则分别为2.1d 和1.3d。虽然热带气旋的影响频率相对较少，但登陆时的危害很严重。如1984 年9 月6 日，第10 号台风中心经过犀牛脚、大番坡、康熙岭等地，各地均出现10～11 级大风，阵风达12 级，且伴随持续8 小时的大暴雨。2014 年超强台风威马逊登陆防城港，登录时最大风速达到48m/s，工程海域产生持续的狂风暴雨。

雷暴

多年平均雷暴日数为85.2 天，暴雨主要出现在5～9 月份。1986 年7 月22日，曾出现日降水量355.4mm 的记录。

水文

潮位

（1）基面关系

本报告除特别注明外，高程皆以当地理论最低潮面为基面起算，该基面与其它基面的换算关系为：

（2）潮汐性质

北部湾是世界上典型的全日潮海区之一，本港潮汐特征数K=（HK1+H01）/HM2=5.20>4.0，潮汐类型属正规全日潮。其特点是：当全日分潮显著时，潮差大（最大潮差≥4.5m），涨潮历时大于落潮历时，憩流时间短；当半日分潮显著时，潮差小（最小潮差<1m），涨、落潮历时大致相等，憩流时间长（>3 小时）。

（3）潮位特征值

位于白龙半岛的南端海域有长期测站白龙尾海洋站，该站距离防城港水域20km 左右。根据防城港潮位站 1976 年~1990 年的资料，在对资料进行统计分析的基础上，通过相关分析，推算项目区域潮位特征值和设计水位。

最高高潮位 5.54m （1986 年07 月22 日）

最低低潮位 -0.29m（1990 年11 月12 日）

平均潮位 2.27m

平均高高潮 3.82m

平均低低潮 0.96m

平均高潮位 3.67m

平均低潮位 1.12m

最大潮差 5.32m（1987 年11 月14 日）

平均潮差 2.55m

平均涨潮历时 10h53min

平均落潮历时 8h11min

（4）设计水位

设计高水位 4.64m（高潮累积频率10%的潮位）

设计低水位 0.30m（低潮累积频率90%的潮位）

极端高水位 5.69m（50 年一遇极端高水位）

极端低水位 -0.73m（50 年一遇极端低水位）

（5）乘潮水位

防城港站乘潮历时1～4 小时不同保证率的乘潮水位（当地理论最低潮面起

算）如表2.3-1 所示。

表 2.3-1     防城港各种乘潮历时下的乘潮水位

| 历时(h) 乘潮 水位(m) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保证率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4.67 | 4.64 | 4.59 | 4.54 | 4.47 | 4.38 | 4.29 | 4.19 |
| 20 | 4.46 | 4.43 | 4.39 | 4.34 | 4.27 | 4.20 | 4.12 | 4.02 |
| 30 | 4.32 | 4.29 | 4.24 | 4.20 | 4.13 | 4.06 | 3.98 | 3.89 |
| 40 | 4.18 | 4.15 | 4.11 | 4.06 | 4.01 | 3.94 | 3.86 | 3.77 |
| 50 | 4.04 | 4.02 | 3.97 | 3.93 | 3.87 | 3.81 | 3.73 | 3.64 |
| 60 | 3.88 | 3.85 | 3.81 | 3.76 | 3.72 | 3.65 | 3.58 | 3.50 |
| 70 | 3.68 | 3.65 | 3.62 | 3.58 | 3.52 | 3.46 | 3.40 | 3.33 |
| 80 | 3.42 | 3.40 | 3.37 | 3.32 | 3.28 | 3.22 | 3.17 | 3.11 |
| 90 | 3.09 | 3.07 | 3.05 | 3.02 | 2.98 | 2.93 | 2.90 | 2.83 |

波浪

根据《防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目波浪数学模型研究报告》成果，波浪重现期分别考虑 50年一遇和10年一遇，计算水位分别考虑极端高水位、设计高水位和设计低水位。计算水下地形考虑按照现状考虑，工程局部附近地形根据最新实测水下地形进行了调整。陆域边界同时也按照现状考虑。

近岸波浪数学模型东至茶古岛，西至企沙渔港附近，东西方向长约52km，南侧外海至30m等深线，北侧至防城港西湾湾顶，模型南北向长约45km。网格采用三角形网格剖分，防城港外海航道、渔澫作业区以及企沙作业区泊位（赤沙、钢铁基地）和本项目附近岸线和岛屿等进行局部加密，这些区域附近的网格尺寸一般为10~45m。计算地形如图 2.3-1 所示，护岸工程附近网格局部图如图 2.3-2所示。

图2.3-1  波浪模型范围及水深分布示意图（当地理论基准面）

图2.3-2  工程附近水域网格剖分示意图

沿赤沙仓储物流园项目护岸从北向南分别布置P1~P9控制点，各波浪控制点坐标、水深见表2.3-2，护岸前采样点平面位置如图2.3-3所所示。

表2.3-2  护岸前采样点位置坐标及水深

（国家大地2000坐标系，当地理论最低潮面，下同）

| 点号 | X | Y | 水深 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 540615.512287 | 2388365.662585 | -2.10 |
| P2 | 540545.716183 | 2388178.236589 | -1.61 |
| P3 | 540475.906733 | 2387990.815563 | -0.32 |
| P4 | 540406.070594 | 2387803.404476 | -1.49 |
| P5 | 540336.274490 | 2387615.978481 | 0.33 |
| P6 | 540266.478385 | 2387428.552485 | 0.11 |
| P7 | 540196.695626 | 2387241.121520 | -0.95 |
| P8 | 540126.892849 | 2387053.698009 | -0.94 |
| P9 | 540057.096744 | 2386866.272014 | -1.05 |

图2.3-3  护岸前采样点位置图

依据外海深水波浪要素，建立近岸水域波浪传播变形波浪数学模型，推算了波浪从外海深水向防城港东湾口至本项目附近水域的传播变形；进一步结合小风区风浪模式，推算了防城港东湾湾内偏北和西向风作用下，护岸附近水域的波浪要素。

（1）通过收集本项目周边海域气象和波浪资料分析表明，防城港外海-20米50年一遇S~SSW方向有效波高为4.2m，平均周期为7.5s，50年一遇SW方向有效波高为4.0m，平均周期为7.6s；防城港东湾水域N方向50年一遇设计风速为25.9m/s，10年一遇设计风速为22.1m/s。

（2）外海传入波浪计算表明，SSE~SW方向波浪均可由绕射或者直接入射由防城港东湾湾口传播至本项目附近水域，且随着波向由南向西偏转，工程内凹形半封闭水域的波高逐渐增大。其中，50年一遇SW方向作用下，本工程附近水域有效波高为1.5~2.0m。

（3）小风区风成浪计算表明，防城港东湾内工程附近水域因N向风由于风区较长，在50年一遇的N向风速作用下，工程南端护岸附近水域的有效波高为1.0~1.5m。

（4）防城港市企沙港区赤沙港区仓储物流园项目水运工程建设项目护岸北段50年一遇H13%波高最大为1.98m，10年一遇H13%波高最大为1.64m；护岸南段50年一遇H13%波高最大为1.31m，10年一遇H13%波高最大为1.11m。

表2.3-3  50年一遇各向波浪+极端高水位组合下各控制点波高H13%（单位：m）

| 波向 控制点 | SSE | S | SSW | SW | W | NNW | N | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.27 | 1.21 | 1.53 | 1.97 | 1.30 | 0.54 | 0.52 | 1.97 |
| P2 | 1.27 | 1.22 | 1.55 | 1.98 | 1.28 | 0.70 | 0.75 | 1.98 |
| P3 | 1.23 | 1.19 | 1.51 | 1.91 | 1.25 | 0.80 | 0.86 | 1.91 |
| P4 | 1.11 | 1.08 | 1.35 | 1.65 | 1.16 | 0.92 | 1.03 | 1.65 |
| P5 | 1.04 | 1.01 | 1.27 | 1.52 | 1.12 | 0.96 | 1.06 | 1.52 |
| P6 | 0.97 | 0.92 | 1.18 | 1.41 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | 1.41 |
| P7 | 0.85 | 0.78 | 1.04 | 1.25 | 0.97 | 1.09 | 1.28 | 1.28 |
| P8 | 0.68 | 0.60 | 0.82 | 1.01 | 0.86 | 1.10 | 1.29 | 1.29 |
| P9 | 0.40 | 0.31 | 0.44 | 0.58 | 0.71 | 1.11 | 1.31 | 1.31 |

表2.3-4  SSE向波浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.71 | 1.50 | 1.46 | 1.27 | 0.85 | 10.60 | 61.55 | 1.42 | 1.26 | 1.23 | 1.08 | 0.74 | 10.60 | 52.11 |
| P2 | 1.73 | 1.51 | 1.47 | 1.27 | 0.84 | 10.60 | 65.42 | 1.50 | 1.32 | 1.28 | 1.12 | 0.75 | 10.60 | 56.74 |
| P3 | 1.72 | 1.49 | 1.44 | 1.23 | 0.80 | 10.60 | 74.46 | 1.54 | 1.34 | 1.29 | 1.11 | 0.73 | 10.60 | 67.22 |
| P4 | 1.54 | 1.33 | 1.29 | 1.11 | 0.72 | 10.60 | 66.33 | 1.38 | 1.20 | 1.17 | 1.01 | 0.67 | 10.60 | 57.81 |
| P5 | 1.49 | 1.27 | 1.23 | 1.04 | 0.67 | 10.60 | 78.52 | 1.37 | 1.18 | 1.14 | 0.97 | 0.62 | 10.60 | 71.81 |
| P6 | 1.38 | 1.18 | 1.14 | 0.97 | 0.62 | 10.60 | 77.18 | 1.29 | 1.11 | 1.07 | 0.91 | 0.58 | 10.60 | 70.30 |
| P7 | 1.22 | 1.04 | 1.01 | 0.85 | 0.55 | 10.60 | 70.23 | 1.15 | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 0.53 | 10.60 | 62.37 |
| P8 | 0.98 | 0.84 | 0.81 | 0.68 | 0.43 | 10.60 | 70.30 | 0.96 | 0.82 | 0.80 | 0.67 | 0.43 | 10.60 | 62.45 |
| P9 | 0.58 | 0.49 | 0.48 | 0.40 | 0.25 | 10.60 | 69.53 | 0.58 | 0.50 | 0.48 | 0.40 | 0.25 | 10.60 | 61.55 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 1.44 | 1.26 | 1.22 | 1.05 | 0.69 | 8.00 | 45.68 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 1.44 | 1.25 | 1.21 | 1.03 | 0.68 | 8.00 | 48.44 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.41 | 1.21 | 1.17 | 0.99 | 0.64 | 8.00 | 54.78 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.08 | 1.04 | 0.89 | 0.57 | 8.00 | 49.08 |
| P5 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.19 | 10.60 | 26.25 | 1.19 | 1.02 | 0.98 | 0.83 | 0.53 | 8.00 | 57.58 |
| P6 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 10.60 | 21.20 | 1.10 | 0.93 | 0.90 | 0.76 | 0.48 | 8.00 | 56.66 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 0.96 | 0.82 | 0.79 | 0.67 | 0.43 | 8.00 | 51.83 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 0.77 | 0.66 | 0.63 | 0.53 | 0.34 | 8.00 | 51.88 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 8.00 | 51.34 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.23 | 1.08 | 1.05 | 0.91 | 0.61 | 8.00 | 38.87 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.27 | 1.11 | 1.07 | 0.93 | 0.61 | 8.00 | 42.23 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.28 | 1.10 | 1.07 | 0.91 | 0.59 | 8.00 | 49.71 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.14 | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 0.54 | 8.00 | 43.00 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.11 | 0.95 | 0.92 | 0.77 | 0.49 | 8.00 | 52.94 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 8.00 | 19.76 |
| P6 | 1.03 | 0.88 | 0.85 | 0.72 | 0.46 | 8.00 | 51.88 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 8.00 | 15.98 |
| P7 | 0.92 | 0.79 | 0.76 | 0.64 | 0.41 | 8.00 | 46.27 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 0.76 | 0.65 | 0.62 | 0.53 | 0.34 | 8.00 | 46.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 8.00 | 45.68 | / | / | / | / | / | / | / |

表2.3-4  S向波浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.64 | 1.43 | 1.39 | 1.21 | 0.81 | 7.50 | 42.60 | 1.34 | 1.18 | 1.15 | 1.00 | 0.68 | 7.50 | 36.30 |
| P2 | 1.67 | 1.45 | 1.41 | 1.22 | 0.80 | 7.50 | 45.13 | 1.43 | 1.25 | 1.22 | 1.06 | 0.71 | 7.50 | 39.41 |
| P3 | 1.68 | 1.44 | 1.40 | 1.19 | 0.77 | 7.50 | 50.94 | 1.49 | 1.29 | 1.24 | 1.06 | 0.69 | 7.50 | 46.30 |
| P4 | 1.50 | 1.30 | 1.26 | 1.08 | 0.71 | 7.50 | 45.72 | 1.33 | 1.16 | 1.12 | 0.97 | 0.64 | 7.50 | 40.12 |
| P5 | 1.44 | 1.23 | 1.19 | 1.01 | 0.65 | 7.50 | 53.48 | 1.31 | 1.12 | 1.08 | 0.92 | 0.59 | 7.50 | 49.25 |
| P6 | 1.32 | 1.13 | 1.09 | 0.92 | 0.59 | 7.50 | 52.64 | 1.22 | 1.04 | 1.01 | 0.86 | 0.55 | 7.50 | 48.29 |
| P7 | 1.12 | 0.96 | 0.92 | 0.78 | 0.50 | 7.50 | 48.24 | 1.05 | 0.90 | 0.87 | 0.74 | 0.48 | 7.50 | 43.13 |
| P8 | 0.87 | 0.74 | 0.71 | 0.60 | 0.38 | 7.50 | 48.29 | 0.84 | 0.72 | 0.70 | 0.59 | 0.38 | 7.50 | 43.18 |
| P9 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 7.50 | 47.79 | 0.45 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 7.50 | 42.60 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 1.50 | 1.31 | 1.27 | 1.10 | 0.73 | 6.50 | 36.37 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 1.52 | 1.32 | 1.28 | 1.10 | 0.72 | 6.50 | 38.45 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.52 | 1.30 | 1.26 | 1.07 | 0.69 | 6.50 | 43.14 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.36 | 1.17 | 1.13 | 0.97 | 0.63 | 6.50 | 38.93 |
| P5 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 7.50 | 18.51 | 1.29 | 1.10 | 1.06 | 0.90 | 0.57 | 6.50 | 45.16 |
| P6 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 7.50 | 14.97 | 1.17 | 1.00 | 0.96 | 0.81 | 0.52 | 6.50 | 44.50 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 0.98 | 0.84 | 0.81 | 0.68 | 0.43 | 6.50 | 40.97 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 0.75 | 0.63 | 0.61 | 0.51 | 0.32 | 6.50 | 41.01 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 6.50 | 40.61 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.24 | 1.09 | 1.06 | 0.92 | 0.62 | 6.50 | 31.13 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.32 | 1.15 | 1.12 | 0.97 | 0.64 | 6.50 | 33.73 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.36 | 1.17 | 1.13 | 0.97 | 0.63 | 6.50 | 39.40 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.21 | 1.05 | 1.02 | 0.88 | 0.58 | 6.50 | 34.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.18 | 1.01 | 0.98 | 0.83 | 0.53 | 6.50 | 41.79 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 6.50 | 16.00 |
| P6 | 1.09 | 0.93 | 0.90 | 0.76 | 0.49 | 6.50 | 41.01 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 6.50 | 12.95 |
| P7 | 0.93 | 0.80 | 0.77 | 0.65 | 0.42 | 6.50 | 36.81 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 0.73 | 0.63 | 0.60 | 0.51 | 0.32 | 6.50 | 36.85 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 6.50 | 36.37 | / | / | / | / | / | / | / |

表2.3-5  SSW向波浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 2.02 | 1.79 | 1.75 | 1.53 | 1.05 | 7.50 | 42.60 | 1.63 | 1.46 | 1.43 | 1.27 | 0.90 | 7.50 | 36.30 |
| P2 | 2.07 | 1.82 | 1.77 | 1.55 | 1.05 | 7.50 | 45.13 | 1.77 | 1.58 | 1.54 | 1.36 | 0.94 | 7.50 | 39.41 |
| P3 | 2.09 | 1.81 | 1.75 | 1.51 | 0.99 | 7.50 | 50.94 | 1.85 | 1.62 | 1.57 | 1.36 | 0.90 | 7.50 | 46.30 |
| P4 | 1.84 | 1.61 | 1.56 | 1.35 | 0.90 | 7.50 | 45.72 | 1.62 | 1.43 | 1.39 | 1.22 | 0.82 | 7.50 | 40.12 |
| P5 | 1.79 | 1.54 | 1.49 | 1.27 | 0.82 | 7.50 | 53.48 | 1.62 | 1.39 | 1.35 | 1.15 | 0.75 | 7.50 | 49.25 |
| P6 | 1.67 | 1.43 | 1.38 | 1.18 | 0.76 | 7.50 | 52.64 | 1.53 | 1.32 | 1.27 | 1.09 | 0.71 | 7.50 | 48.29 |
| P7 | 1.46 | 1.26 | 1.22 | 1.04 | 0.67 | 7.50 | 48.24 | 1.37 | 1.19 | 1.15 | 0.99 | 0.65 | 7.50 | 43.13 |
| P8 | 1.17 | 1.00 | 0.96 | 0.82 | 0.52 | 7.50 | 48.29 | 1.14 | 0.99 | 0.95 | 0.81 | 0.53 | 7.50 | 43.18 |
| P9 | 0.64 | 0.55 | 0.53 | 0.44 | 0.28 | 7.50 | 47.79 | 0.62 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.27 | 7.50 | 42.60 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 1.86 | 1.64 | 1.59 | 1.39 | 0.95 | 6.50 | 36.37 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 1.89 | 1.66 | 1.61 | 1.40 | 0.93 | 6.50 | 38.45 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.89 | 1.63 | 1.58 | 1.36 | 0.89 | 6.50 | 43.14 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.67 | 1.45 | 1.40 | 1.21 | 0.80 | 6.50 | 38.93 |
| P5 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 7.50 | 18.51 | 1.61 | 1.38 | 1.33 | 1.13 | 0.73 | 6.50 | 45.16 |
| P6 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 7.50 | 14.97 | 1.49 | 1.28 | 1.23 | 1.05 | 0.67 | 6.50 | 44.50 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.30 | 1.11 | 1.08 | 0.91 | 0.59 | 6.50 | 40.97 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 1.02 | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 0.45 | 6.50 | 41.01 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.54 | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.23 | 6.50 | 40.61 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.53 | 1.37 | 1.33 | 1.18 | 0.82 | 6.50 | 31.13 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.64 | 1.45 | 1.41 | 1.24 | 0.85 | 6.50 | 33.73 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.70 | 1.48 | 1.43 | 1.23 | 0.81 | 6.50 | 39.40 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.49 | 1.30 | 1.27 | 1.10 | 0.74 | 6.50 | 34.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.47 | 1.26 | 1.22 | 1.04 | 0.67 | 6.50 | 41.79 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 6.50 | 16.00 |
| P6 | 1.38 | 1.19 | 1.15 | 0.98 | 0.63 | 6.50 | 41.01 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 6.50 | 12.95 |
| P7 | 1.23 | 1.06 | 1.03 | 0.88 | 0.57 | 6.50 | 36.81 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 1.01 | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 0.46 | 6.50 | 36.85 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.55 | 0.46 | 0.45 | 0.37 | 0.24 | 6.50 | 36.37 | / | / | / | / | / | / | / |

表2.3-6  SW向波浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 2.33 | 2.25 | 2.20 | 1.97 | 1.41 | 7.60 | 43.22 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.56 | 1.15 | 7.60 | 36.82 |
| P2 | 2.56 | 2.29 | 2.24 | 1.98 | 1.39 | 7.60 | 45.80 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.74 | 1.26 | 7.60 | 39.97 |
| P3 | 2.57 | 2.26 | 2.19 | 1.91 | 1.28 | 7.60 | 51.71 | 2.34 | 2.07 | 2.02 | 1.77 | 1.21 | 7.60 | 46.98 |
| P4 | 2.20 | 1.94 | 1.88 | 1.65 | 1.12 | 7.60 | 46.40 | 1.99 | 1.78 | 1.74 | 1.54 | 1.08 | 7.60 | 40.70 |
| P5 | 2.12 | 1.83 | 1.78 | 1.52 | 0.99 | 7.60 | 54.30 | 1.97 | 1.72 | 1.66 | 1.43 | 0.94 | 7.60 | 49.99 |
| P6 | 1.97 | 1.70 | 1.65 | 1.41 | 0.92 | 7.60 | 53.45 | 1.86 | 1.61 | 1.56 | 1.34 | 0.89 | 7.60 | 49.01 |
| P7 | 1.73 | 1.50 | 1.45 | 1.25 | 0.82 | 7.60 | 48.96 | 1.67 | 1.46 | 1.42 | 1.23 | 0.82 | 7.60 | 43.76 |
| P8 | 1.43 | 1.23 | 1.19 | 1.01 | 0.65 | 7.60 | 49.01 | 1.37 | 1.19 | 1.15 | 0.99 | 0.65 | 7.60 | 43.81 |
| P9 | 0.83 | 0.71 | 0.68 | 0.58 | 0.37 | 7.60 | 48.50 | 0.83 | 0.71 | 0.68 | 0.58 | 0.37 | 7.60 | 43.22 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 2.14 | 1.91 | 1.86 | 1.64 | 1.14 | 6.60 | 36.99 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 2.14 | 1.89 | 1.84 | 1.61 | 1.09 | 6.60 | 39.12 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 2.11 | 1.84 | 1.78 | 1.53 | 1.01 | 6.60 | 43.92 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.81 | 1.58 | 1.53 | 1.33 | 0.88 | 6.60 | 39.61 |
| P5 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 7.60 | 18.76 | 1.73 | 1.49 | 1.44 | 1.22 | 0.79 | 6.60 | 46.00 |
| P6 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 7.60 | 15.17 | 1.60 | 1.38 | 1.33 | 1.13 | 0.73 | 6.60 | 45.32 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.40 | 1.20 | 1.16 | 0.99 | 0.64 | 6.60 | 41.71 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 1.11 | 0.95 | 0.92 | 0.77 | 0.50 | 6.60 | 41.74 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.65 | 0.55 | 0.53 | 0.44 | 0.28 | 6.60 | 41.33 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.65 | 1.64 | 1.61 | 1.44 | 1.04 | 6.60 | 31.65 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.94 | 1.74 | 1.70 | 1.51 | 1.06 | 6.60 | 34.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 2.00 | 1.75 | 1.70 | 1.47 | 0.99 | 6.60 | 40.10 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.68 | 1.49 | 1.45 | 1.27 | 0.86 | 6.60 | 34.90 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.64 | 1.42 | 1.37 | 1.17 | 0.76 | 6.60 | 42.54 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 6.60 | 16.25 |
| P6 | 1.54 | 1.33 | 1.28 | 1.09 | 0.71 | 6.60 | 41.74 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 6.60 | 13.15 |
| P7 | 1.37 | 1.19 | 1.15 | 0.99 | 0.65 | 6.60 | 37.44 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 1.12 | 0.97 | 0.94 | 0.80 | 0.52 | 6.60 | 37.49 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.66 | 0.56 | 0.54 | 0.45 | 0.29 | 6.60 | 36.99 | / | / | / | / | / | / | / |

表2.3-7  W向风浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.75 | 1.54 | 1.49 | 1.30 | 0.88 | 3.70 | 15.30 | 1.60 | 1.43 | 1.40 | 1.24 | 0.87 | 3.68 | 14.00 |
| P2 | 1.75 | 1.53 | 1.48 | 1.28 | 0.85 | 3.60 | 15.14 | 1.65 | 1.46 | 1.42 | 1.24 | 0.85 | 3.59 | 14.24 |
| P3 | 1.76 | 1.52 | 1.47 | 1.25 | 0.82 | 3.50 | 14.94 | 1.69 | 1.47 | 1.42 | 1.23 | 0.81 | 3.50 | 14.40 |
| P4 | 1.60 | 1.39 | 1.35 | 1.16 | 0.76 | 3.31 | 13.51 | 1.50 | 1.32 | 1.28 | 1.11 | 0.75 | 3.28 | 12.86 |
| P5 | 1.60 | 1.37 | 1.32 | 1.12 | 0.72 | 3.22 | 13.15 | 1.53 | 1.32 | 1.27 | 1.08 | 0.70 | 3.19 | 12.77 |
| P6 | 1.52 | 1.31 | 1.26 | 1.07 | 0.69 | 3.14 | 12.28 | 1.47 | 1.27 | 1.22 | 1.04 | 0.68 | 3.15 | 12.11 |
| P7 | 1.38 | 1.18 | 1.14 | 0.97 | 0.63 | 3.02 | 10.70 | 1.34 | 1.16 | 1.12 | 0.96 | 0.63 | 2.96 | 10.68 |
| P8 | 1.22 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.55 | 2.76 | 9.20 | 1.20 | 1.03 | 1.00 | 0.85 | 0.56 | 2.71 | 9.04 |
| P9 | 1.02 | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 0.45 | 2.46 | 7.58 | 0.96 | 0.83 | 0.80 | 0.68 | 0.44 | 2.40 | 6.96 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 1.33 | 1.15 | 1.11 | 0.96 | 0.63 | 3.19 | 11.85 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 1.32 | 1.14 | 1.10 | 0.94 | 0.61 | 3.11 | 11.66 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.33 | 1.13 | 1.10 | 0.93 | 0.59 | 3.04 | 11.38 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.23 | 1.06 | 1.02 | 0.87 | 0.56 | 2.90 | 10.40 |
| P5 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.95 | 1.04 | 1.22 | 1.04 | 1.00 | 0.85 | 0.54 | 2.82 | 9.92 |
| P6 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.90 | 0.91 | 1.16 | 0.99 | 0.95 | 0.80 | 0.51 | 2.75 | 9.19 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.04 | 0.89 | 0.86 | 0.72 | 0.46 | 2.60 | 7.96 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 0.93 | 0.79 | 0.76 | 0.64 | 0.41 | 2.39 | 6.90 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.79 | 0.67 | 0.64 | 0.54 | 0.34 | 2.18 | 5.75 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.23 | 1.08 | 1.05 | 0.92 | 0.62 | 3.17 | 10.90 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.26 | 1.09 | 1.06 | 0.92 | 0.61 | 3.10 | 11.03 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.28 | 1.10 | 1.06 | 0.91 | 0.59 | 3.03 | 11.04 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.16 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.55 | 2.86 | 9.96 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.18 | 1.00 | 0.97 | 0.82 | 0.53 | 2.79 | 9.71 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.89 | 0.95 |
| P6 | 1.13 | 0.96 | 0.93 | 0.79 | 0.50 | 2.73 | 9.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.81 | 0.75 |
| P7 | 1.02 | 0.88 | 0.85 | 0.72 | 0.46 | 2.55 | 7.88 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 0.91 | 0.78 | 0.75 | 0.64 | 0.41 | 2.36 | 6.78 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.75 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.33 | 2.14 | 5.46 | / | / | / | / | / | / | / |

表2.3-8  NNW向风浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 0.77 | 0.66 | 0.64 | 0.54 | 0.34 | 2.04 | 4.52 | 0.76 | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 0.35 | 2.00 | 4.49 |
| P2 | 1.00 | 0.86 | 0.83 | 0.70 | 0.45 | 2.43 | 6.93 | 0.97 | 0.84 | 0.81 | 0.69 | 0.45 | 2.34 | 6.58 |
| P3 | 1.15 | 0.98 | 0.95 | 0.80 | 0.51 | 2.55 | 8.26 | 1.12 | 0.96 | 0.93 | 0.79 | 0.51 | 2.55 | 8.11 |
| P4 | 1.30 | 1.12 | 1.08 | 0.92 | 0.60 | 2.78 | 10.04 | 1.27 | 1.10 | 1.07 | 0.92 | 0.61 | 2.76 | 9.96 |
| P5 | 1.37 | 1.17 | 1.13 | 0.96 | 0.61 | 2.80 | 10.52 | 1.32 | 1.13 | 1.09 | 0.92 | 0.59 | 2.76 | 10.08 |
| P6 | 1.48 | 1.26 | 1.22 | 1.03 | 0.66 | 2.93 | 11.61 | 1.42 | 1.22 | 1.18 | 1.01 | 0.65 | 2.91 | 11.25 |
| P7 | 1.53 | 1.32 | 1.27 | 1.09 | 0.71 | 3.02 | 12.24 | 1.47 | 1.27 | 1.24 | 1.06 | 0.70 | 3.02 | 11.85 |
| P8 | 1.55 | 1.33 | 1.29 | 1.10 | 0.72 | 3.05 | 12.42 | 1.47 | 1.28 | 1.24 | 1.07 | 0.71 | 3.03 | 11.88 |
| P9 | 1.55 | 1.34 | 1.29 | 1.11 | 0.72 | 3.07 | 12.54 | 1.47 | 1.28 | 1.24 | 1.07 | 0.70 | 3.05 | 11.92 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 0.64 | 0.54 | 0.52 | 0.44 | 0.28 | 1.81 | 3.65 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 0.81 | 0.69 | 0.66 | 0.56 | 0.36 | 2.14 | 5.33 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 0.93 | 0.79 | 0.77 | 0.64 | 0.41 | 2.30 | 6.58 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.05 | 0.90 | 0.87 | 0.73 | 0.47 | 2.51 | 8.05 |
| P5 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 1.05 | 1.23 | 1.12 | 0.96 | 0.92 | 0.78 | 0.49 | 2.55 | 8.59 |
| P6 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.93 | 0.95 | 1.20 | 1.02 | 0.99 | 0.83 | 0.53 | 2.67 | 9.50 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.24 | 1.07 | 1.03 | 0.87 | 0.56 | 2.75 | 10.12 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 1.27 | 1.09 | 1.05 | 0.89 | 0.57 | 2.78 | 10.37 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 1.28 | 1.10 | 1.06 | 0.90 | 0.58 | 2.81 | 10.56 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 0.62 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.28 | 1.80 | 3.60 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.78 | 0.67 | 0.65 | 0.55 | 0.35 | 2.09 | 5.12 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 0.92 | 0.78 | 0.76 | 0.64 | 0.41 | 2.29 | 6.49 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.04 | 0.89 | 0.86 | 0.74 | 0.48 | 2.49 | 7.98 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.09 | 0.93 | 0.90 | 0.76 | 0.48 | 2.52 | 8.31 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.98 | 1.09 |
| P6 | 1.17 | 1.00 | 0.97 | 0.82 | 0.53 | 2.65 | 9.33 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.86 | 0.83 |
| P7 | 1.21 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.56 | 2.75 | 9.92 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 1.22 | 1.06 | 1.02 | 0.87 | 0.57 | 2.76 | 10.04 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 1.22 | 1.05 | 1.02 | 0.87 | 0.57 | 2.78 | 10.07 | / | / | / | / | / | / | / |

表2.3-9  N向风浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 0.75 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.33 | 1.92 | 3.70 | 0.71 | 0.61 | 0.59 | 0.50 | 0.32 | 1.82 | 3.48 |
| P2 | 1.07 | 0.92 | 0.88 | 0.75 | 0.48 | 2.47 | 6.63 | 1.01 | 0.87 | 0.84 | 0.72 | 0.47 | 2.33 | 6.05 |
| P3 | 1.23 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.55 | 2.63 | 8.14 | 1.21 | 1.04 | 1.00 | 0.85 | 0.55 | 2.61 | 8.13 |
| P4 | 1.44 | 1.24 | 1.20 | 1.03 | 0.67 | 2.96 | 10.75 | 1.39 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.68 | 2.92 | 10.69 |
| P5 | 1.51 | 1.30 | 1.25 | 1.06 | 0.68 | 2.96 | 11.29 | 1.45 | 1.25 | 1.20 | 1.03 | 0.66 | 2.92 | 10.81 |
| P6 | 1.68 | 1.45 | 1.40 | 1.19 | 0.77 | 3.18 | 13.21 | 1.61 | 1.39 | 1.34 | 1.15 | 0.75 | 3.14 | 12.65 |
| P7 | 1.77 | 1.53 | 1.49 | 1.28 | 0.84 | 3.33 | 14.27 | 1.68 | 1.47 | 1.43 | 1.24 | 0.83 | 3.31 | 13.57 |
| P8 | 1.79 | 1.56 | 1.51 | 1.29 | 0.85 | 3.36 | 14.49 | 1.68 | 1.46 | 1.42 | 1.23 | 0.82 | 3.31 | 13.55 |
| P9 | 1.80 | 1.57 | 1.52 | 1.31 | 0.86 | 3.38 | 14.61 | 1.67 | 1.46 | 1.42 | 1.23 | 0.83 | 3.32 | 13.54 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 0.62 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.27 | 1.73 | 3.06 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 0.89 | 0.76 | 0.73 | 0.62 | 0.40 | 2.20 | 5.26 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.03 | 0.88 | 0.84 | 0.71 | 0.45 | 2.40 | 6.73 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.22 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.56 | 2.72 | 9.00 |
| P5 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.17 | 1.13 | 1.45 | 1.28 | 1.09 | 1.05 | 0.89 | 0.57 | 2.73 | 9.48 |
| P6 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.95 | 0.96 | 1.42 | 1.21 | 1.17 | 0.99 | 0.64 | 2.93 | 11.13 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.50 | 1.29 | 1.25 | 1.07 | 0.69 | 3.07 | 12.17 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 1.53 | 1.32 | 1.28 | 1.09 | 0.71 | 3.11 | 12.53 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 1.55 | 1.34 | 1.29 | 1.11 | 0.72 | 3.13 | 12.73 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 0.59 | 0.50 | 0.48 | 0.41 | 0.26 | 1.66 | 2.94 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.84 | 0.72 | 0.69 | 0.59 | 0.38 | 2.09 | 4.85 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.02 | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 0.46 | 2.37 | 6.61 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.17 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.55 | 2.66 | 8.73 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.25 | 1.07 | 1.03 | 0.88 | 0.56 | 2.71 | 9.26 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 1.06 | 1.27 |
| P6 | 1.39 | 1.19 | 1.15 | 0.98 | 0.63 | 2.92 | 10.96 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.92 | 0.92 |
| P7 | 1.46 | 1.27 | 1.23 | 1.06 | 0.70 | 3.06 | 11.90 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 1.46 | 1.27 | 1.23 | 1.06 | 0.70 | 3.08 | 11.94 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 1.46 | 1.27 | 1.23 | 1.06 | 0.70 | 3.08 | 11.93 | / | / | / | / | / | / | / |

潮流

防城湾潮流类型以全日潮流为主，潮流在海流中占主导地位。拦门沙以外开阔海域潮流具回转流性质，主流线与潮波传播方向一致，流速小。拦门沙以内受地形影响流速增大，基本上为往复流，航道东侧略为左旋、西侧为右旋，水力特性是涨潮历时长、落潮历时短、落潮流速大于涨潮流速。拦门沙内流速自南向北递增，沿航道轴线附近流速较大，涨潮最大流速0.59m/s，落潮最大流速0.82m/s。暗埠江口涨潮流为NNW 向，平均流速0.26～0.39m/s；落潮流S～SSE 向，平均流速0.35～0.54m/s。牛头岭附近涨潮流为NNW 向，平均流速0.28～0.34m/s；落潮流SSE 向，平均流速0.27～0.43m/s。航道余流流速不大，最大余流为0.15m/s，冬季为偏S 向，夏季为偏NE 向。防城湾基本为落潮流所控制，落潮水动力正是保持深槽形态处于相对平衡的主要动力因素。

2007 年5 月19~20 日江苏省水文水资源勘测局扬州分局在防城港水域进行现场水文观测，流速垂线11 条、同步潮位6 个站点。期间潮流类型以全日潮流为主，仅在小潮期间出现不正规半日潮流，潮流在海流中占主导地位。湾内受地形影响流速增大，拦门沙以内基本上为往复流，沿航道轴线附近流速较大。拦门沙以内航道东侧略为左旋，西侧为右旋，水力特性是涨潮历时长、落潮历时短，落潮流速大于涨潮流速。口门和湾内测点（5#~11#）潮流最大流速一般为0.5m/s~0.8m/s，口外测点（1#~4#）潮流为0.2m/s~0.35m/s。受海湾地形束聚作用的影响，涨潮流最大流速由湾口向湾顶沿航槽增大，沿航道轴线方向流速较大，涨潮最大流速0.87 m/s，落潮最大流速0.77 m/s。

冰况

工程海域终年无冰。

地形地貌和工程泥沙

地形地貌

防城港市依山傍海，境内地形和地貌大致可分为山地、丘陵和沿海滩涂，其中山地丘陵面积占总面积的80%以上，平原面积较小。地势中间高，向东南和西北倾斜。北部为上思盆地，中部十万大山横亘，东南部为低山丘陵和滨海平原台地。南部海拔多在50～500m 之间，地形破碎，海岸曲折，港湾、沙堤和沙滩发育，形成珍珠湾和防城湾等较大的溺谷型海湾。入海河流主要有北仑河、江平江、大旺江、防城江和茅岭江等。防城港所在的防城湾，三面丘陵环抱，东为企沙半岛，西为白龙半岛，湾口朝南，口门宽约10.4km，湾口朝南，海湾被渔万半岛分隔为东西两个长条型海湾，东西两海湾深槽在暗埠江口汇合后向南与三牙航槽相连，水域深槽呈“丫”型。海湾水下滩地分布宽广，口门处有约2.5 公里宽的拦门沙段。白龙尾半岛与渔澫岛之间形成内湾，水域面积约40km2，渔澫岛与企沙半岛之间形成外湾，水域面积约120km2。

防城湾位于钦州背斜东南翼，为一单斜构造，构造线呈NNE－SSW 走向，褶皱和断裂不发育。暗埠江以东为志留系黄褐色砂岩，灰绿色千枚状页岩，微变质页岩夹砂岩薄层。暗埠江以西为侏罗系地层，下部为砾岩，上部为紫红色砂岩、页岩。在低洼地、海滩为第四系淤泥、粘土、砂和卵石覆盖。

企沙半岛南部和白龙半岛东侧为砂质基岩海岸，有新老海蚀崖，岬角多为磨石岩滩，有的向海成为礁石。海滩上部和潮上带发育有数目和规模不等的新老沙堤。海滩宽度自湾口向湾内增大，坡度减小，泥质含量增多。防城河现代河口三角洲主要包括针鱼岭北端至将军岭附近地区，其特点是汊河较多，浅滩、沙洲发育，现代沉积物主要是粗、中砂。局部水体稳定的地区沉积着粉砂和淤泥质粉砂。

根据工程地质和地震活动的有关条件，本项目区域有稳定的基岩，属于抗震有利地段。

工程泥沙

（1）含沙量

防城湾海区水清沙少，潮流携沙较少，根据1992 年2 月上海航道设计研究所在防城港水域进行的水文泥沙测验，正常天气的平均含沙量西湾、东湾、东西湾深槽交汇口及拦门沙航道处分别0.08、0.056、0.031 及0.016kg/m3，含沙量由湾外向里渐大，西湾较东湾大。

2007 年5 月份现场水文测验表明，湾口及外海域的1~5#站位，无论大、中潮整个涨、落潮过程中水体含沙量均小于0.005kg/m3，说明湾口及外海几乎为清水。位于东湾潮汐通道的6#垂线测验表明，大潮期涨潮含沙量小于0.005kg/m3，而落潮期有0.0187kg/m3 含沙量出现，底层达0.032kg/m3，有明显的落潮输沙现象；中潮期流速小于大潮期，涨、落潮含沙量均小于0.005kg/m3。位于西湾潮汐通道的9#垂线测验表明，落潮含沙量明显大于涨潮含沙量。东湾内，中潮期含沙量明显小于大潮期，大潮期瞬时最大含沙量为0.0228kg/m3。西湾内，同样中潮期含沙量小于大潮期，西湾含沙量明显高于东湾，大潮时瞬时含沙量值达0.0648kg/m3。

现场观测资料表明，防城港内湾含沙量高于外海，西湾含沙量一般高于东湾，落潮期含沙量明显大于涨潮期，有明显向外海输沙现象。海域总体含沙量很小。

2012 年5~6 月在企沙半岛南侧和钦州湾湾口西侧水域进行了大潮水文泥沙测验，实测资料表明各垂线的分层含沙量从水面到水底递增现象非常明显，含沙量的垂向分布梯度较大。

历次水体含沙量调查表明，因季节、海域工程施工状态、天气情况影响，测量结果虽有明显差异，但仍反映出了工程海域的水体含沙量分布特征。一般夏季含沙量大于冬季，因工程施工、船舶大型化及航次增加，冬、夏季水体含沙量的差别有减小趋势；潮流动力对水体含沙量有影响，同一水域随潮动力增强有所增加，急流水域一般大于缓流水域；湾口水域含沙量一般小于湾内，风浪条件下湾口区域测点最大含沙量有涨潮大于落潮现象，说明有一定海相来沙迹象。

（2）底质

防城港海域大片浅滩上的泥沙为中砂，滩顶粗、滩尾细；外海-10 m 等深线以远低质为细粉沙或泥；航道表层泥沙粗，两侧滩面泥沙细，航道泥沙的基本类型为细粉沙和中砂，有少量粗砂和淤泥。海岸性质属沙质海岸。

根据取样分析，防城港海域底沙粒径变动范围较大，除了湾内浅滩上分布着不同粒径的泥沙外，取样位置的不同也有明显差别。底沙粒径的大小分布大致是深槽细，浅滩粗，外海细，内湾粗。2007 年5 月补充收集了东、西湾内湾50 多个底质资料，内湾由于位置不同泥沙粒径差别较大，东湾介于0.008~0.272mm；西湾介于0.009~0.583mm 之间。总的来讲，非红树林区或人类活动（养殖）严重影响的自然岸滩水域，一般5m 线以浅，以沙质为主，中值粒径与岸滩受风浪影响有关，风浪掩护条件越差粒径相对越粗；10m 线以深，以淤泥质为主（大多数D50<0.009mm）；5m~10m 水域，沙质往淤泥质过渡区。下图给出了2012 年6 月工程区海域底质中值粒径采样成果。

图2.4-1  2012年6月工程区海域底质中值粒径

（3）泥沙来源

防城港湾泥沙来源主要是来源于陆域径流来沙和波浪侵蚀海岸及地表水切割冲刷沿岸地层来沙这2个方面。

①陆相径流来沙

据有关资料，本港湾主要有防城河流入，防城河全100 km，流域面积810km2，多年平均输沙量23.7t，最大年输沙量约39 万t，自防城河河床→口汊道→潮间带→水下岸坡，沉积的中电气石与钛铁矿的比值为0.049→0.01→0.088→0.028，其中，在潮间带比值最大。这说明潮间带中电气石的含量相对增加，而锆石与钛铁矿的比值沿程分布为0.19→0.088→0.14→0.12。这组数据由于两种矿物的比重相近反映出总的趋势自河床至前三角洲呈逐渐减少的趋势，这些碎屑矿物分布的特点反映了防城河输出物质主要沉积在现代河口三角洲上。

所以，防城河输沙影响最大的是西湾内湾北部海域。

②波浪侵蚀海岸来沙

防城港湾海区以南到西南浪为主。由于南海潮波和北部湾反射潮波在该湾口门轴线辐聚，形成防城港湾沿岸，高潮位，大潮差，强潮流，有利于波浪冲刷，侵蚀海岸和潮流搬运物质。在漫长的地质时期中，波浪对西湾海岸的侏罗系地层长期侵蚀，特别是湾口（牛头村东岸）。波浪侵蚀其沿岸边缘形成有海蚀崖及滩地，给海区带来了一定侵蚀物质。从重矿物分析结果来看，防城港湾沿岸由侏罗系页岩组成，这些海岸母岩中的碎屑重矿物以电气石、猗石、钛铁矿、赤铁矿、白钛矿等矿物为主，属电气石—锆石—钛铁矿组合，并含有矽线石、红柱石、十字石等变质矿物，同样，在该湾海域沉积物中碎屑重矿物组合与沿岸母岩的碎屑重矿物组合基本一致，为电气石—锆石—钛铁矿组合和电气石—钛铁矿—锆石组合，以含有标准变质矿物为特征，这说明防城港湾海域沉积物中的部分泥沙来源于波浪对海岸线母岩侵蚀或地表水切割冲刷母岩带来的产物。

（4）泥沙运动趋势

防城港潮汐类型以正规全日潮为主，最大潮差5.32 m，涨潮历时远大于落潮历时，且落潮流速大于涨潮流速。港湾内有明显的往复流，涨潮偏北向，落潮偏南向，潮流的主流线与冲刷深槽轴线基本一致。余流流速约为10～15 cm/s，夏季流向主要由SW 向NE 流，冬季由SE 向NW 流。该港除台风影响外，风向与波向基本一致，夏半年以偏北的向岸风为主，风区长，冬半年波浪以S、SSW 及SE 向风浪为主，周期短，波高小，属离岸浪。因此，根据水动力条件的综合分析，以及表层底质沉积物类型和重矿物的分布特征，可以认为，港湾内泥沙运移随季节变化而变化。夏半季泥沙由湾口向湾内运移，冬半年由湾内向湾外运动。泥沙总的运移趋势与海水流向基本一致，但较粗的颗粒在沿岸作横向运动而形成水下沙咀或沙坝。在落潮喷射水流扩散和南向波浪的共同作用下，泥沙发生沉积，形成防城港湾口水下拦门沙。

（5）泥沙回淤及沉积率

以上所说防城河输运泥沙主要沉积于河口三角洲，而防城河输沙主要集中在洪水季节，且大部分以悬沙进入防城港，在西湾受其影响最大的是第一港区及其以北水域，牛头、西贤航道影响明显较弱，拦门沙航道影响甚小。

防城港湾的泥沙主要为冰期低海面时期防城河早期的输入物质，是附近堆积体的泥沙再搬运，再堆积造成。防城湾内“丫”字型的主流深槽是潮流涨落的主要通道，落潮流速大于涨潮流速把泥沙向外海输送，保持了港内航道不淤或少淤。经多年重复测量成果分析表明，航道冬冲夏淤，全年淤稍大于冲，即没有较大回淤。

工程地质

根据广西中业工程技术集团有限公司提供的《防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目工程地质勘察报告》（2024年9月）钻探揭示，场地岩土层主要由第四系海陆交互相沉积层（Qmc）、志留系基岩（S）组成。现将地层描述如下：

（1）第四系海陆交互相沉积层（Qmc）

为第四系以来形成的松散层，具有成分复杂、多相变、状态松软、上部富含有机质等特点。土层主要有砂、淤泥混砂、粘性土等，具有较明显的层理。由于在沉积过程中环境变化，不同土层常以互层、夹层或透镜体形式交错分布，且分布不均匀，层面呈现不对称波痕。该层分布广，大多数钻孔有揭示，根据土类可分为四层。

1）细砂①：灰色，湿，松散，主要成份为石英细砂，含少量黏性土，分选性较好，级配差，主要分布于 ZK1、ZK15、ZK16、ZK17、ZK18 和 ZK24，层厚 1.0～ 4.0m，钻孔平均厚度 3.03m。

2）含砂淤泥质土①1：灰、灰黄色，饱和，通常具腥臭味，软塑状；主要由粉黏粒和石英细砂颗粒组成，细砂含量约占35～40%，局部地段相变为淤泥，强度低，具高压缩性。主要分布于 ZK2、ZK7、ZK10、ZK11、ZK13、ZK18、ZK21 和 ZK22，层厚 0.6～12.0m，钻孔平均厚度 4.30m。

3）砾砂②：灰黄色，稍密～中密状，饱和，5～20mm 的石英颗粒约占9.7～ 13.1%，2～5mm 的石英颗粒约占 28.2～34.9%。颗粒级配一般，泥质含量一般为15%-25%，颗粒级配一般，泥质含量一般为 5%-10%，磨圆度较好，颗粒级配一般。该层过半数钻孔有提示，层厚 1.0～11.0m，钻孔平均厚度 6.15m。

4）粉质黏土③：褐黄色、灰白色，可塑状，主要由粉质黏土矿物组成，黏性低-中等，切面粗糙-光滑，干强度中等，韧性中等，无摇震反应。主要分布于ZK11、ZK14、ZK15、ZK16、ZK17、ZK20、ZK22 和 ZK24，层厚 1.2～7.0m，钻孔平均厚度 4.28m。

（2）志留系地层（S）

场地内基岩岩性为粉砂岩，砂状结构，中厚层状构造。本次勘察揭露有强风化粉砂岩，其特征描述如下:

强风化粉砂岩④（S）：灰褐、褐黄色，主要以石英颗粒为主，风化不均匀，砂状结构，中厚层状构造，节理裂隙发育强烈，岩体极破碎，岩芯呈碎块状，锤击声哑，岩芯采取率低。岩体完整程度为极破碎，为软岩，岩石基本质量等级为Ⅴ级。所有钻孔均有揭示，层厚 8.0～21.4m，钻孔平均厚度 13.57m。钻孔平面布置图、工程地质剖面图详见图 2.5-1～图 2.5-9。

表 2.5-1             含砂淤泥质土①1主要物理力学参数统计表

| 参数 统计值 |  |  | 有效样本（个） | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准差 | 变异系数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水率ω |  | % | 6 | 29.4 | 34.8 | 32.8 | 1.969 | 0.060 | 34.5 |
| 天然密度ρ0 |  | g/cm3 | 6 | 1.75 | 1.83 | 1.79 | 0.029 | 0.016 | 1.77 |
| 干密度ρd |  | g/cm3 | 6 | 1.30 | 1.41 | 1.35 | 0.039 | 0.029 | 1.32 |
| 孔隙比e |  | -- | 6 | 0.888 | 1.081 | 0.996 | 0.063 | 0.064 | 1.048 |
| 饱和度Sr |  | % | 6 | 86.2 | 92.3 | 88.8 | 2.056 | 0.023 | 90.5 |
| 比重Gs |  | -- | 6 | 2.67 | 2.72 | 2.69 | 0.019 | 0.007 | 2.68 |
| 液限ωL |  | % | 6 | 28.5 | 33.9 | 32.0 | 1.831 | 0.057 | 30.4 |
| 塑限ωP |  | % | 6 | 17.1 | 22.3 | 20.6 | 1.846 | 0.090 | 19.0 |
| 塑性指数IP |  | -- | 6 | 10.5 | 12.3 | 11.4 | 0.649 | 0.057 | 10.8 |
| 液性指数IL |  | -- | 6 | 1.01 | 1.13 | 1.08 | 0.040 | 0.037 | 1.11 |
| 压缩系数α0.1-0.2 |  | MPa- 1 | 6 | 0.580 | 0.710 | 0.645 | 0.052 | 0.081 | 0.688 |
| 压缩模量Es1-2 |  | MPa | 6 | 2.90 | 3.50 | 3.12 | 0.232 | 0.074 | 2.93 |
| 直接快剪 | 凝聚力C | kPa | 6 | 1.7 | 4.5 | 3.1 | 1.084 | 0.346 | 2.2 |
|  | 内摩擦角φ | 度 | 6 | 2.8 | 4.5 | 3.5 | 0.776 | 0.220 | 2.9 |
| 固结快剪 | 凝聚力C | kPa | 6 | 7.5 | 12.9 | 10.4 | 1.876 | 0.180 | 8.9 |
|  | 内摩擦角φ | 度 | 6 | 4.7 | 7.2 | 5.8 | 0.985 | 0.170 | 5.0 |

表 2.5-2             粉质黏土③主要物理力学参数统计表

| 参数 统计值 |  |  | 有效样本（个） | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准差 | 变异系数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水率ω |  | % | 7 | 26.5 | 30.9 | 27.8 | 1.510 | 0.054 | 28.9 |
| 天然密度ρ0 |  | g/cm3 | 7 | 1.80 | 1.88 | 1.84 | 0.028 | 0.015 | 1.82 |
| 干密度ρd |  | g/cm3 | 7 | 1.38 | 1.49 | 1.44 | 0.037 | 0.025 | 1.41 |
| 孔隙比e |  | -- | 7 | 0.823 | 0.964 | 0.875 | 0.047 | 0.054 | 0.910 |
| 饱和度Sr |  | % | 7 | 45.2 | 49.1 | 46.7 | 1.309 | 0.028 | 47.6 |
| 比重Gs |  | -- | 7 | 2.68 | 2.72 | 2.70 | 0.013 | 0.005 | 2.69 |
| 液限ωL |  | % | 7 | 30.8 | 34.0 | 32.0 | 1.097 | 0.034 | 31.2 |
| 塑限ωP |  | % | 7 | 18.9 | 22.2 | 20.3 | 1.119 | 0.055 | 19.5 |
| 塑性指数IP |  | -- | 7 | 10.6 | 13.1 | 11.8 | 0.826 | 0.070 | 11.1 |
| 液性指数IL |  | -- | 7 | 0.52 | 0.74 | 0.64 | 0.078 | 0.121 | 0.70 |
| 压缩系数α0.1-0.2 |  | MPa- 1 | 7 | 0.380 | 0.570 | 0.457 | 0.068 | 0.148 | 0.507 |
| 压缩模量Es1-2 |  | MPa | 7 | 3.40 | 4.80 | 4.16 | 0.529 | 0.127 | 3.77 |
| 直接快剪 | 凝聚力C | kPa | 7 | 8.8 | 17.7 | 12.7 | 3.032 | 0.239 | 10.5 |
|  | 内摩擦角φ | 度 | 7 | 5.2 | 8.6 | 7.1 | 1.404 | 0.199 | 6.0 |
| 固结快剪 | 凝聚力C | kPa | 7 | 16.1 | 24.8 | 19.4 | 2.990 | 0.154 | 17.2 |
|  | 内摩擦角φ | 度 | 7 | 6.7 | 10.2 | 8.6 | 1.322 | 0.154 | 7.6 |

表 2.5-3				各岩土层物理力学设计参数推荐值表

图2.5-1  勘探点平面布置图（1/3）

图2.5-2  勘探点平面布置图（2/3）

图2.5-3  勘探点平面布置图（3/3）

图2.5-4  1-1’工程地质剖面图（1/3）

图2.5-5  1-1’工程地质剖面图（2/3）

图2.5-6  1-1’工程地质剖面图（3/3）

图2.5-7  2-2’工程地质剖面图（1/3）

图2.5-8  2-2’工程地质剖面图（2/3）

图2.5-9  2-2’工程地质剖面图（3/3）

地震

根据国家标准《建筑抗震设计标准》（GB50011-2010）（2024年版）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程所在区域的抗震设防烈度为6 度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组。

工程建设外部条件

征地

本项目工程区域不涉及征地拆迁、渔业补偿等，水域使用符合防城港市的海洋功能区划，工程区环境条件符合国家相关标准。

海域使用

本项目用海由3个回填项目合并组成，各项目的海域使用批复具体情况如下表所示：

表 3.2-1				        海域使用批复情况

| 序号 | 项目名称 | 宗海面积（公顷） | 尚未完成回填面积（本项目回填） （公顷） | 海域使用权证书号 | 用海类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防城港市赤沙疏港物流中心 | 47.3892 | 20.0595 | 450602000000GH00117W00000000 | 交通运输用海/城镇建设填海造地用海 |
| 2 | 防城港市奇华仓储 | 43.5240 | 9.84 | 450602000000GH00118W00000000 | 交通运输用海/城镇建设填海造地用海 |
| 3 | 防城港市赤沙通用仓储堆场 | 39.4298 | 8.2051 | 450602000000GHO0119WO0000000 | 交通运输用海/城镇建设填海造地用海 |

综上，本项目用海符合相关规划，具备使用条件。

供电、供水、通信

根据当地供电部门的资料，项目建设地点电力供应有保障。本工程所需2条10kV 高压线路由附近110kV 变电站提供。

本项目用水从市政管网接引，水量及水压均能满足本工程生活生产用水要求。

本工程所在港口区城市程控电话、模拟无线通讯、GSM 无线通讯、IT 通讯等通讯网络已经发展到一定规模，为项目的对外联络和监视提供了通讯便利。

交通条件

拟建工程场区后方有汽车道路与镇区相连，建筑材料运输十分方便，仅需要布置临时便道即可满足施工要求。

水路：本项目位于企沙半岛东湾，南临北部湾，水路可达全国各地，水上交通便利，可满足施工要求。

地方建筑材料

本工程所需砂石料可由防城港市内外购运至施工现场。综上所述，本工程外部条件落实较好，可满足工程建设的需要。

工程方案

总平面布置方案

本工程胸墙前沿线从规划用海红线后退30m进行布置。根据施工流程、项目整体计划，将回填区划分为Ⅰ区和Ⅱ区，陆域形成面积共约32.54万m2，其中Ⅰ区为20.21万m2，Ⅱ区为 12.33万m2。护岸总长度2117.90m，其中西侧永久护岸1688.00m，南侧临时护岸213.51m，北侧临时护岸216.39m。陆域回填需土方量约162.61万m3。陆域形成Ⅰ区设置1处60m长龙口和4个排水口；陆域形成Ⅱ区设置1处60m长龙口和2个排水口。

水工结构

西侧永久护岸采用斜坡式结构，迎水侧坡度1:2，背水侧坡度1:1，堤心顶标高4.90m，选用1~300kg开山石，且含泥量小于5%，堤心开山石1kg~10kg的块石含量应小于5%。堤心上方设置挡浪墙，采用倒“T”型结构型式，顶标高为8.3m，顶宽1.2m,底宽4.2m，高3.0m。背水侧依次填筑1:1坡度二片石层，厚度不小于400mm；1:1.25坡度混合倒滤层，厚度不小于600mm；两层土工布（g≥400g/m2）。迎水侧抛理不小于50~100kg块石垫层厚1000mm，坡面选用预制四脚空心方块L=1000mm，单块重量不小于688kg。为防止堤身结构建成后、沿堤流对坡脚处冲刷、危害堤身稳定，在迎水侧坡脚处采用不小于150kg块石护底。护岸后方回填护堤土，回填范围为护岸前沿线后方10.0m范围，坡度1:2。

南侧和北侧临时护岸采用斜坡式结构，外侧坡度1:1.75，内侧坡度1:1，堤心顶标高5.50m，选用1~300kg开山石，且含泥量小于5%，堤心开山石1kg~10kg的块石含量应小于5%。堤身内侧依次填筑1:1坡度二片石层，厚度不小于400mm；1:1.25坡度混合倒滤层，厚度不小于600mm；两层土工布（g≥400g/m2）。外侧依次填筑二片石垫层厚400mm，M20浆砌块石面层厚600mm，坡脚抛填不小于150kg块石护脚。

结合地勘资料，K0+822.0-K0+972.0段、K1+122.0-K1+262.0段和K1+662.0-

K1+692.0段护岸地基淤泥层利用堤身自重预压结合塑料排水板处理，采用SPB-B型塑料排水板，间距0.9m，等边三角形布置。其他区域表层淤泥小于3.0m段，采用抛石挤淤。

陆域形成

本工程陆域形成回填土方量较大，需依托可靠的填料来源推动工程进展，根据本项目业主安排，本项目填料均需外购。

本项目沿用地红线修筑护岸，与陆侧现有临时围堰围成，陆域形成面积约32.54万m2，陆域形成顶高程6.5m。本工程通过陆上推填的方式进行回填。

主要指标

表 4.4-1                      工程主要工程量

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用海域面积 | 万m2 | 38.11 |  |
| 2 | 陆域形成 | 万m2 | 32.54 | 不含护岸外侧坡面的面积 |
| 3 | 护岸 | m | 2117.90 | 西侧护岸1688.00m，南侧临时护岸213.51m，北侧临时护岸216.39m |
| 4 | 龙口 | 处 | 2 | 60m/处 |
| 5 | 排水口 | 个 | 6 |  |
| 6 | 回填土方 | 万m3 | 162.61 |  |
| 7 | 工程预算 | 万元 | 12281.02 |  |
| 8 | 建设期 | 月 | 15 |  |

营运、管理和维护要求

（1）施工过程中应严格按照设计及施工工艺要求，遵守国家环保法律法规及当地特殊环保规定，尽量减少施工对周围环境造成的影响。

（2）为保证施工期间来往船只的安全，业主和施工单位应向海事部门申报项目施工的有关情况：施工期、施工范围、作业船舶等，由海事部门向媒体发布通航公告。施工单位应按规定设置报警信号、指示信号等标志，引导船舶正确行驶，并应采取避让措施。

（3）工程交工后，业主应加强对护岸观测维护工作，除日常检查外，大风浪前后应各进行一次检查，并作好详细记录，检查时应注意堤体有否塌坑、隆起，块石崩塌、架空，块石棱体有否冲失，如发现有上述问题应及时分析研究并采取补强的防护措施。

（4）由于地基处理不在本次设计范围内，后续进行地基处理方案设计与施工中，应采取有效措施保证护岸的安全稳定。

（5）地基处理施工期加强护岸表面位移、地基沉降及深层水平位移监测，并保证监测工作的长期常态化，直至所有监测数据达到稳定。

（6）后方陆域的最大使用荷载不得超过设计要求。

（7）其它要求详见各专业设计说明。

其他需要说明的问题

（1）施工过程中，护岸应设置沉降、位移观测点，沉降观测点的数量可根据实际情况确定，其布设方案应报监理工程师批准；观测方法及频率应符合《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》相关规定。施工期间注意对监测点的保护，若发现观测点损坏应及时修复或重设，以保证资料的连续性。

（2）回填过程中，应对护岸进行沉降、变形观测，如沉降、变形有异常情况应立即停止施工并报告监理工程师。

（3）抛石基床等块石抗压强度应达到设计要求，检测数量及方法应符合现行《水运工程质量检验标准》相关规定。

（4）未尽事宜按现行相关规范执行。