第二册  总平面

一、设计说明书

目    录

第1章	概述	1

1.1	依据文件及资料	1

1.2	依据的主要规范及标准	1

第2章	概述	3

2.1	设计范围	3

2.2	建设规模	3

第3章	总平面	4

3.1	设计条件	4

3.2	设计尺度说明	11

3.3	总平面设计说明	14

3.4	主要指标及工程量	14

第4章	施工技术要求	15

4.1	一般规定	15

4.2	施工平面控制网	16

4.3	施工高程控制网	16

4.4	施工方法及要求	16

4.5	竣工验收	17

概述

  - 依据文件及资料

（1）关于防城港市赤沙疏港物流中心项目可行性研究报告的批复（防发改〔2016〕3号）；

（2）关于防城港市赤沙通用仓储堆广西壮族自治区海洋局关于2017年第三期海域使用权出让项目继续填海有关事项的批复（桂海函〔2023〕792号）场项目可行性研究报告的批复（防发改〔2016〕21号）；

（3）关于防城港市奇华仓储项目可行性研究报告的批复（防发改〔2016〕26号）；（4）广西壮族自治区海洋局关于2017年第一期海域使用权出让项目继续填海有

关事项的批复（桂海函〔2023〕788号）；

（5）广西壮族自治区海洋局关于2017年第二期海域使用权出让项目继续填海有关事项的批复（桂海函〔2023〕789号）；

（6）广西壮族自治区海洋局关于2017年第三期海域使用权出让项目继续填海有关事项的批复（桂海函〔2023〕792号）。

（7）《防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目测量报告》（南宁市天诺科技有限责任公司，2021年12月）；

（8）《防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目工程地质勘察报告》（广西中业工程技术集团有限公司，2024年9月）；

（9）《防城港企沙港区潭油作业区进港航道一期工程施工图设计》（广西交通设计集团有限公司，2018年12月）；

（10）《防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目波浪数学模型报告》（南京汇智达仁工程咨询有限公司，2024年8月）；

（11）设计过程中业主提供的有关技术经济资料和有关会议精神等。

  - 依据的主要规范及标准

（1）《水运工程施工图文件编制的规定》（JTS110-7-2013）；

（2）《海港总体设计规范》（JTS165-2013）；

（3）《港口与航道水文规范》（JTS145-2015）（2022版）；

（4）《防波堤与护岸设计规范》（JTS154-2018）；

（5）《水运工程地基设计规范》（JTS147-1-2017）；

（6）《水运工程混凝土结构设计规范》（JTJ151-2011）；

（7）《水运工程抗震设计规范》（JTS146-2012）；

（8）《水运工程地基基础施工规范》（JTS206-2017）；

（9）《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）；

（10）《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）；

（11）《水运工程混凝土质量控制标准》（JTS202-2-2011）；

（12）《水运工程结构耐久性设计标准》（JTS153-2015）；

（13）《水运工程岩土勘察规范》（JTS133-2013）；

（14）《防波堤与护岸施工规范》（JTS208-2020）；

（15）其他相关规范、规程和规定。

概述

  - 设计范围

本工程设计范围：护岸和后方陆域形成。

  - 建设规模

防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目陆域形成面积约32.54万m2，其中Ⅰ区为20.21万m2，Ⅱ区为 12.33万m2。护岸总长度2117.90m，其中西侧永久护岸1688.00m，南侧临时护岸213.51m，北侧临时护岸216.39m。陆域回填需土方量约162.61万m3。

总平面

  - 设计条件

    - 坐标系统及高程系统

本工程坐标系统采用1954年北京坐标系，高程系统采用当地理论深度基准面。

    - 设计水位

据本港潮位站实测潮位资料统计，其潮位特征值如下（以当地理论深度基准面起算，下同）：

最高潮位：5.54m（1986.7.22）

最低潮位：-0.29m（1990.11.12）

平均潮位：2.27m

平均高潮：3.67m

平均低潮：1.12m

最大潮差：5.39m

平均潮差：2.55m

设计水位

根据潮位资料统计分析：

设计高潮位：4.64m（潮峰累积频率10％）

设计低潮位：0.30m（潮谷累积频率90％）

极端高水位：5.69m（重现期为50年一遇）

极端低水位：-0.73m（重现期为50年一遇）

施工水位：2.30m

    - 设计波浪要素

防城港的波浪主要由风浪、涌浪和混合浪组成。根据位于防城湾口西南、距外航道口门约14km的白龙尾海洋站实测资料，防城湾湾口及其附近海区平时波浪不大，常见浪为0～3级、其出现频率超过80％，1m以上波浪出现频率小于18％，2m以上的大浪频率约占1.5％，台风影响时产生的5～6级波浪仅占波浪频率的0.07％。常浪向为NNE向，频率为20.41％。强浪向为SSE向、最大波高7.0m，次强浪向为SE向、最大波高为6.0m，均为台风袭击时产生。

表3.1-1  50年一遇各向波浪+极端高水位组合下各控制点波高H13%（单位：m）

| 波向 控制点 | SSE | S | SSW | SW | W | NNW | N | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.27 | 1.21 | 1.53 | 1.97 | 1.30 | 0.54 | 0.52 | 1.97 |
| P2 | 1.27 | 1.22 | 1.55 | 1.98 | 1.28 | 0.70 | 0.75 | 1.98 |
| P3 | 1.23 | 1.19 | 1.51 | 1.91 | 1.25 | 0.80 | 0.86 | 1.91 |
| P4 | 1.11 | 1.08 | 1.35 | 1.65 | 1.16 | 0.92 | 1.03 | 1.65 |
| P5 | 1.04 | 1.01 | 1.27 | 1.52 | 1.12 | 0.96 | 1.06 | 1.52 |
| P6 | 0.97 | 0.92 | 1.18 | 1.41 | 1.07 | 1.03 | 1.19 | 1.41 |
| P7 | 0.85 | 0.78 | 1.04 | 1.25 | 0.97 | 1.09 | 1.28 | 1.28 |
| P8 | 0.68 | 0.60 | 0.82 | 1.01 | 0.86 | 1.10 | 1.29 | 1.29 |
| P9 | 0.40 | 0.31 | 0.44 | 0.58 | 0.71 | 1.11 | 1.31 | 1.31 |

表3.1-2  SSE向波浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.71 | 1.50 | 1.46 | 1.27 | 0.85 | 10.60 | 61.55 | 1.42 | 1.26 | 1.23 | 1.08 | 0.74 | 10.60 | 52.11 |
| P2 | 1.73 | 1.51 | 1.47 | 1.27 | 0.84 | 10.60 | 65.42 | 1.50 | 1.32 | 1.28 | 1.12 | 0.75 | 10.60 | 56.74 |
| P3 | 1.72 | 1.49 | 1.44 | 1.23 | 0.80 | 10.60 | 74.46 | 1.54 | 1.34 | 1.29 | 1.11 | 0.73 | 10.60 | 67.22 |
| P4 | 1.54 | 1.33 | 1.29 | 1.11 | 0.72 | 10.60 | 66.33 | 1.38 | 1.20 | 1.17 | 1.01 | 0.67 | 10.60 | 57.81 |
| P5 | 1.49 | 1.27 | 1.23 | 1.04 | 0.67 | 10.60 | 78.52 | 1.37 | 1.18 | 1.14 | 0.97 | 0.62 | 10.60 | 71.81 |
| P6 | 1.38 | 1.18 | 1.14 | 0.97 | 0.62 | 10.60 | 77.18 | 1.29 | 1.11 | 1.07 | 0.91 | 0.58 | 10.60 | 70.30 |
| P7 | 1.22 | 1.04 | 1.01 | 0.85 | 0.55 | 10.60 | 70.23 | 1.15 | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 0.53 | 10.60 | 62.37 |
| P8 | 0.98 | 0.84 | 0.81 | 0.68 | 0.43 | 10.60 | 70.30 | 0.96 | 0.82 | 0.80 | 0.67 | 0.43 | 10.60 | 62.45 |
| P9 | 0.58 | 0.49 | 0.48 | 0.40 | 0.25 | 10.60 | 69.53 | 0.58 | 0.50 | 0.48 | 0.40 | 0.25 | 10.60 | 61.55 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 1.44 | 1.26 | 1.22 | 1.05 | 0.69 | 8.00 | 45.68 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 1.44 | 1.25 | 1.21 | 1.03 | 0.68 | 8.00 | 48.44 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.41 | 1.21 | 1.17 | 0.99 | 0.64 | 8.00 | 54.78 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.08 | 1.04 | 0.89 | 0.57 | 8.00 | 49.08 |
| P5 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.19 | 10.60 | 26.25 | 1.19 | 1.02 | 0.98 | 0.83 | 0.53 | 8.00 | 57.58 |
| P6 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 10.60 | 21.20 | 1.10 | 0.93 | 0.90 | 0.76 | 0.48 | 8.00 | 56.66 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 0.96 | 0.82 | 0.79 | 0.67 | 0.43 | 8.00 | 51.83 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 0.77 | 0.66 | 0.63 | 0.53 | 0.34 | 8.00 | 51.88 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 8.00 | 51.34 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.23 | 1.08 | 1.05 | 0.91 | 0.61 | 8.00 | 38.87 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.27 | 1.11 | 1.07 | 0.93 | 0.61 | 8.00 | 42.23 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.28 | 1.10 | 1.07 | 0.91 | 0.59 | 8.00 | 49.71 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.14 | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 0.54 | 8.00 | 43.00 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.11 | 0.95 | 0.92 | 0.77 | 0.49 | 8.00 | 52.94 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 8.00 | 19.76 |
| P6 | 1.03 | 0.88 | 0.85 | 0.72 | 0.46 | 8.00 | 51.88 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 8.00 | 15.98 |
| P7 | 0.92 | 0.79 | 0.76 | 0.64 | 0.41 | 8.00 | 46.27 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 0.76 | 0.65 | 0.62 | 0.53 | 0.34 | 8.00 | 46.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.19 | 8.00 | 45.68 | / | / | / | / | / | / | / |

表3.1-3  S向波浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.64 | 1.43 | 1.39 | 1.21 | 0.81 | 7.50 | 42.60 | 1.34 | 1.18 | 1.15 | 1.00 | 0.68 | 7.50 | 36.30 |
| P2 | 1.67 | 1.45 | 1.41 | 1.22 | 0.80 | 7.50 | 45.13 | 1.43 | 1.25 | 1.22 | 1.06 | 0.71 | 7.50 | 39.41 |
| P3 | 1.68 | 1.44 | 1.40 | 1.19 | 0.77 | 7.50 | 50.94 | 1.49 | 1.29 | 1.24 | 1.06 | 0.69 | 7.50 | 46.30 |
| P4 | 1.50 | 1.30 | 1.26 | 1.08 | 0.71 | 7.50 | 45.72 | 1.33 | 1.16 | 1.12 | 0.97 | 0.64 | 7.50 | 40.12 |
| P5 | 1.44 | 1.23 | 1.19 | 1.01 | 0.65 | 7.50 | 53.48 | 1.31 | 1.12 | 1.08 | 0.92 | 0.59 | 7.50 | 49.25 |
| P6 | 1.32 | 1.13 | 1.09 | 0.92 | 0.59 | 7.50 | 52.64 | 1.22 | 1.04 | 1.01 | 0.86 | 0.55 | 7.50 | 48.29 |
| P7 | 1.12 | 0.96 | 0.92 | 0.78 | 0.50 | 7.50 | 48.24 | 1.05 | 0.90 | 0.87 | 0.74 | 0.48 | 7.50 | 43.13 |
| P8 | 0.87 | 0.74 | 0.71 | 0.60 | 0.38 | 7.50 | 48.29 | 0.84 | 0.72 | 0.70 | 0.59 | 0.38 | 7.50 | 43.18 |
| P9 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 7.50 | 47.79 | 0.45 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 7.50 | 42.60 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 1.50 | 1.31 | 1.27 | 1.10 | 0.73 | 6.50 | 36.37 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 1.52 | 1.32 | 1.28 | 1.10 | 0.72 | 6.50 | 38.45 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.52 | 1.30 | 1.26 | 1.07 | 0.69 | 6.50 | 43.14 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.36 | 1.17 | 1.13 | 0.97 | 0.63 | 6.50 | 38.93 |
| P5 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 7.50 | 18.51 | 1.29 | 1.10 | 1.06 | 0.90 | 0.57 | 6.50 | 45.16 |
| P6 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 7.50 | 14.97 | 1.17 | 1.00 | 0.96 | 0.81 | 0.52 | 6.50 | 44.50 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 0.98 | 0.84 | 0.81 | 0.68 | 0.43 | 6.50 | 40.97 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 0.75 | 0.63 | 0.61 | 0.51 | 0.32 | 6.50 | 41.01 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 6.50 | 40.61 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.24 | 1.09 | 1.06 | 0.92 | 0.62 | 6.50 | 31.13 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.32 | 1.15 | 1.12 | 0.97 | 0.64 | 6.50 | 33.73 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.36 | 1.17 | 1.13 | 0.97 | 0.63 | 6.50 | 39.40 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.21 | 1.05 | 1.02 | 0.88 | 0.58 | 6.50 | 34.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.18 | 1.01 | 0.98 | 0.83 | 0.53 | 6.50 | 41.79 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.12 | 6.50 | 16.00 |
| P6 | 1.09 | 0.93 | 0.90 | 0.76 | 0.49 | 6.50 | 41.01 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 6.50 | 12.95 |
| P7 | 0.93 | 0.80 | 0.77 | 0.65 | 0.42 | 6.50 | 36.81 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 0.73 | 0.63 | 0.60 | 0.51 | 0.32 | 6.50 | 36.85 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 6.50 | 36.37 | / | / | / | / | / | / | / |

表3.1-4  SSW向波浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 2.02 | 1.79 | 1.75 | 1.53 | 1.05 | 7.50 | 42.60 | 1.63 | 1.46 | 1.43 | 1.27 | 0.90 | 7.50 | 36.30 |
| P2 | 2.07 | 1.82 | 1.77 | 1.55 | 1.05 | 7.50 | 45.13 | 1.77 | 1.58 | 1.54 | 1.36 | 0.94 | 7.50 | 39.41 |
| P3 | 2.09 | 1.81 | 1.75 | 1.51 | 0.99 | 7.50 | 50.94 | 1.85 | 1.62 | 1.57 | 1.36 | 0.90 | 7.50 | 46.30 |
| P4 | 1.84 | 1.61 | 1.56 | 1.35 | 0.90 | 7.50 | 45.72 | 1.62 | 1.43 | 1.39 | 1.22 | 0.82 | 7.50 | 40.12 |
| P5 | 1.79 | 1.54 | 1.49 | 1.27 | 0.82 | 7.50 | 53.48 | 1.62 | 1.39 | 1.35 | 1.15 | 0.75 | 7.50 | 49.25 |
| P6 | 1.67 | 1.43 | 1.38 | 1.18 | 0.76 | 7.50 | 52.64 | 1.53 | 1.32 | 1.27 | 1.09 | 0.71 | 7.50 | 48.29 |
| P7 | 1.46 | 1.26 | 1.22 | 1.04 | 0.67 | 7.50 | 48.24 | 1.37 | 1.19 | 1.15 | 0.99 | 0.65 | 7.50 | 43.13 |
| P8 | 1.17 | 1.00 | 0.96 | 0.82 | 0.52 | 7.50 | 48.29 | 1.14 | 0.99 | 0.95 | 0.81 | 0.53 | 7.50 | 43.18 |
| P9 | 0.64 | 0.55 | 0.53 | 0.44 | 0.28 | 7.50 | 47.79 | 0.62 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.27 | 7.50 | 42.60 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 1.86 | 1.64 | 1.59 | 1.39 | 0.95 | 6.50 | 36.37 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 1.89 | 1.66 | 1.61 | 1.40 | 0.93 | 6.50 | 38.45 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.89 | 1.63 | 1.58 | 1.36 | 0.89 | 6.50 | 43.14 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.67 | 1.45 | 1.40 | 1.21 | 0.80 | 6.50 | 38.93 |
| P5 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 7.50 | 18.51 | 1.61 | 1.38 | 1.33 | 1.13 | 0.73 | 6.50 | 45.16 |
| P6 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 7.50 | 14.97 | 1.49 | 1.28 | 1.23 | 1.05 | 0.67 | 6.50 | 44.50 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.30 | 1.11 | 1.08 | 0.91 | 0.59 | 6.50 | 40.97 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 1.02 | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 0.45 | 6.50 | 41.01 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.54 | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.23 | 6.50 | 40.61 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.53 | 1.37 | 1.33 | 1.18 | 0.82 | 6.50 | 31.13 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.64 | 1.45 | 1.41 | 1.24 | 0.85 | 6.50 | 33.73 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.70 | 1.48 | 1.43 | 1.23 | 0.81 | 6.50 | 39.40 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.49 | 1.30 | 1.27 | 1.10 | 0.74 | 6.50 | 34.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.47 | 1.26 | 1.22 | 1.04 | 0.67 | 6.50 | 41.79 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 6.50 | 16.00 |
| P6 | 1.38 | 1.19 | 1.15 | 0.98 | 0.63 | 6.50 | 41.01 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 6.50 | 12.95 |
| P7 | 1.23 | 1.06 | 1.03 | 0.88 | 0.57 | 6.50 | 36.81 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 1.01 | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 0.46 | 6.50 | 36.85 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.55 | 0.46 | 0.45 | 0.37 | 0.24 | 6.50 | 36.37 | / | / | / | / | / | / | / |

表3.1-5  SW向波浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 2.33 | 2.25 | 2.20 | 1.97 | 1.41 | 7.60 | 43.22 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.56 | 1.15 | 7.60 | 36.82 |
| P2 | 2.56 | 2.29 | 2.24 | 1.98 | 1.39 | 7.60 | 45.80 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.74 | 1.26 | 7.60 | 39.97 |
| P3 | 2.57 | 2.26 | 2.19 | 1.91 | 1.28 | 7.60 | 51.71 | 2.34 | 2.07 | 2.02 | 1.77 | 1.21 | 7.60 | 46.98 |
| P4 | 2.20 | 1.94 | 1.88 | 1.65 | 1.12 | 7.60 | 46.40 | 1.99 | 1.78 | 1.74 | 1.54 | 1.08 | 7.60 | 40.70 |
| P5 | 2.12 | 1.83 | 1.78 | 1.52 | 0.99 | 7.60 | 54.30 | 1.97 | 1.72 | 1.66 | 1.43 | 0.94 | 7.60 | 49.99 |
| P6 | 1.97 | 1.70 | 1.65 | 1.41 | 0.92 | 7.60 | 53.45 | 1.86 | 1.61 | 1.56 | 1.34 | 0.89 | 7.60 | 49.01 |
| P7 | 1.73 | 1.50 | 1.45 | 1.25 | 0.82 | 7.60 | 48.96 | 1.67 | 1.46 | 1.42 | 1.23 | 0.82 | 7.60 | 43.76 |
| P8 | 1.43 | 1.23 | 1.19 | 1.01 | 0.65 | 7.60 | 49.01 | 1.37 | 1.19 | 1.15 | 0.99 | 0.65 | 7.60 | 43.81 |
| P9 | 0.83 | 0.71 | 0.68 | 0.58 | 0.37 | 7.60 | 48.50 | 0.83 | 0.71 | 0.68 | 0.58 | 0.37 | 7.60 | 43.22 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 2.14 | 1.91 | 1.86 | 1.64 | 1.14 | 6.60 | 36.99 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 2.14 | 1.89 | 1.84 | 1.61 | 1.09 | 6.60 | 39.12 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 2.11 | 1.84 | 1.78 | 1.53 | 1.01 | 6.60 | 43.92 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.81 | 1.58 | 1.53 | 1.33 | 0.88 | 6.60 | 39.61 |
| P5 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 7.60 | 18.76 | 1.73 | 1.49 | 1.44 | 1.22 | 0.79 | 6.60 | 46.00 |
| P6 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 7.60 | 15.17 | 1.60 | 1.38 | 1.33 | 1.13 | 0.73 | 6.60 | 45.32 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.40 | 1.20 | 1.16 | 0.99 | 0.64 | 6.60 | 41.71 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 1.11 | 0.95 | 0.92 | 0.77 | 0.50 | 6.60 | 41.74 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.65 | 0.55 | 0.53 | 0.44 | 0.28 | 6.60 | 41.33 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.65 | 1.64 | 1.61 | 1.44 | 1.04 | 6.60 | 31.65 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.94 | 1.74 | 1.70 | 1.51 | 1.06 | 6.60 | 34.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 2.00 | 1.75 | 1.70 | 1.47 | 0.99 | 6.60 | 40.10 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.68 | 1.49 | 1.45 | 1.27 | 0.86 | 6.60 | 34.90 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.64 | 1.42 | 1.37 | 1.17 | 0.76 | 6.60 | 42.54 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 6.60 | 16.25 |
| P6 | 1.54 | 1.33 | 1.28 | 1.09 | 0.71 | 6.60 | 41.74 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 6.60 | 13.15 |
| P7 | 1.37 | 1.19 | 1.15 | 0.99 | 0.65 | 6.60 | 37.44 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 1.12 | 0.97 | 0.94 | 0.80 | 0.52 | 6.60 | 37.49 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.66 | 0.56 | 0.54 | 0.45 | 0.29 | 6.60 | 36.99 | / | / | / | / | / | / | / |

表3.1-6  W向风浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.75 | 1.54 | 1.49 | 1.30 | 0.88 | 3.70 | 15.30 | 1.60 | 1.43 | 1.40 | 1.24 | 0.87 | 3.68 | 14.00 |
| P2 | 1.75 | 1.53 | 1.48 | 1.28 | 0.85 | 3.60 | 15.14 | 1.65 | 1.46 | 1.42 | 1.24 | 0.85 | 3.59 | 14.24 |
| P3 | 1.76 | 1.52 | 1.47 | 1.25 | 0.82 | 3.50 | 14.94 | 1.69 | 1.47 | 1.42 | 1.23 | 0.81 | 3.50 | 14.40 |
| P4 | 1.60 | 1.39 | 1.35 | 1.16 | 0.76 | 3.31 | 13.51 | 1.50 | 1.32 | 1.28 | 1.11 | 0.75 | 3.28 | 12.86 |
| P5 | 1.60 | 1.37 | 1.32 | 1.12 | 0.72 | 3.22 | 13.15 | 1.53 | 1.32 | 1.27 | 1.08 | 0.70 | 3.19 | 12.77 |
| P6 | 1.52 | 1.31 | 1.26 | 1.07 | 0.69 | 3.14 | 12.28 | 1.47 | 1.27 | 1.22 | 1.04 | 0.68 | 3.15 | 12.11 |
| P7 | 1.38 | 1.18 | 1.14 | 0.97 | 0.63 | 3.02 | 10.70 | 1.34 | 1.16 | 1.12 | 0.96 | 0.63 | 2.96 | 10.68 |
| P8 | 1.22 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.55 | 2.76 | 9.20 | 1.20 | 1.03 | 1.00 | 0.85 | 0.56 | 2.71 | 9.04 |
| P9 | 1.02 | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 0.45 | 2.46 | 7.58 | 0.96 | 0.83 | 0.80 | 0.68 | 0.44 | 2.40 | 6.96 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 1.33 | 1.15 | 1.11 | 0.96 | 0.63 | 3.19 | 11.85 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 1.32 | 1.14 | 1.10 | 0.94 | 0.61 | 3.11 | 11.66 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.33 | 1.13 | 1.10 | 0.93 | 0.59 | 3.04 | 11.38 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.23 | 1.06 | 1.02 | 0.87 | 0.56 | 2.90 | 10.40 |
| P5 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.95 | 1.04 | 1.22 | 1.04 | 1.00 | 0.85 | 0.54 | 2.82 | 9.92 |
| P6 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.90 | 0.91 | 1.16 | 0.99 | 0.95 | 0.80 | 0.51 | 2.75 | 9.19 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.04 | 0.89 | 0.86 | 0.72 | 0.46 | 2.60 | 7.96 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 0.93 | 0.79 | 0.76 | 0.64 | 0.41 | 2.39 | 6.90 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 0.79 | 0.67 | 0.64 | 0.54 | 0.34 | 2.18 | 5.75 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 1.23 | 1.08 | 1.05 | 0.92 | 0.62 | 3.17 | 10.90 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 1.26 | 1.09 | 1.06 | 0.92 | 0.61 | 3.10 | 11.03 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.28 | 1.10 | 1.06 | 0.91 | 0.59 | 3.03 | 11.04 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.16 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.55 | 2.86 | 9.96 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.18 | 1.00 | 0.97 | 0.82 | 0.53 | 2.79 | 9.71 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.89 | 0.95 |
| P6 | 1.13 | 0.96 | 0.93 | 0.79 | 0.50 | 2.73 | 9.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.81 | 0.75 |
| P7 | 1.02 | 0.88 | 0.85 | 0.72 | 0.46 | 2.55 | 7.88 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 0.91 | 0.78 | 0.75 | 0.64 | 0.41 | 2.36 | 6.78 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.75 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.33 | 2.14 | 5.46 | / | / | / | / | / | / | / |

表3.1-7  NNW向风浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 0.77 | 0.66 | 0.64 | 0.54 | 0.34 | 2.04 | 4.52 | 0.76 | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 0.35 | 2.00 | 4.49 |
| P2 | 1.00 | 0.86 | 0.83 | 0.70 | 0.45 | 2.43 | 6.93 | 0.97 | 0.84 | 0.81 | 0.69 | 0.45 | 2.34 | 6.58 |
| P3 | 1.15 | 0.98 | 0.95 | 0.80 | 0.51 | 2.55 | 8.26 | 1.12 | 0.96 | 0.93 | 0.79 | 0.51 | 2.55 | 8.11 |
| P4 | 1.30 | 1.12 | 1.08 | 0.92 | 0.60 | 2.78 | 10.04 | 1.27 | 1.10 | 1.07 | 0.92 | 0.61 | 2.76 | 9.96 |
| P5 | 1.37 | 1.17 | 1.13 | 0.96 | 0.61 | 2.80 | 10.52 | 1.32 | 1.13 | 1.09 | 0.92 | 0.59 | 2.76 | 10.08 |
| P6 | 1.48 | 1.26 | 1.22 | 1.03 | 0.66 | 2.93 | 11.61 | 1.42 | 1.22 | 1.18 | 1.01 | 0.65 | 2.91 | 11.25 |
| P7 | 1.53 | 1.32 | 1.27 | 1.09 | 0.71 | 3.02 | 12.24 | 1.47 | 1.27 | 1.24 | 1.06 | 0.70 | 3.02 | 11.85 |
| P8 | 1.55 | 1.33 | 1.29 | 1.10 | 0.72 | 3.05 | 12.42 | 1.47 | 1.28 | 1.24 | 1.07 | 0.71 | 3.03 | 11.88 |
| P9 | 1.55 | 1.34 | 1.29 | 1.11 | 0.72 | 3.07 | 12.54 | 1.47 | 1.28 | 1.24 | 1.07 | 0.70 | 3.05 | 11.92 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 0.64 | 0.54 | 0.52 | 0.44 | 0.28 | 1.81 | 3.65 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 0.81 | 0.69 | 0.66 | 0.56 | 0.36 | 2.14 | 5.33 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 0.93 | 0.79 | 0.77 | 0.64 | 0.41 | 2.30 | 6.58 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.05 | 0.90 | 0.87 | 0.73 | 0.47 | 2.51 | 8.05 |
| P5 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 1.05 | 1.23 | 1.12 | 0.96 | 0.92 | 0.78 | 0.49 | 2.55 | 8.59 |
| P6 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.93 | 0.95 | 1.20 | 1.02 | 0.99 | 0.83 | 0.53 | 2.67 | 9.50 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.24 | 1.07 | 1.03 | 0.87 | 0.56 | 2.75 | 10.12 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 1.27 | 1.09 | 1.05 | 0.89 | 0.57 | 2.78 | 10.37 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 1.28 | 1.10 | 1.06 | 0.90 | 0.58 | 2.81 | 10.56 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 0.62 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.28 | 1.80 | 3.60 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.78 | 0.67 | 0.65 | 0.55 | 0.35 | 2.09 | 5.12 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 0.92 | 0.78 | 0.76 | 0.64 | 0.41 | 2.29 | 6.49 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.04 | 0.89 | 0.86 | 0.74 | 0.48 | 2.49 | 7.98 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.09 | 0.93 | 0.90 | 0.76 | 0.48 | 2.52 | 8.31 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.98 | 1.09 |
| P6 | 1.17 | 1.00 | 0.97 | 0.82 | 0.53 | 2.65 | 9.33 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.86 | 0.83 |
| P7 | 1.21 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.56 | 2.75 | 9.92 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 1.22 | 1.06 | 1.02 | 0.87 | 0.57 | 2.76 | 10.04 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 1.22 | 1.05 | 1.02 | 0.87 | 0.57 | 2.78 | 10.07 | / | / | / | / | / | / | / |

表3.1-8  N向风浪要素计算成果

| 点号 | 50年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  | 50年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 0.75 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.33 | 1.92 | 3.70 | 0.71 | 0.61 | 0.59 | 0.50 | 0.32 | 1.82 | 3.48 |
| P2 | 1.07 | 0.92 | 0.88 | 0.75 | 0.48 | 2.47 | 6.63 | 1.01 | 0.87 | 0.84 | 0.72 | 0.47 | 2.33 | 6.05 |
| P3 | 1.23 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.55 | 2.63 | 8.14 | 1.21 | 1.04 | 1.00 | 0.85 | 0.55 | 2.61 | 8.13 |
| P4 | 1.44 | 1.24 | 1.20 | 1.03 | 0.67 | 2.96 | 10.75 | 1.39 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.68 | 2.92 | 10.69 |
| P5 | 1.51 | 1.30 | 1.25 | 1.06 | 0.68 | 2.96 | 11.29 | 1.45 | 1.25 | 1.20 | 1.03 | 0.66 | 2.92 | 10.81 |
| P6 | 1.68 | 1.45 | 1.40 | 1.19 | 0.77 | 3.18 | 13.21 | 1.61 | 1.39 | 1.34 | 1.15 | 0.75 | 3.14 | 12.65 |
| P7 | 1.77 | 1.53 | 1.49 | 1.28 | 0.84 | 3.33 | 14.27 | 1.68 | 1.47 | 1.43 | 1.24 | 0.83 | 3.31 | 13.57 |
| P8 | 1.79 | 1.56 | 1.51 | 1.29 | 0.85 | 3.36 | 14.49 | 1.68 | 1.46 | 1.42 | 1.23 | 0.82 | 3.31 | 13.55 |
| P9 | 1.80 | 1.57 | 1.52 | 1.31 | 0.86 | 3.38 | 14.61 | 1.67 | 1.46 | 1.42 | 1.23 | 0.83 | 3.32 | 13.54 |
| 点号 | 50年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+极端高水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | / | / | / | / | / | / | / | 0.62 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.27 | 1.73 | 3.06 |
| P2 | / | / | / | / | / | / | / | 0.89 | 0.76 | 0.73 | 0.62 | 0.40 | 2.20 | 5.26 |
| P3 | / | / | / | / | / | / | / | 1.03 | 0.88 | 0.84 | 0.71 | 0.45 | 2.40 | 6.73 |
| P4 | / | / | / | / | / | / | / | 1.22 | 1.05 | 1.01 | 0.86 | 0.56 | 2.72 | 9.00 |
| P5 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.17 | 1.13 | 1.45 | 1.28 | 1.09 | 1.05 | 0.89 | 0.57 | 2.73 | 9.48 |
| P6 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.95 | 0.96 | 1.42 | 1.21 | 1.17 | 0.99 | 0.64 | 2.93 | 11.13 |
| P7 | / | / | / | / | / | / | / | 1.50 | 1.29 | 1.25 | 1.07 | 0.69 | 3.07 | 12.17 |
| P8 | / | / | / | / | / | / | / | 1.53 | 1.32 | 1.28 | 1.09 | 0.71 | 3.11 | 12.53 |
| P9 | / | / | / | / | / | / | / | 1.55 | 1.34 | 1.29 | 1.11 | 0.72 | 3.13 | 12.73 |
| 点号 | 10年一遇+设计高水位 |  |  |  |  |  |  | 10年一遇+设计低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) | H1% (m) | H4% (m) | H5% (m) | H13% (m) | Hm (m) | Tm (s) | L (m) |
| P1 | 0.59 | 0.50 | 0.48 | 0.41 | 0.26 | 1.66 | 2.94 | / | / | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.84 | 0.72 | 0.69 | 0.59 | 0.38 | 2.09 | 4.85 | / | / | / | / | / | / | / |
| P3 | 1.02 | 0.87 | 0.84 | 0.71 | 0.46 | 2.37 | 6.61 | / | / | / | / | / | / | / |
| P4 | 1.17 | 1.01 | 0.98 | 0.84 | 0.55 | 2.66 | 8.73 | / | / | / | / | / | / | / |
| P5 | 1.25 | 1.07 | 1.03 | 0.88 | 0.56 | 2.71 | 9.26 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 1.06 | 1.27 |
| P6 | 1.39 | 1.19 | 1.15 | 0.98 | 0.63 | 2.92 | 10.96 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.92 | 0.92 |
| P7 | 1.46 | 1.27 | 1.23 | 1.06 | 0.70 | 3.06 | 11.90 | / | / | / | / | / | / | / |
| P8 | 1.46 | 1.27 | 1.23 | 1.06 | 0.70 | 3.08 | 11.94 | / | / | / | / | / | / | / |
| P9 | 1.46 | 1.27 | 1.23 | 1.06 | 0.70 | 3.08 | 11.93 | / | / | / | / | / | / | / |

  - 设计尺度说明

    - 陆域回填高程

根据《海港总体设计规范》（JTS 165-2013），后方陆域高程通常不宜低于极端高水位以上0.3~0.5m，并满足陆域自流排水的要求。

因此，后方陆域高程≥5.69+0.3~0.5=5.99~6.19m，本工程后方陆域高程取6.0m，考虑0.5m的沉降,设计回填标高为6.5m。同时参考附近防城港金属新材料精深加工产业园项目一期工程项目，回填陆域标高6.5m。综合考虑，本项目后方陆域回填标高为6.5m。

    - 胸墙顶高程

本工程护岸堤顶高程计算根据《防波堤与护岸设计规范》《防波堤与护岸设计规范》（JTS 154-2018）4.2.2要求，堤顶高程根据设计高潮位、波浪爬高及安全加高值计算，并应高出设计高潮位1.5~2.0m，计算公式如下：

Zc=Hw+R+a

式中：——设计高水位（m），取极端高水位5.69m；

R——波浪爬高（m）；

a——安全加高值，可根据使用要求和护岸的重要性取 0～1m。

根据《港口与航道水文规范》（JTS145-2015）10.2.3.2条，单一坡度斜坡式建筑物上的波浪爬高可按下列公式计算：

R1%=K∆KUKβR0H1%

RF%=KFR1%

式中：R1%—累积频率为1%的波浪爬高（m）;

K∆ —位于静水面以下0.5Hs、到静水面以上1.5Hs之间的护面结构的糙渗系数；

KU —风速影响系数；

Kβ —斜向波影响系数；

R0 —KU=1.0、K∆=1.0且Kβ=1.0时，单一坡度斜坡式建筑物上的波浪相对爬高；

H1% —累积频率为1%的波高（m），H1%≈1.51Hs；

Hs —建筑物坡脚前半倍波长处的有效波高(m)；

RF%—累积频率为F%的波浪爬高（m）；

KF —换算系数；

K∆、i —第i种护面结构的糙渗系数；

li —第i种护面结构的外轮廓线长度(m)；

β —波向线与建筑物纵轴线法线的夹角(°)；

m —斜坡坡度系数；

ξ1% —破波参数；

L —以平均周期T计算的建筑物前平均波长(m)；

g —重力加速度(m/s2)；

T —波浪平均周期(s)；

d —建筑物坡脚前半倍波长处的水深(m)。

计算结果如下表：

| 设计水位Hw（m） | 波浪爬高R（m） | 安全加高（m） | 护岸顶高程（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.69 | 2.59 | 0 | 8.28 |

根据《港口与航道水文规范》（JTS145-2015）10.2.4.1条，斜坡式建筑物堤顶越浪量可按下列公式计算：

式中：Q —单位时间单位堤长的越浪量[m3/(s·m)]；

L0 —以平均周期T计算的深水波长(m)；

Hs —有效波高(m)；

Rs—累积频率为13%的波浪爬高（m）；

Hc—胸墙顶在静水面以上的高度(m)；当无胸墙时，Hc=Rc；

Rc—堤顶在静水面以上的高度(m)；堤顶在静水面以上时取正值，在静水面以下时取负值；

Bw—胸墙的挑檐宽度(m)；

Hw—胸墙在斜坡式建筑物坡肩以上的高度(m)；对于堤顶未设置胸墙和全掩护胸墙的断面，Hw=0。

本工程胸墙的挑檐宽度为0m，胸墙在斜坡式建筑物坡肩以上的高度为1.2m。经计算，本工程永久护岸堤顶平均越浪量为0.032m³/（m·s），满足《防波堤与护岸设计规范》（JTS 154-2018）7.2.2.3条相关规定。

综上本工程永久护岸防浪墙顶高程取8.30m。

  - 总平面设计说明

根据本海区的水动力环境，结合《广西壮族自治区海洋功能区划（2011-2020

年）》、《防城港港口总体规划（2016-2030）》以及施工便利和业主要求综合考虑

进行总平面布置。

本工程护岸前沿线的布置要与多方面因素联系起来考虑。护岸前沿线的确定。首先，在满足工期要求下尽量减少投资，对护岸的位置和结构型式进行确定。然后，根据护岸结构型式，确保护岸堤脚线不超过用海红线的情况下，对护岸前沿线的位置进行复核。统筹以上诸多因素，兼顾各方面影响，合理安排护岸的平面布局。

    - 胸墙前沿线布置方案

为确保护岸堤脚线不超过用海红线，并满足后期土地规划要求，护岸胸墙前沿线采取后退红线的方式进行布置。护岸的胸墙前沿线从用海红线往后方退30m布置。

    - 护岸布置方案

本项目沿用地红线修筑护岸，护岸总长度2117.90m，其中西侧永久护岸1688.00m，南侧临时护岸213.51m，北侧临时护岸216.39m。陆域回填需土方量约162.61万m3。

龙口和排水口布置方案

根据施工的需要，在护岸适当的位置设置龙口及排水口。陆域形成Ⅰ区设置1处60m长龙口和4个排水口；陆域形成Ⅱ区设置1处60m长龙口和2个排水口。

  - 主要指标及工程量

本工程主要指标及工程量如下表所示。

表 3.4-1                      工程主要工程量

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用海域面积 | 万m2 | 38.11 |  |
| 2 | 陆域形成 | 万m2 | 32.54 | 不含护岸外侧坡面的面积 |
| 3 | 护岸 | m | 2117.90 | 西侧永久护岸1688.00m，南侧临时护岸213.51m，北侧临时护岸216.39m |
| 4 | 龙口 | 处 | 2 | 60m/处 |
| 5 | 排水口 | 个 | 6 |  |
| 6 | 回填土方 | 万m3 | 162.61 |  |

施工技术要求

  - 一般规定

（1）原则以坐标控制为主，关键点采用GPS测量，其余可用全站仪测量。

（2）本工程施工时严格按照施工规范的规定执行，结构物定位放线和控制网布设及高程引测需符合《水运工程测量规范》（JTS 131-2012）和《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）,使用的仪器须经过质检部门校订，由监理工程师验收合格后方可使用。

（1）必须确保施工质量，科学地做好施工组织设计，加强工地技术管理，严格按照有关的操作规程实施，认真做好工程质量检查和验收工作。

（2）施工前，应先完成下列工作

1）收集并熟悉有关施工图、工程地质勘察报告、土工试验报告和地下管线、构筑物等资料；

2）编制施工组织设计或施工方案；

3）原材料、半成品、成品的检验；

4）施工机械设备的调试；

5）必要的工艺性试验。

（3）施工前应做好施工期间的排水措施，对常年地表积水、水塘地段，应先做好抽水、清淤、回填工作。

（4）材料的选用，应贯彻因地制宜、就地取材的原则。所有运至工地的材料必须分类堆放，妥善保管，按有关标准进行质量检验；不合格材料不得用于工程。

（5）在施工中应遵循“按图施工”的原则和“边观察、边分析”的方法，如发现现场地质情况与设计提供资料不符或原设计处理方式因故不能实施需改变设计时，应及时报告并根据有关规定报请变更设计。

（6）施工中应认真做好原始记录，积累资料，不断总结经验，提高施工技术水平。

（7）采用新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法时，必须制定不低于本规格书水平的质量标准和工艺要求。

（8）场地接收测量

承包人应在开工前对工程所处位置的原地面进行复测，以核实图纸上结构尺寸、形状和标高是否符合实际。复测结果应做详细记录，经监理、设计和业主批准后方可施工；场地清理应符合图纸的要求。

（9）场地积水

在施工期间，以及在分片或分项验收后、竣工验收之前，因降雨等导致场地积水，承包人须设法排除积水。

  - 施工平面控制网

（1）坐标系统采用2000国家大地坐标系。

（2）施工平面控制网的测设须符合《防波堤与护岸施工规范》（JTS208-2020）和《水运工程测量规范》（JTS 131-2012）的规定。

（3）若施工方施工坐标系统与设计图纸中不同，应注意两个坐标系之间的

转换关系，转换误差应满足规范要求。

（4）施工测量平面控制网建立后，应经验收，方可启用。

  - 施工高程控制网

（1）高程系统以当地理论最低潮面起算。

（2）施工高程控制网的测设须符合《防波堤与护岸施工规范》（JTS208-2020）、

和《水运工程测量规范》（JTS 131-2012）的规定。

（3）施工测量高程控制网建立后，应经验收，方可启用。

  - 施工方法及要求

    - 抛填块石施工

石料质量应符合以下要求：饱和抗压强度不低于50MPa；未风化、不成片状和无严重裂纹，护面块石垫层规格50~100kg，护底块石规格≥150kg，龙口护底块石规格≥200kg，堤心块石规格1~300kg，且含泥量小于5%，堤心开山石1kg~10kg的块石含量应小于5%。

（1）施工工艺流程：

测量放样→车抛石、理坡→补抛、理坡→检测验收；

（2）块石层施工采用陆上来料，由自卸车运至施工现场采用挖掘机卸放和理坡。

    - 级配碎石垫层施工

（1）级配碎石由运石船运至现场，卸在碎石作业区附近，采用人工由下而上进行铺设和理坡。

（2）碎石规格2～8cm，垫层厚度不应小于设计厚度。

    - 土工布铺设

（1）无纺土工布采用人工铺设方法施工，土工布紧贴棱体，并略有松弛。利用小型运载工具将材料运送至施工现场，人工展开。

（2）无纺土工布铺设完毕后，及时压上碎石垫层，以防被水流和波浪冲开。反滤布沿护岸横断面方向宜保证无纺土工布的整体性。沿轴线方向相邻两块土工布连接采用搭接或缝接形式。纵向横向缝接或搭接宽度：水下1.5m，陆上1.0m。包缝按10cm宽缝3道。

（3）水下铺设反滤布时，安排潜水组配合铺设、平整、检查，禁止出现反滤层漏铺或空档。每道工序铺设完毕后，提请监理检查，确认合格后方可进行后道工序施工。

    - 分层碾压

填方段分层回填挖方段的原状土，分层松铺厚度不大于0.5m，采用振动压路机（≥16t，激振力≥360kN）碾压6~8遍至交工标高6.5m；碾压后交工面处承载力、压实度等应满足设计要求。

大面积碾压之前，需布置碾压试验区，试验内容如下：

（1）填料试验、检测报告等。

（2）压实工艺主要参数：机械组合；压实机械规格、松铺厚度、碾压遍数、碾压速度；最佳含水量及碾压时含水量允许偏差等。

  - 竣工验收

本工程后方陆域回填交工验收标高为6.5m，其它验收要求详见各专业说明。