建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿公示版）

项目名称：  年加工3万吨废弃资源综合利用项目

建设单位（盖章）：广西鑫十五船舶科技发展有限公司

编制日期：              2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

| 南面坑塘和山林地 | 防城港市垒石建材科技有限公司 西面山林地、防城港市垒石建材科技有限公司 |
| --- | --- |
| 北面山林地 | 东面山林地 |
| 项目现状 |  |

项目现状照片

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	40

附表

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目周边环境保护目标分布图

附图4  项目与防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）关系图

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  项目备案

附件4  场地租赁协议

附件5  项目研判初步结论

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工3万吨废弃资源综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2601-450603-04-05-296512 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 广西壮族自治区防城港市防城区江山镇利竹坪村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 17 分 10.377 秒， 21 度 38 分 17.504 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2625 有机肥料及微生物肥料制造； C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业 26—45、肥料制造 262 三十九、废弃资源综合利用业42—85、非金属废料和碎屑加工处理 422 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 防城港市防城区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50.00 | 环保投资（万元） | 13.9 |
| 环保投资占比（%） | 27.8 | 施工工期 | 3个月；2026年4月至2026年6月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6666.67（10亩） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中表1专项评价设置原则： 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目主要排放的大气污染物为氨气、硫化氢，不涉及有毒有害污染物。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及生产废水外排。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目涉及的废机油存储量未超过临界量。. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。. 本项目不需进行专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、防城港市生态环境分区管控动态更新成果符合性分析 根据《生态环境部办公厅关于印发<2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案>的通知》（环办环评函〔2023〕81号）以及自治区工作要求，重点围绕“三区三线”划定成果、国家、自治区以及防城港市重大战略规划、“十四五”环境质量、能源资源管理目标和要求等，对防城港市生态环境分区管控成果进行更新调整。调整后全市陆域共划分为49个环境管控单元，其中：优先保护单元23个，重点管控单元22个，一般管控单元4个。 本项目位于广西壮族自治区防城港市防城区江山镇利竹坪村，根据广西生态云建设项目准入研判系统中导出的《年加工3万吨废弃资源综合利用项目智能研判报告》（见附件6），涉及1个环境管控单元，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个，见下表。 表1-1 涉及环境管控单元列表 序号; 管控单元编码; 管控单元名称; 管控单元分类; 国家标识码. 1; ZH45060320006; 防城区其他重点管控单元; 重点管控单元; /. 由上表可知，项目选址属于防城区其他重点管控单元。根据《防城港市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年），项目与环境管控要求相符性分析，见下表。 表1-2 项目与防城港市生态环境分区管控单元管控要求相符性分析 序号; 环境管控单元名称; 生态环境准入及管控要求; 项目情况; 符合性. 1; 防城区其他重点管控单元; 空间布局约束; 1．规划产业园区应当依法依规进行审批。; 项目不涉及规划产业园。; 符合. 2．禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。严格控制在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属企业。; 项目选址为防城区其他重点管控单元，主要从粮油企业外购废弃物（主要是废豆粕、生活垃圾等），将生活垃圾进行分拣塑料、废金属碎屑、木块、玻璃等后，剩下餐厨垃圾（剩饭菜、果皮、菜叶等）和原料废豆粕用于高温好氧发酵，产品主要是废塑料、废金属铁碎屑、生物肥料，不属于土壤污染的建设项目，不涉及重金属。; 符合. 3．强化源头管控，新上项目能效需达到国家、自治区相关标准要求。; 项目原料、成品、分拣间、发酵间均为封闭式（进出口采用卷门遮挡）、地面防渗；源头控制，发酵工序产生的恶臭经未负压收集后，经生物除臭塔处理后，经15m高排气筒DA001排放；未能收集的废气在车间外围喷洒除臭剂进一步降低恶臭的影响。; 符合. 4．严格生态环境准入，合理控制工业企业、矿产资源开发规模与强度，优先避让生态环境敏感区域。; 项目选址为防城区其他重点管控单元，不涉及生态环境敏感区域。; 符合. 污染物排放管控; 1．规划产业园区建设应同步完善污水处理设施及管网建设；园区及园区企业主要污染物排放应控制在区域环境承载能力范围内，确保环境质量达标。; 项目不涉及规划产业园。; 符合. 2．工业企业应当落实大气污染防治要求，采取有效措施，强化企业大气污染物排放精细化管理、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设。积极推广园区集中供热。强化园区堆场扬尘控制。推动重点行业 VOCs 的排放管控，加强 VOCs 排放企业源头控制。; 项目原料、成品、生产车间均为封闭式（进出口采用卷门遮挡），发酵工序产生的恶臭经未负压收集后，经生物除臭塔处理后，经15m高排气筒DA001排放；未能收集的废气在车间外围喷洒除臭剂进一步降低恶臭的影响。项目不涉及VOCs。; 符合. 3．矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ 651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。; 项目不涉及矿产资源。; 符合. 4．禁止向内河水域排放船舶垃圾。禁止直接排放船舶水污染物，完善港区污水集中处理设施和配套管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。; 项目不涉及污水外排。; 符合. 5．大力推进港口污染防治，强化港口码头堆场扬尘控制。; 项目不涉及港口码头项目。; 符合. 6．推动港口船舶绿色发展。实施船舶发动机第二阶段排放标准。推动新能源、清洁能源动力船舶应用，鼓励有条件的内河船舶实施液化天然气(LNG )动力系统更新改造，加快港口供电设施建设，协同推进船舶受电设施和港口岸电设施改造，推动船舶靠港使用岸电。推进码头水平运输机械“油改电”和“油改气”改造工作。; 项目不涉及港口码头项目。; 符合. 7．2024 年 1 月 1 日起，具有万吨级以上油品泊位的码头、现有 8000 总吨及以上的油船按照国家标准开展油气回收治理。; 项目不涉及油船项目。; 符合. 环境风险防控; 1．开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。完善区域应急联动机制。; 项目按照要求开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。; 符合. 2．土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 项目不属于土壤污染重点监管单位，不涉及有毒有害物质。; 符合. 3．加强生态环境监管，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、大气、土壤等环境要素的长期监测监控体系，在用尾矿库安装在线监测装置。; 项目不涉及矿区项目。; 符合. 资源开发利用效率要求; 《防城港市人民政府关于划定防城港市高污染燃料禁燃区的通告》划定的 II 类禁燃区内禁止燃用燃料种类包括：除单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；禁燃区内，新建、扩建的燃烧设施禁止燃用相应类别的高污染燃料，各单位和个人禁止销售相应类别的高污染燃料，现有的燃用高污染燃料的锅炉、工业窑炉、炉灶等燃烧设施，应当按照辖区人民政府规定的期限，逐步拆除或改用清洁能源。; 项目不涉及锅炉。; 符合. 综上，项目符合防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）要求。 2、与环境质量底线相符性 项目所在区域属于达标区域，大气、地表水、声环境质量良好，均有容量进行项目建设。项目运营期严格采取环保措施进行处理，项目产生的污染物不会改变项目所在区域的环境功能，因此本项目建设符合环境质量底线要求。 3、与资源利用上线相符性 项目运营过程中消耗一定的电量和水量，项目区域非缺水区域，电力供应充足，项目资源消耗量相对区域资源可利用量较小，符合资源利用上限的要求。 4、与环境准入负面清单相符性 项目从粮油企业外购废弃物（主要是废豆粕、生活垃圾等），将生活垃圾进行分拣塑料、废金属碎屑等后，剩下餐厨垃圾（剩饭菜、果皮、菜叶等厨余）和原料废豆粕用于高温好氧发酵，产品主要是废塑料、废金属铁碎屑、生物肥料，属于肥料制造、废弃资源综合利用类，根据《市场准入负面清单（2024年版）》，项目不属于禁止准入；根据《广西生态保护禁止事项清单（2022）》，项目不属于禁止事项；根据《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》（2024年4月），防城港市未划入该方案产业准入负面清单城市，符合国家当前产业政策。 5、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于肥料制造、废弃资源综合利用业，项目不属于其中的限制类、淘汰类、鼓励类项目，视为允许类，因此符合国家产业政策。 6、选址合理性分析 项目位于广西壮族自治区防城港市防城区江山镇利竹坪村，进出大门为南面，进厂道路与省道S325相交，原料及产品运输方便。项目周边主要是企业、道路和山林地，不占用基本农田，不在生态保护红线范围内，且电网供电和供水充足；项目最近保护目标为西南面300m的黎竹坪村，本厂区和保护目标之间相隔着山林地，在严格采取环保措施的前提下，对敏感点的影响不大。从环保角度考虑，项目选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目环评及排污许可判定情况 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），属于名录中：“二十三、化学原料和化学制品制造业 26—45、肥料制造 262—其他”和“三十九、废弃资源综合利用业 42—85、金属废料和碎屑加工处理 421—废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”类别，应编制环境影响报告表。 根据对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于其中的“二十一、化学原料和化学制品制造业 26—46、肥料制造 262—有机肥料及微生物肥料制造 2625”和“三十七、废弃资源综合利用业 42—93、金属废料和碎屑加工处理 421—其他”类别，应申请排污许可中的“简化管理”。 2、项目基本概况 项目名称：年加工3万吨废弃资源综合利用项目； 建设单位：广西鑫十五船舶科技发展有限公司； 建设地点：广西壮族自治区防城港市防城区江山镇利竹坪村，厂址中心坐标：东经108°17′10.377″，北纬21°38′17.504″； 项目性质：新建； 周边现状及环境情况：项目所在地块为荒地，周边主要是坑塘、山林地和企业，其南面为坑塘、山林地；西面为山林地，往西100m为防城港市垒石建材科技有限公司；北面和东面均为山林地。项目最近保护目标为西南面300m的黎竹坪村，地表水为3860m的西湾海域。 3、项目建设内容及规模 项目总投资50万元，占地面积6666.67m2（10亩），建成后设废弃资源分拣线1条，综合利用生产线1条，规模为年加工3万吨废金属材料，可年产废塑料约0.5万吨，废金属碎屑0.2万吨，生物肥料约2.2万吨。项目主要建设内容包括：分拣间、发酵间、原料库、产品堆场，以及配套建设供电、供水、环保治理等附属设施。项目主要工程内容，详见表2-1。 表2-1 项目主要工程内容一览表 工程 类别; 工程名称; 工程规模; 备注. 主体 工程; 分拣间; 位于厂区北面地块，占地面积500m2，封闭式钢架结构（进出口采用卷门遮挡），设置1条废弃资源分拣线，主要对生活垃圾进行人工分拣出废塑料、废金属碎屑、木块、玻璃等，剩下餐厨垃圾（如剩饭菜、果皮、菜叶）采用铲车封闭式运至发酵间。; 年加工3万吨废金属材料，可年产约废塑料0.5万吨，废金属碎屑0.2万吨，生物肥料约2.2万吨。. 发酵间; 位于厂区东面地块，占地面积2000m2，封闭式钢架结构（进出口采用卷门遮挡），设置综合利用生产线1条，主要将废豆粕和分拣后剩下的餐厨垃圾进行高温好氧发酵。. 储运 工程; 原料库; 位于厂区北面地块，占地面积1000m2，封闭式钢架结构（进出口采用卷门遮挡），地面一般防渗，设计最大堆料为400吨，分区域堆放袋装的生活垃圾、废豆粕。. 产品堆场; 位于厂区西面地块，占地面积3000m2，封闭式钢架结构（进出口采用卷门遮挡），地面一般防渗，设计最大堆料为1000吨，分区域堆放废塑料、废金属碎屑、生物肥料，均采用袋装。. 运输方式; 废豆粕采用吨袋包装，采用叉车运输至发酵间；经人工分拣后的生活垃圾（如剩饭菜、果皮、菜叶等）采用铲车封闭式运输至发酵间。. 辅助 工程; 办公生活区; 1F，位于厂区南面地块，建筑面积约50m2，钢混结构。. 公用 工程; 供水; 自打水井提供。. 供电; 由防城区江山镇供电系统供给。. 排水; 项目生物除臭塔除臭用水循环使用，不外排；生活污水经防渗旱厕处理后用于桉树林施肥。 ## 15分钟前初期雨水经初期雨水沉淀池处理后批次进入防渗旱厕，15分钟后雨水排入南面坑塘。. 环保 工程; 废水治理; 防渗旱厕（1个，10m3）、初期雨水沉淀池（1个，5m3）. 废气治理; 发酵间恶臭：项目发酵间为封闭式（即四面围挡，上设顶棚，仅留进出口，进出口设置卷门），发酵工序产生的恶臭经微负压收集后，经生物除臭塔处理后，经15m高排气筒DA001排放；未能收集的废气在车间外围喷洒除臭剂。. 噪声治理; 优选设备、优化布局，降噪减震措施. 固废处置; 垃圾收集装置、危废贮存点（1个，5m2）、一般固废暂存间（1个，20m2）. 地下水防渗措施; 生活办公区、厂区地面做简单防渗，采用水泥硬化；原料库、产品堆场、发酵间地面采用一般防渗，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；危废贮存点做重点防渗，参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设计，采用防渗水泥硬化，内表面涂覆防渗涂料，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。. 4、产品方案 项目设废弃资源分拣线1条，综合利用生产线1条，规模为年加工3万吨废金属材料，可年产约废塑料0.5万吨，废金属碎屑0.2万吨，生物肥料约2.2万吨。产品方案，详见表2-2。 表2-2 项目产品方案 产品; 年产量; 备注. 废塑料; 0.5万吨; 占总废弃资源的16.7%，不在厂区内清洗，不进行破碎，袋装外售. 废金属碎屑; 0.2万吨; 占总废弃资源的6.7%，不在厂区内清洗，不进行破碎，袋装外售. 生物肥料; 2.2万吨; 占总废弃资源的66.7%，袋装外售. 项目生物肥料主要从粮油企业外购废弃物（主要是废豆粕、生活垃圾等），将生活垃圾进行分拣塑料、废金属碎屑等后，将剩下餐厨垃圾（剩饭菜、果皮、菜叶等厨余）和原料废豆粕用于高温好氧发酵得到，其产品要求满足《有机肥料》（NY/T 525-2021），技术指标见表2-3。 表2-3 生物肥料技术指标一览表 指标项; 限值（干基/实测）. 有机质含量; ≥30.0%（干基）. 总养分（N+P₂O₅+K₂O）; ≥4.0%（干基）. 水分（游离水）; ≤30.0%. pH 值; 5.5~8.5. 种子发芽指数; ≥70%. 外观; 均匀粉状 / 颗粒状，无恶臭. 5、项目主要原辅材料 项目主要原辅材料及用量，详见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及用量一览表 序号; 名称; 年消耗量; 储存方式; 最大储存量; 备注. 1; 废弃资源; 废豆粕; 15000t; 袋装; 200t; 外购粮油企业的废弃物. 2; 生活垃圾; 15000t; 袋装; 200t. 3; 生物除臭剂; 2t; 桶装; 0.2t; 外购. 4; 包装材料; 1t; 袋装; 0.1t; 外购. 5; 水; 480m3; 自打水井提供。. 6; 电; 20万kW·h; 由防城区江山镇供电系统供给。. 6、主要生产设备 项目主要生产设备，详见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 位置; 单位; 数量. 1; 翻抛机; 发酵间; 台; 1. 2; 铲车; 辆; 2. 3; 喷淋除臭装置; 套; 1. 4; 分拣输送带; 分拣间; 台; 1. 5; 叉车; 原料库; 辆; 2. 6; 打包机; 产品堆场; 台; 1. 7、公共工程 （1）给水 项目用水主要是生物除臭塔除臭用水、生活用水，由自打水井提供，用水有保障。 ①生物除臭塔除臭用水 项目设置1套生物除臭塔对恶臭气体进行处理，生物除臭塔配有滤池（1m3）、循环喷淋系统和循环水泵，循环水泵将循环水喷淋至填料层表面。生物除臭塔运行过程中水量损失约为用水量的10%，需新鲜补充水量为0.1m3/d、30m3/a，喷淋水循环使用量为0.9m3/d、270m3/a。 ②生活用水 项目员工为10人，均不在厂内居住，根据广西壮族自治区地方标准《城镇生活用水定额》（DB45/T 679-2023），工作人员不在厂区住宿的用水量按150L/(人·d)计，则项目职工生活用水量为1.5m3/d、450m3/a。 - 排水 项目生物除臭塔除臭用水循环使用，不外排；生活污水经防渗旱厕处理后用于桉树林施肥。 项目生活污水排放系数取0.8，则污水总产生量约为1.2m3/d、360m3/a。 项目水平衡表和水平衡图，详见表2-5和图2-1。 表2-5 项目水平衡表 单位：m3/d 序号; 用水工段; 总水量; 新鲜水量; 循环水量; 损失水量; 排放量. 1; 生物除臭塔除臭用水; 1.0; 0.1; 0.9; 0.1; 0. 2; 生活用水; 1.5; 1.5; 0; 0.3; 1.2. 合计; 2.5; 1.6; 0.9; 0.4; 1.2. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d - 供电 项目由防城区江山镇供电系统供给，供电有保障。项目不设柴油发电机。 8、劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员共10人，均不在厂区食宿。 工作制度：年工作300天，人工分拣工序每天8小时，发酵车间每天24小时。 9、建设进度安排 项目施工期为3个月，2026年4月开始施工，2026年6月施工完成并投入使用。 10、总平面布置 项目根据工艺流程合理、顺畅、运输线路短捷等为原则进行总平布置。项目进出大门位于南面，进厂道路与省道S325相交，原料及产品运输方便。项目北面地块为原料间（分别布设废豆粕原料区、生活垃圾区）、分拣间；中间偏西地块为成品间，分别布设废塑料成品区、废金属碎屑成品区、生物肥料成品区；东面地块为发酵间；生活办公区设于南面，距离生产区较远，一定程度上降低项目运营时废气对员工的影响。项目各建筑物科学分布，项目总平面图布置图，见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目施工期主要建设包括地块平整、工程建设（体工程、储运工程、辅助工程、环保工程等）、设备安装、竣工验收。本项目施工期工艺流程见图2-2。 地块平整 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节 二、运营期 项目运营期工艺流程见图2-3。 图2-3 项目运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目从粮油企业外购废弃物（主要是废豆粕、生活垃圾等），将生活垃圾进行分拣塑料、废金属碎屑等后，剩下餐厨垃圾（剩饭菜、果皮、菜叶等厨余）采用铲车封闭式运至发酵间；原料废豆粕采用吨袋包装，采用叉车运输至发酵间。餐厨垃圾和废豆粕采用翻抛机混合后，采用高温好氧发酵工艺进行生物堆肥，当温度升高至45～55℃时使用翻抛机翻堆整个发酵料，翻料机具有破碎功能，强制提高通风性，调节发酵料温度，利用翻料及原料发酵过程中产生的热量蒸发多余的水分，在适宜条件下发酵30天左右，发酵后的物料含水率≤40%，发酵完成后采用铲车封闭式运输至成品堆场，打包后外售。 产污环节： 表2-6 项目运营期产污环节一览表 污染类别; 产生装置/工序; 主要污染因子. 废气; 发酵工序; 氨、硫化氢、臭气浓度. 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、NH3-N、SS、Tp. 噪声; 各运行设备; 噪声. 固废; 原料拆包、成品包装; 废弃包装物. 人工分拣工序; 木块、玻璃等. 办公; 生活垃圾. 设备保养、维修; 废机油. 废油桶. 废含油抹布及手套. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目位于广西壮族自治区防城港市防城区江山镇利竹坪村，为荒地，不存在与本项目有关的原有污染源情况。 项目周边主要是坑塘、山林地和企业。区域污染源主要是周边企业产生的废气、废水、固废和噪声；周边居民产生的生活污水和生活垃圾。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 项目选址属防城港市管辖范围。根据《自治区生态环境厅关于通报2025年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2026〕110号），防城港市区域环境空气质量现状表如表3-1所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 过渡阶段浓度限值/（μg/m3）; 浓度限值/（μg/m3）; 过渡阶段占标率/%; 占标率/%; 达标 情况. SO2; 年平均; 5; 60; 20; 8.3; 25.0; 达标. NO2; 年平均; 14; 40; 30; 35.0; 46.7; 达标. PM10; 年平均; 41; 60; 50; 68.3; 82.0; 达标. PM2.5; 年平均; 23.1; 30; 25; 77.0; 92.4; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.0mg/ m3; 4mg/ m3; 4mg/ m3; 25.0; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 113; 160; 160; 70.6; 70.6; 达标. 注：自标准实施之日起，即2026年3月1日至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值；自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。. 由上表可知，防城港市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求，因此本项目所属区域属于达标区域。 二、水环境质量现状 项目无生产废水外排；生活污水经防渗旱厕处理后用于周边林木施肥。 根据广西防城港生态环境局网站公布的《2025年10月和1-10月防城港市重点生态功能区县域环境质量状况》，2025年10月，各县域平均水质优良比例均为100%，同比持平。月度水质达标率（Ⅲ类或优于Ⅲ类）为100%，同比持平。地表水水质指数范围为3.1939~3.5226，防城区同比上升了39.0%。各县域监测断面水质均为Ⅱ类水质，同比持平。 2025年1-10月，各县域平均水质优良比例、水质达标率（Ⅲ类或优于Ⅲ类）均为100%，同比持平。地表水水质指数范围为2.7364~3.9878，防城区同比上升了6.4%。各县域监测断面水质均为Ⅱ类水质，同比持平。 项目所在区域地表水环境质量良好。 三、声环境质量现状 项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，周边环境主要是坑塘、山林地、企业。项目企业均严格按照环保要求采取措施，经距离衰减后，区域声环境质量现状良好。 四、生态环境现状 项目所在区域周边主要为坑塘、山林地、企业，价范围内植被结构较简单，类型较少，主要是桉树、荒草等。区域现存的野生动物主要是一些小型常见的动物，如鸟类、蛇类、鼠类、昆虫类等。 评价区域范围内无自然保护区、风景名胜区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目环境保护目标如下： （1）环境空气保护目标 根据本项目的环境影响特点和项目周围的环境特征，大气环境保护目标见表3-2。 表3-2 项目环境保护目标及保护级别一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 性质; 相对厂址方位; 相对厂址距离; 环境功能区. 1; 石古脑村; 6户（30人）; 居住; 西北面; 330m; GB3095-2026 二级标准. 2; 黎竹坪村; 10户（40人）; 居住; 西南面; 300m. （2）声环境保护目标 根据项目周边环境，项目周边50m无声环境保护敏感点。 （3）地下水环境保护目标 项目厂界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。 （4）生态环境保护目标 项目所在区域无国家级、自治区级濒危动、植物，项目所在地也不属于特殊栖息地保护区、文物古迹等敏感区域，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 1、废气：废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，详见表3-3。 表3-3 大气污染物排放浓度限值 污染物; 无组织排放监测浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - 废水：生活污水经防渗旱厕处理后用于周边林木施肥。 3、噪声：施工期噪声排放标准执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523－2025）。 表3-4 建筑施工噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 二、运营期 1、废气：项目废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值和表1恶臭污染物厂界标准值新扩改二级标准，详见表3-5。 表3-5 恶臭污染物排放标准 污染物名称; 排气筒; 厂界标准限值. 排放量（kg/h）; 排气筒高度; 二级. 氨; 4.9; 15m; 1.5mg/m3. 硫化氢; 0.33; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 2、废水：项目无生产废水外排；生活污水经防渗旱厕处理后用于周边林木施肥。 3、噪声：根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域及周边噪声敏感点为工业、居住混杂区域，属于声环境2类区。项目运营期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，详见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间; 备注. 标准限值; 60; 50; 2类区限值. 4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、大气环境环保措施 施工期的大气污染主要为扬尘和施工机械设备产生的废气污染。 1、扬尘 为有效控制施工期间的扬尘影响，本评价要求项目建设及施工单位严格执行《大气污染防治行动计划》、《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)，对施工提出以下扬尘控制要求： ① 施工现场对外围有影响的方向设置围栏围墙，缩小施工现场扬尘、尾气扩散范围。 ② 施工场地的砂石堆场应定时洒水抑尘，防止浮尘产生，有风日时应加大洒水量及洒水次数。 ③ 运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，减少扬尘产生量；对施工现场运输车辆和部分施工机械应控制车速，修建洗车平台用于清洗驶出施工场地的运输车辆，减少行驶过程中产生的道路扬尘；同时可以缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 ④ 要做到施工现场100%围挡，工地裸露砂土100%覆盖，土石方施工100%湿法作业，工地出入口100%硬化，建筑垃圾运输车辆的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，并采取机械化密闭装置对车辆进行全遮盖，避免在运输过程中因物料遗撒或外漏而产生扬尘，并通过封闭系统运送到车库，避免露天堆放；所有来往施工场地的多尘物料应密闭运输。 ⑤ 遇有4级以上大风天气时，不得进行土方运输、土方开挖、土方回填作业；施工现场应每天根据现场情况及时进行清扫洒水，在土方施工、干燥天气、风力4级及以上的天气条件下，应适当增加洒水次数。 2、运输车辆及作业机械尾气 施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备。 二、水环境环保措施 （1）施工废水 项目施工场地预先修好截排水沟，在周边设置围挡措施，将废水收集并作隔油、沉淀处理后回用厂区洒水降尘。 （2）生活污水 项目施工过程中施工人员产生的生活污水经过防渗旱厕处理后用于周边林地施肥。 三、噪声环保措施 项目一般施工机械是在露天的环境中进行施工，通常的情况下无法进行密闭隔声处理，在施工期间对周围噪声的影响不可能完全避免，因此，为了确保周边环境不受本项目施工噪声的影响，因此，在施工过程中合理安排施工计划和施工机械设备组合，禁止高噪声设备在夜间（22：00～06：00）作业，夜间施工噪声影响有限。另外，选用高效低噪声施工机械，加强机械设备的维护；施工机械尽量布置在远离噪声敏感区的位置，尽量避免高噪声设备同时施工。 四、固体废物环保措施 项目基础、主体工程的建设过程产生的建筑垃圾及时清运至市政部门指定的地方堆放。 生活垃圾应定点堆放后，由环卫部门统一清运处理。 五、生态治理措施 项目所在地块为荒地，产生的弃土用于平整项目场地；产生的表土用于场地绿化；项目周边无生态保护目标分布，施工期对生态环境影响有限。在挖填土过程中，避免在雨季大面积破土，及时做好排水导流工作，在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气污染源分析 项目外购进厂的原料为袋装；分拣工序为人工分拣；打包生物肥料时由于发酵后的肥料含水率较高，因此产生的包装粉尘均不大，可忽略不计。本项目主要大气污染物为发酵间恶臭。 1、发酵间恶臭源强分析 项目发酵间主要将人工分拣后的生活垃圾（即餐厨垃圾，如剩饭菜、果皮、菜叶）和废豆粕混合后高温好氧发酵，期间产生恶臭气体。根据《2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册》，有机肥/生物有机肥非罐式发酵氨气产污系数为0.073kg/t-产品；H2S的产污系数约为氨的10%。项目年产有机肥2.2万t/a，则NH3的产生量为1.606t/a、H2S产生量约为0.161t/a。 项目整个发酵车间为封闭式（即四面围挡，上设顶棚，仅留进出口，进出口设置卷门）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2625有机肥及微生物肥料制造业产排污系数表”可知，有机肥熟化过程废气量的产生系数为2419标立方米/吨产品。项目年产有机肥2.2万吨，故发酵工序废气量为7391m3/h（按发酵时间为300d，每天24h计算）。项目发酵车间内设置风量为8000m3/h的引风机（＞7391m3/h，满足要求），由引风机微负压收集的气体送入生物除臭塔处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。微负压收集效率按90%计，生物除臭塔除臭效率为87.9%计，则有组织排放的NH3、H2S分别为0.175t/a、0.018t/a，排放速率分别为0.024kg/h、0.002kg/h，排放浓度分别为3.04mg/m3、0.30mg/m3，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。 此外，项目车间外围喷洒除臭剂以减少恶臭无组织外排，无组织NH3、H2S产生量分别为0.161t/a、0.016t/a。根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（总第383期）《微生物除臭剂研究进展》（赵晓锋，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试万洁芬对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。本次评价保守取值，喷洒除臭剂除臭效率取85%，则NH3、H2S无组织排放量为0.024t/a、0.002t/a，排放速率分别为0.003kg/h、0.0003kg/h。 项目有组织废气污染源汇总表，详见表4-1。 表4-1 恶臭有组织产排放情况一览表 污染源名称; 工序; 污染物; 产生情况; 收集能力; 治理措施; 治理效率; 排放情况; 是否为可行措施. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. DA001; 发酵工序; NH3; 25.09; 0.201; 1.445; 集气罩90%; 生物除臭塔除臭; 87.9%; 3.04; 0.024; 0.175; 是. H2S; 2.52; 0.020; 0.145; 0.30; 0.002; 0.018. 项目废气排放口基本情况详见表4-2。 表4-2 项目废气排气口一览表 名称; 污染物; 治理措施; 风机风量（m3/h）; 排放口地理坐标; 高度（m）; 内径(m); 温度（℃）; 排放标准. 经度; 纬度. DA001; NH3、H2S; 生物除臭塔除臭; 8000; 108.2866; 24.6380; 15; 0.5; 40; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）2. 项目无组织废气污染源汇总表，详见表4-3。 表4-3 恶臭无组织产排放情况一览表 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 治理 措施; 治理 效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h. NH3; 0.161; 0.022; 喷洒除臭剂; 85%; 0.024; 0.003. H2S; 0.016; 0.002; 85%; 0.002; 0.0003. 2、恶臭治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业（HJ 864.2-2018）》，本项目采用废气治理措施可行技术对照情况见表4-4。 表4-4 本项目废气治理设施情况表 主要生产单元或设施废气; 主要控制污染物; 可行技术; 本项目使用 技术; 是否为可行技术. 发酵; 氨、硫化氢; 生物除臭（滴滤法、过滤法）; 生物除臭塔除臭（滴滤法）; 是. 由上表可知，项目发酵车间采用喷淋除臭工艺是可行措施。 3、大气环境影响分析 项目所处区域为达标区，周边植被覆盖率较高，距离最近的敏感点为西南面300m的黎竹坪村，根据《自治区生态环境厅关于通报2025年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2026〕110号）可知，项目所在区域为达标区，大气环境质量现状良好，因此本项目对周边环境影响不大。 4、非正常排放情况废气源强及应对措施 表4-5 非正常排放大气污染源强汇总表 非正常 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次/（次/年）. 排气筒（DA001）; 生物除臭塔 发生故障 （净化效率为20%）; NH3; 0.161; 20.08; 2; 1. H2S; 0.016; 2.012. 5、大气污染物排放量核算 项目有组织排放量核算情况详见表4-6，无组织排放量核算情况详见表4-7，年排放核算详见表4-8。 表4-56 项目大气污染物有组织排放核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; NH3; 3.04; 0.024; 0.175. 2; H2S; 0.30; 0.002; 0.018. 有组织排放合计. 有组织排放合计; NH3; 0.175. H2S; 0.018. 表4-7 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 污染物排放标准. 1; /; 发酵工序; NH3; 喷洒除臭剂; GB14554-93; 1.5mg/m3; 0.024. H2S; 0.06mg/m3; 0.002. 无组织排放总计. 无组织排放总计; NH3; 0.024. H2S; 0.002. 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; NH3; 0.199. 2; H2S; 0.020. 5、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业（HJ 864.2-2018）》、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料（HJ1088-2020）》，项目环境监测要求制定大气环境自行监测计划见下表。 表4-5 本项目环境监测计划建议 监测内容; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 监测机构. 废气; DA001; 氨、硫化氢、颗粒物; 1次/半年; 委托有资质单位. 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年. 二、废水污染源分析 1、生产废水 项目生物除臭塔除臭用水循环使用，不外排。 2、生活污水 项目生活污水产生量约为1.2m3/d、360m3/a，经防渗旱厕处理后用于林木施肥，不直接排入地表水体，污水对项目周边环境影响较小。通过相似类型污水水质类比，确定本项目的生活污水水质中的主要污染物成分的浓度为：CODCr 250 mg/L、BOD5 150 mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、Tp4mg/L。 表4-6 项目生活污水产生及排放情况一览表 项 目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 生活污水 （360m3/a）; 污水水质（mg/L）; 250; 150; 200; 30; 4. 污染源强（t/a); 0.090; 0.054; 0.072; 0.011; 0.001. 污水排放浓度（mg/L）; 180; 100; 100; 25; 4. 排放量（t/a）; 0.065; 0.036; 0.036; 0.009; 0.001. 3、建设项目污染物排放信息 （1）项目废水类别、污染物及污染治理设施信息，详见表4-7。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、Tp; 防城港; 连续排放; TW001; 生活污水处理系统; 防渗旱厕; /; /; 不外排. 4、初期雨水 在雨天，项目受降雨影响会形成一定的地表径流，初期雨水中夹带少量泥等污染物，直接排放会对纳污水体水质造成不利影响。 评价采用历年最大暴雨前15min为初期污染雨水量，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2023），雨水设计流量应按下列公式计算： Qs=qΨF 式中：Qs－雨水设计流量（L/s） q－设计暴雨强度（L/s·hm2） Ψ－径流系数，拟建项目主要为水泥地面，取0.9； F－汇水面积（hm2）。 参考东兴市设计暴雨强度应按下式计算： q=1217[1+0.0685（lgP）2]/(t+5)0.439P-0.159 式中：q－设计暴雨强度（L/s·hm2）； t－集水时间（min），取15分钟； P－设计重现期（a），取2年； 项目露天冲刷区域总占地约116.67m2（露天冲刷区按最大影响计算，即总占地6666.67-500-2000-1000-3000-50=116.67），经计算，拟建项目暴雨最大流量约1.64L/s，特大暴雨降雨历时按15分钟计算，厂区雨水量约为1.5m3/次，根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业（HJ 864.2-2018）》，初期雨水主要污染物有COD、SS。厂区冲刷的雨水通过厂区四周截排水沟流向初期雨水沉淀池，项目设置的1个初期雨水沉淀池容量为5m3，设于厂区南面较为低矮地块（厂区雨水主要往南面地块较为低矮方向收集），15分钟前初期雨水经初期雨水沉淀池处理后批次进入防渗旱厕，对环境影响不大；15分钟后雨水排入南面坑塘。 5、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业（HJ 864.2-2018）》、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料（HJ1088-2020）》，项目环境监测要求制定废水环境自行监测计划见下表。 表4-8 本项目环境监测计划建议 监测内容; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 监测机构. 雨水; 雨水排水口; 化学需氧量、悬浮物; 次/季度; 委托有资质单位. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 三、声环境影响分析 项目运营期的设备噪声影响主要是室内噪声，如翻抛机、喷淋除臭装置等设备运转对周围环境及项目本身的影响，其噪声源强约为65～80dB（A）。项目主要噪声源的源强及治理措施如表4-9。 表4-9 项目设备噪声源强调查清单（室内声源） 噪声源 位置; 噪声源名称; 数量; 单台源强/ dB（A）; 降噪措施; # 空间相 # 对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑插入损失/dB（A）; # 建筑外噪声; # 建筑物外距离（m）. x; y; z; 声压级/dB（A）. 发酵间; 翻抛机; 1台; 75; 基础减振、厂房隔声; 20; -15; 1.5; # 东; # 10; 55.0; # 昼间; # 20; # 29.0; # 1. # 南; # 5; 61.0; # 35.0. # 西; # 50; 41.0; # 15.0. # 北; # 8; 59.9; # 30.9. 喷淋除臭装置; 1套; 80; 15; -20; 4.5; # 东; # 12; 58.4; 昼间; # 32.4. # 南; # 8; 61.9; # 35.9. # 西; # 45; 46.9; # 20.9. # 北; # 10; 60.0; # 34.0. 分拣间; 分拣输送带; 1台; 65; # 5; # 30; # 1.5; # 东; # 6; 49.4; 昼间; # 23.4. # 南; # 70; 28.1; # 2.1. # 西; # 5; 51.0; # 25.0. # 北; # 12; 43.4; # 17.4. 产品堆场; 打包机; 1台; 70; # -20; # -10; # 1.0; # 东; # 30; 40.5; 昼间; # 14.5. # 南; # 10; 50.0; # 24.0. # 西; # 8; 51.9; # 25.9. # 北; # 10; 50.0; # 24.0. 注：表中坐标以厂界中心（东经108°17′10.377″，北纬21°38′17.504″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3.2影响分析 1、预测模式 根据本项目营运期各噪声源的特征，根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式对噪声进行预测，具体预测公式如下： 室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 L p1 和 L p2 。 ①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：L p1—室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw—声源的倍频带声功率级，dB； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m； Q —指向性因子； R —房间常数，R=S α/(1-α) ，S为房间内表面积，m2 ，α为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：Lp2(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N —室内声源总数。 ③计算出靠近室外围护结构处的声压级: 式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声 功率,dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 计算总声压级： 计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值设第 i个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则联合减量置换项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg )为： 2、预测结果 根据项目各噪声设备声级及其所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对厂界外的声环境进行预测计算，得到各预测点的昼夜噪声级。声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑距离衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。噪声靠空间距离的自然衰减，厂界噪声预测结果见表4-10。 4-10 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测方位; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 昼间; 34.5; 60; 达标. 南侧; 昼间; 38.7; 60; 达标. 西侧; 昼间; 29.5; 60; 达标. 北侧; 昼间; 36.1; 60; 达标. 由以上预测结果可知：项目营运过程中，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，项目周边无声环境保护目标，对环境影响不大。 3、噪声防治对策措施 为进一步降低噪声对敏感点的影响，可具体采取以下措施： ①设备之间应保持相应的间距，避免噪声叠加影响； ②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。 ③合理布置设备位置，噪声源大的设备要安装减震措施，且远离敏感点。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 四、固体废物源分析 1、一般固体废物 ①木块、玻璃等非金属固废 项目手工分拣过程产生少量木块、玻璃等非金属固废，其产生量约为原料的3.3%，项目原料为3万吨，则产生的木块、玻璃等非金属固废约为1000t，收集后木块可外售生物质颗粒厂作为原料，玻璃由环卫部门统一清运处理。 ②废弃包装物 项目废包装材料主要为尼龙吨袋、编织袋，不属于危险废物，产生量约1t/a，统一收集暂存一般固废暂存间后，外售资源回收单位。 2、生活垃圾 项目员工为10人，均不在厂内居住，生活垃圾量取0.5kg/人·天，生活垃圾产生量约5kg/d、1.5t/a，统一收集后由环卫部门清运处理。 3、危险废物 ①废机油 项目机械大件维修期间产生废机油产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物中的“HW08 900-214-08 ”。废机油放置在密闭塑料容器中，暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位处置。 ②废弃的含油抹布、劳保用品 项目机械设备小件维修用抹布或棉纱、佩戴手套进行擦洗和维修，故产生少量含油抹布、棉纱及手套等劳保用品约0.01t/a，危险类别及代码为“HW49 900-041-49”，放置在密闭塑料容器中，统一收集至危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 ③废机油桶 项目废油桶产生量约为0.1t/a，属于危险废物，危险废物类别为“HW08 900-249-08”，放置在密闭塑料容器中，统一收集至危废贮存点，定期交由有资质单位处置。 表4-11 项目危险废物基本情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 存放时间; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1; 发酵车间; 液态; 机油; 烷烃、多环芳烃等; 半年; 30天; T/In; 由有资质的单位进行处理. 2; 废弃的含油抹布、劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.01; 固态; 沾染机油; 半年; 30天; T. 3; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 固态; 沾染机油; /; 30天; T. 4、环境管理要求 （1）一般工业固体废物 项目在厂区北面设置一般固废暂存间，其占地面积为20m2，用于放置木块、玻璃、废弃包装物等非金属固废。根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）第5.3.2条，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599等相关标准规范要求，对周围环境无明显影响。 （2）危险废物 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物需临时置于特定设施或者场所中。本项目在厂区南面设置一个危废贮存点（占地面积5m3），危废贮存点设置若干个密闭塑料桶，分别用于存放废机油、含油抹布和废油桶等。项目废机油、含油抹布等每半年产生一次，产生周期较长，产生后分别储存于密闭塑料桶中，且每30天委托有资质的单位进行处置，综合考虑，本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理的情况下，其危废暂存对周边环境影响不大。 为了使各种危险废物能更好地达到合法合理处置的目的，本评价拟根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）第8.3条要求，提出相应的治理措施，以进一步规范项目：1） 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；2）贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；3）贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；4）贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；5）贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。在危废运输过程中，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。 综上，在采取上述措施后，本项目产生的危废能得到妥善处置，同时建议建设单位在项目建成投运后，完善固废台账，明确本项目固废的去向，防止因随意丢弃造成的固废污染，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。 （3）生活垃圾 员工产生的生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一收集后清运处理，不外排，对环境影响较小，不会产生二次污染。 五、地下水、土壤环境影响分析 本项目原料、产品均为无毒无害产品，因此厂区内将防渗区域划分为简单防渗区、重点防渗区。其中生活办公区、厂区地面做简单防渗，采用水泥硬化；原料库、产品堆场、发酵间地面采用一般防渗，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；危废贮存点做重点防渗，参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设计，采用防渗水泥硬化，内表面涂覆防渗涂料，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。项目加强管理，对地下水和土壤环境影响不大。 六、环境风险分析 1、危险物质识别 项目原辅料主要为粮油企业外购废弃物（主要是废弃豆粕、生活垃圾等），成品主要是废塑料、废金属碎屑、发酵后得到的生物肥料。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B ，不属于（HJ169-2018）中的风险物质。 项目涉及的废机油属于矿物油类，产生量约0.1t/a。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B ，属于风险物质。其理化性质如下表所示： 表4-12润滑油（机油）的理化性质及危险特性表 标识; 中文名; 润滑油; 英文名; Lubricating oil;Lube oil; 危险货物编号; /. 理化性质; 分子式; /; 分子量; 230~500; UN编号; /; CAS编号; /. 性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味。. 溶解性; 不溶于水; 相对密度（水=1）; 0.91×10³kg/m³. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 闪点（℃）; 76. 爆炸极限（%）; 无资料; 最小点火能（MJ）. 引燃温度（℃）; 248; 最大爆炸压力（MPa）. 危险特性; 遇明火、高热可燃。. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 禁忌物; 稳定性; 稳定. 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳; 聚合危害; 不聚合. 毒性及健康危害; 急性毒性; LD50（mg/kg，大鼠经口）; 无资料; LC50（mg/kg）; 无资料. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑剂的工人，有致癌的病例报告。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器； 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 少量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车必须彻底清洗消毒，否则不得装运其他物品。公路运输要按规定路线行驶。. 项目危险物质贮存及分布情况如表4-13所示： 表4-13 项目危险物质贮存及分布情况一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 毒性; 易燃、易爆性; 最大总储存量（t）; 临界量（t）; 贮存位置. 1; 废机油; /; 否; 是; 0.05; 2500; 危废贮存点. 备注：考虑危险废物半年处理一次，废机油最大储存量为半年的产生量。 项目废机油储存量及其临界量见表4-14： 表4-14 项目厂区风险物质危险性分级表 序号; 物质名称; q（t）; Q（t）; q/Q; 临界量取值说明. 1; 废机油; 0.05; 2500; 0.00002; 《HJ 169-2018》附录B. q1/Q1=0.00002<1. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当Q＜1，风险潜势为I，评价工作等级为“简单分析”，危险物质贮存未超过临界量，不需开展专项评价。 2、风险影响分析 废机油存储不当，以及危险废物未及时放置于危废贮存点，随意丢弃，可能会泄漏到周围环境中，在其迁移过程中，大多数情况下，其初期影响仅限于厂区范围内，后期进入水环境造成地表水和地下水污染。 本项目危险废物废机油有可燃物质，一旦发生火灾事故，若采取措施不当，消防过程中可能会产生伴生、次生污染物，对周围环境带来二次污染。发生火灾、爆炸时，由于废机油的不完全燃烧，会产生大量的黑烟、刺激气体，含有高浓度的 CO、氮氧化物、VOCs以及一些复杂的有毒有害气体，影响周边环境及人员健康。 3、环境风险防范措施 （1）加强废机油的管理，远离火种、热源；配备相应品种和数量的消防器材。 （2）设定专门的危废存储场所，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求采取相应的“防风、防雨、防晒、防渗漏”的四防要求，避免产生二次污染。危废不得与其他垃圾混存，委托具有危废处理资质的单位回收进行处置，禁止私自处理。 （3）当发生废机油泄漏时，泄漏量按废机油最大总储存量计，约0.05t/a，泄漏量较小，可及时采用木糠拦截、桶装收集、抹布清理，避免对大气环境、地下水环境和土壤环境造成污染。 （4）当废机油发生火灾产生有毒有害气体时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离。尽可能切断泄漏源及采取灭火措施；合理通风，加速扩散；危废贮存点附近配备干粉灭火器等应急救援物资。 4、应急预案 本项目应建立事故应急预案，加强事故应急演练，减小可能发生的事故影响。针对建设项目的特点，制订应急预案如表 4-15。 表4-15 项目突发环境事故应急预案的内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危废贮存点，环境保护目标等. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、清除泄漏措施和器材; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施，清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 应急控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对事故防护、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故救援人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习. 11; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 5、结论 项目运行过程中存在泄漏、火灾事故和次生污染物的环境风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，避免事故的发生。在认真落实工程拟采取的风险措施及评价所提出的风险措施及对策后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年加工3万吨废弃资源综合利用项目. 建设地点; 广西壮族自治区防城港市防城区江山镇利竹坪村. 地理坐标; 中心地理坐标：东经108°17′10.377″，北纬21°38′17.504″. 主要危险物质分布; 项目涉及的危险物质为：废机油。 废机油暂存于危废贮存点中。. 环境影响途径及危害后果; 泄漏事故会对周围水环境、土壤环境造成污染。. 风险防范措施要求; ①加强废机油的管理，远离火种、热源；配备相应品种和数量的消防器材。 ②设定专门的危废贮存点，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求采取相应的防晒、防渗、防淋等措施，避免产生二次污染。危废不得与其他垃圾混存，委托具有危废处理资质的单位回收进行处置，禁止私自处理。 ③当发生机油泄漏时，应及时采用木糠拦截、桶装收集、抹布清理，送至危险废物贮存点贮存，避免对大气环境、地下水环境和土壤环境造成污染。 ④当发生废机油火灾时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离。尽可能切断泄漏源及采取灭火措施；合理通风，加速扩散；危废贮存点附近配备干粉灭火器等应急救援物资。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目涉及环境风险的为废机油，暂存于危废贮存点中，在运营单位加强管理及风险防范情况下，其发生事故风险水平在可接受范围内。. 七、环保投资估算 根据项目特点，项目各项环保措施投资，详见表4-17。 表4-17 项目环保投资估算一览表 时段; 内容; 投资估算（万元）. 施工期; 废气处理措施; 洒水、运输车辆加盖篷布、开挖湿式作业、设置围挡等; 1.0. 废水处理措施; 隔油沉淀池; 0.5. 降噪措施; 严格管理，合理安排施工时间，设置硬质围挡; 0.5. 固废处理; 垃圾暂存点、建筑垃圾由市政部门清运处理; 0.5. 生态措施; 截排水沟等; 1.0. 营 运 期; 废气处理措施; 生物除臭塔、排气筒、喷洒除臭剂; 3.5. 废水处理措施; 防渗旱厕、初期雨水沉淀池; 0.5. 降噪措施; 减振隔声措施; 0.3. 固废处理; 生活垃圾收集装置; 0.1. 危废贮存点; 0.5. 一般固废暂存间; 0.5. 环境管理与监测环保设施运行与维护等; 5. 总计; 13.9. 项目的环保总投资估算为13.9万元，占项目总投资50万元的27.8%。该部分环保投资的投入，减少了项目建设造成的环境影响，并可为当地市场创造良好的生产环境和可持续发展条件。 八、环境管理及监测计划 （1）环境管理 ①厂内设置环境管理部门及环境管理人员，提高环境管理人员的环保素质和意识；加强环境保护宣传教育，增强职工环保意识。 ②严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，确保污染得到有效预防及控制。 ③实行环境管理制度，对各项污染防治措施进行有效监督管理，明确各项污染物达标情况。 ④建立环境保护管理台账，定期检查项目环境保护措施执行情况，定期进行环境保护信息公开。 （2）与排污许可制衔接 ①建设单位按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求申请排污许可证； ②建设项目实际排污行为发生变化，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污证，不得无证排污或不按证排污。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 | NH3、H2S | 微负压收集+生物除臭塔处理+15m排气筒DA001排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值 |
|  | 未能收集的无组织发酵废气 | NH3、H2S | 在车间外围喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP | 经防渗旱厕处理后用于周边林木施肥。 | ## / |
|  | 生物除臭塔除臭用水 | / | 循环使用，不外排。 | / |
|  | 初期雨水 | COD、SS | 15分钟前初期雨水经初期雨水沉淀池处理后批次进入防渗旱厕，15分钟后雨水排入南面坑塘。 | / |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 选用低噪设备、加装基础减振装置、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 分拣的木块收集后外售生物质颗粒厂作为原料，分拣的玻璃、生活垃圾统一清运至环卫部门指定的地方处理；废机油、含油抹布、废机油桶等委托具有危废资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 办公区、厂区地面做简单防渗，采用水泥硬化；原料库、产品堆场、发酵间地面采用一般防渗，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；危废贮存点做重点防渗，采用防渗水泥硬化，内表面涂覆防渗涂料，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①加强废机油的管理，远离火种、热源；配备相应品种和数量的消防器材。 ②设定专门的危废贮存点，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求采取相应的防晒、防渗、防淋等措施，避免产生二次污染。危废不得与其他垃圾混存，委托具有危废处理资质的单位回收进行处置，禁止私自处理。 ③当发生机油泄漏时，应及时采用木糠拦截、桶装收集、抹布清理，送至危险废物贮存点贮存，避免对大气环境、地下水环境和土壤环境造成污染。 ④当发生废机油火灾时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离。尽可能切断泄漏源及采取灭火措施；合理通风，加速扩散；危废贮存点附近配备干粉灭火器等应急救援物资。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按照相关环境保护要求，进行排污申报；评价建议企业在运行过程中设立环境管理台账。记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。 |  |  |  |

# 六、结论

项目所采用的工艺、设备和规模均不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》的限制、淘汰类产业，因此项目的建设符合国家产业政策。另外，项目选址基本合理。本项目所带来的不利环境影响，可以通过采取相应的预防措施和治理措施进行有效控制，从而为环境所接受。因此，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，在认真落实本报告中的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目建设对环境的影响是可接受的，项目的建设也是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | NH3（t/a） | / | / | / | 0.175 | / | 0.175 | +0.175 |
|  |  | H2S（t/a） | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | +0.018 |
|  | 无组织 | NH3（t/a） | / | / | / | 0.024 | / | 0.024 | +0.024 |
|  |  | H2S（t/a） | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
| 废水 | 生活污水（m3/a） |  | / | / | / | 360 | / | 360 | +360 |
|  | CODCr（t/a） |  | / | / | / | 0.065 | / | 0.065 | +0.065 |
|  | BOD5（t/a） |  | / | / | / | 0.036 | / | 0.036 | +0.036 |
|  | SS（t/a） |  | / | / | / | 0.036 | / | 0.036 | +0.036 |
|  | NH3-N（t/a） |  | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | +0.009 |
|  | TP（t/a） |  | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 木块、玻璃等非金属固废（t/a） |  | / | / | / | 1000 | / | 1000 | +1000 |
|  | 废弃包装物（t/a） |  | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 生活垃圾（t/a） |  | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
| 危险废物 | 废机油（t/a） |  | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废弃的含油抹布（t/a） |  | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废机油桶（t/a） |  | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①