建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称：广西白龙核电项目1、2号机组工程场站临建项目

建设单位(盖章)：中交一航局第二工程有限公司

编制日期：二〇二六年一月

中华人民共和国生态环境部制

| 项目东面 | 项目南面 |
| --- | --- |
| 项目西面 | 项目北面 |
| 项目场地现状1 | 项目场地现状2 |

项目周边环境实况图

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、 主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	47

六、结论	49

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图及雨水走向示意图

附图3  项目与防城港市陆域生态环境管控单元分类（2023 年）位置关系图

附图4  项目环境质量现状监测布点图

附图5  项目生产设备工艺流程图

附图6  项目在广西白龙核电站项目征拆总体范围图中的位置关系图

附图7  项目与防城港市高污染燃料禁燃区示意图位置关系图
附件

附件1  委托书

附件2  项目备案证明

附件3  关于移交广西白龙核电站项目一期工程主厂区土地的函

附件4  关于广西白龙核电项目1、2号机组工程场站临建项目研判初步结论

附件5  项目环境质量现状监测报告

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 广西白龙核电项目1、2号机组工程场站临建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2512-450603-04-01-645343 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 防城港市防城区江山镇白龙村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度：108°13′49.45″，纬度：21°30′11.19″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021 水泥制品制造 C3022砼结构构件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品30 -石膏、水泥制品及类似制品制造302-砼结构构件制造、水泥制品制造 |
| 建设性质 |  | ■ 新建(迁建) | 建设项目 申报情形 | ■ 首次申报项目 |
|  |  | □ 改建 |  | □ 不予批准后再次申报项目 |
|  |  | □ 扩建 |  | □ 超五年重新审核项目 |
|  |  | □ 技改 |  | □ 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 (备案)部门 |  | 防城港市防城区发展和改革局 | 项目审批 (备案)文号 | 无 |
| 总投资(万元) |  |  | 环保投资 (万元) |  |
| 环保投资占比(%) |  |  | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | □ 否 | 用地面积(m2) | 44000 |
|  |  | ☑ 是 项目已基本建成，正在试生产 |  |  |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策的相符性 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目不属于限制类和淘汰类，是国家允许建设的项目。另依据建设单位提供的工艺设计说明、生产设备清单和原辅材料耗用情况以及下现场调查情况，项目采取的生产工艺和使用的生产原料及生产设备均不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定。 2、选址合理性分析 项目位于防城港市防城区江山镇白龙村，依据防城港市防城区土地征收储备中心《关于移交广西白龙核电站项目一期工程主厂区土地的函》（详见附件3）可知，广西白龙核电站项目一期工程主厂区土地已移交，本项目属于广西白龙核电站项目一期工程配套工程项目，项目用地位于广西白龙核电站项目征拆总体范围内，详见附图6，项目生产产品仅服务于白龙核电站一期工程项目，项目选址合理。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区、饮用水源地和其他需要特别保护的环境敏感目标，采取本次评价提出的环境保护措施治理后，污染物可达标排放，项目投产后对区域大气、水环境、声环境的影响较小，不会改变区域环境质量现状。符合要求。 综上，从环境保护角度项目选址合理。 3、项目与“三线一单”相符性分析 根据《防城港市生态环境局关于印发实施防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（防环发〔2024〕17号），调整后全市陆域共划分为49个环境管控单元，其中：优先保护单元23个，面积占比52.78%；重点管控单元22个，面积占比20.95%；一般管控单元4个，面积占比26.27%。近岸海域共划分为 63个环境管控单元，其中：优先保护单元 26个，面积占比7.27%；重点管控单元22个，面积占比7.07%；一般管控单元15个，面积占比85.66%。 本项目位于防城港市防城区江山镇白龙村，经广西“三线一单”数据共享应用平台建设项目智能研判结果，该项目与1个环境管控单元存在重叠，为一般管控单元，详见附件4，见表1-1。根据《防城港市生态环境局关于印发实施防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年）的通知》（防环发〔2024〕 17 号），与本项目建设有关的生态环境准入及管控要求如表 1-1所示： 表1-1 项目与防城港市环境管控单元位置关系 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元分类. ZH45060320006; 防城区其他重点管控单元; 重点管控单元. 表1-2 项目与防城区其他重点管控单元生态环境准入及管控要求清单（试行）符合性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; - 生态环境准入及管控要求; - 本项目情况; - 结论. - ZH45060320006; - 防城区其他重点管控单元; - 重点管控单元; - 空间布局约束; - 1．规划产业园区应当依法依规进行审批。; - 本项目不在规划产业园区内。; - 符合. - 2．禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。严格控制在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属企业。; - 项目防城港市防城区江山镇白龙村，不在居居民区和学校、医院、疗养院、养老院等周边范围内。; - 符合. 3．强化源头管控，新上项目能效需达到国家、自治区相关标准要求。; - 本项目均采用电能，属于清洁能源。; - 符合. 4．严格生态环境准入，合理控制工业企业、矿产资源开发规模与强度，优先避让生态环境敏感区域。; 本项目属于广西白龙核电站项目一期工程配套工程项目，待广西白龙核电站项目一期工程建设完成后，本项目影响也逐渐消失，项目已避让生态环境敏感区域。; - 符合. - 污染物排放管控; 1．规划产业园区建设应同步完善污水处理设施及管网建设；园区及园区企业主要污染物排放应控制在区域环境承载能力范围内，确保环境质量达标。 - 。; - 本项目不在规划产业园区范围内。; - 符合. - 2．工业企业应当落实大气污染防治要求，采取有效措施，强化企业大气污染物排放精细化管理、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设。积极推广园区集中供热。强化园区堆场扬尘控制。推动重点行业VOCs的排放管控，加强VOCs排放企业源头控制。; - 本项目不在规划产业园区范围内，项目不使用含VOCs的原料，本项目污染物排放满足相关污染物排放标准要求。; - 符合. - 3．矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ 651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。; - 项目不属于采矿项目。; - 符合. - 4．禁止向内河水域排放船舶垃圾。禁止直接排放船舶水污染物，完善港区污水集中处理设施和配套管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。; - 项目排水实行“清污分流、雨污分流”，项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，生活污水经化粪池处理后由环卫部门专用车辆抽运处置。; - 符合. - 大力推进港口污染防治，强化港口码头堆场扬尘控制。; - 本项目原料堆场采用四面围挡，大大减少了扬尘排放。; - 符合. - 6．推动港口船舶绿色发展。实施船舶发动机第二阶段排放标准。推动新能源、清洁能源动力船舶应用，鼓励有条件的内河船舶实施液化天然气(LNG )动力系统更新改造，加快港口供电设施建设，协同推进船舶受电设施和港口岸电设施改造，推动船舶靠港使用岸电。推进码头水平运输机械“油改电”和“油改气”改造工作。; - 项目不涉及; - 符合. - 7．2024年1月1日起，具有万吨级以上油品泊位的码头、现有8000 总吨及以上的油船按照国家标准开展油气回收治理。; - 项目不涉及. - 环境风险防控; - 1．开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。完善区域应急联动机制。; - 项目拟制定环境风险应急预案。; - 符合. - 2．土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; - 项目不属于涉重金属重点单位。; - 符合. - 3．加强生态环境监管，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、大气、土壤等环境要素的长期监测监控体系，在用尾矿库安装在线监测装置。; - 项目不涉及; - 符合. - 资源开发利用效率要求; - 《防城港市人民政府关于划定防城港市高污染燃料禁燃区的通告》划定的II类禁燃区内禁止燃用燃料种类包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；禁燃区内，新建、扩建的燃烧设施禁止燃用相应类别的高污染燃料，各单位和个人禁止销售相应类别的高污染燃料，现有的燃用高污染燃料的锅炉、工业窑炉、炉灶等燃烧设施，应当按照辖区人民政府规定的期限，逐步拆除或改用清洁能源。; - 本项目位于III类禁燃区内，本项目均采用电能，不使用高污染燃料。; - 符合. 经对比分析可知，本项目在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等方面均符合《防城港市生态环境局关于印发实施防城港市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年）的通知》（防环发〔2024〕 17 号）相关要求。 综上，项目符合生态环境分区管控管理要求。 4、平面布置及和理性分析 项目功能分区清晰、布置协调合理。厂区主要分为拌合站、预制构件区、办公区。办公生活区位于厂区北面，设在区域主导风向的上风向，可减少生产废气对办公生活区的影响；拌合站设置在厂区西南部，以减少生产粉尘及噪声对办公生活区的影响，预制构件区位于厂区南部、北部；各生产区遵循生产工艺流程顺序布置，物流人流顺畅清晰，方便货物的运输。 总平面布置功能分区明确，地形地貌利用合理，生产流程顺畅，物流便捷，动力设施居中，路线短、损耗小。项目平面布置图见附图2。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 项目目占地约44000平方米，建设预制构件场、拌合站、办公区等，项目为广西白龙核电项目1、2号机组工程配套工程，生产设备主要有骨料仓、双卧轴搅拌主机、装载机等，主要生产水泥预制构件及水泥混凝土产品，仅服务于广西白龙核电项目1、2号机组工程项目建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关规定，项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目水泥垫块的生产属于“二十七、非金属矿物制品—55、石膏、水泥制品及类似制品制造302-砼结构构件制造、水泥制品制造”，应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司立即组织专业技术人员进行了踏勘现场和资料收集，在完成环境质量现状调查、污染因素分析等工作的基础上，根据环境影响评价有关技术导则、规范、技术指南编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目基本情况 （1）项目名称：广西白龙核电项目1、2号机组工程场站临建项目 （2）建设单位：中交一航局第二工程有限公司 （3）项目性质：新建 （4）项目地址：防城港市防城区江山镇白龙村（经度：108°13′49.45″，纬度：21°30′11.19″）。 （5）项目投资：总投资为 万元，其中环保投资 万元，占总投资 %。 （6）项目占地：占地面积约44000m2。 （7）项目规模及内容：项目使用时间段（4年）内供应水泥混凝土约为384500m3（96125m3/a）、小型预制构件约222500m3（55625m3/a），同时配套公用设施、环保工程等。项目工程组成详见表2-1。 3、工程内容 项目工程由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，项目工程建设内容详见表2-1。 表 2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容; 建设规模. 主体 工程; 拌合站生产区; 位于厂区南面，设置水泥混凝土生产线2条，包括2台双卧轴搅拌主机、皮带机、骨料仓、筒仓、物料计量系统、监控系统等; 占地面积约7860m2. 预制构件区; 位于厂区南面、北面，用于按照设计规格预先制成的混凝土构件; 占地面积29000m2. 辅助工程; 一航局二办公区; 位于厂区北面，用于工作人员休息、办公; 占地面积1900m2. 国核办公区; 位于厂区北面，用于国核工作人员休息、办公; 占地面积2100m2. 试验室; 位于厂区西面，用于混凝土、预制构件配料及产品力学实验; 占地面积510m2. 物料存放区; 位于厂区西南面，用于存放厂区生产工具及其他物料; 占地面积800m2. 班组活动区; 位于厂区中部，用于工人活动休息区域; 占地面积630m2. 贮运工程; 料仓棚; 1个封闭材料堆放区，仅留进出口，料仓高11m，其中设置有机制砂堆放区和石料堆放区; 占地面积2200m2. 水泥筒仓; 共4个水泥筒仓（180t/个）; 占地面积50m2. 矿粉筒仓; 共 1个，储存能力为180t; 占地面积12.5m2. 膨润土筒仓; 共 1个，储存能力为180t; 占地面积12.5m2. 粉煤灰筒仓; 共 2个，储存能力为180t; 占地面积12.5m2. 抗蚀增强剂筒仓; 共 2个，储存能力为60t; 占地面积20m2. 公用 工程; 供水系统; 周边村屯管网供水; /. 排水系统; 无生产废水外排，生活污水预处理后由环卫部门专用车辆抽运处置，拌合站生产区初期雨水经三级沉淀池后用于洒水降尘; /. 供电系统; 由附近电网引入后直接使用; /. 环保 工程; 废气处理; 水泥（4个）、粉煤灰（2个）、膨润土（1个）、矿粉（1个）、抗蚀增强剂筒仓（2个）呼吸粉尘; 各个筒仓密闭空间+仓顶除尘器+18m仓顶排气口（DA001~DA0010）排放. 车辆运输扬尘; 通过场区路面硬化，原料运输车辆采取汽车运输并苫布遮盖、场区内限制车速、保持路面清洁，定期洒水降尘等措施. 水泥混凝土搅拌机粉尘; 2个主楼搅拌机全密闭搅拌，同时主楼全封闭. 堆场起尘、石粉配料、给料粉尘; 钢结构四面封闭加顶棚料仓棚+全封闭式皮带+喷雾降尘及洒水降尘. 废水处理; 生活污水; 经三级化粪池处理后由环卫部门专用车辆抽运处置. 初期雨水; 设置初期雨水三级沉淀1个（50m3），初期雨水经沉淀后回用于场地降尘用水. 生产废水; 实验室废水、运输车辆清洗废水、搅拌机清洗废水：设置6级沉淀池（17.5*10*2.5=437.5m3）沉淀后回用于降尘用水. 噪声处理; 封闭厂房、基础减振等降噪措施. 固废处理; 生活垃圾收集桶若干；一般固废暂存于一般固废暂存区，位于厂区西面，占地面积60m2；危险固废暂存间位于厂区西面，占地面积12m2。. 2、主要设备 项目主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 用途; 摆放位置. 1; 骨料仓; /; 2; 骨料的存储、配料; 料仓棚. 2; 骨料计量斗; /; 2; 骨料暂存和计量; 料仓棚. 3; 平皮带机; /; 2; 骨料的输送; 料仓棚. 4; 斜皮带机; /; 2; 实现骨料的输送和提升; 主楼后方. 5; 螺杆式空气压缩机; SG-11P; 2; 空气压缩; 斜皮带机下方. 6; 立式不锈钢离心泵; /; 4; 输送外加剂; 斜皮带机下方. 7; 潜水泵; 65WQ30-30-5.5(I); 2; 输送淡水; 蓄水池. 8; 双卧轴搅拌主机; /; 2; 搅拌混凝土; 主楼二层. 9; 粉料计量斗; /; 6; 粉料暂存和计量; 主楼三层. 10; 骨料缓存斗; /; 2; 暂存骨料及搅拌机除尘; 主楼二层. 11; 外加剂称; /; 2; 外加剂暂存和计量; 主楼三层. 12; 水称; /; 2; 水的暂存和计量; 主楼三层. 13; 筒仓; /; 10; 粉料储存; 主楼左右侧. 14; 卧仓; /; 2; 粉料储存; 主楼后方. 15; 螺旋机; /; 10; 粉料输送; 主楼两侧. 16; 脉冲除尘器; /; 10; 筒仓除尘; 筒仓上方. 17; 装载机; 山东临工; 1; 料仓棚上料; 拌合站料仓棚停车位. 18; 装载机; 山工机械; 1; 料仓棚上料; 拌合站料仓棚停车位. 19; 罐车; /; 6; 运载混凝土; 拌合站大型车辆停车场. 3、项目主要产品方案 项目主要产品方案见表2-3。 表2-3 项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量. 1; 水泥混凝土; m3（m3/a）; 384500m3（96125m3/a）其中，222500m3（55625m3/a）用于制成水泥预制构件. 2; 水泥预制构件（扭王字块、改型方块）; m3（m3/a）; 222500m3（55625m3/a）. 注：根据建设单位提供的材料，1m3水泥混凝土约折合2.4吨水泥混凝土。. 4、主要原辅材料及能源消耗量 根据建设方提供的资料，项目主要原辅材料耗量详见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 4年总用量（t）; 年使用量（t/a）; 最大存储量（t）; 状态; 包装规格、形式; 存储位置. 1; 水泥; 122832; 30708; 800; 粉料; 罐装; 拌合站储料罐. 2; 粉煤灰; 17352; 4338; 180; 粉料; 罐装; 拌合站储料罐. 3; 矿粉; 10904; 2726; 400; 粉料; 罐装; 拌合站储料罐. 4; 膨润土; 24516; 6129; 200; 粉料; 罐装; 拌合站储料罐. 5; 抗蚀增强剂; 3284; 821; 60; 粉料; 罐装; 拌合站储料罐. 6; 外加剂; 1264; 316; 20; 液体; 桶装; 拌合站储料罐. 7; 5-25mm石料; 166800; 41700; 2578; 固体; 散装; 石料仓. 8; 5-20mm石料; 200452; 50113; 2578; 固体; 散装; 石料仓. 9; 机制砂; 326128; 81532; 3718; 固体; 散装; 机制砂仓. 10; 水; 50885.2; 12712.3; /; 液体; 378m3水池; 蓄水池. 原辅材料说明： （1）石料：为不同粒度规格石料，经采购后直接运进原料堆场。碎石经采购后粒径为 5-25mm，5-20mm石料，无需再进行破碎加工。 （2）水泥：粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好地硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似，用它胶结碎石制成的混凝土，硬化后不但强度较高，而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。长期以来，水泥作为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。 （3）粉煤灰：粉煤灰外观类似水泥，颜色在乳白色到灰黑色之间变化。粉煤灰的颜色是一项重要的质量指标，可以反映含碳量的多少和差异。在一定程度上也可以反映粉煤灰的细度，颜色越深粉煤灰粒度越细，含碳量越高。粉煤灰就有低钙粉煤灰和高钙粉煤灰之分。通常高钙粉煤灰的颜色偏黄,低钙粉煤灰的颜色偏灰。粉煤灰颗粒呈多孔型蜂窝状组织，比表面积较大，具有较高的吸附活性。 （4）矿粉：质细，指的是轧制并筛分碎石所得粒径≤5mm的粒料，进场后暂存于粉料仓。 （5）外加剂：本项目使用的外加剂主要成分为减水剂等，减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。 5、公用工程 （1）给水 项目营运期用水来自周边村屯自来水管网，项目用水主要为生活用水和生产用水，供水主要来自周边村屯自来水管网。 （2）排水 本项目厂区排水采用雨污分流制，搅拌机、罐车洗罐废水、实验室废水经砂石分离机分离+六级沉淀池沉淀后回用于厂内降尘用水，初期雨水经三级沉淀池处理后用作洒水降尘；生活污水经化粪池处理后由环卫部门专用车辆抽运处置。 （3）用电 本项目用电量为72万kW·h/a，由当地电网供电，可满足项目用电要求。 6、劳动定员及工作制度 项目设置员工170人，不设置食堂，均不食宿，采用2班制工作制度，每班工作8小时，年工作时间300天。 - 水平衡 项目在运营期间，在正常生产过程中产生的废水主要为水泥混凝土生产线搅拌机冲洗水、产品用水、原料、运输车辆抑尘用水、运输车辆洗罐冲洗用水、生活用水。 （1）生产用水 - ①水泥混凝土生产线搅拌机冲洗水 根据建设单位提供的材料，项目涂料生产线生产结束后搅拌机冲洗水用水量约0.5m3/d，150m3/a（年生产300天），冲洗废水蒸发损耗约20%，则冲洗废水产生量约0.4m3/d、120m3/a，废水中污染物主要pH、COD、SS、色度等，清洗废水使用罐车运至六级废水沉淀区处理，用于厂内原料、车辆降尘用水，项目无生产废水外排。 ②产品用水 根据建设单位提供资料可知，本项目水泥混凝土生产工艺配料用水为 12712.3m3/a （42.40m3 /d），该部分用水进入产品中不外排。 ③原料、运输车辆抑尘洒水 - 根据建设单位提供的材料，项目在原料仓库上方设置全覆盖雾化洒水喷头，并设置雾炮机，物料装卸、堆存过程通过洒水方式进行降尘，用水量约为10m3/d（3000m3/a），水分蒸发或随物料进入产品。运输道路总面积约1000m2，运输道路洒水抑尘定额为2L/m2·d，则道路洒水抑尘用水量为2.0m3 /d（600m3/a），水分自然蒸发。 - ④运输车辆洗罐冲洗用水 本项目水泥混凝土生产规模为96125m3/a（230700t/a），则评价运输量约为769t/d，则按单车1次运输量最大为30t计算，每天需运输26车次，每次运输后均需对运输罐车罐体进行冲洗。项目车辆洗罐冲洗用水量约为0.2m3/辆·次，则混凝土运输罐车洗罐清洗用水为10.4m3/d（3120m3/a），排污系数按0.9计，则排水量为9.36m3/d（2808m3/a）。此部分废水主要污染因子为SS，产生浓度约为1500mg/L，该废水通过罐车运至砂石分离机分离后进入六级沉淀池处理，经沉淀后上清液回用于厂内降尘用水，下层沉淀物外运至政府指定填埋场填埋。 - ⑤实验室用水 - 本项目设混凝土实验室一个，主要用于测定混凝土强度等各项物理性质，均为物理实验，不使用化学试剂。在实验过程中需对实验设备和仪器进行冲洗，产生一定量的实验冲洗废水废水的主要污染物为SS，不含有毒、有害物质及重金属。根据建设单位提供的资料，实验冲洗用水量约为0.1m3/d（即30m3/a）。排污系数取0.9，实验室废水产生量为0.09m3/d（27m3/a）。此部分废水主要污染因子为SS，产生浓度约为50mg/L，通过桶收集后排入六级沉淀池，经沉淀池沉淀后，上层清液回用于厂内降尘用水，下层沉淀物外运至政府指定填埋场填埋。 - （2）生活用水 项目劳动定员14人，均不在厂内住宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），不住厂员工生活用水量按0.05m3/d计，则生活用水量为8.5m3/d（2550m3/a）。生活污水产生量以用水量的80%计，则生活污水产生量为6.8m3/d（2040m3/a）。 新鲜水 搅拌机清洗用水 产品用水 生活用水 19273.3 3048 12721.38 2550 损耗510 损耗60 300 2040 化粪池处理 委托环卫部门抽运处置 2040 原料、车辆抑尘用水 552 运输车辆洗罐清洗用水 3120 损耗312 砂石分离+六级沉淀池处理 实验室用水 30 损耗3 27 2808 实验室废水 27 运输车辆洗罐清洗废水 2808 进入产品 12721.38 - 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 目前项目已基本建成，施工期基本结束，本次评价不对施工期进行评价。 2、运营期工艺流程 本项目设置1座水泥混凝土生产拌合站，设置3个水泥预制构件预制场工艺如下： - （1）水泥混凝土生产 - 项目水泥混凝土生产工艺流程及产污环节见图2-2。 机制砂 水泥筒仓、粉煤灰筒仓、膨润土筒仓、矿粉筒仓、抗蚀增强剂筒仓 石料 图2-2 水泥混凝土生产工艺及产污环节流程图 水泥混凝土生产工艺流程及产污环节简述： 项目水泥混凝土生产与水稳生产工艺基本相同，分为5个阶段：原料储存、上料下料、骨料运输、计量配料、搅拌卸料。 ①堆场原料储存 将本项目外购的已破碎石料以及外购的机制砂等骨料堆放在仅留进出口的半封闭式11m高钢结构厂房料仓棚，每种原料分开存放；水泥、膨润土、粉煤灰、矿粉由专用设备加入到全密闭式粉料贮仓。此过程会产生粉尘等； ②上料、下料 主要是将砂石料用装载机按照生产的需要进行装载，分别加入骨料计量斗中，等待传送带运输。骨料计量斗位于仅留进出口的半封闭式11m高钢结构厂房料仓棚内，高度满足日常生产配料要求，并设置喷淋装置。此过程会产生粉尘； ③骨料输送 砂石料等通过全封闭式传送带输送到搅拌主楼骨料计量系统暂存，等待配料。此过程会产生少量粉尘； ④计量配料 生产过程由电脑控制，按照不同型号混凝土的原料配比，对原材料进行正确称量。其中，粉料等通过密闭式螺旋输送机输送到粉料计量系统；水由水泵等加入水计量系统；外加剂通过专用水泵加入外加剂计量系统。然后将配比好的物料投加到搅拌主机。 ⑤搅拌卸料 所有原辅料称量后一起送至搅拌主机内进行搅拌，经过充分的搅拌使水泥和砂子、石子、粉煤灰、矿粉等的亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，主机自动开门卸料到在卸料口等待装载的砼运输车辆，装载完成后，部分用于水泥预制构件生产，剩余部分用于广西白龙核电站1、2号工程机组工程其他工程用料。 - （2）水泥预制构件生产工艺 噪声 噪声 项目水泥预制构件生产工艺流程及产污环节见图2-3。 养护 脱模 水泥混凝土 浇筑 图2-3 水泥预制构件生产工艺流程及产污环节图 水泥预制构件生产工艺流程及产污环节简述： ①水泥混凝土浇筑：将项目水泥混凝土拌和站生产的成品混凝土浇筑到已涂抹脱模剂的金属模具（模具外购，）上，等待成型，主要生产扭王字块、改型方块。此过程主要产生噪声。 ②脱模：预制件成型后使用叉车等辅助设备将预制件叉至养护区，进行养护。此过程主要产生噪声。 项目运营期主要产污情况见下表： 表2-5 项目运营期主要环境影响因素识别 污染类别; 产污环节; 主要污染物; 环境影响因素. 废气; 汽车运输扬尘; 颗粒物; 采用限速、封闭车辆运输，洒水降尘. 料仓棚扬尘; 颗粒物; 料仓棚（石料、机制砂堆放区）采取四面封闭加顶棚措施，无组织排放. 水泥、矿粉、粉煤灰、膨润土等呼吸粉尘; 颗粒物; 9个粉料筒仓仓顶均均自带有仓顶除尘器，高度为18m. 配料粉尘; 颗粒物; 配料过程与传输带封闭措施，无组织排放. 搅拌机物料搅拌; 颗粒物; 搅拌机均采用全封闭设施，且主机楼设置喷雾抑尘装置. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池处理后由环卫部门专用车辆抽运处置. 搅拌机清洗、洗罐冲洗废水、实验室废水; SS; 经砂石分离机分离后进入六级沉淀池沉淀后用于厂内原料、车辆降尘用水. 初期雨水; SS; 三级沉淀池处理沉淀后用于厂内降尘用水. 噪声; 生产设备; 机械噪声; 合理布局、减振、厂房隔声等. 固废; 生产过程; 除尘器收集粉尘; 全部回用于混凝土生产. 废布袋; 厂家回收. 沉淀池沉渣; 外运至建筑垃圾指定填埋场填埋. 实验废品; 外运至建筑垃圾指定填埋场填埋. 废润滑油、废润滑桶、废含油抹布/手套; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，目前基本建成，正在试生产，项目建设前为空地，无与本项目有关的原有污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 项目所在区域环境空气质量功能区为二类区。项目所在区域环境质量达标判定采用《广西壮族自治区生态环境厅关于通报2023年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2024〕58号），防城港市区域空气质量现状评价详见下表3-1。 表3-1 2023年防城港市环境空气质量现状表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫 μg/m3; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.66; 达标. 二氧化氮μg/m3; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.50; 达标. PM2.5μg/m3; 年平均质量浓度; 21.6; 35; 58.57; 达标. PM10μg/m3; 年平均质量浓度; 41; 70; 61.71; 达标. COmg/m3; 百分位数日平均浓度; 0.9; 4; 22.50; 达标. O3μg/m3; 百分位数日最大8h平均浓度; 108; 160; 67.50; 达标. 根据表3-1可知，2023年防城港市各污染的年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。因此，防城港市环境空气质量为达标区。 （2）大气环境质量现状补充监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 本项目涉及的具有环境质量标准的其他特征污染物为颗粒物，本次评价委托广西中陆检测技术有限公司于2025年12月02日～12月05日对项目常年主导风向下风向50m处的1个监测点进行监测。监测项目见表3-2。 表3-2 环境空气监测点位设置 编号; 监测点名称; 相对项目位置方位; 备注. G1; 项目主导风向下风向50m处; 西南面50m; 厂址西南面，下风向. （2）监测频率 颗粒物监测24小时均值，连续监测3天，监测时同步观测风向、风速、气压、气温等气象要素。 （3）评价方法 评价方法采用单项质量指数法进行评价： Ii=Ci/Coi 式中： Ii ——某污染物的单项质量指数； Ci ——某污染物的实测浓度，mg/m3； Coi ——某污染物的评价标准，mg/m3。 （4）监测分析方法 环境空气监测方法来源、检出限及仪器一览表详见表3-3所示。 表3-3 环境空气监测方法来源、检出限一览表 检测类别; 项目; 检测标准（方法）; 检出限/检出下限. 环境空气; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 0.007mg/m3. （5）环境空气现状监测结果 项目环境空气质量现状监测结果详见表3-4。 表3-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. G1项目厂址; TSP; 日均值; 300. 根据监测结果可知，总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，项目评价区域环境空气质量良好。 |
| --- | --- |
|  | 2、地表水环境质量现状 项目生产废水和生活废水均不外排。项目南面为北部湾海域。 根据《广西白龙核电厂1、2号机组环境影响报告书》（建造阶段）（报批稿）对项目周边海域进行水质监测结果可知，项目所在海域水质满足《海水水质标准》（GB3097-1997）中相应水质标准。 3、声环境质量现状 项目位于防城港市防城区江山镇白龙村，处于居住、工业混杂区，项目厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目目前已试生产，为了解区域声环境现状，项目委托广西中陆检测技术有限公司对建设项目厂界环境噪声进行现场监测（见附件4），并根据监测结果进行声环境现状评价。本次噪声监测共设置4个监测点位，监测点布置情况及监测结果见表3-5。 表3-5 噪声监测统计结果一览表 采样日期; 监测点编号; 监测点位置; 测量值（dB(A)）; 达标情况. 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. 2025.12.02; N1; 厂界东面外1m处. N2; 厂界南面外1m处. N3; 厂界西面外1m处. N4; 厂界北面外1m处. 2025.12.03; N1; 厂界东面外1m处. N2; 厂界南面外1m处. N3; 厂界西面外1m处. N4; 厂界北面外1m处. 根据监测结果可知，项目厂界四周昼间、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，区域声环境质量良好。 4、生态环境现状 本项目位于人为活动较多区域，受人类频繁活动影响，野生动物生存环境受干扰严重，存在种类较少，多为适生于人类活动影响的各种常见两栖、爬行类、鸟类等动物，其中与人类活动密切的啮齿类动物在该区域内最为常见。评价区域内未发现有被列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的珍稀动植物分布，周围无自然保护区和风景名胜区，生态环境质量总体一般。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上对地下水和土壤不开展环境质量现状调查，本项目重点防渗区采取全面防腐、防渗处理，一般防渗区采用防渗水泥进行硬化方式处理，简单防渗区采用一般地面硬化处理，场地已全部硬化，基本上不存在地下水和和土壤污染途径。因此，本次不开展地下水和和土壤环境现状监测。 |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 厂界外500m范围内大气环境保护目标如下表所示，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 表3-6主要大气环境保护目标一览表 序号; 环境保护目标; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 饮用水情况. 经纬; 纬度. 1; 白龙大村; 108.22096; 21.504987; 环境空气; 居民点/约400人; 二类区; 西面; 430; 自来水. 2、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目区域周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目运营期主要大气污染物料仓棚堆场扬尘、配料粉尘、搅拌粉尘、车辆运输产生的扬尘，主要成分为颗粒物，执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值；水泥、矿粉、粉煤灰、膨润土、抗蚀增强剂等筒仓呼吸粉尘有组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥仓及其他通风生产设备有组织排放限值的要求。 表3-7 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 生产过程; 污染物; 有组织排放限值mg/m3; 无组织排放限值mg/m3; 无组织排放监控位置. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 颗粒物; 20; 0.5; 厂界外20m处上风向设参照点，下凤向设监控点. 2、废水 项目无工艺废水外排，项目生活污水经化粪池处理后由环卫部门专用车辆抽运处置，项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表3-8 生活污水综合排放标准 单位：mg/L 项目; pH值（无量纲）; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水综合排放标准》三级标准; 6~9; 500; 300; 40; /. 3、噪声 项目施工期已基本完成。营运期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，见表3-9。 表3- 9 工业企业厂界环境噪声排放标准(摘录) 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西生态环境保护“十四五”规划的通知》（桂政办发〔2021〕145 号），总量控制指标为二氧化硫（SO2）、挥发性有机物、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N），则本项目污染物涉及的总量控制指标情况如下： 本项目排放的废气污染物主要为粉尘颗粒物，无NOx、VOCs 废气排放，因此，项目无需申请废气污染物总量控制指标。 本项目运营期无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后由环卫部门专用车辆抽运至污水处理厂处置。因此，无需申请废水污染物总量控制指标。 综上分析，本项目不设置污染物总量控制指标。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 - 施 | 本项目已基本建成，目前正在试生产，因此，本次仅对已完成的建设内容进行回顾性评价。 1、施工扬尘：项目施工期采取洒水降尘、运输车辆采取篷布遮盖、加强机械设备的维护保养及加强车辆管理等防治措施。 2、废水：施工期生活污水排入经临时化粪池后由施工方外运处置，施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工场地内、施工道路洒水降尘。 3、噪声：施工期间采取减振隔声、消声、选取低噪声设备、合理安排施工等防治措施。 4、固体废物：项目施工期间建筑垃圾部分进行回收利用，其它的统一收集后清运到管理部门指定的建筑垃圾处理场处置；设备包装物经收集后外售于物资回收站；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。 5、生态：施工过程中采取对裸露的地表进行覆盖；施工过程中产生的施工废料和弃土及时清运，减少堆积后适逢下雨造成水土流失；加强绿化和施工场地的环境管理，对施工场地四周进行围挡、覆盖。 - 项目已基本建成，根据调查，项目施工期采取了相应的大气、地表水、噪声、固废污染防治措施，且施工期已结束，影响已经基本消除，工程施工过程中无废水未经处理接排放情况，施工过程中无因本项目施工造成的影响投诉问题。 |
| --- | --- |

| - 运营期环境保护措施 | 一、废气环境影响分析 （1）废气污染源分析 本项目运营期大气污染物主要为场区车辆运输扬尘、料仓棚扬尘、筒仓呼吸粉尘、配料粉尘、搅拌粉尘。废气产排情况见下表。 表4-1 项目营运期废气产、排污情况一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生速率; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 高度m; 内径m; 温度; 排放口编号; 类型; 排放浓度mg/m3. 1; 水泥筒仓呼吸粉尘; 颗粒物; 0.92; 0.19; 5447; 有组织; 筒仓仓顶除尘器; /; 100%; 99.7%; 是; 0.00276; 0.00058; 16.34; 18; 0.3; 25; DA001; 一般排放口; 20. 颗粒物; 0.92; 0.19; 5447; 筒仓仓顶除尘器; 99.7%; 0.00276; 0.00058; 16.34; DA002; 20. 颗粒物; 0.92; 0.19; 5447; 筒仓仓顶除尘器; 99.7%; 0.00276; 0.00058; 16.34; DA003; 20. 颗粒物; 0.92; 0.19; 5447; 筒仓仓顶除尘器; 100%; 99.7%; 0.00276; 0.00058; 16.34; 18; 0.3; 25; DA004; 20. 2; 粉煤灰筒仓呼吸粉尘; 颗粒物; 0.33; 0.069; 5503; 筒仓仓顶除尘器; 100%; 99.7%; 0.00099; 0.00021; 16.51; 18; 0.3; 25; DA005; 20. 颗粒物; 0.26; 0.054; 5449; 筒仓仓顶除尘器; 100%; 99.7%; 0.00078; 0.00016; 16.35; 18; 0.3; 25; DA006; 20. 3; 矿粉筒仓呼吸粉尘; 颗粒物; 0.26; 0.054; 5449; 筒仓仓顶除尘器; 100%; 99.7%; 0.00078; 0.00016; 16.35; 18; 0.3; 25; DA007; 20. 4; 膨润土筒仓呼吸粉尘; 颗粒物; 0.74; 0.15; 5488; 筒仓仓顶除尘器; 100%; 99.7%; 0.00222; 0.00046; 16.46; 18; 0.3; 25; DA008; 20. 5; 抗蚀增强剂筒仓呼吸粉尘; 颗粒物; 0.049; 0.01; 5426; 筒仓仓顶除尘器; 100%; 99.7%; 0.000147; 0.000031; 16.28; 18; 0.3; 25; DA009; 20. 抗蚀增强剂筒仓呼吸粉尘; 颗粒物; 0.049; 0.01; 5426; 筒仓仓顶脉冲除尘器; 100%; 99.7%; 0.000147; 0.000031; 16.28; 18; 0.3; 25; DA0010; 20. 6; 料仓棚堆场起尘; 颗粒物; 0.655; 0.091; /; 无组织; 料仓棚四面围挡，设置喷雾降尘措施; /; /; 80%; 是; 0.131; 0.018; /; /; /; /; /; /; 0.5. 7; 配料粉尘; 颗粒物; 3.47; 0.72; /; 无组织; 料仓棚四面围挡，设置喷雾降尘措施，同时运输皮带全密闭装置; /; /; 90%; /; 0.347; 0.072; /; /; /; /; /; /; 0.5. 8; 车辆运输扬尘; 颗粒物; 0.0324; 0.00675; /; 无组织; 运输路面硬化、洒水抑尘、及时清洁、限速等; /; /; 66%; 是; 0.011; 0.0030; /; /; /; /; /; /; 0.5. 9; 搅拌粉尘; 颗粒物; 4.37; 0.91; /; 无组织; 搅拌机全密闭搅拌，同时搅拌主机楼采用铁皮全封闭; /; /; 95%; 是; 0.22; 0.046; /; /; /; /; /; /; 0.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （2）源强核算 1)筒仓呼吸粉尘 根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（环保部公告2021年第24号）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业”的产排污系数进行计算，如下表。 表4-2 水泥制品制造产排污系数 核算环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产物系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率. 物料输送; 混凝土制造; 水泥、砂子、石子; 物料输送储存; 所有规模; 废气量; 标立方米/吨-产品; 22; /; 0. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.12; 布袋除尘; 99.7. 直排; 0. 物料搅拌; 物料混合搅拌; 所有规模; 废气量; 标立方米/吨-产品; 25; /; 0. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.13; 布袋除尘; 99.7. 直排; 0. 本项目生产用粉状原料主要为水泥、矿粉、粉煤灰、膨润土、抗蚀增强剂，由散装罐车自带的气动系统将粉料吹入原料筒仓内部，筒仓顶部排气口会产生一定量的粉尘，项目设置10个粉料罐，其中，水泥筒仓4个、矿粉筒仓1个、粉煤灰2个、膨润土1个、抗蚀增强剂2个，每个筒仓顶部设置一台高效脉冲布袋除尘器，除尘器的除尘效率为99.7%。各个原料筒仓粉尘产生及排放情况见下表。 表4-3 筒仓粉尘产排情况一览表 生产线; 污染源; 年用量（t）; 废气量 （m3/a）; 产生浓度; 产生速率; 产生量; 除尘效率; 排放浓度; 排放速率; 排放量; 排气筒编号. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 水泥混凝土生产线; 水泥筒仓1; 7677; 168894; 5447; 0.19; 0.92; 99.7%; 16.34; 0.00058; 0.00276; DA001. 水泥筒仓2; 7677; 168894; 5447; 0.19; 0.92; 99.7%; 16.34; 0.00058; 0.00276; DA002. 水泥筒仓3; 7677; 168894; 5447; 0.19; 0.92; 99.7%; 16.34; 0.00058; 0.00276; DA003. 水泥筒仓4; 7677; 168894; 5447; 0.19; 0.92; 99.7%; 16.34; 0.00058; 0.00276; DA004. 矿粉筒仓（1个）; 2726; 59972; 5503; 0.069; 0.33; 99.7%; 16.51; 0.00021; 0.00099; DA005. 粉煤灰筒仓1; 2169; 47718; 5449; 0.054; 0.26; 99.7%; 16.35; 0.00016; 0.00078; DA006. 粉煤灰筒仓2; 2169; 47718; 5449; 0.054; 0.26; 99.7%; 16.35; 0.00016; 0.00078; DA007. 膨润土筒仓（1个）; 6129; 134838; 5488; 0.15; 0.74; 99.7%; 16.46; 0.00046; 0.00222; DA008. 抗蚀增强剂筒仓1; 410.5; 9031; 5426; 0.01; 0.049; 99.7%; 16.28; 0.000031; 0.000147; DA009. 抗蚀增强剂筒仓2; 410.5; 9031; 5426; 0.01; 0.049; 99.7%; 16.28; 0.000031; 0.000147; DA0010. 经计算本项目营运期4个水泥筒仓粉尘排放量均为0.00276t/a，粉尘排放浓度16.34mg/m3；矿粉筒仓尘排放量约为0.00099t/a，粉尘排放浓度16.37mg/m3；2个粉煤灰筒仓排放量均为0.00078t/a，粉尘排放浓度16.35mg/m3；膨润土筒仓粉尘排放量约为0.00222t/a，筒仓粉尘排放浓度16.46mg/m3 ；2个抗蚀增强剂筒仓粉尘排放量约为0.000147t/a，筒仓粉尘排放浓度16.28mg/m3 ；各个筒仓排放浓度均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥仓及其他通风生产设备排放限值的要求（20mg/m3）。 2）料仓棚堆场起尘 ①堆场风力起尘源强根据有关资料分析，堆场主要的大气环境问题是粒径较小的沙 砾、灰渣在风力作用下启动输送，会对下风向大气环境造成污染。 ②堆场起尘量计算 项目堆料场主要堆放的碎石、机制砂，项目堆料场位于厂房内部，堆场不易起尘。 环评参照采用清华大学在霍州电厂现场试验的堆场起尘量模式进行计算： Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5w 式中：Q——堆场起尘强度（mg/s）； U——地面平均风速（m/s），防城港市年平均风速按3.3m/s计； S——堆场表面积（m2），按堆场区面积2150m2计； W——储料含水量（%），按5%计。 经计算，正常情况下堆场无组织扬尘产生量约为252.64mg/s（约6.55t/a）。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》环保部（公告2014 年第92 号）可知，建筑堆料三边孔隙率为50%围挡遮围，粉尘控制率可达90%，本项目石料、机制砂均放置在四面围挡的料仓棚内，则室内产生的堆场扬尘约仅为室外扬尘的10%，即本项目堆场扬尘产生量为25.264mg/s（0.655t/a），其产生粉尘主要为大颗粒粉尘。项目根据车辆的宽度和高度对车辆出入的大门合理设计；库门设计挡帘，库内作业时关闭挡帘；料仓棚内定期洒水抑尘，采取措施后，出于保守考虑，无组织粉尘排放量可削减80%，则料仓棚堆场扬尘排放量约为0.131t/a，排放速率为0.018kg/h，料仓棚四面围挡，仅留车辆进出口，且设置喷雾降尘措施，对周边环境影响不大。 表4-4 料仓棚堆场粉尘无组织废气产排一览表 污染源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 措施; 去除效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 料仓棚; 堆场扬尘; 颗粒物; 0.655; 0.091; 料仓棚四面围挡，设置喷雾降尘措施; 80%; 0.131; 0.018. - 3）车辆运输扬尘 本项目主要原辅料运输工具主要为自卸式载重汽车，成品料运输工具为载重汽车，在运输过程中不可避免地产生扬尘。 本次评价主要统计汽车运输在场内行驶的道路扬尘量，根据《扬尘源颗粒物排放清单 编制技术指南（试行）》环保部（公告2014 年第92 号），道路扬尘源排放系数计算公式： 式中：Epi--铺装道路的扬尘中PMi 排放系数，g/km（机动车行驶1km 产生的道路扬尘质量）； Ki--产生的扬尘中 PMi 的粒度乘数，根据技术指南中表 5，铺装道路产生颗粒物的粒度乘数，本项目产生的TSP 取值3.23g/km； sL--道路积尘负荷，g/m2。具体监测方法见《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中的附录A，本项目取值1g/m2； W--平均车重，t。平均车重表示通过道路所有车辆的平均重量，项目成品运输量按30t 计算，每年需运输7704辆•次；原辅料汽车单车运输量30t，每年需运输7280辆•次。总需运输14984辆•次； η--污染控制技术对扬尘的去除效率，%。根据技术指南中表6，在洒水2次/天控制措施下，TSP 控制效率为66%。 由上述公式计算可知项目运输车辆道路的扬尘中Epi 为35.27g/(km•辆)。 根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，道路的扬尘排放量计算公式如下： 式中： WRi---道路扬尘源中颗粒物PMi 的总排放量，t/a。 ERi--道路扬尘源中PMi 平均排放系数，g/(km•辆)，根据上面计算为35.27g/(km•辆)。 LR--道路长度，km，本项目场内运输道路约长0.1km。 NR--一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，本项目共14984辆•次。 Nr--不起尘天数，根据防城港市气象局公布的气候公报，本次按141天。 根据上式计算，本项目运输扬尘排放量WRi 为0.0324t/a。 表4-5 运输车辆扬尘无组织废气产排一览表 污染源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 措施; 去除效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 原料、成品物料车辆运输; 颗粒物; 0.0324; 0.00675; 运输路面硬化、洒水抑尘、及时清洁、限速等; 66%; 0.011; 0.0030. 4）配料粉尘 由于水泥、粉煤灰、矿粉、膨润土、抗蚀增强剂均以压缩空气吹入储罐，并辅以封闭螺旋输送机给粉供料，水泥、粉煤灰、矿粉、膨润土、抗蚀增强剂在输送、计量、投料过程中为全密闭状态，其配料给料散逸粉尘概率极小，因此本项目不单独考虑水泥、粉煤灰、矿粉、膨润土、抗蚀增强剂的配料粉尘。 本项目石料、机制砂原料由运输车辆直接运至料仓棚（石料堆放仓、机制砂堆放仓）堆放，进料过程中采用装载车直接将石料、机制砂从料仓棚内直接放入骨料计量斗，最后经皮带输送机传送至搅拌机内。项目石料、机制砂由料仓棚投入给料斗进行称量的过程中，由于存在一定的落差，在上料、落料的过程中产生少量粉尘，粉尘产生量与落料高差、原料粒径、风力等多种因素有关。由于配料过程中皮带输送机速度较慢（输送速度<0.1m/s），给料斗与搅拌机距离较短（约2m），因此本次评价不考虑在石料、机制砂传送过程中所产生的粉尘。 本项目石粉配料在上料与落料过程高差小于1.0m，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中送料上堆的粉尘产生系数按0.02kg/t，项目石料、机制砂总用量173345t/a，则配料粉尘产生量约3.47t/a，0.72kg/h。 建设单位对在料仓棚内给料斗、卸料口设置喷雾抑尘装置，可减少扬尘排放，同时传输皮带采取全封闭措施，配料粉尘总体去除效率可达90%，则配料粉尘排放量约0.347t/a，0.072kg/h。项目配料粉尘产生及排放情况见下表4-6。 表4-6 配料粉尘无组织废气产排一览表 污染源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 措施; 去除效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 石料、机制砂配料粉尘; 颗粒物; 3.47; 0.72; 料仓棚四面围挡，设置喷雾降尘措施，同时运输皮带全密闭装置; 90%; 0.347; 0.072. 5）搅拌粉尘 本项目石料、机制砂、水泥、粉煤灰等物料加入时，搅拌机缓慢旋转并按配比注入水，加水过程可有效抑制粉尘的产生，但在落料的过程仍有粉尘产生。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》关于混凝土分批搅拌厂的相关内容，装料入搅拌机入搅拌过程粉尘产生系数取 0.02kg/t，本项目搅拌石料、机制砂、水泥、粉煤灰等物料总用量约218383t/a，则搅拌粉尘产生量为 4.37t/a，0.91kg/h。项目搅拌机搅拌过程中全密闭，且建设单位在搅拌主机楼采用铁皮进行全封闭方式进行降尘，搅拌粉尘总体去除效率可达95%，仅有少量粉尘逸散至主机楼外。项目搅拌粉尘产生及排放情况见下表4-7。 表4-7 搅拌粉尘无组织废气产排一览表 污染源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 措施; 去除效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 搅拌机; 颗粒物; 4.37; 0.91; 搅拌机全密闭搅拌，同时搅拌主机楼采用铁皮全封闭; 95%; 0.22; 0.046. （3）废气污染防治措施可行性分析 本项目运营期产生的废气主要为场区车辆运输扬尘、料仓棚堆场扬尘、筒仓呼吸粉尘、配料粉尘、搅拌粉尘。 1）道路运输扬尘：本项目对场区地面内进行硬化，同时定期洒水抑尘、及时清扫，以及限制场区车速等措施控制，有效降低车辆运输扬尘排放，对周边环境空气影响较小。 2）料仓棚堆场扬尘：项目石料、机制砂装卸、堆存过程通过对料仓棚设置四面封闭加顶棚措施，仅留原料运输车出入口；入场后的石料、机制砂直接送至石料、机制砂堆放区进行卸车、暂存待用，减少风力起尘影响；堆场及其出入口设置喷雾抑尘装置，定时喷淋洒水抑尘，装卸过程中喷雾洒水，使石粉表面保持一定的湿度。通过采取上述措施，对周边环境空气影响较小。 3）筒仓呼吸粉尘：本项目生产商品混凝土和水泥制品，参照《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017），本项目采取的脉冲式布袋除尘器为可行性技术。 4）配料粉尘：项目水泥通过采用封闭式螺旋输送机廊道密闭输送至搅拌机内；石粉通过料斗、卸料口与传输皮带封闭控制，同时设置喷雾抑尘装置，有效降低配料物料输送过程中产生的扬尘量。项目配料粉尘经采取上述控制措施，对周边环境空气影响较小。 5）搅拌粉尘：项目搅拌机设置在车间厂房内，搅拌机缓慢旋转并按配比注入水，加水过程可有效抑制粉尘的产生，搅拌机全密闭搅拌，同时搅拌主机楼采用铁皮全封闭装置。采取上述控制措施，对周边环境空气影响较小。 综上分析，本项目废气收集及治理措施可行。 （4）非正常工况影响分析 本项目可能出现最不利的非正常工况为废气治理设施发生故障，处理效率降至0%。若出现故障，则应立即停止生产，检查原因，检修设备，设备运行正常后方可再生产。非正常排放源强具体见下表： 表4-8 非正常排放大气污染源强汇总表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/（次/年）. DA001; 废气处理设施发生故障，处理效率为0%; 颗粒物; 0.19; <1; 1. DA002; 废气处理设施发生故障，处理效率为0%; 颗粒物; 0.19; <1; 1. DA003; 废气处理设施发生故障，处理效率为0%; 颗粒物; 0.19; <1; 1. DA004; 废气处理设施发生故障，处理效率为0%; 颗粒物; 0.19; <1; 1. DA005; 废气处理设施发生故障，处理效率为0%; 颗粒物; 0.069; <1; 1. DA006; 废气处理设施发生故障，处理效率为0%; 颗粒物; 0.054; <1; 1. DA007; 废气处理设施发生故障，处理效率为0%; 颗粒物; 0.054; <1; 1. DA008; 废气处理设施发生故障，处理效率为0%; 颗粒物; 0.15; <1; 1. DA009; 废气处理设施发生故障，处理效率为0%; 颗粒物; 0.01; <1; 1. DA0010; 废气处理设施发生故障，处理效率为0%; 颗粒物; 0.01; <1; 1. 为防止生产废气非正常工况排放，要求建设单位应加强生产运营管理和设备维护，确保污染物长期稳定达标排放，设备故障未修复之前不得生产，杜绝以上非正常工况对周围环境带来的影响。 非正常工况防范措施： 为确保项目废气处理装置正常运行，建设单位在日常运行过程中，采取如下措施： A 由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录； B 当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产； C 按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气非正常排放； D 建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 （5）项目排气筒高度合理性分析 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）可知，废气排气筒高度不能低于15m，本项目筒仓仓顶脉冲除尘器排放口排放高度为18m，满足排气筒高度要求。 （6）大气环境影响性分析 项目所在区域属于达标区，项目排放的废气经相关处理措施处理后可达到相关标准要求，本项目采取的处理措施可行，对周边大气环境的影响在可接受范围内。 - 自行监测要求 建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）等相关要求，制定以下自行监测计划，营运期环境监测计划详见下表。 表4-9 废气监测计划要求一览表 监测类别; 生产 设施; 监测点位; 监测项目; 监测 频次; 执行标准. 有组织废气; 水泥筒仓1; DA001排气筒出口; 颗粒物; 2年/次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 有组织废气; 水泥筒仓2; DA002排气筒出口; 颗粒物; 2年/次. 有组织废气; 水泥筒仓3; DA003排气筒出口; 颗粒物; 2年/次. 有组织废气; 水泥筒仓4; DA004排气筒出口; 颗粒物; 2年/次. 有组织废气; 矿粉筒仓（1个）; DA005排气筒出口; 颗粒物; 2年/次. 有组织废气; 粉煤灰筒仓1; DA006排气筒出口; 颗粒物; 2年/次. 有组织废气; 粉煤灰筒仓2; DA007排气筒出口; 颗粒物; 2年/次. 有组织废气; 膨润土筒仓（1个）; DA008排气筒出口; 颗粒物; 2年/次. 有组织废气; 抗蚀增强剂筒仓1; DA009排气筒出口; 颗粒物; 2年/次. 有组织废气; 抗蚀增强剂筒仓2; DA0010排气筒出口; 颗粒物; 2年/次. 无组织废气; 生产区; 厂界外20m 处上风向设参照点，下风向10m 处设监控点; 颗粒物; 季度/次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 二、水环境影响分析 1、废水源强分析 根据建设项目工程分析章节水平衡分析可知：项目运营期主要的废水污染为：运输车辆洗罐清洗废水、搅拌机冲洗废水、实验室废水、初期雨水、生活污水。 （1）生产废水 ①搅拌机冲洗废水 根据前文水平衡可知，项目搅拌机冲洗废水量为0.4m3/d、120m3/a。搅拌机冲洗废水采用罐车运至砂石分离机分离后进入六级沉淀池处理，上清液回用于厂内原料、车辆降尘用水。 ②运输车辆洗罐冲洗废水 根据前文水平衡可知，项目运输车辆洗罐冲洗废水量为9.36m3/d（2808m3/a），运输车辆洗罐冲洗废水采用罐车运至砂石分离机分离后进入六级沉淀池处理，上清液回用于厂内原料、车辆降尘用水。 ③实验室废水 根据建设单位提供的资料，实验冲洗用水量约为0.1m3/d（30m3/a）。排污系数取0.9，实验室废水产生量为0.09m3/d（27m3/a）。通过桶收集后排入六级沉淀池，经沉淀池沉淀后，上层清液回用于厂内原料、车辆降尘用水，下层沉淀物外运至政府指定填埋场填埋。 ④初期雨水 本项目料仓棚堆场位于棚内，项目初期雨水收集粉尘区域主要为拌合站混凝土生产区域，由于项目生产作业过程中，生产线区域在生产过程 中均有少量粉尘、颗粒物溢出吸附沉降于其表面，受到降雨的冲刷后，将随降雨形成的径流进入雨水中，综合表现为悬浮物影响。为了避免项目的特定区域受降雨影响对当地水环境的影响，需要对形成径流的初期雨水实施收集处理。暴雨强度是描述暴雨雨量的重要指标，强度越大，雨越猛烈。同时暴雨强度也是决定雨水设计流量的重要参数之一。暴雨强度公式是暴雨强度q、降雨历时t与重现期p之间关系的数字表达式，是设计雨水管渠的依据。暴雨强度公式是在各地自己雨量记录分析整理的基础上，按数理统计法推算而得出。 本项目位于广西壮族自治区防城港市，根据广西防城港市暴雨强度计算公式估算（按 重现期P=2年，降雨历时t=60分钟估算），项目所在区域暴雨强度为153.59升/秒·公顷。 一般情况下，持续暴雨的时间不会超过1个小时，本次初期雨水量考虑收集15min。项目场地垫层均以混凝土为主，参照混凝土或沥青路面径流系数0.85~0.95，本次评价径流系数取0.9。根据建设单位提供资料，生产线区域（含生产区）汇水面积约为3000m2。经计算，项目生产线区域初期雨水产生量为41.47m3/次，项目场地东南面设置1座50m3三级初期雨水沉淀池，容积能够满足项目初期雨水收集需求，雨水经沉淀后回用于厂内降尘用水，不外排。 （2）生活用水及排放 ①职工生活污水 建设单位员工共170人，均在厂食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），不住厂员工生活用水量按0.05m3/d计，则生活用水量为8.5m3/d（2550m3/a）。生活污水产生量以用水量的80%计，则生活污水产生量为6.8m3/d（2040m3/a）。项目生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期抽运处置。项目生活污水产排情况见下表： 表4-10 项目职工生活污水主要污染物产生情况一览表 污水量; 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 2040m3/a; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 250; 35. 产生量（t/a）; 0.714; 0.51; 0.51; 0.0714. 处理措施; 三级化粪池处理. 处理后; 排放浓度（mg/L）; 250; 150; 150; 30. 排放量（t/a）; 0.51; 0.306; 0.306; 0.0612. 处理去向; 委托环卫部门定期抽运处置. 2、废水处理环境影响分析 （1）根据《排污许可证申请与核发技术规范—水泥工业》附录C水泥工业废水污染防治可行技术表：“辅助生产废水、设备冷却排污水、循环冷却排污水‘循环回用’可行技术为‘经过滤、沉淀、上浮、冷却等处理后回用’”。 本项目搅拌机清洗废水、运输车辆洗罐清洗废水、实验室废水均经过厂区六级沉淀池进行沉淀处理，处理后回用，为可行技术。本项目日产生废水量为10.16m³/d，六级沉淀池总容积为437.5m³，可以满足本项目的要求，措施可行。 项目生产线区域初期雨水产生量为41.47m3/次，项目场地东南面设置1座50m3三级初期雨水沉淀池，容积能够满足项目初期雨水收集需求，雨水经沉淀后回用于厂内降尘用水，措施可行。 （2）本项目生活污水量为6.8m³/d，职工生活污水排入三级化粪池处理，定期委托环卫部门清运处置，对周边环境影响不大。 表4-11 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 污染物种类; 治理设施; 污染物排放量/浓度/方式/去向/规律. 处理能力、治理工艺治理效率; 是否为可行技术. 搅拌机清洗; SS; 六级沉淀池沉淀处理; 可行; 上层清液可回用于降尘用水，下层沉淀物外运至指定填埋场填埋. 运输车辆洗罐废水; SS. 实验室; SS. 初期雨水; SS; 三级沉淀池处理; 可行. 生活污水; COD、BOD5、 SS、NH3-N; 三级化粪池; 委托环卫部门定期清掏处置. 三、噪声环境影响分析 1、源强分析 - 运营期噪声主要来源于搅拌机、装载机、螺旋机、皮带机、水泵等运行设备。项目产生的噪声主要为生产设备噪声。根据《环境噪声控制工程》(高等教育出版社)，墙体隔声量可高达20dB(A)，本项目通过选用低噪音设备、消声减振、合理布局、建筑隔声、加强操作管理和维护等措施，其综合降噪效果可达20dB(A)以上。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021），本项目声源调查如下： 表4-11 噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声压级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 白龙拌合站-声屏障1; 装载机1; 85; 基础减震、厂房隔声、薄屏障隔声; -75.7; -76.3; 1.2; 8.0; 33.1; 8.0; 41.5; 76.2; 76.2; 76.2; 76.2; 7.00~23:00; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 50.2; 50.2; 50.2; 50.2; 1. 2; 白龙拌合站-声屏障1; 装载机2; 85; -49.1; -69; 1.2; 18.1; 24.0; 34.0; 32.5; 76.2; 76.2; 76.2; 76.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 50.2; 50.2; 50.2; 50.2; 1. 3; 白龙拌合站-声屏障1; 平皮带机1; 75; -51.4; -65; 1.2; 15.5; 20.2; 31.3; 28.6; 66.2; 66.2; 66.2; 66.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 40.2; 40.2; 40.2; 40.2; 1. 4; 白龙拌合站-声屏障1; 平皮带机2; 75; -61.2; -67.1; 1.2; 5.9; 22.9; 21.7; 31.4; 66.3; 66.2; 66.2; 66.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 40.3; 40.2; 40.2; 40.2; 1. 5; 白龙拌合站-声屏障1; 双卧轴搅拌主机1; 90; -76.4; -38.6; 1.2; 11.4; 4.6; 4.1; 3.9; 81.2; 81.3; 81.3; 81.4; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 55.2; 55.3; 55.3; 55.4; 1. 6; 白龙拌合站-声屏障1; 双卧轴搅拌主机2; 90; -69.8; -39.4; 1.2; 4.7; 4.2; 10.8; 4.2; 81.3; 81.3; 81.2; 81.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 55.3; 55.3; 55.2; 55.3; 1. 表中坐标以厂界中心（108.226623,21.505933）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 表4-12 噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; 斜皮带机1; -68.1; -60.7; 1.2; 75; 低噪声设备，基础减震; 7.00~23:00. 2; 斜皮带机2; -60.9; -57.9; 1.2; 75. 3; 螺杆式空气压缩机1; -73.1; -50.7; 1.2; 85. 4; 螺杆式空气压缩机2; -65.3; -48.5; 1.2; 85. 5; 潜水泵; -81.7; -46.5; 1.2; 85. 6; 螺旋机1; -77.6; -45.4; 1.2; 80. 7; 螺旋机2; -80.1; -44.7; 1.2; 80. 8; 螺旋机3; -82.5; -42.9; 1.2; 80. 9; 螺旋机4; -83.7; -40.2; 1.2; 80. 10; 螺旋机5; -83.9; -37.6; 1.2; 80. 11; 螺旋机6; -71.4; -45.5; 1.2; 80. 12; 螺旋机7; -68.5; -45.6; 1.2; 80. 13; 螺旋机8; -64.9; -45.4; 1.2; 80. 14; 螺旋机9; -62.8; -42.3; 1.2; 80. 15; 螺旋机10; -61.6; -39.1; 1.2; 80. 表中坐标以厂界中心（108.226623,21.505933）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. - 2、声环境影响分析 根据建设项目噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）中规定的点源模式进行预测。为本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4—2021）》工业噪声预测计算模型，对本项目各厂界声环境影响进行预测。 ① 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 装载机、搅拌机等声源均位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外A声级分别为Lp1和Lp2。假设声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级按式（1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）A声级的隔声量，取18dB。 式中：Lw——点声源A计权声功率级，dB； Q——指向性因数；假设声源位于房间中心，Q=1； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积。 项目噪声在室外只考虑几何发散引起的衰减（Adiv），则计算户外r处的A声级按式（3）求出： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lp2——室外某倍频带的A声级，dB(A)； r0——参考位置距声源的位置，取1m r——预测点距声源的距离，m。 多个声源对r处的叠加贡献值按式（4）求出： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s。 ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 LAj——i声源在预测点产生的A声级，dB。 ② 敏感点处的噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 经以上计算后，本项目夜间不生产，故仅对昼间进行预测，本项目营运期噪声影响预测结果见下表： 表4-13 噪声预测结果单位：dB（A） 监测点名称; 时段; 本项目贡献值; 昼间标准值; 夜间标准值; 达标分析. 东厂界; 昼间; 38.6; 60; 50; 达标. 南厂界; 昼间; 45.9; 60; 50; 达标. 西厂界; 昼间; 49.0; 60; 50; 达标. 北厂界; 昼间; 48.5; 60; 50; 达标. 通过预测可知，在采取了项目设计及本环评建议的噪声防治措施后，项目生产过程中产生的设备运行噪声能够实现达标排放，厂界四周昼间、夜间噪声均能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 3、噪声污染防治措施 为降低建设项目噪声对周围环境的影响，要求业主采取以下措施： ①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪； ②搅拌机采取减振措施，置于搅拌主机楼内，采取铁皮隔声； ③加强管理，采用低噪声设备。 ④对设备和运输车辆进行定期维修和养护。 ⑤项目应尽量将车辆运输时间安排在昼间，不进行或尽量减少在夜间运输的次数。 4、自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，本项目污染源监测计划如下表所示。 表4-14 项目污染源及环境监测计划 分类; 监测点; 监测项目; 监测频率; 排放标准. 位置; 个数. 厂界噪声; 厂界四周分别设1个监测点; 4; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 四、固体废物 本项目固废主要来源于职工生活垃圾、一般工业固废及危险废物。 1、固体废物产生情况及防治措施 （1）生活垃圾 本项目职工定员170人，实行2班制，均不在厂内食宿，按照每人每天产生垃圾0.5kg，工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为25.5t/a。产生的生活垃圾定点收集后由建设单位清运至垃圾处理点处理，对当地环境无影响。 - （2）一般工业固废 - ①沉淀池沉渣 - 本项目搅拌机清洗废水、车辆洗罐清洗废水、实验室废水和初期雨水均分别经过厂区沉淀池进行沉淀处理，该类冲洗废水主要污染物是SS，产生浓度在50-2000mg/L之间，根据建设单位提供的材料，沉淀池沉渣（绝干）产生量约为50.5t/a，外运至建筑垃圾指定填埋场填埋。 - ②除尘器收集粉尘及沉降粉尘 本项目搅拌楼搅拌粉尘设有布袋除尘器进行处理，除尘效率按99.7%计，根据工程分析的除尘器收集粉尘为5.35t/a，粉尘收集后回用于生产。 ③废布袋 项目在筒仓配有仓顶脉冲布袋除尘器，除尘工序中会产生废布袋，根据企业提供资料，废布袋产生量为3t/a，暂存于一般工业固废暂存区，定期由厂家回收。 - ④实验产生的废品 - 本项目实验室产生的废品为不合格混凝土，根据建设单位提供的材料可知，实验中废品量约为产品量的0.5‰，则实验过程中废品产生量约为115.5t/a，外运至建筑垃圾指定填埋场填埋。 - （3）危险废物 - 废润滑油及废油桶 - 本项目设备保养均需要使用润滑油，润滑油使用量约为1.0t/a，废润滑油产生量以使用量的20%计，为0.2t/a，项目润滑油随买随用，不在厂区内储存；废油桶产生量约为0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）废润滑油属于“HW08”类危险废物，危废代码为900-214-08；废油桶属于“HW08”类危险废物，危废代码为900-249-08；建设单位收集在厂区危废贮存点后定期委托有资质单位进行处理。 - 2、固体废物产生量汇总 项目运营期的固体废弃物处置情况见下表。 表4-15 主要固废物产生、处置及排放情况 序号; 主要固废名称; 代码; 属性; 物理性状; 产生量(t/a); 处置措施; 处置量(t/a); 最终去向. 生活垃圾; /; ——; 固态; 25.5; 运至垃圾处理点处理; 25.5; 综合利用. 除尘器收集粉尘; 302-099-S59; 一般固废; 固态; 5.35; 全部回用于混凝土生产; 5.35; 回用生产. 废布袋; 302-099-S59; 一般固废; 固态; 3.0; 厂家回收; 3.0; 厂家回收. 沉淀池沉渣; 302-099-S59; 一般固废; 固态; 50.5; 外运至建筑垃圾指定填埋场填埋; 50.5; 外运至建筑垃圾指定填埋场填埋. 实验废品; 302-099-S59; 一般固废; 固态; 115.5; 外运至建筑垃圾指定填埋场填埋; 115.5; 外运至建筑垃圾指定填埋场填埋. 废润滑油; HW08 900-214-08; 危险废物; 液态; 0.2; 危废暂存间; 0.2; 有资质危 废单位. 废油桶; HW08 900-249-08; 危险废物; 固态; 0.4; 危废暂存间; 0.4; 有资质危 废单位. 根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号），项目危险废物汇总表见下表。 表4-16 危险废物汇总表 废物名称; 类别; 代码; 产生量（t/a）产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 暂存措施; 处置措施. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.2; 液态; 矿物油; 矿物油; 年; T、I; 危废暂存间; 交有资质单位处置. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.4; 固态; 矿物油; 矿物油; 年; T、I; 危废暂存间; 交有资质单位处置. 表4-17 项目危险废物贮存场所基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废贮存点; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 危废暂存间; 12m2; 桶装; 1t; 1年. 废油桶; HW08; 900-249-08; 危废暂存间; 12m2; 托盘; 1t; 1年. 3、处置去向管理要求 （1）生活垃圾 统一分类收集，定期清运至垃圾处理点处理。 （2）一般固体废物 对于一般工业固体废物，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，自2020年9月1日起施行)提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料，详细记录在案，长期保存，以备查阅。 （3）危险废物 本项目运营期间废润滑油、废油桶在危废暂存间内存放，定期委托有资质单位进行处置，不在厂内长时间存放，本项目危废暂存间位于厂区西面，设计面积约为12m2。危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗，并采取加锁封闭等方式严格管理。具体要求如下： 1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 2）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 3）按照危险废物贮存污染控制标准要求，各种危险废物应采用专用容器存放，并置于危废贮存点。对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。 4）危废贮存点设立危险废物警示标志，按照《环境保护图形标志－固体废物储存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌。内应配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护设施，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 企业在转移危险废物时，应遵从《危险废物转移管理办法》（2021年生态环境部、公安部、交通运输部令第23号），中的相关内容，本评价要求： 1）转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。 2）转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 3）危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 （4）防渗要求 项目对厂区进行地面硬化等措施，同时对危险废物暂存场所、沉淀池进行重点防腐防渗处理， 拟建项目防渗分区划分见下表。 表4-18 项目污染区划分及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗等级. 一般防渗区; 料仓棚、生产区、道路、生活区等无污染或污染小的区域; 渗透系数 ≤1.0×10-7cm/s. 重点防渗区; 危废暂存间、沉淀池; 渗透系数 ≤1.0×10-10cm/s. 综上，固体废物做到及时收集，妥善处理，符合关于固体废物处置中的相关规定，本项目固体废物均得到合理处理处置，因此固废处置措施是可行的，对周边环境影响较小。 五、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目生产内容为附录A中“J非金属矿采选及制品制造”中“69其他非金属制品制造”，因此本项目地下水环境影响评价类别为IV类，可不开展地下水环境影响评价。 六、土壤 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，本项目为非金属矿物制品业-其他，为Ⅲ类项目，且项目占地规模为5.282hm2，为中型（5hm2~10hm2），项目周边无土壤环境敏感目标，敏感程度为“不敏感”，且本项目生产区已全部硬化，故本项目土壤可不进行环境影响评价。 七、环境风险 1、环境风险评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按照评价项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。评价工作级别，按表4-19划分。 表4-19 评价工作级别划分表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明。见附录A. 式中：q1，q2，…qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）本项目涉及的风险物质为废润滑油。本项目危险物质数量与临界量的比值（Q）如下所示： 表4-20 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存储量qn（t）; 临界量Qn（t）; 该种危险物质Q值. 1; 油类物质（矿物油）; 废润滑油; 0.2t; 2500; 0.00008. 合计; 0.00008. 经计算，本项目Q=0.00008＜1，环境风险潜势为I，不构成重大危险源，项目环境风险评价只需进行简单分析。 2、环境风险识别 本项目可能出现的环境事故风险主要包括废润滑油油泄漏，以及火灾爆炸引发的伴生/次生污染物排放。项目环境风险影响环境途径如下表。 表 4-21 建设项目环境风险识别表 危险单元; 危险源; 主要危险 物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境 敏感目标. 危废暂存间; 危险 废物; 废润滑油; 泄漏; 漫流、渗透、吸收; 地表水、地下水、土壤. 火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放; 漫流、渗透、吸收、扩散; 大气、地表水、 地下水、土壤. （1）大气环境：废润滑油、油桶老化、破损、腐蚀造成危险物质泄漏，易燃物质泄漏遇热或明火引起燃烧或引发爆炸产生的伴生/次生污染物（CO、SO2、NOx、颗粒物等）排入大气环境，造成大气环境事故，影响周边居民； （2）地表水环境：废润滑油、油桶发生泄漏、火灾、爆炸过程中，泄漏废液、污染消防废水、污染雨水如拦截不当可能会进入周边地表水体，造成区域地表水的污染事故； （3）土壤、地下水环境：废润滑油、油桶出现破裂造成有害物质发生泄漏，污染物抛洒在地面，造成土壤的污染；或由于防渗、防漏设施不完善，渗入地下水，造成地下水的污染事故。 3、环境风险影响分析 本项目环境风险主要表现为对土壤的污染、地下水污染及大气影响。 （1）土壤的影响分析 废润滑油的泄漏对土壤环境的影响是比较显著的，泄漏的油品覆盖于地表可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏的油品如果进入土壤，从而使土壤质地、结构发生改变，影响到土地功能，并可影响局部的生态环境。 发生泄漏时，泄漏的油品进入土壤中后，渗入土壤孔隙，则使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生存，造成土攘盐碱化，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物，造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能。本项目场地已全部进行硬化，污染物贮存量量小，泄露对土壤环境影响不大。 （2）对地下水环境的影响 本项目废润滑油暂存在危废暂存间内，泄漏的油品较易发现，并采取措施及时处理，泄漏油品下渗而可能导致地下水污染风险的可能性不大。根据相关资料，风沙土尽管颗粒较粗、结构较松散、孔隙比较大，但对石油类物质的截留作用是非常显著的，石油类很难在土壤刨面中随水下渗迁移，基本上被截留在0~10cm或0~20cm表层土壤中，其中表层0-5cm土壤截留了90%以上的泄露油品。因此，即使发生油品泄漏事故，做到及时发现、及时处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。彻底清除泄漏油品、被污染的土壤，不会对地下水体环境质量产生大的影响。 故在正常工况下，加强检修力度，发生泄露事故及时找到泄露点，及时维修，并将受污染的土壤全部回收，交有资质单位进行处理，污染物从源头到末端均得到控制。 （3）对大气环境的影响分析 发生泄露事故后，若遇明火，可发生火灾爆炸事故，火灾爆炸事故产生的伴生/次生污染物可能对环境空气产生一定的影响，由于项目区地域空旷，大气扩散条件较好，发生事故后，及时采取措施，不会对周围环境空气产生明显影响。 - 对地表水环境影响分析 本项目废润滑油暂存于危废暂存间，暂存量较小，且用油桶装存，若发生泄露，暂存间已进行防渗，且厂区已硬化，同时厂区设置截排水沟，废润滑油进入沉淀池后回收处理，废润滑油不会排入周边水体，对周边地表水环境影响不大。 4、环境风险防范措施 环境风险防范措施及应急要求针对风险物质可能因管理和使用操作不当等情况引发的泄漏的情况，并引发火灾等问题，本项目应采取如下风险防范措施： （1）建设方应配备符合生产或储存需要的管理人员和技术人员，有健全的安全管理制度。 （2）废润滑油必须存放在满足要求的专用容器内，存放于采取防渗措施的危险废物暂存间内，分区存放。 （3） 杜绝设施的“跑、冒、滴、漏” 。加强车间内通风，确保生产环境的卫生。若发生该类事故，马上停止生产作业，防止事故的进一步恶化； （4）建立完善的安全生产规章制度和操作流程，严格按操作规程生产。 （5）加强环保设施运行管理，确保其正常、高效地运转。 （6）危险废物的危险废物贮存点，应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 要求，进行重点防渗处理。 （7）建设单位需针对项目可能发生的突发事故，组织成立应急救援小组，制定事故应急处理方案，对人员进行培训和演练，使企业在出现突发事故时，有周密的计划进行抢险、抢修，使事故范围得以减小，人员伤亡率降到最低，对企业生产影响程度最低。 综上分析，拟建项目对周围环境及人群带来安全风险较小。在认真落实拟采取的各项措施及评价所提出的安全对策后，风险事故对周围的影响是基本可以接受的。 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 广西白龙核电项目1、2号机组工程场站临建项目. 建设地点; 广西壮族自治区; 防城港市; 防城区; 江山镇白龙村. 地理坐标; 经度; 108°13′49.45″，; 纬度; 21°30′11.19″. 主要危险物质及分布; 废润滑油位于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; - 废润滑油产生泄漏，可能污染地下水、土壤、地表水； - 废润滑油泄漏等可能引发事故为火灾事故。事故后果可能导致人员伤亡、建筑毁坏以及短期影响区域大气环境质量、地表水环境质量. 风险防范措施要求; 配置消防器材、应急物资，危废间严禁烟火，加强安全管理. 项目Q=0.00008，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此项目评价工作等级为简单分析。项目所采取的风险防范措施有效，环境风险可接受。. 七、生态恢复措施环境影响分析 待广西白龙核电项目1、2号机组工程项目施工结束后，建设单位应及时将本项目生产设备拆除，用地回复原状。项目建设用地的生态影响较小。 八、环保投资估算 本项目总投资为 万元，其中环保投资 万元，占工程总投资的 %。环保投资情况见表4-23。 表4-23 项目环保投资估算 项目; 环保措施; 投资额（万元）. 运营期; 大气污染物; - 水泥、矿粉、粉煤灰、膨润土、抗蚀增强剂筒仓粉尘：密闭空间+仓顶脉冲除尘器+18m仓顶排气口（10套）. - 搅拌粉尘：密闭空间+铁皮棚全封闭. - 料仓棚堆场起尘：封闭料仓棚+洒水降尘（喷淋设施1套）. 配料粉尘：密封式皮带输送机+喷淋降尘. 水污染物; 化粪池1个，初期雨三级沉淀池1个、雨水一级收集池（4个）. 砂石分离机+六级沉淀池（1座）. 噪声; 隔音、减振措施. 固体废物; 垃圾箱，若干. 危废暂存间（12m3）、一般固废贮存场所. 合计. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 类别 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染项目 | 防治措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥筒仓1呼吸粉尘 | 颗粒物 | 密闭空间+脉冲除尘器+18m仓顶排气口排放（DA001） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥仓及其他通风生产设备排放限值的要求。 |
|  | 水泥筒仓2呼吸粉尘 | 颗粒物 | 密闭空间+脉冲除尘器+18m仓顶排气口排放（DA002） |  |
|  | - 水泥筒仓3呼吸粉尘 | - 颗粒物 | - 密闭空间+脉冲除尘器+18m仓顶排气口排放（DA003） |  |
|  | - 水泥筒仓4呼吸粉尘 | - 颗粒物 | - 密闭空间+脉冲除尘器+18m仓顶排气口排放（DA004） |  |
|  | - 粉煤灰筒1仓呼吸粉尘 | - 颗粒物 | - 密闭空间+脉冲除尘器+18m仓顶排气口排放（DA005） |  |
|  | - 粉煤灰筒2仓呼吸粉尘 | - 颗粒物 | - 密闭空间+脉冲除尘器+18m仓顶排气口排放（DA006） |  |
|  | - 矿粉筒仓呼吸粉尘 | - 颗粒物 | - 密闭空间+脉冲除尘器+18m仓顶排气口排放（DA007） |  |
|  | - 膨润土筒仓呼吸粉尘 | - 颗粒物 | - 密闭空间+脉冲除尘器+18m仓顶排气口排放（DA008） |  |
|  | - 抗蚀增强剂1筒仓呼吸粉尘 | - 颗粒物 | - 密闭空间+脉冲除尘器+18m仓顶排气口排放（DA009） |  |
|  | - 抗蚀增强剂2筒仓呼吸粉尘 | - 颗粒物 | - 密闭空间+脉冲除尘器+18m仓顶排气口排放（DA0010） |  |
|  | 料仓棚堆场起尘 | - 颗粒物 | 料仓棚四面围挡，设置喷雾降尘措施 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准 |
|  | 配料粉尘 | - 颗粒物 | 料仓棚四面围挡，设置喷雾降尘措施，同时运输皮带全密闭装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准 |
|  | 车辆运输扬尘 | - 颗粒物 | 运输路面硬化、洒水抑尘、及时清洁、限速等 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准 |
|  | 搅拌粉尘 | - 颗粒物 | 搅拌机全密闭搅拌，同时搅拌主机楼采用铁皮全封闭 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | pH、SS、氨氮、COD、BOD5 | 化粪池处理后委托环卫部门抽运处置 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
|  | - 生产废水 | - SS | - 砂石分离机+沉淀池处理后回用于厂内降尘用水，不外排 | / |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
| 固体废物 | ①一般工业固废：除尘器粉尘回用于生产；废布袋厂家回收；沉淀池沉渣、实验废品，外运至建筑垃圾填埋场填埋； ②危险废物：废润滑油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。设1座危废暂存间，建筑面积为12m2； ③生活垃圾收集后定期运至周边垃圾处理点处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施 本项目生产过程中原辅材料不涉及重金属和挥发、半挥发性有机物，项目建设不会对项目场区范围及周边土壤产生累积影响，对周围的土壤和水环境影响不大。项目应做好源头控制， 加强物料的运输、存储管理，防止漏撒；生活污水化粪池及设施需做好防渗防漏措施；固体废物需分类收集、妥善安全处置，不随意丢弃。 ②分区防渗措施 根据不同区域的使用功能、储存物料特性划定防渗分区，进行分区防渗，防渗分区包括： 重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。以下为具体防渗要求： 重点防渗区：危废暂存间，沉淀池，设置围堰等截留设施，进行防雨、防渗、防腐等处理，防渗要求满足 K≤1×10 -10 cm/s。 一般防渗区：化粪池，其他生产区、料仓棚等采取粘土铺底+抗渗混凝土进行防渗，一般污染防治区各单元防渗层满足：等效黏土防护层 Mb≥1.5m，K≤1×10 -7cm/s。 简单防渗区：场区道路等其他区域使用混凝土硬化。 ③污染监控、应急响应加强日常巡查、管理，重点检查有无渗漏情况，防止废润滑油的泄漏现象发生，如发现问题，应及时处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 严控风险物质管理，制定完善的管理制度 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位应及时进行竣工环保验收。具体验收内容或方法参照《建设项目竣工环境保护验 收暂行办法》有关文件要求执行。 2、建设单位应及时进行排污许可登记管理。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业--水泥制品制造”，属于“登记管理”类 别，建设单位应及时在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。 |  |  |  |

六、结论

本项目建设符合国家产业政策，选址合理。在采取了设计及本环评建议采取的污染防治措施后，能够实现污染物的稳定达标排放，对区域环境影响不大。项目必须加强环境管理，严格执行有关环保法律、法规，切实落实污染防治措施，确保各污染物稳定达标排放，不对周围环境产生明显影响。 从环境保护角度看，项目建设可行。并随着项目施工的结束，影响也逐渐消失。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量③ | 本项目排放量④ | 以新带老削减量⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.725t/a | / | 0.725t/a | +0.725t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 2040m3/a | / | 2040m3/a | +2040m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.51t/a | / | 0.51t/a | +0.51t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0612t/a | / | 0.0612t/a | +0.0612t/a |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 25.5t/a | / | 25.5t/a | +25.5t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 50.5t/a | / | 50.5t/a | +50.5t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | +3.0t/a |
|  | 实验废品 | / | / | / | 115.5t/a | / | 115.5t/a | +115.5t/a |
|  | 除尘器粉尘 | / | / | / | 5.35t/a | / | 5.35t/a | +5.35t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①